泰兴市河湖保护规划

第一章  总则

第一条  编制目的。根据《省水利厅关于开展全省河湖保护规划编制的通知》（苏水河湖〔2019〕10号），为切实规范河湖管理、保护、治理、开发行为，维护河道生命健康，保障河湖功能发挥，实现河湖长效管理和资源合理利用，编制天星港、焦土港、羌溪河、增产港、新曲河、蔡港等6条骨干河道保护规划。

第二条  指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，以维护河道生命健康为主旨，以保障河道功能良好为基础，以促进河道资源可持续、集约化利用为核心，以强化河道空间管控、规范河道开发利用为抓手，全面改善河道水生态环境，支撑和保障我市经济社会高质量发展。

第三条  规划原则。规划编制坚持下列原则：

（一）生态优先、保护为要的原则；

（二）全面规划、统筹兼顾的原则；

（三）联动合作、协调共治的原则；

（四）社会参与、共护共享的原则。

第四条  规划依据

（一）法律法规规章及其他规范性文件

1.《中华人民共和国水法》

2.《中华人民共和国防洪法》

3.《中华人民共和国环境保护法》

4.《中华人民共和国水污染防治法》

5.《中华人民共和国河道管理条例》

6.《江苏省防洪条例》

7.《江苏省河道管理条例》

8.《江苏省水利工程管理条例》

9.《江苏省水资源管理条例》

10.《江苏省水土保持条例》

11.《江苏省水路交通运输条例》

12.《江苏省内河交通管理条例》

13.《江苏省建设项目占用水域管理办法》

14.《江苏省水域保护办法》

15.《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》

16.《泰州市水环境保护条例》

17.《泰州市水利工程管理办法》（泰政规〔2011〕2号）

（二）有关标准规范、规划

1.《江河流域规划编制规程》（SL201-2015）

2.《河湖生态保护与修复规划导则》（SL709-2015）

3.《防洪标准》（GB50201-2014）

4.《治涝标准》（SL723-2016）

5.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

6.《生态河湖状况评价规范》（DB32/T 3674-2019）

7.《内河通航标准》（GB50139-2004）

8.《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政发〔2003〕29号）及2016年调整补充的水功能区划成果

9.《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）

10.《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）

11.《江苏省干线航道网规划》（2017-2035）（苏政复〔2018〕97号）

12.《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》（苏政复〔2019〕20号）

13.《江苏省耕地河湖休养生息规划（2016-2030年）》（苏发改农经发〔2017〕1176号）

14.《泰州市内河航道网规划（2015-2030）》

15.《泰州内河港总体规划（2020-2035年）》阶段性成果

16.《泰兴市城市总体规划》（2014-2030）（苏政复〔2015〕90号）阶段性成果

第五条  规划范围。我市境内天星港、焦土港、羌溪河、增产港、新曲河、蔡港等6条骨干河道，总长157.54km。

第六条  规划水平年。规划基准年2019年，近期水平年2025年，远期水平年2035年。

第七条  规划目标

（一）总体目标。围绕“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的总体目标，明晰河道功能定位、强化河道功能保护、严格河道空间管控，积极构建与经济社会发展相适应的规范、科学、高效的河湖保护与管理体系，不断完善河道保护格局，提升河道防洪、供水、生态、航运、景观等综合功能，促进河道绿色发展和可持续利用，支撑经济社会高质量发展。

（二）近期目标。到2025年，基本建立河道岸线空间用途管控制度，基本消除河道水域岸线“两违”“三乱”现象。河道空间得到有效管控，生态环境得到有效修复和保护，资源集约高效利用水平显著提升，高效规范的管理体系基本建立，河道功能不断完善提升。

（三）远期目标。到2035年，岸线空间用途管控制度全面完善落实，河道空间得到全面管控，生态环境全面改善提升，资源实现可持续利用，全面建成完善的河道管理体系，河道综合功能全面提升，“河畅水清、岸绿景美、生态健康、人水和谐”的美好愿景全面实现。

第八条  规划任务。分析河道保护面临的形势与需求，确定河道功能定位，制定河道保护方案，提出河道功能、水域岸线、重要基础设施保护与空间管控方案与措施，推进制定河道岸线开发负面清单，提出河道开发利用控制性指导意见。健全河道管理体系，提出规划实施意见与保障措施。

第二章  河道基本情况

第九条  自然地理概况。我市位于江苏省中部，长江下游左岸，嘶马弯道下端，居通扬运河以南高沙土平原腹地。规划河道地处北亚热带气候区，多年平均气温14.9℃，多年平均降水量1033mm。

第十条  河道岸线利用现状。按照公共基础设施项目、生产经营性项目、居民房屋、文旅设施等分类对岸线利用情况进行统计，河道现状岸线占用率分别为：天星港4.41%、焦土港9.27%、羌溪河23.45%、增产港3.65%、新曲河6.56%、蔡港9.96%。

第十一条  河道存在问题

（一）河道功能问题。部分河段存在淤积、岸坡坍塌、堤防不达标问题；天星港、焦土港等河道具备通航功能，航运繁忙期间船行波对未驳砌的岸坡造成冲刷，危及河道安全运行。

（二）河道资源保护问题。建设项目不断增加，违规建设、侵占河道和堤防的现象偶有发生；岸线使用功能单一化，开发利用方式较为粗放，占多用少，开发利用效率低，同时缺乏综合协调管理，影响资源有序开发。

（三）河道水环境问题。河道沿线城镇及农村生活污水处理率不高，点源污染、农业面源污染、养殖污染情况仍然存在，水质保护有待进一步加强。航运船舶污染收集和处理设施不健全，船舶污染物收集、转运和处理机制有待完善。

（四）河道水生态问题。河道生态治理不够系统，部分河道存在底泥淤积和富营养化现象，水土流失偶有发生，河道水生态有待改善。

（五）河道空间管控问题。河道管理范围确权划界工作虽然初步完成，但具体管理要求还需进一步与自然资源和规划局等部门做好衔接。

（六）河道管理问题。河道管理体制机制尚需进一步完善，信息化平台建设尚未完善。

第三章  河道功能

第十二条  河道功能定位。规划6条河道功能定位如下：

（一）天星港主要功能为供水、排涝，次要功能是通航；

（二）焦土港主要功能为供水、排涝，次要功能是通航；

（三）羌溪河主要功能为供水、排涝，次要功能是通航；

（四）增产港主要功能为供水、排涝，次要功能是通航；

（五）新曲河主要功能为供水、排涝，次要功能是通航；

（六）蔡港主要功能为供水、排涝，次要功能是绿化；

第四章  河道保护方案与措施

第十三条  保护范围

（一）河道管理范围。河道管理范围按照以下规定确定，具体管理范围以现场埋设界桩为准。

1.天星港管理范围：河口线外10m。

2.焦土港管理范围：河口线外10m。

3.羌溪河管理范围：河口线外10m，城区段河口线外30m（北至如泰运河，南至同德路）。

4.增产港管理范围：河口线外10m。

5.新曲河管理范围：河口线外10m。

6.蔡港管理范围：河口线外10m。

（二）重要水利基础设施管理范围。河道周边重要基础水利设施主要包括堤防、闸泵站等水工建筑物。

1.堤防工程管理范围包括堤身、堤内外戗台，防渗导流工程及堤内外护堤地，护岸控导工程，水文、观测等附属工程设施及堤防工程管理单位生产生活用管理区；

2.闸泵站工程管理范围根据工程等级确定，包括闸泵站主体工程，下游引水渠道及消能防冲设施，两岸连接建筑物，上下游及两侧一定宽度范围，水文、观测等附属工程设施及闸站工程管理单位生产生活用管理区。

3.天星港闸管理范围：上下游河道各250m，建筑物外缘起左右侧不少于各50m（自天星闸老闸西边两侧往长江方向约550m由于土地使用权范围大于建筑物外缘起左右侧各50m，该段以堤脚线外10m为界；自天星闸老闸往东至天星中心幼儿园段以河口线外10m为界）。

4.焦土港闸管理范围：上下游河道各200m，建筑物外缘起左右侧不少于各50m（新闸西边两侧往长江方向约200 m由于土地使用权范围大于建筑物外缘起左右侧各50m，该段以堤脚线外10m为界）。

第十四条  河道功能保护

（一）防洪排涝、航运功能保护

1.严格河道管理。在河道管理范围内从事下列活动，应当遵守下列要求：

（1）爆破、钻探、挖筑，在河道滩地存放物料或者进行生产经营活动，在河道滩地开采地下资源、考古发掘，应当报市水务局批准；

（2）开展水上旅游、水上运动等活动，不得影响河道防洪安全、行洪安全、工程安全和公共安全，不得污染河道水体；

（3）建设跨河、穿河、穿堤、临河的建（构）筑物等工程设施的，其工程建设方案以及工程位置和界限应当经市水务局批准，并应当符合防洪要求、河道保护规划和相关技术标准、技术规范，不得妨碍河道行洪输水、航运畅通，不得危害堤防安全、影响河势稳定。同时还应当符合航道规划、通航标准和航道技术规范，不得降低航道通航条件。涉及港口项目的，还应当符合港口规划，并依法办理相关审批手续。

2.开展河道清淤。定期开展水下地形、河道断面、河道淤积等情况监测，根据监测情况制定轮浚计划，经市人民政府批复后组织实施。保证规划河道5-10年至少疏浚一次。

（二）供水功能与水资源保护

1.严格落实水资源利用控制红线。强化区域取用水总量控制，加强规划和建设项目水资源论证，依法严格执行取水许可制度。

2.严格落实用水效率控制红线。严格用水效率控制，推进节水型载体建设，完善用水计量与统计制度。

3.严格落实水功能区限制纳污红线。严格控制入河排污总量，建立水功能区水质达标评价体系，强化水功能区达标监督管理。

（三）生态环境保护

1.滨河空间整治。严格涉水审批，规范岸线保护利用；明确管理范围，加强岸线及水域空间管控；加强水域岸线保护能力；落实渔业养殖规划；严格河道采砂，落实码头综合整治提升行动。

2.水污染防治。编制排污口整治计划，加强河道沿线排污口整治；加强河道沿线企业污水处理设施建设或者接管处理；完善城镇污水处理设施建设，提高城镇生活污水处理厂污水收集能力与处理率；提高村庄生活污水处理设施覆盖率；控制和削减农业面源污染，建设生态农业；整治船舶污染，实施河道沿线船舶整治工程。

3.生态治理。严格落实河道轮浚规划；加强水质监测，提升应急处理水平；实施岸坡整治、田埂培护、防护林建设等工程。

（四）景观功能保护。落实河道岸坡和滨水空间整治，防治水土流失，修复水生态。推进生态河湖建设、生态护岸建设，提升河道生态和景观功能。

第十五条  河道水域岸线保护

（一）岸线功能区划分。将河道岸线划分为保护区、保留区、控制利用区、开发利用区四类：

1.有下列情形之一的，划分为保护区：

（1）引起深泓变迁的节点段或者改变分汊河段分流态势的分汇流段等重要河势敏感区岸段；

（2）位于国家级和省级自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区等生态敏感区，法律法规有明确禁止性规定的，需要实施严格保护的各类保护地的河湖岸段；

（3）根据地方划定的生态保护红线范围，位于生态保护红线范围的河湖岸段。

2.有下列情形之一的，划分为保留区：

（1）河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差，河道治理和河势调整方案尚未确定或者尚未实施等暂不具备开发利用条件的岸段；

（2）位于国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区等生态敏感区，但未纳入生态保护红线范围内的河湖岸段；

（3）已列入国家或者省级规划，尚未实施的防洪保留区、水资源保护区、供水水源地的岸段；

（4）为生态建设需要预留的岸段；

（5）虽具备开发利用条件，但经济社会发展水平相对较低，规划期内暂无开发利用需求的岸段。

3.有下列情形之一的，划分为控制利用区：

（1）岸线开发利用程度相对较高的岸段，为避免进一步开发可能对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定等带来不利影响，需要控制或者减少其开发利用强度的岸段；

（2）重要险工险段、重要涉水工程及设施、河势变化敏感区、地质灾害易发区、水土流失严重区需控制开发利用方式的岸段；

（3）位于风景名胜区的一般景区、地方重要湿地和地方一般湿地、湿地公园等生态敏感区未纳入生态红线范围，但需控制开发利用方式的岸段。

4.有下列情形之一的，划分为开发利用区：

（1）河势基本稳定、岸线利用条件较好的岸段；

（2）岸线开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全以及生态环境影响较小的岸段。

（二）岸线功能区划分成果

1.天星港近期规划岸线保护区2段1.62km占比2.6%，保留区5段58.02km占比92.2%，控制利用区2段3.32km占比5.2%；远期规划岸线保护区2段1.62km占比2.6%，保留区4段51.29占比81.4%，控制利用区3段10.05km占比16.0%。

2.焦土港近期规划岸线保护区2段2.27km占比3.1%，保留区8段62.71km占比84.5%，控制利用区2段9.2km占比12.4%；远期规划岸线保护区2段2.27km占比3.1%，保留区3段28.11占比37.9%，控制利用区7段43.8km占比59.0%。

3.羌溪河近期规划岸线保留区7段12.59km占比57.5%，控制利用区8段7.20km占比32.2%，开发利用区2段2.29km占比10.3%；远期规划岸线保留区7段12.59km占比57.5%，控制利用区10段9.49km占比42.5%。

4.增产港近期规划岸线保留区6段37.95km占比83.4%，控制利用区4段7.58km占比16.6%；远期规划岸线保留区6段37.95km占比83.4%，控制利用区4段7.58km占比16.6%。

5.新曲河近期规划岸线保留区8段36.72km占比75.8%，控制利用区6段11.72km占比24.2%；远期规划岸线保留区8段36.72km占比75.8%，控制利用区6段11.72km占比24.2%。

6.蔡港近期规划岸线保留区15段47.12km占比77.9%，控制利用区3段13.32km占比22.1%；远期规划岸线保留区9段28.69km占比47.5%，控制利用区9段31.75km占比52.5%。

（三）岸线功能区管理要求。岸线功能区开发利用应当遵循“保护优先、从严控制、科学规划、适度开发、有效利用、协调有序”的原则。

1.岸线功能区的土地应当严格保护、有序利用。

2.公共基础设施项目或者社会公益性项目确需占用岸线功能区的，应当符合国家或者地方国民经济和社会发展中长期规划、国土空间规划、重大专项规划、地区和行业发展规划。

3.岸线保护区内一律不得建设非公共基础设施项目，原则上也不得建设公共基础设施项目，确需建设与防洪、水资源、水环境、岸线治理及保护等有关项目的，应当按照有关法律法规要求，经充分论证评价，并报市水务局等部门审查批准。

4.岸线保留区可以进行公共基础设施项目或者社会公益性项目建设，项目建设应当符合河道内建设项目要求，原则上不得实施岸线开发利用活动。城市发展建设确需利用保留区岸线的，应当依法办理相关手续。

5.岸线控制利用区、开发利用区的岸线可以利用，市水务局等部门应当注重对岸线开发利用的指导，控制开发利用强度，开发利用行为不得影响防洪安全、航运安全、河势稳定、水生态环境，并依法办理相关手续。

（四）已有岸线利用项目管理意见。现有岸线利用项目，违反河道水域岸线保护与利用要求、与规划河道水域岸线功能分区不一致、非法占用河道水域岸线的，不得在现有规模上改建、扩建；影响防洪、水质及水利设施安全以及河道管理的，应当逐步清退或者搬迁。根据岸线功能区规划以及沿线各乡镇保护与开发利用的需求。

第十六条  重要基础设施保护

（一）涵闸、泵站应当设立安全警戒区。安全警戒区由市水务局在工程管理范围内划定，并设立标志。禁止在涵闸、泵站安全警戒区内从事渔业养殖、捕（钓）鱼、停泊船舶、建设水上设施。

（二）市人民政府应当每年组织检查水利工程，对损坏的工程设施进行维修、养护、加固或者更新。所需经费应当纳入年度财政预算。涵闸上公路桥由市交通运输局负责维修养护，大修由市水务局和市交通运输局共同负责。

（三）确因生产、工作需要，必须在水利工程管理范围内兴建工程设施和建筑物的，建设项目的工程建设方案应当经市水务局审查同意，工程设施和建筑物的位置和界限应当经市水务局审查批准。

（四）在水利工程管理范围内，改变工程设施及建筑物的使用用途以及工程位置、布局、结构的，应当事先征得市水务局同意。

（五）在水利工程管理范围内，危害水利工程安全和影响防洪抢险的生产、生活设施及其他各类建筑物，在险工险段或者严重影响防洪安全的地段，应当限期拆除。

（六）水利工程管理机构应当按照技术标准和规范维修养护水利工程，建立监测、巡查制度，依法制止侵占、破坏水利工程的行为，建立健全水利工程管理和保护档案，保证水利工程安全运行和效益发挥。

第十七条  河道空间管控

1.在河道管理范围内禁止实施下列行为：

（1）禁止损坏涵闸、泵站等各类建筑物及机电设备、水文、通讯、供电、观测等设施；

（2）禁止在堤防、滩地、河坡上扒口、取土、打井、挖坑、埋葬、建窑、垦种和毁坏护坡、防洪墙、林木草皮等行为；

（3）禁止炸鱼、毒鱼、电鱼；禁止在河道内设置影响行水的建筑物、障碍物、鱼罾鱼簖等；

（4）禁止向河道和滩地倾倒垃圾、废渣、农药及农作物秸杆等；

（5）禁止排放油类、酸液、碱液、剧毒废液以及其他有毒有害的污水和废弃物；

（6）禁止擅自在河道及其两侧水利工程管理范围内盖房、圈围墙、堆放物料、开采砂石土料或者兴建其他建筑物和构筑物；

（7）禁止擅自在河道内圈圩、打坝；禁止其他侵占河道、危害防洪安全、影响河势稳定和破坏河道水环境的活动。

2.在河道管理范围内进行开发利用，应当遵守下列规定：

（1）河道管理范围内确需建设跨河、穿河、穿堤、临河的建筑物、构筑物等工程设施的，其工程建设方案以及工程位置和界限应当经市水务局批准；

（2）工程设施施工时，建设单位或者个人应当在开工前将施工方案报市水务局备案；

（3）河道管理范围内从事爆破、钻探、挖筑、在河道滩地存放物料或者进行生产经营活动、在河道滩地开采地下资源、考古发掘等活动，应当经市水务局批准；

（4）涉及港口、码头建设的，应当严格按照市政府批复的规划进行，污染防治、风险防范、事故应急等环保措施必须达到相关要求。

第十八条  河道开发利用控制性指导意见

（一）加强岸线分区管理，严格执行开发利用项目准入制度；

（二）加强河道水资源管理保护，严格控制入河排污口；

（三）清理河道岸线范围内违法建（构）筑物，保障河道行洪（水）安全；

（四）根据经济社会发展需求，合理控制岸线开发利用活动，集约、节约使用岸线资源，实现岸线资源的高效利用。

第五章  实施安排

第十九条  实施原则。统筹各项措施内容，突出全局性、紧迫性和关键性，按照突出重点、统筹兼顾，分步实施、注重效益，制定计划、协调推进的原则，统筹安排项目和实施顺序。

第二十条  实施计划。规划主要针对空间管控、水域资源保护与利用、岸线资源保护与利用、管理能力提升等方面提出具体措施。

（一）空间管控。科学划定河道管理范围以及重要水利基础设施管理范围，明确管理界限和管理责任。

（二）水域资源保护与利用。整治生活排水口，全面加强沿线各乡镇污水管网建设，提高污水集中处理设施运行效率；推广高效生态绿色农药，减少农药和化肥使用；结合河道整治、清淤等工程，开展生态岸坡建设，加大水土保持力度，提升水源涵养能力；结合“两违”整治、交通干线沿线环境综合整治“五项行动”方案等，拆除河道内阻碍行洪、航运设施；定期进行河道断面、淤泥监测，做好河道疏浚工作。

（三）岸线资源保护与利用。根据岸线功能分区，指导开发利用行为。切实加强涉水建设项目水行政审批及后续监管工作。通过“两违”整治、“三乱”治理，规范河道管理范围内的利用项目。

（四）管理能力提升。落实河长制工作体系，明确管理职责，完善管理规章制度。加强人才队伍建设，配备先进管理设施设备，提升工程管理信息化水平。

第二十一条  效益分析。规划实施后，河道功能和岸线功能区划能进一步促进土地利用结构和产业结构的合理调整，促进相关产业发展，实现生态和经济的良性循环。

第六章  保障措施

第二十二条  保障措施

（一）制度保障。研究制定河道保护行政规范性文件，健全规划实施的政策支持，从顶层强化河道保护制度保障。

（二）组织保障。市人民政府是本河道保护规划的实施主体，应当强化规划实施的组织领导，明确河道保护规划各相关部门职责，建立分工协作机制，强化责任意识，统筹河道保护各项事宜，确保规划长期有序实施。

（三）资金投入。统筹整合资金，完善投融资机制，建立市政府主导、市场运作、社会参与的多元化投入渠道，引导鼓励社会资本投入。

（四）监督管理。建立联合执法机制，加大执法监管力度，加强执法队伍建设，规范行政行为，促进河道保护长效化、制度化。

（五）社会参与。积极完善公众参与机制，加强公共服务平台建设，广泛听取公众意见建议，营造全民治水兴水的良好氛围。

第七章  附则

第二十三条  本规划自批准发布之日起施行。根据经济社会发展情况和城市发展形势，结合规划实施情况评估，及时按照规定程序对规划进行调整或者修订。