- 建设项目环境影响报告表

- (污染影响类)

项目名称：        喷漆房及配套设施改造项目

建设单位(盖章)：  泰兴市伟业纺织机械有限公司

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 喷漆房及配套设施改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 泰兴市济川街道办大生村卜岱组 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | (119度59分2.684秒，32度8分47.0903秒) |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3551纺织专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二专用设备制造业70纺织、服装和皮革加工专用设备制造355 |  |
| 建设性质 |  | □新建(迁建) ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) |  |  | 项目审批(核准/备案)文号(选填) |  |  |
| 总投资(万元) |  |  | 环保投资(万元) |  |  |
| 环保投资占比(%) |  |  | 施工工期 |  |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地(用海)面积(m2) | 1500 |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及排放有毒有害污染物废气、无生产废水外排，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，不属于新增河道取水的污染类建设项目，不属于海洋工程建设项目，故无需设置专项评价。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 依据国家、江苏省有关法律法规及政策要求，泰兴市人民政府组织编制了《泰兴市济川街道土地利用总体规划》，规划于2020年1月通过江苏省人民政府审批，审批文号为苏政复[2020]3号。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于泰兴市济川街道办大生村卜岱组，为[C3551]纺织专用设备制造，对照《泰兴市济川街道土地利用总体规划》，建设用地管制分区分为允许建设区、有条件建设区和限制建设区，本项目位于允许建设区；土地用途分区分为一般农地区、城镇建设用地区、村镇建设用地区、独立工矿用地区、林业用地区和其他用地区，本项目位于城镇建设用地区，且本项目用地性质为工业用地，详见附图5。因此，本项目选址符合泰兴市用地规划及其他相关规划要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 (1)生态保护红线 ①与生态空间管控区域相符性分析 ②泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 (2)环境质量底线 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》数据，2021年，泰兴市城区环境空气中细颗粒物(PM2.5)年均浓度为31微克/立方米，比2020年降低了8.8%；可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为54微克/立方米，比2020年降低了5.3%；二氧化硫年均浓度为9微克/立方米，与2020年持平；二氧化氮年均浓度为27微克/立方米，比2020年降低了3.6%；一氧化碳浓度为1.1毫克/立方米，比2020年降低了15.4%；臭氧浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、NO2、CO与2020年同比有所下降，SO2与2020年持平，臭氧浓度同比有所上升，仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，积极开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 本项目所在地附近水体为如泰运河，根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》数据可知，如泰运河的各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。 本项目建成后，生活污水经化粪池预处理后由附近农户运作农肥，不外排，对地表水无直接影响。因此，本项目的建设符合地表水环境质量底线的要求。 本项目噪声经过预测，各厂界昼间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。因此，本项目的建设符合声环境质量底线的要求。 本项目建设后会产生一定的污染物，如废气、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 综上，本项目建设不会降低周边环境质量。 (3)资源利用上线 本项目采取的节能技术成熟、措施可行，有利于提高能源利用率；在设计上选用的工艺和设备处于当前国内先进水平，基本符合国家、行业和地方相关节能法律、法规、政策、标准等的规定要求。项目主要消耗的能源为电力，项目用能品种及用能结构符合项目生产工艺及所选设备的用能特点，用能总量及结构合理，不超出当地资源利用上线。 (4)环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。根据《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》对照分析，见下表1-2。 表1-2与泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单对照分析 类别; 负面清单内容; 对照简析. 本项目符合现行国家产业、行业政策，经查《市场准入负面清单》(2022版本)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2、与产业政策相符性 经查实，本项目不属于国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年11月06日国家发展改革委第29号令公布)中规定的限制类和淘汰类项目，故符合国家产业政策。本项目不属于《泰州市产业结构调整指导目录(2016年本)》中的禁止类和淘汰类项目，符合泰州市产业政策。 3、与《江苏省大气污染防治条例》(2018年修订)相符性分析 根据2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修改的《江苏省大气污染防治条例》，本项目与该条例的相符性分析主要体现如下： 第三十六条严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。 新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 第三十七条在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。 本项目喷漆晾干废气经干式喷漆柜+干式过滤棉+二级活性炭吸附过滤箱处理后再通过一根15米高的排气筒DA001排放；根据废气治理措施可行性论证，本项目喷漆晾干废气(非甲烷总烃、颗粒物)有组织执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。喷漆晾干废气无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021))表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021))表2标准。 综上，本项目与《江苏省大气污染防治条例》相符。 4、与“关于印发《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则(试行)》的通知”相符性分析 表1-3长江经济带发展负面清单指南对照分析预判情况 要求; 对照简析; 相符性. 综上，本项目符合“关于印发《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则(试行)》的通知”的相关要求。 5、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号)相符性 表1-4本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号)相符性分析 文件要求; 对照分析; 是否相符. 综上，本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知相符。 6、与“省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知(苏大气办[2021]2号)”相符性分析 表1-5与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》对照分析 要求; 对照简析; 是否相符. 综上，本项目符合“省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知(苏大气办[2021]2号)”的相关要求。 7、与《泰兴市“十四五”生态环境规划》相符性 表1-6与《泰兴市“十四五”生态环境规划》相符性分析 文件要求; 对照分析; 是否满足. 综上所述，本项目与泰兴市“十四五”生态环境规划相符。 8、本项目环境影响评价工作类别筛分 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目类别为“三十二专用设备制造业70纺织、服装和皮革加工专用设备制造355”，其中有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上需编制报告书；其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)的需编制报告表。本项目属于其他，故需编制报告表。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 泰兴市伟业纺织机械有限公司成立于2009年10月10日，注册地位于泰兴市济川街道大生村卜岱组。经营范围包括纺织机械制造、维修；五金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 泰兴市伟业纺织机械有限公司纺织机械项目于2012年07月16日泰兴市发展和改革委员会登记备案，备案号为泰发改投行[2012]375号，2012年7月，企业委托泰兴市环境科学研究所编制了《纺织机械项目环境影响报告表》，于2012年08月01日取得泰兴市环境保护局审批意见(审批意见见附件)，于2022年9月30日取得竣工环境保护自主验收意见(验收意见见附件)。现企业为发展需要，将原有工艺中委外加工的喷漆工艺改为自行生产，并配套相应的废气治理措施，其余工艺保持不变。 2、项目概况 项目名称：喷漆房及配套设施改造项目； 行业类别：C3551纺织专用设备制造； 项目性质：改建； 建设地点：泰兴市济川街道大生村卜岱组； 投资总额： 劳动定员：。 工作制度： 3、项目地理位置、周围环境及平面布置 本项目位于泰兴市济川街道大生村卜岱组，详细地理位置见附图1。 本项目南侧为道路，西侧、北侧、东侧均为其他工业企业，周围环境详见附图2。 车间平面布置见附图3。 4、项目主体工程及建设规模 项目主体工程及建设规模见表2-1。 表2-1项目主体工程及产品方案 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运转时数. 改建前; 改建后; 变化量. 5、项目公用及辅助工程 公用及辅助工程见表2-2。 表2-2项目公用及辅助工程 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 变化量. 6、营运期原辅材料及主要设备 ①营运期主要原辅材料见表2-3。 表2-3主要原辅材料用量一览表 序号; 原料名称; 年用量(吨/年); 储存方式; 来源及运输. 改建前; 改建后; 变化量. ②主要原辅材料理化性质、毒性毒理见表2-4。 表2-4主要原辅料理化性质、毒性毒理 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 危险性概述. ③主要设备清单见表2-5。 表2-5主要设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量(台/套). 改建前; 改建后; 变化量. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - 7、物料平衡 ①喷漆用量计算 根据建设单位提供资料可知，项目需要喷涂的工件为10套，喷涂2层漆面，包括1层底漆、1层面漆，每层漆的总喷涂面积约为1300m2，则喷涂总面积为26000m2。喷枪使用过程中，需定期用稀释剂对喷枪进行清洗（平均1周1次），喷枪清洗、调漆均在密闭伸缩式喷漆房内进行，喷枪清洗后稀释剂回用于调漆。 根据《涂装技术实用手册》（叶扬祥主编，机械工业出版社出版）： 漆料用量m=pδsȠ×10-6/（NV·ε） 公式中：m-涂料用量（t） P-该涂料密度（g/cm3） δ-涂层厚度（μm） s-涂装面积（m2） - Ƞ-该涂料组分占涂料比例（%） NV-原漆中的体积固体份（%） ε-上漆率（取60%） 项目采用高压无气喷涂工艺，喷漆距离保持在25cm左右，根据项目喷涂工艺和喷枪经销商提供的技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春。《现代涂料与涂装》刘梅玲和《高压无气喷涂涂料转移率的主要影响因素及规律》滕燕等），确定项目上漆率≥60%，本项目上漆率取60%，根据企业提供数据，产品喷涂面积、漆膜厚度见下表2-6。 表2-6本项目低VOCS组分漆使用情况一览表 涂料种类; 喷涂面积（m2); 漆膜干膜厚度（μm); 上漆率（%）; 该涂料组分所占涂料比例（%）; 涂料密度（g/cm3）; 体积固份（%）; 漆料用量（t）. 新型环保涂料G130; 26000; 50; 0.6; 100; 1.55; 86; 4. 调漆方式为将新型环保涂料G130、固化剂C150按比例9:1倒入调漆桶中，调漆所需稀释剂为漆的5%，搅拌混合均匀，在伸缩式喷漆房内进行。由于调漆的时间较短，挥发产生的有机废气较少且并入伸缩式喷漆房配套的废气处理装置一并处理，为简化分析，将调漆物料平衡并入喷漆物料平衡中，不再单独核算。 ②喷漆过程中，固含量约物料中固体份附着率为60%，剩余35%形成漆雾，5%少量残留于喷漆房墙壁或地面形成漆渣。 ③本项目的伸缩式喷漆房为密闭式一体房，房内呈负压状态，喷漆房的废气捕集率按90%计。 ④根据建设单位介绍，喷漆漆雾、喷漆晾干有机废气经干式过滤棉+二级活性炭吸附过滤箱通过15米排气筒净化后达标排放，漆雾、有机废气的去除效率分别按90%、90%计。 物料平衡情况详见图2-1以及表2-7。 表2-7物料平衡表 入方(t/a); 出方(t/a). 物料名称; 数量; 产品; 废水; 水蒸气; 废气; 固废. 环氧树脂1.6、滑石粉0.8、硫酸钡0.8、颜料0.48、丙二醇二醋酸酯0.32 改性聚酰胺树脂0.44 溶剂油0.06、乙酸乙酯0.04、乙酸丁酯0.07、乙二醇乙醚醋酸酯0.03 新型环保涂料4 固化剂0.44 稀释剂0.2 调漆、喷漆、晾干、冲洗喷枪 4.64 漆渣0.206 进入产品2.532 1.902 非甲烷总烃0.46 漆雾1.442 无组织排放0.1902 非甲烷总烃0.046漆雾0.1442 1.7118 干式过滤棉+二级活性炭吸附过滤箱 非甲烷总烃0.0414 漆雾0.12978 非甲烷总烃0.3726 漆雾1.16802 进入固废 有组织排放 图2-1喷漆晾干物料平衡图(单位：t/a) 8、水量平衡 生活用水：本项目职工的生活用水主要为卫生设施废水，按照国家《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)修订(自2020年3月1日实施)，员工生活用水定额为每人每班30～50L，本报告采用50L/人·班计，本项目职工人数20人，工作时间300天，则员工生活用水量为300t/a。根据环境保护部环境工程评估中心编写的《环境评价工程师实用手册》，生活污水发生系数以80%计。 生活用水 图2-3改建后全厂水量平衡图(t/a) 自来水 300 240 240 化粪池 由周边农户运作农肥，不外排 损耗60 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用现有标准厂房1500平方米进行喷漆房及配套设施改造项目建设，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。施工期主要是生产设备的安装、调试，时间较短，污染主要是施工人员的生活污水、生活垃圾及设备安装噪声影响，设备安装期的影响较短暂，安装结束环境污染随之消除，故本次环评不对施工期进行分析。 2、营运期 营运期生产工艺流程见图2-4： 铁板钢板型材 切割 金加工 喷底漆 晾干 喷面漆 晾干 焊接 组装 成品 新型环保涂料、固化剂、稀释剂 新型环保涂料、固化剂、稀释剂 零部件铸件 N1、G1、S1 G2 N2、G3、S2 G4 图例： G——废气 S——固废 N——噪声 改建项目 本次评价范围：红框内改建项目 打磨 图2-4纺织机械产品工艺流程及主要产污环节图 工艺流程简述： 喷漆、晾干：伸缩式喷漆房为密闭式一体房，工作时为密闭空间，保持负压状态，配套有风机在末端吸风。据建设方介绍，喷漆使用的是新型环保涂料G130，使用喷枪对半成品表面进行喷涂，需喷两道漆，喷漆完毕后需静置晾干。第一道喷底漆，产生喷漆废气及噪声N1、G1，晾干产生废气G2。第二道喷面漆产生喷漆废气及噪声N2、G3，晾干产生废气G4。晾干后即为成品。 喷漆过程中会有少量新型环保涂料固份附着在喷漆区域的不锈钢板上，由员工定期将附着在操作台上的漆渣(S1、S2)铲下，漆渣属于危险废物，作为危废处置。 3、产污环节 根据工艺流程表述，项目生产及辅助公用工程过程主要污染因子识别见表2-8。 表2-8改建项目产污环节及主要污染因子 类型; 编号; 污染源; 主要成分; 治理措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的现有污染情况及主要环保问题 泰兴市伟业纺织机械有限公司成立于2009年10月10日，注册地位于泰兴市济川街道大生村卜岱组。经营范围包括纺织机械制造、维修；五金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 一、公司原有项目环保手续情况 泰兴市伟业纺织机械有限公司纺织机械项目于2012年07月16日泰兴市发展和改革委员会登记备案，备案号为泰发改投行[2012]375号，2012年7月，企业委托泰兴市环境科学研究所编制了《纺织机械项目环境影响报告表》于2012年08月01日取得泰兴市环境保护局审批意见(审批意见见附件)，项目一期建设内容为年产纺织机械10套、五金冲件500吨/年(除纺织机械中部分零件喷漆工序外)，于2022年9月30日取得竣工环境保护自主验收意见(验收意见见附件)。 二、原有项目产品方案 表2-9原有项目产品方案 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 三、原有项目原辅材料 表2-10原有项目原辅材料表 序号; 原料名称; 年用量(吨/年); 储存方式; 运输方式. 四、原有项目主体生产设备 表2-11原有项目主体设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量(台/套). - 五、原有项目工艺流程见下图 切割 铁板、钢板、型材 金加工 S1、G1 部分零件油漆（委外） 组装 成品 零部件铸件 打磨 S2 G2、G3 a、纺织机械产品生产工艺 不锈钢板材 冲件产品 产品 S3 b、冲件加工生产工艺 六、原有项目污染情况 1、废水 原有项目无生产废水产生，污水主要为员工生活污水，经厂区化粪池处理后，由附近农户运作农肥，不外排。 2、废气 根据原环评报告原有项目废气是切割、打磨、焊接产生的有机废气。根据蓝翔环境检测江苏有限公司(2022)蓝翔检(综)字第088号，2022年9月28日-29日验收监测数据。 表2-12原有项目无组织废气检测数据表 监测点位; 监测项目; 监测日期; 监测结果单位：mg/m3; 标准值. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 上风向G1; 颗粒物; 2022.9.28-2022.9.29; 0.255; 0.213; 0.256; 0.242; 0.220; 0.265; 0.5. 下风向G2; 0.297; 0.362; 0.320; 0.308; 0.331; 0.287. 下风向G3; 0.297; 0.341; 0.363; 0.352; 0.287; 0.331. 下风向G4; 0.319; 0.341; 0.299; 0.308; 0.353; 0.375. 综上所述，企业无组织颗粒物各监测点浓度满足满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准限值 3、固废 废边角料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运；废机油委托有资质的单位处置。固废经合理处置后“零”排放，不产生二次污染，对周围环境无影响。 - 表2-13原有项目固废污染物排放量汇总 种类; 污染物名称; 产生量t/a; 排放去向. 一般固废; 废边角料; 0.09; 外售综合利用. 危险废物; 废机油; 0.005; 委托有资质单位处置. /; 生活垃圾; 3; 环卫部门清运. 4、噪声 根据蓝翔环境检测江苏有限公司(2022)蓝翔检(综)字第088号，2022年9月28日-29日验收监测数据。 表2-14原有项目厂界噪声监测一览表(单位：dB(A)) 测点位置; 昼间测量值; 昼间测量值. 2022.9.28; 2022.9.29. 厂界东侧外1米处; 55.4; 55.0. 厂界西侧外1米处; 54.3; 57.3. 厂界南侧外1米处; 56.0; 55.5. 厂界北侧外1米处; 54.5; 54.5. 标准限值; 60; 60. 监测期间，企业各厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 - 原有项目排放情况 - 表2-15原有项目污染物排放量汇总 种类; 污染物名称; 排放量t/a; 排放去向. 无组织废气; 颗粒物; 0.049; /. - 八、原有项目主要环保问题 - 原有项目在生产过程中执行了环保“三同时”制度，落实了环境影响报告表及审批意见要求，已通过竣工环境保护验收，因此，没有与本项目相关的主要环保问题。 - 九、原有项目周围企事业单位、居民的投诉、抱怨等 - 无。 - 十、排污许可管理 该企业已于2020年5月11日取得排污登记。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状: 1、环境空气质量 (1)区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-12021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9ug/m3; 60ug/m3; 15; 达标. NO2; 27ug/m3; 40ug/m3; 67.5; 达标. PM10; 54ug/m3; 70ug/m3; 77.14; 达标. PM2.5; 31ug/m3; 35ug/m3; 88.57; 达标. CO; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 8小时均值; 187ug/m3; 160ug/m3; 16.88 不达标. 2021年，O3浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、NO2、CO与2020年同比有所下降，SO2与2020年持平，臭氧浓度同比有所上升，仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，积极开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 (2)环境质量现状监测 本项目特征污染物非甲烷总烃（按 TVOC 监测数据）引用《泰兴华盛精细化工有限公司6300 吨/年氯代碳酸乙烯酯产品及环保设施技改项目》环境影响评价现状补充监测，检测单位为南京万全检测技术有限公司，监测点位距离本项目所在地4.4km，监测时间为2021 年7 月6 日-7月12 日，监测数据见下表 表3-2大气环境质量引用点位一览表 点位; 监测点位名称; 方位; 相对厂址距离; 引用项目; 检测时段. G1; 泰兴华盛精细化工有限公司; NW; 4400m; 非甲烷总烃; 2021.7.6-2021.7.12. 特征污染物环境质量现状监测结果表见表3-3。 表3-3大气环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/(mg/m3); 浓度范围/(µg/m3); 超标率(%); 达标情况. 最小值; 最大值. G1; 非甲烷总烃; 1h; 1.2; 0.012; 0.504; 0; 达标. 注：江苏中丹化工技术有限公司距离本项目西侧4761m。 综上，项目所在地区域大气环境质量现状较好。非甲烷总烃无超标现象，符合相关要求。 - 地表水环境质量 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，如泰运河冷库码头和砂石场两个监测断面被列入省考核断面，2021年，如泰运河冷库码头断面和砂石场断面全年平均水质为Ⅲ类，达到水质考核目标要求。与2020年相比，2个断面水质类别无变化。 项目建设所在地附近水体为如泰运河。根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》数据，如泰运河主要水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 3、环境噪声 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，项目所在区域声环境状况较好，不需进行噪声现状监测。 4、生态环境现状调查 项目所在地位于泰兴市大生工业集聚区，利用现有已建成厂房进行生产，不新增用地，没有列入国家重点生态保护目录中“自然保护区、风景名胜区”及文物保护的相关内容。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为喷漆房及配套设施改造项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境现状 本项目为喷漆房及配套设施改造项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目的周边情况，本次评价调查了项目周边500m范围内环境空气保护目标。见表3-4及附图2。 表3-4环境空气保护一览表 环境空气保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 环境空气二类区. 声环境、地表水及生态保护目标见表3-5、3-6。 表3-5主要环境敏感目标 环境要素; 环境保护对象; 相对厂; 最近距/m 方位; 规模; 环境功能. 表3-6工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明(介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况). X; Y; Z. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目产生的非甲烷总烃和漆雾排放执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)表1标准，具体标准值见表3-7。 表3-7大气污染物排放执行标准单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放浓度限值浓度(mg/m3); 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 10; 0.4; 边界外浓度最高点; 肉眼不可见; 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)表1中标准. 非甲烷总烃; 50; 2.0; 4. 厂区内挥发性有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)表3标准排放限值要求。 表3-8厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目所在地污水管网尚未铺设到位，本项目无工业废水产生，污水主要为生活污水，过渡期经化粪池处理后清运运作农肥，待污水管网铺设到位后再接管。 - 噪声 根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)(2015-01-01实施)，项目所在地划分为2类声功能区，因此营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂外声环境功能区类别为2类的工业企业厂界环境噪声排放限值。具体标准值见表3-9。 表3-9厂界噪声排放标准单位：dB(A) 标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; 60; 50. 4、固废 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染 控制标准》(GB18599-2020)、《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)中相关规定要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物收集储存运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)要求进行危废的暂存和处理；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建城[2000]120号)和《生活垃圾处理技术指南》(建城[2010]61号)以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 一、总量控制因子 根据本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： (1)大气污染物 大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物； (2)水污染物 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮； 水污染物总量考核因子：悬浮物。 (3)固体废弃物： 本项目固体废物均得到有效处置，控制率达到100%，全部“零”排放。 二、总量控制指标 项目污染物总量申请表见表3-10。 表3-10项目污染物排放总量(t/a) 种类; 污染物名称; 原有项目排放量; 改建项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放量增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 生活污水. 种类; 污染物名称; 原有项目排放量; 改建项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放量增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织. 无组织. 固废. 三、平衡方案 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目类别属于“三十、专用设备制造业84纺织、服装和皮革加工专用设备制造355”，参考“五十一、通用工序 111 表面处理”，企业未纳入重点排污单位名录，不涉及电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序，且本项目年使用溶剂型涂料10吨以下，实行排污登记管理。 对照《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)，本项目废气为一般排放口，因此本项目废气污染物不需要进行总量交易。 （1）废气：项目建成后全厂非甲烷总烃有组织排放量0.0414t/a、无组织排放量0.046t/a，颗粒物有组织排放量0.1298t/a、无组织排放量0.1932t/a，根据泰兴市人民政府济川街道办事处出具的平衡方案，新增挥发性有机废气、颗粒物排放量在*****关停减排量中平衡。 （2）水污染物：过渡期生活污水经化粪池预处理后清运运作农肥，不外排，故不申请总量。 （3）固体废物：固体废弃物均妥善处置，零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期 本项目利用自有标准厂房进行喷漆房及配套设施改造项目建设，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。施工期主要是生产设备的安装、调试，时间较短，污染主要是施工人员的生活污水、生活垃圾及设备安装噪声影响，设备安装期的影响较短暂，安装结束环境污染随之消除，故本次环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、项目正常排放废气情况 本项目运营过程中产生的废气主要有喷漆晾干废气G1G2G3G4。 1、废气产生情况 (1)喷漆晾干废气G1G2G3G4 本项目伸缩式喷漆房晾干时门窗关闭，抽风装置不断抽风保持负压状态，废气捕集率相对较高，考虑到伸缩式喷漆房留有门供人员、工件进出，本报告考虑不利情况，废气捕集率按90%计，未捕集的废气以无组织形式排放。本项目新型环保涂料用量为4t/a，固化剂0.44t/a，稀释剂0.2t/a，有机废气产生总量为0.46t/a；本项目在喷涂过程中会产生漆雾颗粒，上漆率约为60%，本项目喷漆用量4.44t/a，总固体份含量4.12t/a，因此漆雾颗粒产生量为1.298t/a。喷漆晾干废气经末端风机捕集(捕集率90%)抽至废气处理装置(干式过滤棉+二级活性炭吸附过滤箱)净化处理(处理效率90%)后通过15m高排气筒DA001排放，则漆雾、有机废气有组织排放量分别为0.1298t/a和0.0414t/a。 项目有组织废气排放情况见表4-1、项目无组织废气排放情况见表4-2。 表4-1有组织废气排放情况一览表 排气筒; 工段; 污染物名称; 排气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放情况; 执行标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度; 速率. mg/m3; kg/h. 表4-2无组织排放废气放情况一览表 污染源位置; 污染物; 称 产生量(t/a); 治理措施; 排放量(t/a); 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源有效高度(m). 表4-3改建后全厂无组织排放废气放情况一览表 污染源位置; 污染物; 称 产生量(t/a); 治理措施; 排放量(t/a); 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源有效高度(m). 2、项目非正常排放废气情况 非正常排放是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺装备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 - 开、停车污染源强分析 建设单位在开车前提前运行对应的废气处理装置，停车后的对应的废气处理装置保持继续运转，直至残余废气被完全收集处理后才关闭。即可确保车间在开、停车等非正常工况产生的污染物均得到有效处理。结合本项目生产实际，本项目开停车废气源强一般不会超过正常工况下废气源强，本次评价不作详细分析。 - 设备故障(工艺装备运转异常)及其检修过程源强分析 设备故障时将立即停止作业，检修过程废气处理装置将保持继续运行，确保检修过程污染物被完全收集处理后才关闭，结合本项目实际，本项目设备检修废气源强一般不会超过正常工况下废气源强，本次评价不作详细分析。 - 污染物排放控制措施效率异常时的源强分析 - 本项目废气处理装置出现故障时，发生事故排放，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。本次环评按废气处理设施失效，废气不经处理直接事故排放计算，各种污染物的去除率为0。事故排放情况下源强见表4-4。 表4-4事故排放情况下源强 污染源位置; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 3、废气处理措施评述 (1)废气产生点及处理方式 本项目废气治理措施如下： 表4-5项目废气治理措施一览表 污染源; 污染物种类; 废气收; 方式 收集效率; 处理方式; 处理效率; 排放方式. 表4-6项目废气治理措施可行性分析一览表 污染源; 治理措施; 参照文献; 推荐可行技术; 相符性分析. 喷漆晾干废气 干式过滤棉+二级活性炭吸附过滤箱 15米高DA001排气筒排放 图4-1改建项目废气治理措施工艺图 项目各类废气处理措施如下图： 喷漆晾干废气 干式过滤棉+二级活性炭吸附过滤箱 15米高排气筒DA001排放 图4-2改建后全厂废气治理措施工艺图 (2)废气防治措施可行性分析 废气捕集及风机风量 伸缩式喷漆房密闭通风 伸缩式喷漆房设密闭抽风收集废气，在风机抽风作用下形成微负压，有利于废气收集。 但工人进出频繁可导致废气无组织扩散至厂房内，根据同类企业生产经验，喷漆房密闭抽风收集效率可达90%。 伸缩式喷漆房废气处理装置风量的确定：伸缩式喷漆房中空气流动的速度是伸缩式喷漆房设计的重要工艺参数。输入空气应有相当的流动速度，使漆雾和溶剂尽快飞离喷涂区域，气流速度过低，增加发生燃烧和爆炸的危险性及漆雾、有机气体无法收集的概率。 本项目一个伸缩式喷漆房，尺寸为12m*4m*3.5m用一套风机。一般高温及有严重污染物的生产车间，要求换风量为40-60次/小时，本项目喷漆房的大小容积约为168m3，风量大于10080m3/h即可，考虑到风力损失，为保证废气的收集效果，选用1台总风量为25000m3/h的风机可行。 喷漆房废气收集后经干式喷漆柜+干式过滤棉二级活性炭吸附过滤箱处理后再通过15米高排气筒DA001达标排放，因此建议做好废气定量收集工作，做到精细化收集，减少无效引风。建议增设废气自动化引风、阀门控制装置，当需要引风时开启阀门，结束时关闭；末端风机变频控制，风管能设压力探头，各处理设施与风机连锁控制。废气收集方式为间歇式，一般实际需引风的时间比例为20%，其余时间可不引风。 A、活性炭吸附 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物(VOC)。吸附法主要是采用固体吸附材料来吸附净化废气中的有害物质，一般指活性炭或炭纤维吸附处理，效率一般在90％以上，适合于大多数VOC类废气。 表4-7活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 技术指标. 活性炭吸附工艺成熟、操作简便；废气收集、输送、过程控制参数和活性炭装运、处理等与《大气污染物治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求相符，技术可行。活性炭平均吸附量取0.4g有机废气/g活性炭。活性炭吸附装置安装压差计，便于随时监控压力、流速，随着活性炭逐渐趋于饱和，当指示压力表的数字大于一定值时必须进行更换。 类比国内同类处理装置，按照要求及时更换；建立活性炭更换记录台账，确保活性炭处于有效吸附状态，使废气污染物能得到有效处理；废气治理系统应纳入管理中，并配备专业管理人员和技术人员；企业应建立治理工程运行状况、设施维护等的记录制度；更换下的废活性炭委托有资质单位进行处置。废活性炭在厂内暂存必须符合暂存要求，存放在密闭的桶内，防止被吸附的有机废气解析释放出来，并且暂存处应做好防风、防雨、防渗漏措施，避免对环境产生二次污染。 B、工程实例 参照同类二级活性炭吸附装置处理有机废气非甲烷总烃的工程实例，根据《青岛东城大平机械有限公司喷漆房改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，该企业于2022年4月完成了环保竣工验收，该项目喷漆房废气处理装置为活性炭吸附装置，根据2022年3月23日对青岛东城大平机械有限公司废气排放情况的进行监测，该企业采用活性炭吸附装置去除有机废气，其处理效率可达90%，具体见下表。 表4-8废气监测结果分析表(单位：mg/m3) 项目; 检测时间; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 排气筒进口; 2022.3.23; 97.21; 96.86; 95.43; 96.5. 排气筒出口; 8.75; 8.43; 8.02; 8.4. 处理效率; 90.9; 91.3; 91.6; 91.27. 由上表可知，青岛东城大平机械有限公司废气处理设施(活性炭吸附装置)对有机废气的去除效率均在90%以上，故认为，本环评中两级活性炭吸附装置对有机废气(以非甲烷总烃计)的去除效率以90%计算是可行的。 (3)长期稳定达标排放性分析 改建项目15米高排气筒DA001污染物排放浓度及速率为：非甲烷总烃2.07mg/m3、0.052kg/h；颗粒物6.49mg/m3、0.1623kg/h能够达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。 (4)经济可行性分析 - 建设项目设置1套干式喷漆柜+干式过滤棉二级活性炭吸附过滤箱，废气收集处理环保投资约11万元，约占其总投资的22%，主要用于废气处理设施方面，在可接受范围内。建设项目废气处理措施年运行成本约为1万元，运行成本较低，在可接受范围内。因此，从经济上来说，废气处理方案是可行的。 (5)排气筒设置的合理性分析 本项目喷漆工段的排气筒高度设置为15米，排放高度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中烟囱(排气筒)中的高度不低于15m要求。 (6)废气处理装置稳定运行的管理要求 废气处理设施安排专人负责运行维护，并制定岗位操作规程，严格按照规程进行维护、保养等工作，具体要求如下： ①应按规定的工艺设备和废气处理设备之间的开车、停车顺序启闭设备。一般废气处理装置应在工艺设备启动之前启动，以防废气未处理扩散到大气中； ②废气处理设施运转后，应将调节阀门固定或作出标志，不应随意改动； ③加强日常维护，日常维护的主要任务是消除设备、管道、排气罩、清扫孔、观察孔等处的漏风，调节好系统的供液量、风量和风压，排除一切可能产生故障的隐患。 ④要定期消除管道和设备的积尘等沉积物管道中堵塞常见的故障，其原因主要是： a、由于漏风或个别部件阻力增大，造成某些管段风速减小； b、管道内温度降低，湿度过高，水蒸气凝结，使粉尘容易黏附； c、系统的水平管段过长，或弯管曲率半径过小； d、排气罩吸入的空气中的含尘浓度过高等； ⑤加强设备的检修，专业检修人员应每月全面检查一次所有净化设施，根据实际情况决定检修的内容、时间、要求及方法等。 综上所述，项目所采用的废气处理工艺及设施能够有效收集并去除废气，选用的设备成熟可靠，运行稳定，在保养维护得当的情况下能够稳定运行并能达到预期处理效果。 (6)无组织废气防治措施 本项目无组织排放废气主要为：喷漆晾干废气等工序未捕集的废气。通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气的防治。采取如下措施，以减少生产区的无组织挥发量： A、严格控制生产工艺参数，减少废气的排放量。从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中将加强对生产各加工工序的监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免各工序中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 B、加强对各类废气收集与处理装置的检查和维护，保障其稳定运行，避免事故无组织排放。 C、合理设计生产车间集气罩与进风门窗的相对位置，避免出现局部对流，影响车间内废气的捕集效率。 D、加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 以上各项措施可以有效地减少无组织排放气体量，防止造成环境污染。 4、废气排放口基本情况 本项目有组织废气排放口基本情况见表4-9，无组织废气排放基本情况见表4-10，非正常排放口基本情况见表4-11。 5、废气污染物排放核算情况 项目有组织排放量核算见表4-12，项目无组织排放量核算见表4-13 6、项目废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ942-2018)及《排污单位自行监测技术指南铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ942-2018)，本项目为喷漆房及配套设施改造项目，为非重点排污单位。本项目营运期废气监测计划如下。 表4-14运营期环境监测方案 类别; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 7、大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式-AERSCREEN进行估算，各污染物下风向预测最大落地浓度、占标率见表4-15。 表4-15污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表 类别; 污染源位置; 污染物; 最大落地浓度(μg/m³); 最大落地浓度占标率Pmax(%); 下风向最大浓度出现距离m. 由上表可知，正常工况下，本项目运营期排放的大气污染物贡献值较小，占标率皆Pmax＜1%，评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，已确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。项目厂界浓度限值达标，厂界外大气污染物短期贡献浓度占标率未超过环境质量浓度限值，排放的污染物对周边大气环境的影响较小，不需要设置大气环境防护距离。 8、大气环境影响分析 企业周边500m范围内包括朱家庄、卜家岱、黄家庄、赵家里头、中港村、刘庄、苏家岱等环境保护目标，项目产生的为减少非正常工况下，污染物对区域环境质量的影响，需要避免事故发生，加强预警，同时加强废气处理设施的维护和管理，及时更换易损部件，确保废气治理措施的正常运转。 本项目产生废气工段采取有效的防治措施，能够有效去除有机废气的排放，满足达标排放的要求。预计本项目废气对外环境影响小。 二、废水 (1)排放情况 - 本项目无生产废水产生，污水主要为职工的生活污水300t/a，污水中主要污染物为PH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮，经化粪池预处理后，由附近农户运作农肥，不外排。 (2)废水环境保护措施可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格式化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流至第二池，其各池的主要原理：第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。第二池：起进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态。因此，本项目废水污染防治措施可行。 本项目地处乡村地带，农田广袤，厂区周边有大量的农田可消纳，故生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥是可行的。因此，本项目建成后污水处置有保障，不会对周边水体环境造成不良影响。 本次评价对污水转移提出以下措施： - 明确废水相应责任人，保留相应的台账记录。 - 注意做好安全标识：在清掏化粪池前，首先应该在化粪池周边做好安全标识，防止过往行人意外掉进池内；不可在化粪池旁吸烟或使用明火。 - 在污水运输过程中，运输车辆必须密闭，以防止物料洒落。 - 加强绿化。厂区四周绿化，特别在离居民最近的西侧，种植吸附能力较好的高大乔木+灌木交叉种植。 - e、安全管理。在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；加强污水运输管理，专车运输并封闭性处理，车辆底部加装防漏衬垫，同时合理选择运输路线和运输时间，减少环境和沿线居民的不利影响。 三、噪声 3.1噪声产生及排放情况 本项目的主要噪声源是废气处理设施配套的风机等设备的运行噪声，噪声值在80-85dB(A)之间。项目方拟采取的消声降噪措施主要有： (1)控制设备噪声：对设备供应商提出噪音控制要求，选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声等； (2)在风机与管道连接部分做软连接； (3)合理规划、布局：在总图设计上科学规划，合理布局，将噪声设备集中布置于生产车间、集中管理，使之远离厂界，以充分利用距离衰减，减小项目运行对外界声环境的影响。 (4)在设备运行过程中注意运行设施的维护。 综上，本项目预计综合降噪效果不低于25dB(A)。 本项目的主要噪声源强见下表： 表4-19本项目噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名称; 设备名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置m*; 距离室内边界距离m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 废气处理设施配套的风机; 85; 厂房隔声、减振垫; 18; 30; 15; 10; 25; 08：00-17：00; 15; 50; 54西厂界. |

|  | 2、噪声达标分析 建设单位对项目高噪声设备拟采取“闹静分开，合理布局”的原则；生产设备合理布局，风机等高噪声设备安装减震垫，车间安装隔声门窗等，通过以上措施降噪效果可达到25dB(A)。 预测模式：噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录A.2、附录B.1.3工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ①室内点声源的预测 A、如图4-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1、LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1一(TL+6) 式中： TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 图4-3室内声源等效为室外声源图例 B、室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1−α) C、室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 D、室外靠近围护结构处的总的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的的隔声量，dB； E、室外声压级换算成等效的室外声源： Lwt=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—)靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外点声源的预测 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个 tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测结果与分析 本项目各厂界噪声预测情况见下表4-20。 根据上表，本项目噪声源经墙体隔声、距离衰减后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区类别2类区标准。因此，项目对周围环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 3.3噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ2.4-2017)要求，对建设项目厂界噪声定期进行监测，每季度开展一次。 表4-21项目运营期噪声监测方案 监测类别; 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声污染源监测; 厂界噪声; 厂界外1m，4个点; 等效连续A声级; 1次/季度. - 固体废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关技术要求，结合本项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、理化性质及其产生、利用和处置量。 - 固体废物的产生情况 本项目产生的固废包括废包装容器、漆渣、废活性炭、废过滤棉及员工生活垃圾等。 (1)漆渣：据建设方介绍在喷漆过程中会产生5%的漆渣滴落在操作台上则漆渣产生量约为0.206t/a。漆渣属《国家危险废物名录》(2021年)中编号为HW49，废物代码为900-041-49的危险废物，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理。 (2)废包装容器：新型环保涂料包装容器约27只/年，产生量约0.027t/a(单个按1kg计)，固化剂包装容器约18只/年，产生量约0.009t/a(单个按0.5kg计)，稀释剂包装容器约8只/年，产生量约0.004t/a(单个按0.5kg计)则合计废包装桶产生量为0.04/a废包装容器属《国家危险废物名录》中编号为HW49，废物代码为900-041-49的危险废物，暂存于危废仓库，委托有资质单位定期处理。 (3)废活性炭：根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，根据以下公式计算活性炭更换周期。 T=m×s÷c×10−6×Q×t 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；本项目取300kg。 s—动态吸附量，%；本项目取30%。 c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；本项目c=20.7-2.07=18.63‬mg/m3。 Q—风量，m3/h；本项目取25000m3/h。 t—运行时间，h/d；本项目取8h/d。 根据计算得出活性炭更换周期为87.6天，即3个月更换一次，则活性炭产生量约为1.5726t/a，作为危废定期委托给有资质的危废单位进行安全处置。 (4)废过滤棉：据建设方介绍，废过滤棉每半年更换一次，每次更换产生废过滤棉约0.1t/a，属危险废物，废物代码900-041-49，暂存于危废仓库，委托有资质单位定期处理。 (5)生活垃圾：本项目职工人数共20人，根据环卫部门的统计，生活垃圾按1.23kg/d·人计算，生活垃圾产生量为7.38t/a。 表4-22本项目副产物产生情况及属性判定表 序号; 副产物名称 (编号); 产生源; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判定. 固体废物; 副产品. 1. 2. 3. 4. 5. 3、固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》(2021年)以及《固体废物鉴别标准通则》(GB34330—2017)，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 项目固体废物分析结果汇总见表4-23，营运危险废物汇总见表4-24。 表4-23项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及代码; 产生量; 处置方法. 4. 5. 6. 7. 表4-24营运期危险废物产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *注：上表危险特性中“T指毒性”、“I”代表易燃性。 4、固废产生及处理处置情况汇总 项目配套建设危废暂存场所，产生的危险废物——废包装容器、废活性炭、废过滤棉、漆渣暂存危废仓库，委托资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运，具体处置办法见表4-25。 表4-25建设项目固废处置情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 处置量(t/a); 处置/利用方式. 1; 委托资质单位处置. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 表4-26改建后全厂项目固废处置情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 处置量(t/a); 处置/利用方式. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - 安全贮存技术要求 本项目配套建设危废暂存仓库，产生的危险废物——废包装容器、废活性炭、漆渣、废过滤棉、清洗废液暂存危废仓库，委托有资质单位处理； 建设项目固体废物采取有效措施防止其在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，遵循“无害化”处置原则进行有效处置，对环境无排放，拟采取的固废污染防治措施可行，对周围环境影响变化较小。 (1)一般工业固废暂存场所建设及要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设。 ①贮存场、填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施； ②贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； ③贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； ④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； ⑤危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外； ⑥贮存场的环境保护图形标志应符合GB15562.2的规定，并应定期检查和维护； ⑦易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 B、危险废物相关要求 1)危险废物储存及储存场所防护措施 根据《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号文，对危险废物的贮存要求如下： ①对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位需建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并建立危险废物标志。警示标志必须按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)的规定设置；禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理； ②危险废物的贮存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有防风、防晒、防雨设施； ③基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒； ④用于存放液体、半固危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； ⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，对危险废物的贮存要求如下： ①在常温常压下不水解、挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放； ②禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装； ③无法装入常用容器的危险废物可防漏胶袋等盛装； ④装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与表面之间保留100毫米以上的空间。 2)危险废物贮存容器要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物贮存容器要求如下： ①当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②盛装危险废物的容器及材质要满足相应强度要求； ③盛装危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 3)危险废物处理过程要求 ①项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 ②处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 由上可见，项目的固体废物得到了妥善的处置。但本项目危险固废在厂内暂存期间如管理不善，发生流失、渗漏，易造成土壤及水环境污染。因此，固体废物在厂内暂存期间应根据《危险废物贮存污染控制标准》加强管理，堆放场地具备防渗、防流失措施。此外，固体废物在外运过程可能发生抛散、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。 C、生活垃圾相关要求 生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 3、固废贮存场所设置规范 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办(2019)327号]，具体要求见表4-27。 表4-27贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目拟实施情况; 相符性. 1; 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 企业通讯设备、照明设施和消防设施齐全; 符合. 5; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。; 企业危废在危废仓库内分类分区暂存，危废仓库设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置; 符合. 6; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及有毒气体; 符合. 4; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 符合. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 6; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目不涉及有机废气扩散的危险废物。; 符合. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定); 项目建成后，企业将在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定); 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 企业涉及的所有危险废物收集、贮存、运输、利用、处置设施、场所应依据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及修改单所示标签中危险废物相关图形标志设置标志牌。一般固废暂存区图示如表4-28所示，危废暂存区如表4-29所示。 表4-28一般固废暂存间的环境保护图形标志 暂存间名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂存间; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-29危险废物标识牌图案样式 危险废物标识名称; 图案样式; 设置规范. 贮存设施警示标志牌; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 (1)尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 (2)颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 (3)材料：采用1.5-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单(含种类名称、危险特性、环评批文)、监制单位等信息。. 贮存设施内部分区警示标志牌; 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 (1)尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 (2)颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 (3)材料：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 立式固定式贮存设施警示标志牌; - 设置位置 立式固定在每一处储罐、贮槽等不适合平面固定的贮存设施外部紧邻区域，标志牌顶端距离地面200cm处。不得破坏防渗区域。2.规格参数 (1)尺寸：标志牌90cm×60cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 - 颜色与字体：标志牌主板颜色、字体与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，立柱颜色为黄色。 - 底板材料：与平面固定式贮存设施警示标志牌材料一致。 3.公开内容包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、危险废物名称、危险特性、危险废物环评批文、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 危险废物信息公开栏; 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 (1)尺寸：底板120cm×80cm。 (2)颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 (3)材料：底板采用5mm铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。. 包装识别标签; 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 (1)尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 (2)颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 (3)材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 (1)主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 (2)化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 (3)危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 (4)安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 (5)危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. 系挂式标签. 危险废物贮存分区标志; 1.设置位置：平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：观察距离小于2.5m时，标志尺寸300×300mm，分区标志文字最低高度20mm，其他文字最低高度6mm；观察距离大于2.5m小于4m时，标志尺寸450×450mm，分区标志文字最低高度30mm，其他文字最低高度9mm；观察距离大于4m时，标志尺寸600×600mm，分区标志文字最低高度40mm，其他文字最低高度12mm （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。废物种类信息颜色为橘黄色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：衬底采用坚固耐用的材料并具有耐用性和防水性，危险废物种类信息可采用不干胶或塑料卡纸固定在沉底。 3.公开内容：包括危险废物贮存设施平面图、废物名称、废物代码等。. 以上标志需设置在醒目处，且标志牌应保持清晰、完整，当发现形象随坏，颜色污染或有变化、褪色等不符合要求的情况，应及时维修或者更换，检查时间至少每年一次。有多种危险废物的单位应根据情况设置分区提示标志，标明危险废物特征和贮存量。 以上固废全部做到妥善处置，实现了无害化。 4、危险废物贮存设施视频监控布设 危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 贮存设施全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为、仓库内部所有位置危险废物情况装卸区域全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。 危废运输车辆通道(含车辆出口和入口)全景视频监控，清晰记录车辆出入情况，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。 5、危险废物暂存情况 根据固废性质分类处理：项目各类危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，并委托有资质的单位集中处置。 本项目固废均可得到妥善处置。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物收集、贮存、运输、利用和处置环节采取的污染防治措施，需列表明确危险废物贮存场所(设施)的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见4-30。 表4-30营运期危险废物贮存场所(设施)基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 形态; 位置; 占地面积; 产废周期; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固; 危废暂存间; 5m2; 4个月; 0.1t; 90d. 2; 废涂料桶; HW49; 900-041-49; 固; 每天; 0.0027t. 3; 废固化剂桶; HW49; 900-041-49; 固; 每天; 0.0009t. 4; 废稀释剂桶; HW49; 900-041-49; 固; 每天; 0.0004t. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 固; 6个月; 0.005t. 6; 漆渣; HW49; 900-041-49; 固; 6个月; 0.005t. 危废堆场设置合理性分析： 本项目危废仓库依托现有项目危废库，建筑面积为5m2，位于生产车间内，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，因此危废间的选址合理。现项目废润滑油产生量为0.005t/a，装入容重为100kg的塑料桶中暂存，单只塑料桶的占地面积约为0.2m2，需1只桶，则所需暂存面积约为0.2m2。则危废库剩余面积为4.8m2。改建项目废包装桶产生量为0.04t/a，废包装桶加盖密封，单只占地面积约为0.2m2，最大暂存量约为4个，按单层暂存考虑，则废包装桶所需暂存面积共为0.8m2；活性炭产生量1.5726t/a，采用500kg包装袋密闭盛装，需3个500kg包装袋，每只包装袋按照占地面积0.2m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为0.6m2，漆渣产生量为0.206t/a，装入容重为100kg的塑料桶中暂存，单只塑料桶的占地面积约为0.2m2，需2只桶，则所需暂存面积约为0.4m2。废过滤棉产生量为0.1t/a，采用保鲜膜密封储存，1层叠放，占地面积约为0.1m2；则所需暂存面积约为0.1m2。 综上所述，改建后全厂产生的危废共需约2.1m2区域暂存，考虑到危废仓库的过道、导流渠、收集池、称重区等占地面积，因此企业5m2的危废仓库可以满足贮存需求。 6、运输过程的环境影响分析 项目危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 本项目危险废物委托资质单位进行公路运输，危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控。转移前应事先应作出周密的运输计划和行驶路线，其中须包括有效的废物泄漏情况下的应急措施，转移过程密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到“零”排放。 五、地下水及土壤 1、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)中土壤环境影响评价工作等级划分原则，本项目为喷漆房及配套设施改造项目，对照附录A表A.1判别，本项目属于制造业—“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的(喷粉、喷塑和电泳除外)”，判定项目类别为Ⅲ类。 根据6.2.2.2，建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下表： 表4-31污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据上表判定本项目所在地土壤敏感程度为不敏感。 本项目占地面积为小型(≤5hm2)。 根据6.2.2.3判定评价工作等级，判定如下： 表4-32污染影响型评价工作等级划分 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目类别为III类，占地规模为小型，土壤敏感程度为较敏感，故可不开展土壤环境影响评价。 2、地下水影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A中“I金属制品”中“51、表面处理及热处理加工”项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部部令第16号，2021年1月1日实施)，本项目环评类别为环境影响评价报告表。因此，本项目属于IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。本报告着重评价地下水防渗漏措施： 根据工程分析可知，物料可能会对区域的地下水等造成影响，污染物对地下水的影响主要是由于污染物迁移通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 为了更好的保护土地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。结合项目工艺特点，固废仓库重点防渗。 表4-33本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防渗分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废仓库; 等效黏土防渗层Mbb≥6.0m，地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB18598执行。. 2; 化粪池、污水输送、收集管道; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发生问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水收集井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。. 3; 一般污染防治区; 一般固废暂存场所; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 4; 生产车间. 5; 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 综上，本项目对可能产生土壤影响和地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水。因此项目不会对区域土壤、地下水环境产生明显影响。 六、生态 本项目位于泰兴市济川街道大生村卜岱组，属于大生工业集聚区，不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》[苏政发(2020)1号]规定的生态红线区内，没有列入国家重点生态保护目录中“自然保护区、风景名胜区”及文物保护的相关内容。因此不需要设置生态保护措施。 七、环境风险 本项目原料为新型环保涂料、固化剂、稀释剂。 1、评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录中附录B及《重大危险源辨识》(GB18218-2018)，拟建项目主要风险物质为新型环保涂料、固化剂、危险废物等。 ②风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表4-34建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); IV*; IV; III; III. 环境中度敏感区(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感区(E3); III; III; II; I. 注：IV*为极高环境风险. P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应的临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按则下式计算物质总量与其临界值比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn 式中：q1，q2，......qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，......Qn—每种危险物质的临界值，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表4-35Q值计算表 序号; 原料名称; 厂界最大储存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 根据以上分析，本项目Q值小于1，故环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，评价工作等级划分见下表： 表4-36评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价内容工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型的说明. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，项目风险评价工作等级为简单分析。 2、物质危险性识别及风险分析 ①物质危险性识别及风险分析 原辅料包装桶破损导致原辅料泄露可能造成水体或土壤污染事故；危险废物在暂存过程中包装容器破损，造成危废泄露；废气治理装置故障，均有可能造成大气环境污染事故。 ②生产过程中可能存在的风险 生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落等危险。 ③公用工程、贮运工程及环保工程可能存在的风险 配电间存在触电的危险、短路造成的火灾、爆炸等危险；机械设备可能导致机械伤害、触电等事故。 3、本项目风险防范措施及应急要求要求 (一)污染治理系统事故防范措施 (1)废气事故风险防范措施 发生事故的原因主要有以下几个： ①废气处理系统出现故障，未经处理的废气排入大气环境中； ②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； ③厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放； ④对废气治理措施疏于管理，使废气治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； ⑤管理人员的疏忽和失职。 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放； ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放； ④车间、仓库、废气处理单元采用防爆型电器、开关、照明。 (二)生产车间事故防范措施 ①生产车间杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。 ②生产车间除尘设施应保证正常运行，且加强车间通风。 ③生产车间应防止电弧和电火花，电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 ④企业应定期对职工进行防火、防爆专业知识的培训 ⑤建设单位应制定有效防止爆炸及火灾的措施和操作规程。 ⑥加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件。 (三)固废事故风险防范措施 全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 (四)贮运工程风险防范措施 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 （五）应急要求 ①应急预案 该项目涉及的危险物质主要涂料、稀释剂、固化剂等，企业可委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并按规定报县级以上生态环境主管部门以及应急管理部门备案，定期开展应急演练及应急培训，并做好记录。 ②建立与区域对接、联动的风险防范体系 全厂环境风险防范应建立与区域对接、联动的风险防范体系。 ③应急监测计划 在项目运行期间，若发生事故，应及时向上级报告，通知环保监测部门及时进行取样监测，并进行跟踪监测。通过监测数据，分析污染物排放浓度和排放量，了解事故发生后对周围环境的影响，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，建档上报，必要时采取暂时停产措施，直至正常运转。如果监测数据反映环境影响严重的，应通知事故指挥部、公安等部门组织做好群众撤离工作。 A.水污染应急监测 监测点布设：雨水排放口 监测项目：pH值、COD、SS、氨氮、总氮、总磷等，视排放的污染因子确定。 监测频次：2小时取样一次，据事故严重程度，增减频次。 B.大气污染应急监测 监测点布设：项目周边、事故源下风向敏感点； 监测项目：非甲烷总烃等。 监测频次：2小时取样一次，据事故严重程度，增减频次。 4、爆炸及火灾应急预案 评价建议项目采取的应急预案简述如下： ①一旦发生爆炸及火灾，应立即停止生产，迅速寻找危险源，切断危险源，并使用厂内灭火器材；同时迅速疏散场内职工和周围的群众撤离现场，通知当地消防部门。 ②安排专人负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。 ③应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区；如有人员伤亡，需迅速组织现场抢救伤员，并及时联系医疗机构，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点。 ④对公司周边的工厂，根据火灾爆炸事故的大小，对公司及人员的疏散由公司的应急救援指挥部负责通知疏散，并告知安全注意事项。 5、分析结论 通过对本项目的风险调查、环境风险潜势初判、评价等级识别、环境影响途径及危害后果、风险防范措施等环节分析可知，本项目不构成重大风险源。经过风险评价可知，在落实各项环境风险防控措施等管理的前提下，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。 本项目事故类型及风险防控措施具体见下表4-37。 表4-37建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 喷漆房及配套设施改造项目. 建设地点. 地理坐标. 主要危险物质及分布. 环境影响途径及危害后果. 风险防控措施要求. 填表说明(列出项目相关信息及评价说明) 本项目危险废物存在一定的危险性，由于Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受。. 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射评价。 九、项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表详见表4-38。 表4-38三同时验收一览表 项目 名称; 喷漆房及配套设施改造项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施(建设数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资(万元); 验收标准; 完成 时间. 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 干式过滤棉+二级活性炭吸附过滤箱 | 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022) |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN、PH | 化粪池 | 生活污水过渡期经化粪池处理后清运运作农肥，待污水管网铺设到位后再接管 |
| 声环境 | 生产设备 | 昼间Leq(A) | 采用低噪声设备、合理布局、采取隔声、减震措施。 | 《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求在车间闲置区域设置一般固废暂存场。 2、按《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办〔2019〕149号)和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)》要求设置危废暂存场所。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤、地下水造成污染。 2、生产过程中工艺、管道、设备等方面尽可能地采取泄漏控制措施，严禁出现跑冒滴漏情况。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 配备专人定期维护废气处理设施，配备应急器材。 - 设置火灾报警系统，定期进行应急演练。 3、对废气处理设施做好安全评价。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122号)要求，对废气排口、固定噪声污染源、临时堆场进行规范化设置。 - 按《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)规定公开排污信息。 3、在本项目产生实际排污前，及时办理排污许可申请，做好自行监测和申报工作。 |  |  |  |

- 六、结论

| 1、结论 本项目选址较为合理，建设符合国家产业政策、地方总体规划、土地利用规划、环境功能等要求，项目的实施具有良好的经济效益、社会效益。营运过程拟采取的各项环保措施可行有效，废气、废水、固废、噪声等污染物均可得到有效处置，污染物都能做到达标排放。污染物排放符合总量控制要求；项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。在企业落实各项环保治理措施、强化现场管理、规范生产的前提下，项目建设具有可行性。从环保角度分析，项目符合环保审批原则，实施该项目是可行的。 2、建议 - 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》[苏环办(2020)101号]中第三条例建立环境治理设施监管联动机制中所提到“企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘处理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”。本项目涉及粉尘治理，企业目前尚未开展安全风险辨识，应尽快根据相关要求开展安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办： 审核： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： 审核： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办： 审核： 签发： 年 月 日 |  |

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1298 | / | 0.1298 | +0.1298 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0414 | / | 0.0414 | +0.0414 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.049 | / | / | 0.1442 | / | 0.1932 | +0.1442 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.046 | / | 0.046 | +0.046 |
| 废水 | 废水量 |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TN |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 |  | 0.09 | / | / | 0 | / | 0.09 | 0 |
| 危险废物 | 废包装容器 |  | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 1.5726 | / | 1.5726 | +1.5726 |
|  | 漆渣 |  | / | / | / | 0.206 | / | 0.206 | +0.206 |
|  | 废润滑油 |  | 0.005 | / | / | 0 | / | 0.005 | 0 |
|  | 废过滤棉 |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，上述表格单位t/a。

附图

- 附图1地理位置图；

- 附图2周围环境图；

- 附图3平面布置图；

- 附图4生态红线区；

- 附图5泰兴市济川街道土地利用总体规划

附件

- 建设项目环境影响评价审批申请表；

- 建设单位提交环评审批申请的承诺；

- 环评委托书；

- 企业法人营业执照；

- 法人代表身份证复印件；

- 备案登记证；

- 土地证

- 环评批复

- 验收意见

- 新型环保涂料+固化剂+稀释剂MSDS

- 危废处置协议合同

- 危废处置单位经营许可证

- 确认单；

- 委托代理书；

- 全本公示委托书；

- 公示截图；

- 公众参与；

- 承诺

- 单位授权委托书

- 删减说明;

- 工程师照片

- 满意度评价表。