- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           纸管生产项目

建设单位：      江苏昌之宇新材料有限公司

编制日期：            2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 纸管生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2305-321283-89-01-302540 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省泰州市泰兴市城区工业园区碾坊路28号 （租赁江苏锦程集团科技有限公司3号闲置厂房） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 58 分 44.691 秒， 32 度 11 分 26.726 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [C2239]其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业 22—纸制品制造 223—有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泰兴市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰行审备〔2023〕357号 |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积2239 m2 建筑面积4082 m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无须设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：《泰兴市城区工业园区控制性详细规划》 2、审批机关：泰兴市人民政府 3、审批时间：2015 年 10 月 14 日 4、审批文件：《关于泰兴市城区工业园区控制性详细规划的批复》 5、审批文号：泰政复【2018】80 号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 1、规划环境影响评价文件：《泰兴市城区工业园区规划（2014-2030）环境影响评价报告书》 2、审批机关：泰兴市环境保护局（现泰州市泰兴生态环境局） 3、审批时间：2017 年 10 月 16 日 4、审批文件：《泰兴市城区工业园区规划（2014-2030）环境影响报告书》审查意见 5、审批文件文号：泰环行〔2017〕51 号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《泰兴市城区工业园区规划》（2014-2030）相符性分析 表1-1 与《泰兴市城区工业园区规划》（2014-2030）相符性分析 类别; 规划内容; 相符性分析; 是否相符. 规划范围; - 规划区位于泰兴市主城区西北部，南至如泰运河、北至阳江西路和跃进中沟、东至幸福中沟、西至襟江北路、兴盛路及振泰路，总面积约5.7平方公里。规划近期2014-2020年、远期 2021-2030年。; - 相符. 产业定位; - 依托交通区位地理优势，充分发挥龙头企业的磁场效应，加强特色产品经济的培育，引导相关产业及其上下游产业集聚，形成以高端装备制造、电子、医疗健康等新技术与高科技产业为主导的科技工业园。 - 产业定位主要包括装备制造、电子信息、新能源及新材料、轻工等，重点推动装备制造高端化发展，培育电子、医药、新能源汽车等2-3个新型产业为突破口，提升轻工、纺织服装等产业的竞争力。 - 高起点引进项目，入区项目清洁生产水平须达到国内先进水平，不得引进电镀产业、含化工和印染工序的项目。; - 相符. 空间布局; 规划构建“一心、五园”的总体结构，一心为园区服务中心，布置与根思西路与金沙路交叉处西北侧、毗邻主城居住区。五园分别为高端装备产业园、传统产业提升园、中小企业创业园、新兴产业园与物流产业园。; - 相符. 用地布局; - 规划城市建设用地545.12公顷，占规划范围总面积的95.54%，其中工业用地406.75公顷，占城市建设用地的74.62%，加油站用地0.28公顷，占城市建设用地的0.05%，道路与交通设施用地77.40公顷，占城市建设用地的14.20%，公用设施用地占地7.31公顷，占城市建设用地的9.79%，非建设用地主要为水域，占地25.43公顷，占总用地比例的4.46%。; - 相符. 环保基础设施规划; - 沿兴盛路、向荣路、银沙路、向阳路等道路下敷设d600-d1000污水主干管，收集规划区污水后进入幸福中沟污水泵站，经提升后最后进入泰兴污水处理厂进行处理。幸福中沟污水泵站位于向阳路与幸福中沟交叉口西南侧，规模为6万立方米/日，占地0.1公顷。; - 相符. - 发展以热电厂余热供热为主，地热泵站、太阳能供热为辅的供热方式。重点对规划区工业用户实施集中供汽，其他地区采用分散供热方式，热电厂作为规划区的集中供热热源。; - 相符. - 2、与《泰兴市城区工业园区规划（2014-2030）环境影响报告书》审查意见（泰环字〔2017〕51号）相符性分析 表1-2 与规划环境影响评价报告书及审查意见相符性分析 序号; 规划环评审查意见; 项目情况; 是否相符. 1; 工业园区须严格按照规划的产业定位、环境准入条件及《报告书》提出的发展建议等相关要求，高起点引进项目，入区项目清洁生产水平须达国内先进水平，不得引进电镀产业、含化工和印染工序的项目。; 相符. 2; 进一步优化区内用地布局，结合区域特征，识别并确定需要严格保护的生态空间，作为区域空间开发的底线。加强园区生态建设，合理规划设置园区与周边环境敏感目标之间的绿化隔离带或生态缓冲带。; 相符. 3; 进一步明确园区污水处理及排水规划，根据开发进度，适时建设污水提升泵站、污水管网和中水回用系统。合理制定园区供热方案，入区企业不得自建燃煤设施。; 相符. 4; 需建立健全园区环境管理制度体系，加强对如泰运河生态红线管控区的环境管理，强化企业和园区污染治理设施的管理。涉及危险化学品的企业按照要求落实各项风险防范措施并编制风险应急预案。落实现有企业整改措施。; 相符. 5; 加强区内外环境监测，特别是环境空气中恶臭、氯化氢、苯系物以及水环境、土壤、底泥的重金属监测。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政办发[2020]1 号）及《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1526号），距离本项目最近的生态红线区域为：如泰运河（泰兴市）清水通道维护区，其总面积为11.3 km2，全部为二级管控区，管控范围为“西至金沙中沟段（离入江口7.6公里）东至泰兴界，如泰运河及两岸各100米范围内”；二级管控区面积为11.3 km2。本项目位于如泰运河北侧2.4 km，不在如泰运河（泰兴市）清水通道维护区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1526号）。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），距离本项目最近的国家级生态红线区域为：泰兴国家古银杏公园（专类园），其具体范围为“泰兴国家古银杏公园（专类园）总体规划中的生态保育区和核心景观区范围”。本项目位于泰兴国家古银杏公园（专类园）南侧13.6 km，因此本项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 泰兴市生态空间管控区域图见附图4。 （2）环境质量底线 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》： 大气环境：2021年，泰兴市城区环境空气6项指标中臭氧浓度仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。②地表水环境：2021年，泰兴市水环境质量较2020年有所改善。2021年，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%。③声环境：2021 年，城市区域环境噪声昼间平均等效声级为56.1分贝，与2020年相比，平均等效声级下降了0.2分贝。 本项目位于江苏省泰州市泰兴市城区工业园碾坊路28号，特征污染物非甲烷总烃环境质量现状引用《江苏一优安全防护科技有限公司卫生材料及医药用品制造项目（一期工程）环境影响报告表》中监测数据（报告编号：NJADT2204034001，监测单位：江苏爱迪信环境技术有限公司），监测点位“郭庄村”，位于本项目西南侧约800 m，监测时间2022年11月25日~12月1日，引用结果均达标；特征污染物二甲苯引用《江苏国兴通风设备有限公司船舶舾装件技改项目环境影响报告表》中监测数据（报告编号：（2021）蓝翔检（综）字第（118）号，监测单位：蓝翔环境检测江苏有限公司），监测点位“江苏国兴通风设备有限公司厂区东侧巷西居民点”，位于本项目西南侧约850 m，监测时间2021年10月16日~18日，引用结果达标。项目主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯、生产设备运行产生的噪声、生产过程产生的固废等，运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，故符合泰兴市管控要求。 （3）资源利用上线 本项目采取的节能技术成熟、措施可行，有利于提高能源利用率；在设计上选用的工艺和设备处于当前国内先进水平，基本符合国家、行业和地方相关节能法律、法规、政策、标准等的规定要求。项目主要消耗的能源为电力、天然气，项目用能品种及用能结构符合项目生产工艺及所选设备的用能特点，用能总量及结构合理，不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类和限制准入类项目。不属于《 <长江经济带发展负面清单指南（试行）2022年版> 江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）中禁止类项目，也不在泰兴市城区工业园产业负面清单所列项目内。 ①本项目与《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行）2022 年版> 江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55 号）相符性分析。 表1-3 本项目与苏长江办发[2022]55号文相符性分析 管控条款; 本项目情况; 相符性. 一、河段利用与岸线开发; 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划( 2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划( 2; 17-2035年)》以及我省有关港口总体规划 码头 目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 相符. 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河; 范围，不属于国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。 相符. 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投; 建设 目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生 环境厅会同水利等有关方面 定并落实管控责任 本项目不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源准保; 区的岸线和河段范围。 相符. 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范; 内挖 、采矿，以及任何不 合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿 公园分别由省农业农村厅、 林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 本项目不属于国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国; 湿地公园的岸线和河段范围。 相符. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸; 保护 开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办 相关手续。禁止在《全国重 江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 相符. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及长江干流及湖泊。; 相符. 二、区域活动; 7、禁止长江干流、长江口、34; 列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开 生产性捕捞。 本项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里; 照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 本项目不属于化工项目。; 相符. 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 相符. 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》; 止的投资建设活动。 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 相符. 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等; 污染项目。 相符. 13、禁止在取消化工定位的园区(集中区); 建化工项目。 本项目不属于化工项目。; 相符. 14、禁止在化工企业周边建设不; 合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 本项目周边无化工企业。; 相符. 三、产业发展; 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项; 。 相符. 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目; 禁止新建、扩建不符合国家 省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 本项目为纸管生产项目，属于纸制品制造业，符合泰兴市城区工业园产业定位。; 相符. 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于独立焦化项目。; 相符. 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类; 禁止 项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工 及装备项目。 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令; 汰的安全生产落后工艺及装备项目。 相符. 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目、不属于高耗能高排放; 目。 相符. 20、法律法规及相关政策文件有更加严格; 定的从其规定。 本项目符合法律法规及相关政策文件。; 相符. ②本项目与《泰兴市城区工业园区规划（2014-2030）环境影响评价报告书》及其审查意见中园区环境准入条件相符性分析。 - 表1-4 本项目与泰兴市城区工业园产业负面清单相符性分析 - 产业类别; - 限制或禁止引入类别; - 本项目情况. 装备制造; - 单纯的电镀、铸造、表面处理类企业；淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙、线路板项目、普通微小型球轴承制造项目等；禁止建设未列入国家船舶工业中长期规划的船用柴油机制项目；禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目；禁止建设生产方式落后、高能耗、严浪费源和严重污染环境的项目。. - 电子信息; - 不符合国家政策；不符合产业定位；不满足清洁生产水平一级标准；工艺落后；单一电镀项目。. - 新材料; - 不符合国家政策；不符合产业定位；不满足清洁生产水平二级以上标准；工艺技术及装备落后。. - 轻工; - 酿造、屠宰等项目；印染项目。. - （5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》和《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性析 - 根据《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（泰环发〔2020〕94号）、《关于印发〈泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022 年动态更新〉的通知》（泰环发〔2022〕73 号，本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH32128320824。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目与重点管控单元泰兴城区工业园的相符性分析见下表。 - 表1-5 本项目与重点管控单元泰兴城区工业园相符性分析 - 要求; - 本项目建设情况; - 相符性. 空间布局约束：禁止引进化工、医药、印染及电镀等重污染项目。; - 相符. - 污染物排放管控：（1）加强工业园区水污染防治。全面推动专业化废水集中处理和雨污分流设施建设，逐步实现与生活污水分开收集、分质处理。推进污水处理厂水平衡核算，倒逼提高运行管理水平。推动企业预处理设施全部建设到位、重点污染行业废水明管输送、重点企业预处理污水排口和园区污水集中处理设施进出水口全部安装在线监控装置。 - （2）加强园区废气污染防治，持续推进工业污染源全面达标排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值，无组织排放较为严重的重点企业开展颗粒物无组织排放深度整治等。; - 相符. - 环境风险防控：建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; - 相符. - 资源开发效率要求：禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于 20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; - 相符. 综上，本项目符合《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（泰环发〔2020〕94 号）、《关于印发〈泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新〉的通知》（泰环发〔2022〕73 号）的要求。 2、与产业政策相符性 泰兴市行政审批局根据《江苏省企业投资项目备案暂行办法》对本项目准予备案（备案证号：泰行审备〔2023〕357号）。本项目为国民经济的行业类别中的[C2239]其他纸制品制造，对照国家和地方产业政策，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）中限制或淘汰类项目；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）和《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年）》中限制类和淘汰类项目，符合相关产业政策。 3、与《市政府关于印发<泰兴市“十四五”生态环境保护规划>的通知》（泰政发[2021]19号）相符性分析 - 根据《市政府关于印发<泰兴市“十四五”生态环境保护规划>的通知》（泰政发[2021]19号）要求：“强化空间管控。工业园区、工业集聚区外不得新上工业项目。对不符合园区定位的产业禁止批复，对处于重点管控单元外的企业进行提标改造，规范一般管控单元内的项目审批制度，健全园区规划环评审批制度。” 本项目建设地址位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，城区工业园区内，符合“十四五”生态环境保护规划的相关要求。 4、挥发性有机物相关文件相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》公告2013年第31号、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（[2014]128号）、江苏省挥发性有机物污染防治管理办法（省政府令第119号）、关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）、《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办[2021]2 号）等相关文件，本项目废气收集、处理与规范的相符性分析见表1-6。 表1-6 本项目与挥发性有机物相关文件相符性分析 文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目白乳胶、浸渍树脂均属于低VOCs含量，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中标准要求。项目浸渍、烘干废气经“二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒FQ1排放。; 相符. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）; 四（一）2.严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施; 本项目建设地点位于泰兴市城区工业园区内，产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（[2014]128号）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备。对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目使用白乳胶、浸渍树脂均桶装密封存放于生产车间内，生产过程产生的有机废气经集气罩收集，通过“二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒达标排放，处理效率可达90%。; 相符. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）; 1、大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。2、2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。3、组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。; - 项目使用白乳胶、浸渍树脂均为低VOCs含量原料。项目产生的有机废气排放严格执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准要求，有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒达标排放，废气处理效率可达90%。; 相符. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）; 新建、改建、技改挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增有机物排放总量指标不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准，建设单位不得开工建设。; 本项目新增废气物排放总量指标，依照有关规定申请总量平衡方案。; 相符. 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目有机废气集气罩收集后经“二级活性炭吸附装置”处理，收集效率达90%，处理效率达90%，能确保挥发性有机物达标排放。; 相符. 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目投入生产后将委托第三方监测机构进行例行监测，并按照规定向社会公开。; 相符. 生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 项目有机废气废气经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒达标排放，废气处理效率可达90%。; 相符. 《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办[2021]2 号）; （五）其他企业。各地可根据本地产业特色，将其他行业企业涉VOCs工序纳入清洁原料替代清单。 其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中 VOCs 含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。; 本项目涉VOCs物料为白乳胶、浸渍树脂。根据企业提供MSDS报告，经核算（计算过程见下文），项目使用的白乳胶VOCs含量0 g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表2水基型胶粘剂 VOC含量限量的要求；浸渍树脂VOCs含量约55 g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表1溶剂型胶粘剂 VOC 含量限量的要求。 综上，本项目使用的白乳胶、浸渍树脂均为低VOCs含量原料。; 相符. - 5、环境影响评价工作类别筛分 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发的建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“十九、造纸和纸制品业 22”中“38 纸制品制造 223”的“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”类别，应该编制环境影响报告表。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 江苏昌之宇新材料有限公司成立于2023年5月6日，位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，是一家专业从事纸制品生产、销售的企业。现企业拟投资100万元，租用江苏锦程集团科技有限公司闲置厂房，建筑面积4082 m3，并购置分纸机、卷管机、蒸汽发生器、精切机、蒸汽树脂管烘干等生产设施建设纸管生产项目，建成后可形成年产化纤丝卷绕纸管2000万只的生产能力。2023年5月15日，该项目已经泰兴市行政审批局备案，备案文号：泰行审备〔2023〕357号，项目代码：2305-321283-89-01-302540。 ### 1、建设内容 ### 2、主要产品及产能 3、生产设施 4、原辅材料 - 5、水平衡 ### 6、劳动定员及班制 ### 项目劳动定员20人，年工作300天，昼间单班制，每天工作8小时，年工作2400小时，不设食堂及宿舍。 ### 7、厂区平面布置 ### 本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，租用江苏锦程集团科技有限公司闲置厂房进行建设，建筑面积共计4082 m2。项目所在地北侧面向阳江西路，其余三侧均为园区企业。项目所在地理位置图见附图1、周边环境图见附图2。 ### 根据建设单位提供平面布置图，项目主要建筑为2幢生产车间。1号生产车间为主要车间，其中1F从西至东依次为烘房、检验办公室、精切机、开槽机、卷管机、分纸机、原料仓库、合格品区；2F从西至东依次为烘房、检验办公室、原料仓库、卷管机、精切机、开槽机、合格品区。2号生产车间为树脂车间，内设置蒸汽树脂管烘干设备、树脂仓库。此外，蒸汽发生器、烘房天然气燃烧装置设置在1号生产车间、2号树脂车间之间通道内，一般固废仓库设置在1号生产车间1F东南角，危废仓库单独设置在1号生产车间北墙外。纵观总平面布置图，项目工艺流程布置合理顺畅，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗；各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产过程中未体现的产污环节和污染物：危险废物中有机物挥发产生G4危废仓库废气；设备维护过程产生S5废劳保用品；液压油使用产生S6废液压油桶；活性炭吸附装置废气处理产生S7废活性炭；职工生活产生W1生活污水、S8生活垃圾。此外，本项目上胶、浸渍工序使用的白乳胶、浸渍树脂产生的包装桶由厂家回收，重新装盛。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质不作为固体废物管理，因此本项目不对其进行定量核算。 表2-7 项目涉及产污环节汇总 类别; 编号; 产生工序; 性质; 污染物; 治理措施及排放去向. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后接管泰兴市滨江污水处理厂处理. 废气; G1; 燃烧; 天然气燃烧废气; 颗粒物、NOx、SO2; 15m排气筒FQ1直接排放. G2; 浸渍; 浸渍废气; 二甲苯; 二级活性炭吸附装置＋15m排气筒FQ1排放. G3; 烘干; 烘干废气; 二甲苯. G4; 危废仓库; 危废仓库废气; 二甲苯; 活性炭吸附装置＋气体导出口排放. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 噪声; 隔声、减振. 固废; S1、S2、S3; 分切、精切、开槽; 废纸边角料; 原纸; 企业收集外售. S4; 检验; 不合格品; 纸管; 企业收集外售. S5; 设备维护; 废劳保用品; 矿物油、抹布、手套等; 委托危废处置单位处置. S6; 原料使用; 废液压油桶; 矿物油、包装桶; 委托危废处置单位处置. S7; 废气处理; 废活性炭; 活性炭、有机物; 委托危废处置单位处置. S8; 员工生活; 生活垃圾; 塑料、废纸等; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，地址位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，租用江苏锦程集团科技有限公司4082 m3闲置厂房进行建设。不动产权证明见附件4，房屋租赁协议见附件5。 项目所在地为工业用地，厂房租赁前一直闲置，未从事过生产活动，且项目所在区域目前大气、水、声环境质量较好，能达到其功能区的要求。因此，没有与本项目相关的现有污染情况及主要环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，2021年，城区环境空气质量优良天数比率为80.3%，较去年同期上升了4.1个百分点。2021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.50; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 187; 160; 116.88; 超标. 备注：CO单位为mg/m3 2021年，我市城区环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度为31微克/立方米，比2020年降低了8.8%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为54微克/立方米，比2020年降低了5.3%；二氧化硫年均浓度为9微克/立方米，与2020年持平；二氧化氮年均浓度为27微克/立方米，比2020年降低了3.6%；一氧化碳浓度为1.1毫克/立方米，比2020年降低了15.4%；臭氧浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。 泰兴市城区环境空气6项指标中臭氧浓度仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，发布《2021年工作计划》、《泰兴市“十四五”生态环境规划》等规划，开展大气污染防治工作，持续改善区域环境空气质量。 根据泰州市泰兴生态环境局于2021年4月10日发布的《2021年工作计划》提出： 狠抓大气环境质量达标。深刻总结2020年臭氧污染防治经验教训，利用“天空地一体”科技监管手段，精准排查污染源头，“靶向”治理大气污染。细化两个省控空气质量监测点位1公里范围内餐饮、汽修、机动车、加油站治理清单，压实工作责任，扎实抓好点位周边“微环境”整治。推进“清洁城市”行动和“智慧工地”建设，加大雾炮车、洒水车的覆盖面、作业频次，落实施工工地“六个百分百”的要求，严控道路、工地扬尘。积极开展VOCs治理，严格落实重污染天气强制减排措施，加强应急管控督查。完善长效治气机制，建立健全监测研判、乡镇排名、执法监管、督办整改于一体的闭环工作机制，确保城区空气优良率达80%、PM2.5浓度不超过35微克/立方米。 全面做好新一轮中央环保督察迎检。全力做好第二轮中央环保督察迎检，对第一轮中央环保督察及“回头看”交办问题进行全面梳理，对已经办结的开展“回头看”，防止死灰复燃，对尚未办结的强化督查推进，确保在承诺时间内完成整改，力争在新一轮中央环保督察来临前全面“清零”；加强对省级环保督察交办问题的督查推进，做到“清单式”管理、“销号式”落实，严防虚假整改、敷衍整改行为，确保经得起各级检查和群众监督。同时，举一反三，认真核实生态环境部、省生态环境厅交办的信访办理情况，全面排查土壤污染、固废填埋、黑臭水体等问题，做到“发现在早、预警在先、处置在小”。 根据泰州市泰兴生态环境局于2021年10月15日发布的《泰兴市“十四五”生态环境规划》中第二节统筹推进大气污染防治，协同实现减污降碳： 加强源头管控，严防“散乱污”企业反弹：强化企业源头管控，严格项目准入门槛；强化PM2.5和O3精细化协同管控；深化VOCs污染防治，推进VOCs绿岛工程建设：大力推进重点行业VOCs源头替代，加强VOCs综合整治，推进绿岛工程建设，控制无组织排放，强化餐饮油烟VOCs治理，加强工业VOCs排放监管能力建设；强化移动源污染防治，深化机动车船污染控制；加强道路扬尘综合整治；建立污染预警防控体系，有效应对重污染天气：推进区域联防联控协同。 综上所述，大气环境相关整治方案完成后，区域大气环境质量会得到好转。 本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，项目所在地环境质量较好。项目主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯，运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，故符合泰兴市管控要求。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目主要排放的特征污染物为：非甲烷总烃、二甲苯。 本项目所在区域非甲烷总烃引用《江苏一优安全防护科技有限公司卫生材料及医药用品制造项目（一期工程）环境影响报告表》中监测数据（报告编号：NJADT2204034001，监测单位：江苏爱迪信环境技术有限公司），监测点位“郭庄村”，位于本项目西南侧约800 m，监测时间2022年11月25日~12月1日。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据。本项目引用数据的监测点位在本项目周边5千米范围内，且监测数据时间在3年有效期内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效，可引用。监测结果见下表3-2。 表3-2 评价区空气环境质量现状监测结果 采样日期; 采样地点、样品编号; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 二甲苯引用《江苏国兴通风设备有限公司船舶舾装件技改项目环境影响报告表》中监测数据（报告编号：（2021）蓝翔检（综）字第（118）号，监测单位：蓝翔环境检测江苏有限公司），监测点位“江苏国兴通风设备有限公司厂区东侧巷西居民点”，位于本项目西南侧约850 m，监测时间2021年10月16日~18日。本项目引用数据的监测点位在本项目周边5千米范围内，且监测数据时间在3年有效期内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效，可引用。监测结果见下表3-3。 表3-3 评价区空气环境质量现状监测结果 监测点位; 检测项目; 1小时平均浓度监测结果. 浓度（mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 最大浓度占标率; 达标情况. 注：二甲苯检出限为 0.0015mg/m3。 综上所示，项目所在地大气环境质量较好，非甲烷总烃、二甲苯无超标现象，符合相关要求。 2、地表水环境 根据《2021年泰兴市环境状况公报》，2021年，泰兴市水环境质量较2020年有所改善。2021年，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9.1个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水污染型建设项目评价等级判定为三级B，水污染影响型三级B评价，无须进行现场调查及现场监测。 3、声环境 本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，根据声功能区划相关要求，当地声功能区划为3类。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，项目所在区域声环境状况较好，不需进行噪声现状监测。 4、生态环境 本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，租用江苏锦程集团科技有限公司已建厂房建设，不新增用地，不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》[苏政发(2020)1号]规定的生态红线区内，没有列入国家重点生态保护目录中“自然保护区、风景名胜区”及文物保护的相关内容。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视 塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试 行)》，不开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为IV类项目；根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 7、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”项目生产车间按照相关要求建设硬化、防渗地面，项目不涉及土壤污染途径，因此，不进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于江苏省泰州市泰兴市城区工业园区碾坊路28号，根据现场踏勘及拟建项目周边情况，确定本项目的环境空气保护目标见表3-4，声环境、地表水环境、地下水环境及生态环境保护目标见表3-5。 表3-4 环境空气保护一览表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 规模 户数/人数; 相对厂址方位; 相对厂界距离*; 相对最近车间距离. X; Y. 1; 泰兴市济川街道张庄村巷西组; 119.975064; 32.193538; 居民区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 约40户/200人; NW; 405 m; 410 m. 注：*距离指项目厂界距离敏感点的最近距离。. 表3-5 声环境及生态保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离*; 规模; 环境功能. 声环境; 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水环境; 如泰运河; S; 2.4 km; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 郭庄中沟; W; 400 m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 生态环境; 泰兴国家古银杏公园（专类园）; N; 13.6 km; 宣堡镇除镇区、已划入国家级生态保护红线以外的其他部分区域，以矢量为准; 种质资源保护. 如泰运河（泰兴市）清水通道维护区; S; 2.5 km; 西至金沙中沟段（离入江口7.6公里）东至泰兴界; 水源水质保护. 地下水环境; /; /; /; /; /. 土壤环境; /; /; /; /; /. 备注：*距离指项目厂界距离敏感点的最近距离；本项目位于泰兴市城区工业园区内，不新增用地范围，用地范围内不涉及生态环境保护目标，表中所示为距离本项目最近的生态环境保护目标，生态环境保护目标规模源自《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1526号）；本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标；对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），确定本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，且本项目厂界外0.05km范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境保护目标，可不开展土壤环境影响评价工作。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，达标尾水排入长江（泰兴段）。项目排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，也应符合泰兴市滨江污水处理厂设计接管水质要求。泰兴市滨江污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体数值见下表。 表3-6 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及泰兴市滨江污水处理厂设计接管水质要求; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. pH; 6~9; 6~9. COD; ≤500mg/L; ≤50mg/L. SS; ≤400mg/L; ≤10mg/L. NH3-N; ≤35mg/L; ≤5（8）mg/L. TN; ≤45mg/L; 15mg/L. TP; ≤8mg/L; ≤0.5mg/L. 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 2、废气排放标准 - 本项目天然气燃烧废气通过15m高排气筒FQ1直接排放，浸渍、烘干废气经集气罩至“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒FQ1排放，危废仓库废气抽风收集经“活性炭吸附装置”处理通过气体导出口无组织排放。二甲苯排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准要求，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放执行江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中“燃气锅炉”标准要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准要求。具体标准限值见表3-7、3-8。 表3-7 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 二甲苯; 10; 0.72; 边界外浓度最高点; 0.2. 江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）; 颗粒物; 10; /; /. 二氧化硫; 35; /; /. 氮氧化物; 50; /; /. 表3-8 厂内挥发性有机物无组织排放限值表 污染物指标; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 根据项目所在地声环境功能区划，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。详见表3-9。 表3-9 项目营运期噪声排放标准限值 厂界; 执行标准; 级别; 单位; 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 4、固废贮存标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中相关规定要求，生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）和《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，并按要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求进行危废的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）及江苏省生态环境厅的相关要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：VOCS、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。 本项目产品为化纤丝卷绕纸管，行业类别属于[C2239]其他纸制品制造，生产包括分切、卷管、浸渍、烘干等工艺，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十七、造纸和纸制品业22 ”中“38 纸制品制造223”的“有工业废水或者废气排放的”，应为简化管理，需申领排污许可证。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口为一般排放口，因此本项目废气污染物不需要进行总量交易，但相关关键污染因子排放总量需申请在泰兴市范围内平衡。 （1）废气：项目建成后，VOCs（有组织）排放量为0.054 t/a，VOCs（无组织）排放量为0.06 t/a，颗粒物（有组织）排放量为0.0192 t/a，氮氧化物（有组织）排放量为0.1496 t/a，二氧化硫（有组织）排放量为0.016 t/a，新增的废气污染物排污权指标可通过交易实现总量平衡。 （2）废水：本项目无生产废水，生活污水无须申报总量。 （3）固废：项目各类固体废物全部得到有效处置，可以实现零排放，无需申报总量。 项目污染物排放总量见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量表（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废水. 废气. 固废. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，租赁江苏锦程集团科技有限公司闲置厂房进行建设，建筑面积4082 m3。施工期仅为设备安装，施工期较短，对周边环境影响较小，本次环评不再进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排污环节及污染物种类 本项目废气主要为天然气燃烧废气（G1）、浸渍废气（G2）、烘干废气（G3）、危废仓库废气（G4） 处理措施评价： 本项目运营期废气治理措施见图4-1。 危废仓库废气 活性炭吸附装置 气体导出口排放 浸渍、烘干废气 二级活性炭吸附装置 排气筒FQ1 天然气燃烧废气 直接排放 排气筒FQ1 90%捕集 无组织排放 10%未捕集 100%捕集 100%捕集 图4-1 废气处理措施图 - 本项目运营期废气处理措施评价见表4-1。 - 表4-1 废气处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 是否属于污染防治可行技术指南中可行性技术或排污许可技术规范中可行性技术. 浸渍、烘干; 二甲苯; 二级活性炭吸附; 是. 天然气燃烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 直接排放; 是. 危废仓库; 二甲苯; 活性炭吸附; 是. 参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）附录B.1废气可行技术参照表，项目浸渍、烘干工序产生的二甲苯采用“活性炭吸附”进行处理，属于可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A.1废气可行技术参照表，本项目烘干加热工序采用天然气作为能源，属于可行技术中的“燃气或净化后煤制气”，故本项目燃烧废气处理是可行的。 活性炭吸附原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附法净化效率为90%～95%，对于处理大风量、低浓度的有机废气，国内外一致认为该法是最为成熟和可靠的技术。 表4-2 活性炭净化器设备参数 排气筒; 活性炭种类; 填充量; 更换周期; 风量m3/h; 风速m/s; 停留时间s; 碘值mg/g. FQ1; 蜂窝式活性炭; 0.162 t/次; 1月/次; 10000; ＜1.2; ＞0.20; ≥650. 注：①活性炭净化器设备设计参数需满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026—2013）》中的相关要求。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作入户核查的通知》表1：蜂窝状活性炭碘值不低于650mg/g。. 本项目活性炭装置需定期更换活性炭，根据“省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知”计算活性炭更换周期，计算公式如下： ## T=m×s÷c×10−6×Q×t 式中：T—更换周期，天； m—活性炭用量，kg； S—动态吸附量，%；（一般取值10%）； c—活性炭消减的VOCS浓度，mg/m3； Q—风量，m3/h； t—运行时间，h/d。 经计算得出，本项目浸渍烘干工序中的活性炭更换周期为25天。企业年工作300 d，月工作25d，本次评价活性炭更换周期取1月/次，年更换12次。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，因此本项目活性炭更换周期符合相关文件要求。 表4-3 项目有组织废气产生和排放情况一览表 污染源名称; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率; 排放情况; 排放源参数. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 表4-4 项目无组织废气排放情况 工序; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放源面积（m2）; 面源有效高度（m）. 建设项目废气源强一览表见下表。 表4-5 项目有组织废气源强一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 污染物排放速率/(kg/h）. 东经; 北纬. 表4-6 项目无组织废气源强一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 面源; 污染物; 排放速率kg/h. 东经; 北纬; 长度; 宽度; 与正北向夹角/°; 有效 高度. 1.2非正常工况 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目生产中产生的所有工艺废气收集经分质处理后达标排放。若废气处理装置未正常运行，处理效率降低，造成废气的非正常排放事故。根据本项目废气产生及排放情况，本次评价考虑注塑废气处理设施和焊接、固化废气处理设施处理效率下降为0%时非正常排放时间为1h的状况。 非正常情况应对措施：公司安排日常巡查人员，并定期对废气处理装置进行维护和保养。发现故障或效率降低立即检修，直至排除故障；加强职工的环保培训，杜绝运行过程中的不规范操作，实现精细化管理。 - 表4-7 非正常工况废气最大排放源强 工序; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m³; 非正常排速率 kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 浸渍、烘干; 二级活性炭吸附装置; 活性炭吸附接近饱和，吸附效率下降至0%; 二甲苯; 22.5; 0.225; 1; 1; 及时更换活性炭，保证设施运行正常. 1.3污染物排放达标情况 本项目废气污染物产生量较小，经采取有效的收集处理措施：天然气燃烧废气经管道收集后通过15m高排气筒FQ1直接排放，浸渍、烘干废气经集气罩收集至“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒FQ1排放，危废仓库废气抽风收集经“活性炭吸附装置”处理通过气体导出口无组织排放。经预测，项目二甲苯排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准要求，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放满足江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中“燃气锅炉”标准要求，厂区内非甲烷总烃浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 无组织排放限值。此外，本项目设置1根15m高排气筒FQ1，风速在11m/s左右，满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中“其他排气筒高度不低于15m”的高度要求，以及《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取10~15m/s左右的要求。 同时建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制：1）加强生产管理，规范操作；2）加强通风，使无组织排放废气排放满足相应的浓度标准。 1.4环境防护距离及卫生防护距离 1、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需进行大气防护距离计算，无需设置大气环境防护距离。 2、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值计算公式采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，计算公式如下： 式中：Cm－大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； Qc－大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； r－大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L－大气有害物质卫生防护距离初值（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-8 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业带污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 530; 260; 530; 530; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者；Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者；Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 表4-9 项目建成后无组织污染物排放源强和卫生防护距离 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 标准（mg/m3）; 面积（m2）; 计算距离（m）; 设计距离（m）. 根据以上公式计算结果且根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中单一特征大气有害物质终值的确定：“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离取50m。企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级”。 因此，综合考虑本项目卫生防护距离设置情况，本项目建成后企业卫生防护距离设置情况为：生产车间外50 m形成的包络线。 根据现场探勘结果，企业卫生防护距离内没有敏感目标，该防护距离内以后也不得新建居民、学校等敏感目标。 1.5废气排放总量核算 表4-10 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; FQ1; 二甲苯; 2.25; 0.0225; 0.054. 2; 颗粒物; 1.28; 0.0128; 0.0192. 3; 二氧化硫; 1.06; 0.0106; 0.016. 4; 氮氧化物; 9.97; 0.0997; 0.1496. 有组织排放总计; 二甲苯; 0.054. 颗粒物; 0.0192. 二氧化硫; 0.016. 氮氧化物; 0.1496. 表4-11 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 厂界; 浸渍、烘干; 二甲苯; 加强通风; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准; 0.2; 0.06. 无组织排放总计. 无组织排放合计; 二甲苯; 0.06. 表4-12 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 二甲苯; 0.114. 2; 颗粒物; 0.0192. 3; 二氧化硫; 0.016. 4; 氮氧化物; 0.1496. 1.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，废气排口应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）进行设置，达到标准要求高度，并设置便于采样、监测的采样口或搭建采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 - 表4-13 废气污染源监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 监测点/断面; 执行标准. 废气; 有组织; 排气筒FQ1; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 1次/年; 排气筒管道上设置采样点; 江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准. 二甲苯; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 无组织; 厂界; 二甲苯; 1次/年; 上风向设一个监测点，下风向设3个监测点; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置设1个监测点; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 1.7大气环境影响 项目所在地2021年大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3浓度超标，属于不达标区。特征污染物非甲烷总烃环境质量现状引用《江苏一优安全防护科技有限公司卫生材料及医药用品制造项目（一期工程）环境影响报告表》中监测数据（报告编号：NJADT2204034001，监测单位：江苏爱迪信环境技术有限公司），监测点位“郭庄村”，位于本项目西南侧约800 m，监测时间2022年11月25日~12月1日，引用结果均达标；特征污染物二甲苯引用《江苏国兴通风设备有限公司船舶舾装件技改项目环境影响报告表》中监测数据（报告编号：（2021）蓝翔检（综）字第（118）号，监测单位：蓝翔环境检测江苏有限公司），监测点位“江苏国兴通风设备有限公司厂区东侧巷西居民点”，位于本项目西南侧约850 m，监测时间2021年10月16日~18日，引用结果达标。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，发布《2021年工作计划》等规划，多措并举扎实开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。本项目废气产生量较小，经过有效的收集、处理措施后，项目二甲苯排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准要求，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放满足江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准要求，厂区内非甲烷总烃浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2无组织排放限值。故项目所在地区可容纳本项目废气排放。 2、废水环境影响及保护措施 2.1废水产生及排放情况 - 表4-14 建设项目主要水污染物排放情况 类别; 废水量 t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 表4-15 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 核算方法; 产生废水量(t/a); 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 工艺; 效率(%); 核算方法; 排放废水量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 2.2废水环境保护措施可行性分析 建设项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池预处理后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18948-2002）表1中一级A标准后尾水排入长江（泰兴段）。 （1）厂区内污水处理措施可行性分析 生活污水的主要污染物是pH、COD、SS、氨氮、TN、TP。 化粪池原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依此顺流至第二池，第一池主要截留含虫卵较多的粪便并发酵分解，第二池起着进一步发酵、沉淀的作用。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020）附录A.1污水处理可行技术参照表，项目生活污水属于表中“服务类排污单位废水和生活污水”，项目化粪池涉及“沉淀”、“厌氧”技术，“沉淀”为参照表中预处理可行技术，“厌氧”为参照表中生化处理可行技术。本项目生活污水产生量为0.96 m3/d，现有厂区内化粪池处理能力为10 m3/d，有足够的容量处理本项目生活污水，故生活污水使用化粪池处理是可行的。 （2）废水接管可行性 项目所在地污水管网已铺设到位，生活污水接管至泰兴市滨江污水处理厂处理。 ①污水处理厂概况 泰兴市滨江污水处理厂主要接纳处理泰兴经济开发园区及周边较近的滨江镇区域内产生的废水，一期工程处理规模为3万t/d（二期工程建成后最终规模为10万t/d）。一期原先处理技术采用 A2/O－PACT（粉末活性炭），目前已实施工艺优化、改造，采用水解酸化、好氧、膜分离（MP-MBR）工艺，处理规模保持不变（仍为3.0万m3/d的处理规模，其中工业废水2万m3/d、生活污水1万m3/d），二期扩建工程（7万吨/日污水处理设施——5万吨/日泰兴城区生活污水+2万吨/日园区工业废水）正在实施，首期工程4万吨/天的处理装置已经投入运行。泰兴市滨江污水处理厂污水处理工艺流程如下图4-2。 图4-2 污水处理工艺示意图 ②污水水量处理可行 目前泰兴市滨江污水处理厂处理量约40000 t/d，项目废水排放量为0.96 t/d，仅为泰兴市滨江污水处理厂处理能力的0.0024 %，从废水水量来说，废水接管至该污水处理厂是可行的。 ③污水水质处理可行 本项目污水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB9879-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准以及污水厂接管标准要求的排放浓度限值，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管至泰兴市滨江污水处理厂处理是可行的。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-16。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、 SS、NH3-N、TN、TP; 泰兴市滨江污水处理厂; 间断排放无规律排放，但不属于冲击型排放; TW-1; 化粪池; 沉淀厌氧消化; DW-1; 是; 一般 （间接）排放口. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污水处理厂外排标准浓度限值（mg/L）. 1; DW-1; 119.978683671; 32.189118081; 288; 市政管网; 间断排放无规律排放，但不属于冲击型排放; 7:30-11:30、13:30~17:30; 泰兴市滨江污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 备注：括号外是指为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 表4-18 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值. 1; DW-1; pH; 《污水综合排放标准》（GB9879-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，以及泰兴市滨江污水处理厂接管标准; 6-9（无量纲）. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; NH3-N; 35. 5; TP; 8. 6; TN; 45. *指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值. 表4-19 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW-1; PH; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）. COD; 300; 0.000288; 0.0864. SS; 200; 0.000192; 0.0576. NH3-N; 35; 0.000034; 0.0101. TP; 4; 0.000004; 0.0012. TN; 40; 0.000038; 0.0115. 全厂排放口合计; PH; 6~9（无量纲）. COD; 0.0864. SS; 0.0576. NH3-N; 0.0101. TP; 0.0012. TN; 0.0115. 2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后接管至泰兴市滨江污水处理厂进一步处置，尾水排入长江（泰兴段）。从水质水量及建设进度等方面综合考虑，本项目废水接管至泰兴市滨江污水处理厂处理是可行的，不会对长江（泰兴段）水质造成冲击影响。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 2.4自行监测要求 本项目自行监测要求，参照《排污单位自行监测指南 总则》（HJ879-2017），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。废水污染源监测计划见下表。 表4-20 废水污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区污水总排口; pH、COD、NH3-N、SS、TN、TP; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB9879-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，以及泰兴市滨江污水处理厂接管要求. 3、噪声环境影响及保护措施 3.1噪声产生及排放情况 本项目的主要噪声源是分纸机、卷管机、精切机等设备的运行噪声，噪声值在70~90dB（A）之间，项目夜间不生产。建设单位主要噪声防治措施如下： （1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生。 （2）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 （3）合理布局，将高噪声设备设置在车间内，通过厂房隔声、减振垫、距离衰减，减少对周围环境的影响。 （4）本项目设有风机2台，均置于室外，外部设置隔声罩，在安装时应自带减振底座，安装位置具有减振台基础，风机的排风管道使用柔性软接头，能够大大降低噪声源噪声。 （5）本项目设有空压机1台，置于室内，经过厂房隔声和减振垫减振能起到很好的减噪效果。 本项目噪声污染源源强核算结果见表4-21，工业企业噪声源强调查清单（室内源强）见表4-22，工业企业噪声源强调查清单（室外源强）见表4-23，工业企业噪声防治措施及投资表见表4-24。 |

|  | 表4-21 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值/dB(A); 工艺; 降噪效果/dB(A); 核算方法; 噪声值/dB(A). 纸管生产线; /; 频发; 类比法; 85; 厂房隔声、减振垫; -25; 类比法; 60; 2400. 80; 厂房隔声、减振垫; -25; 55; 2400. 80; 厂房隔声、减振垫; -20; 60; 2400. 80; 厂房隔声、减振垫; -25; 55; 2400. 75; 厂房隔声、减振垫; -20; 55; 2400. 80; 厂房隔声、减振垫; -25; 55; 2400. 90; 厂房隔声、减振垫; -20; 55; 2400. 90; 隔声罩、减振垫; -25; 50; 2400. 表4-22 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/ dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产 车间; 80; 基础减振; 20; 8; 1; 8; 65.34; 7:30-11:30； 13:30-17:30; 20; 43.00; 10（南侧最近）. 2; 80; 15; 13; 1; 13; 65.19; 20. 3; 80; 6; 11; 1; 6; 65.87; 20. 4; 80; 6; 23; 1; 6; 65.69; 20. 5; 75; 12; 43; 1; 3; 62.18; 20. 6; 90; 10; 26; 1; 5; 75.42; 20. 注：以厂房西南角为原点，南侧墙壁走向为X轴，西侧墙壁走向为Y轴，高度为Z轴。. 表4-23 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/ dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; /; 4; 37; 2; 90; 隔声罩、减振垫; 7:30-11:30； 13:30-17:30. 2; 50; 27; 2; 90; 隔声罩、减振垫. 3; 26; 41; 1; 70; 隔声罩、减振垫. 注：以厂房西南角为原点，南侧墙壁走向为X轴，西侧墙壁走向为Y轴，高度为Z轴。. 表4-24 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 厂房隔声; /; -20dB（A）; /. 减振垫; 19套; -5dB（A）; 0.95. 隔声罩; 3套; -15dB（A）; 0.6. 3.2噪声达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），经过对产噪设备设置减振垫、隔声等降噪措施，考虑噪声在传播途径上产生衰减，噪声预测结果表见表4-25。 表4-25 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称方位; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; /; /; 65; /; 49.2; /; /; /; /; /; 达标; /. 2; 南厂界; /; /; /; /; 65; /; 55.4; /; /; /; /; /; 达标; /. 3; 西厂界; /; /; /; /; 65; /; 52.3; /; /; /; /; /; 达标; /. 4; 北厂界; /; /; /; /; 65; /; 56.1; /; /; /; /; /; 达标; /. |
| --- | --- |

|  | 本项目生产设备产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，项目厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目对周围声环境影响较小。 3.3 噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在高噪声源附近附近醒目处设置环保保护图形标志牌。 表4-26 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次，昼间监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废环境影响及保护措施 4.1固废产生及处置情况 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废纸边角料、不合格品、废劳保用品、废液压油桶、废活性炭。 表4-27 固体废物属性判断 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、塑料等; 6; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 2; 废纸边角料; 分切、精切、开槽; 固态; 原纸; 10; √; /; 4.2a）; 5.1e）. 3; 不合格品; 检测; 固态; 纸管; 1; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 4; 废劳保用品; 设备维护; 固态; 手套、抹布、矿物油等; 0.1; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 5; 废液压油桶; 原料使用; 固态; 矿物油、包装桶; 0.003; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 2.63; √; /; 4.3l）; 5.1e）. 上表中《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来源鉴别中“4.1h）”表示：因丧失原有功能而无法继续使用的物质；“4.2a）”表示：产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等；“4.3l）”表示：烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质。《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）处置鉴别中“5.1e）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定的其他处置方式。. 表4-28 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 职工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 6; 环卫清运; 6; 环卫部门. 分切、精切、开槽; 分纸机、纸管机等; 废纸边角料; 一般固废; 10; 收集外售; 10; 一般固废处置单位. 检测; 检测设备; 不合格品; 1; 1. 原料使用; /; 废液压油桶; 危险废物; 0.003; 暂存厂区危废库，委托资质单位处理; 0.003; 危废处置单位. 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 2.63; 2.63. 设备维护; /; 废劳保用品; 0.1; 环卫清运; 0.1; 环卫部门. 项目固体废物产生及排放情况分析结果汇总见表4-29，危险废物产生情况见表4-30。 表4-29 本项目固废产生及处置情况 序号; 固体废物; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、塑料等; 其他废物; 900-999-99; 6; 环卫清运. 2; 废纸边角料; 一般固废; 分切、精切、开槽; 固态; 原纸; 废纸; 223-001-04; 10; 收集外售. 3; 不合格品; 检测; 固态; 纸管; 废纸; 223-001-04; 1. 注：*废物类别和废物代码参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）. 表4-30 本项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性; 产废周期; 防治措施. 1; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 0.003; 原料使用; 固态; 矿物油、包装桶; T，I; 每年; 委托有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.63; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T; 每月. 3; 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备维护; 固态; 手套、抹布、矿物油等; T/In; 每天; 环卫部门清运. 注：*毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability, I）、感染性（Infectivity,In）。 *危险废物类别、危险废物代码、危险特性参照《国家危险废物名录》（2021年版）。. 4.2固体废物贮存场环保标识牌设置要求 本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-31： - 表4-31 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 厂区门口; 提示标志; 正方形边框; 蓝色; 白色. 危险废物暂存场所; 警示标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. 贮存设施内部分区警示标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 包装识别标志; /; 桔黄色; 黑色. 4.3一般固废环境管理要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 ①贮存场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施； ②贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； ③贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； ④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； ⑤危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外； ⑥贮存场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护； ⑦易产生扬尘的贮存应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 一般固废堆场设置合理性分析： 项目在生产车间1F东南角设置1个20 m2一般固废仓库，暂存一般固废包括废纸边角料、不合格品。 A、废纸边角料采用容重为1t的吨袋暂存，每年转运2次，最大暂存量5t，需5个袋子，所需暂存面积约5 m2； B、不合格品采用容重为100kg的包装袋暂存，每年转运2次，最大暂存量0.5 t，需5个袋子，所需暂存面积约1 m2； 综上所述，项目建成后产生的一般固废共需6 m2区域暂存，考虑到分区暂存和运输通道的占地面积，本次评价新建的20 m2一般固废仓库可以满足贮存需求。此外，本项目生活垃圾、废劳保用品委托环卫部门清运，项目一般固废均得到合理处置。因此本项目一般固废暂存及处置均能满足要求，对周边环境基本无影响。 4.4危险废物环境管理要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207号）中要求进行。 （1）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相符性分析 表4-32 项目与苏环办【2019】327号文相符性分析一览表 序号; 文件相关内容; 拟实施情况; 是否相符. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危险废物为废液压油桶0.003 t/a、废活性炭2.63 t/a，均密封存储于危废仓库内，及时委托有资质的单位处理。; 相符. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治措施; ①废活性炭等燃烧，导致周边人员中毒，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火能 引起燃烧。②废液压油桶内残留等发生泄露，进入雨、污水管网，造成地表水污染。③危废管理防治措施：a、建立健全的环保机构，配置必要的监测、监控仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对危险废物实行全过程跟踪管理；b、危废仓库安装门窗、灭火器及监控摄像头，加强通风，避免通风不畅引起火灾。c、危废仓库地面做防渗处理，并设有导流沟和收集池，防止液体危险废物泄露外流；d、在出现故障的情况下立即停产，防止因此造成废气的事故性排放。; 相符. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 项目各类危废分类密封、分区存放：废活性炭袋装密闭暂存，废液压油桶加盖密闭暂存。; 相符. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置; 新建的危废仓库设有防雨、防雷装置，危废仓库密闭，设置导流渠，并对底部进行防渗措施，仓库内设有禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等）。; 相符. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 企业不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 相符. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品。; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]14）号）要求，按照《环》保护图形》志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1）95）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物）别标识规划化设置要求”的规定）; 本项目拟在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。; 相符. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 项目危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等。; 相符. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 废活性炭等易产生挥发性废气，密封贮存在危废仓库，定期清运。因贮存时间较短，贮存量少，挥发性较小，企业在危废仓库设置抽风机对危废仓库废气进行收集，经活性炭吸附装置处理后通过气体导出口无组织排放。; 相符. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物）存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 相符. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 企业产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。; 相符. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目将按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相关要求。 （2）与《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207 号）相符性分析 表4-33 项目与苏环办[2021]207号文相符性分析一览表 序号; 文件规定要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任。产废单位必须将危险废物提供或者委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。严禁产废 单位委托第三方中介机构运输和利用处置危险废物；严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置。违反上述要求的，各地生态环境部门按照《固体废物污染环境防治法》“第一百一十二条”、“第一百一十四条”规定，追究产废单位和第三方中介机构法律责任。; 本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行收集、运输和利用处置。; 相符. 2; 严格危险废物产生贮存环境监管。通过“江苏环保脸谱”，全面推行产生和贮存现场实时申报，自动生成二维码包装标识，实现危险废物从产生到贮存信息化监管。严禁任何企业、供应商、经销商等以生态环境部门名义向产废单位、收集单位、利用处置单位推销购买任何与全生命周期监控系统相关的智能设备；严禁任何第三方在全生命周期监控系统推广使用、宣传、培训过程中以夸大、捆绑、谎称、垄断等方式借机推销相关设备和软件系统。; 本项目在日常的运营管理过程中，通过“江苏环保脸谱”实现危险废物从产生到贮存信息化监管。不接受其他单位推销的任何与全生命周期监控系统相关的智能设备。; 相符. 3; 严格危险废物转移环境监管。全面推行危险废物转移电子联单，自2021年7月10日起，危险废物通过全生命周期监控系统扫描二维码转移，严禁无二维码转移行为（槽罐车、管道等除外）。各地要加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。严禁生态环境系统人员直接或间接为产废单位指定或介绍收集、转运、利用处置单位。违反上述要求的，各地生态环境部门可关闭相关企业危险废物转移系统功能，禁止其危险废物转移，并追究相关责任人责任。; 本项目电子转移联单严格执行制度，危险废物建立电子档案，做好危废相关的手续及存档。; 相符. 4; 严格执行危险废物豁免管理清单。各设区市生态环境部门要对照国家危险废物豁免管理清单，梳理本辖区符合豁免管理条件的利用处置单位(非持证单位)，在设区市生态环境部门官网公开，实施动态管理。各地生态环境部门要加强危险废物豁免管理单位的日常监管，将豁免管理危险废物产生、贮存、运输、利用、处置等情况纳入全生命周期监控系统，严格落实危险废物相关管理制度，加强业务培训，提升危险废物规范化管理水平。; 本项目废劳保用品全过程豁免，混入生活垃圾由环卫部门清运。; 相符. 5; 严格危险废物应急处置和行政代处置管理。各地要结合实际制定危险废物应急处置和行政代处置管理方案，明确适用范围、各方职责、执行程序和监管措施等内容。按照《固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》（2021版）等要求，需采取应急处置或行政代处置的相关部门和单位，要科学制定处置方案并按要求向有关生态环境部门和地方政府报备。严禁借应急处置和行政代处置名义逃避监管，违法处置危险废物。; 本项目危废均交由有资质单位处置，不涉及危险废物应急处置和行政代处置管理。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207 号）相关要求。 （3）危险废物收集要求及分析 危险废物在收集时，清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省生态环境相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （4）危险废物暂存及转移要求及分析 建设项目运营后，产生的危险废物应尽快送往有资质单位处置，不宜存放过长时间；若由于危险废物处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在建设项目厂区内，则需设置临时贮存场所，且暂存期不超过一年，具体要求做到以下几点：： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的规定设置警示标志。 ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，地面采用防渗并设置收集导流沟等。 ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称。 ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。 ⑦建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑧在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑨规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 ⑩建设项目危废暂存过程中可能会有少量废气产生，企业对危废进行密闭暂存，并在危废仓库设置气体导出口。废活性炭采用袋装密闭暂存，废液压油桶加盖密闭堆存。此外，危废库内地面刷环氧地坪，做好防渗处理。建设项目在出入口、设施内部、危废运输车辆通道等关键位置设置视频监控。 ⑪厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表4-34。 表4-34 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 仓库; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 生产车间北墙外单独设置; 10 m2; 加盖密闭; 10 t; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装密闭; 3个月. ①建设项目危废库占地面积约10 m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。建设项目危废仓库单独设置在生产车间外，运输车辆进出较为方便。 ②本项目涉及危险废物：废液压油桶0.003 t/a、废活性炭2.63 t/a，均3个月转运一次。 - 废液压油桶最大暂存量约0.003 t/次，加盖密闭堆存，单只占地面积约0.1 m2，最大暂存量约3个，按照一层暂存考虑，所需暂存面积为0.3 m2。 - 废活性炭最大暂存量0.6575‬ t/次，袋装密闭暂存，拟用容重1t的吨袋暂存，单只占地面积为1m2，所需暂存面积为1 m2。 因此，建设项目所产生的危废共需约1.3 m2区域暂存，考虑到分区暂存、导流渠和运输通道的占地面积，本次项目设置的10 m2危废仓库可以满足暂存需求。 （5）危险废物运输要求及分析 企业危险废物运输要求做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，须持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处。 ⑥驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内驾驶时间累计不超过8小时。 因此企业危废运输过程中对环境影响较小。 （6）危险废物处置要求及分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，周边主要的危废处置单位有泰州市惠民固废处理有限公司、泰兴市福昌环保科技有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表4-35 本项目周边危废处置单位情况表 危废处置单位情况. 单位名称; 泰州市惠民固废处理有限公司; 泰兴市福昌环保科技有限公司. 许可量（t/a）; 18000; 3500. 许可证编号; JS1281OOI545-2; JS1283OOI568. 地理位置; 兴化市茅山镇工业集中区陈张公路北侧、唐家路西侧; 泰兴市经济开发区通园路10号. 经营范围; 可处理本项目HW08、HW49类废物; 可处理本项目HW08、HW49类废物. 由上表可知，项目产生的危险固废可交由上述等单位进行处置，项目建设后危废处置可落实，因此，对周边环境影响较小。 （7）危险废物风险防范措施 ①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施； ②危废贮存设施内地面必须采取硬化等防渗措施，地面须设置泄露液体收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池（容积由企业根据实际自定），收集池废水须设置废水导排管或泵或人工方式，将废液废水收集作为危废处置。仓库门口须有围堰（缓坡）或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。 ③加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。 5、地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1地下水、土壤污染类型及途径 本项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期，污染途径可分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗及其他。 ①大气沉降：大气沉降主要是指建设项目运营过程中，由于无组织或有组织向大气排放污染物，通过一定途径被沉降至地面，对土壤造成影响的过程。本项目主要排放污染物为二甲苯，不涉及重金属的废气排放，不涉及“持久性有机污染物”，且废气中污染因子未列入《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中，故本项目大气沉降影响可忽略不计。 ②垂直入渗：垂直入渗是指车间各类原料及产污设施，在“跑、冒、滴、漏”过程中或防渗设施老化破损情况下，经泄漏点对土壤环境产生影响的过程。垂直入渗类影响存在于大多数产污企业中。本项目位于泰兴市城区工业园区碾坊路28号，生产车间已设计建成完备的防渗防泄漏措施。首先从源头控制，对项目内部区域均采取防渗措施，防止和降低跑、冒、滴、漏，正常工况下，不会有物料或废液渗漏至地下的情景发生。 ③地面漫流：地面漫流主要是基于厂区所在位置的微地貌，在降雨或洒水抑尘过程中，由于地面漫流而引起污染物在地表打散，对土壤环境产生影响的过程。地面漫流类影响可能发生在大多数产污项目中，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，都会造成该类型影响。厂区微地貌条件决定了地面漫流的水平扩散范围，地面漫流的径流路径是污染物垂向扩散的起源，垂向污染深度由漫流污染源存在的时间、污染源浓度和漫流区包气带土壤的防污性能决定，其中微地貌单元中的汇水区是地面漫流类影响需要关注的重点区。本项目无单独的厂区，全部设施均在生产车间内，不存在地表漫流情景。 5.2地下、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表4-36。 表4-36 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求; 备注. 1; 重点污染防治区; 危废仓库; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。; 依托厂区现有. 2; 液体原料区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB18598执行。. 3; 化粪池. 4; 一般污染防治区; 一般固废仓库; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层。; 依托厂区现有. 5; 生产车间. 6; 简单防治区; 办公区; 一般地面硬化。. 5.3跟踪监测 根据分析，在采取各项防渗措施的前提下，建设项目对土壤和地下水影响较小。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅰ类项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目；根据《泰兴市2022年度重点排污单位名录》中“土壤环境重点排污单位名录”、《泰州市地下水污染防治重点排污单位名录（2022 年）》，本项目不属于《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）中“由设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门按照国务院生态环境主管部门的规定，根据有毒有害物质排放等情况，确定纳入本行政区域土壤污染重点监管单位名录的单位”，无须进行跟踪监测。 6、生态环境影响及保护措施 本项目位于泰兴市城区工业园区内，租用江苏锦程集团科技有限公司已建厂房建设，不涉及新增用地，且不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》[苏政发(2020)1 号]规定的生态红线区内，没有列入国家重点生态保护目录中“自然保护区、风景名胜区”及文物保护的相关内容。因此不需要设置生态保护措施。 7、环境风险影响及保护措施 7.1风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，筛选出本项目的工程分析及生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要危险物质，具体情况见下表。 表4-37 项目涉及的危险物料最大储存量及分布位置 序号; 名称; 最大存在量（t）; 储存方式; 分布位置. 1; 白乳胶; 10; 桶装密闭; 液体原料区. 2; 浸渍树脂; 3; 桶装密闭; 液体原料区. 3; 液压油; 0.03; 桶装密闭; 液体原料区. 4; 废液压油桶; 0.003; 加盖密闭; 危废仓库. 5; 废活性炭; 0.6575; 袋装密闭; 危废仓库. 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质的总量与其临界量的比值（Q）。 q1Q1+q2Q2+⋯qnQn>1 式中：q1、q2、qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn—各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 本项目车间较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个车间作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 - 表4-38 危险物质最大储存量及临界量 序号; 物质名称; 储存区临界量（t）①; 最大储存量（t）; 该种物质储存量与临界量比值; 所在区域. 1; 白乳胶; 100; 10; 0.1; 原料存放区. 2; 浸渍树脂; 100; 3; 0.03; 原料存放区. 3; 液压油; 2500; 0.03; 0.000012; 原料存放区. 4; 废液压油桶; 50; 0.003; 0.00006; 危废仓库. 5; 废活性炭; 50; 0.6575; 0.01315; 危废仓库. 合计（Σq/Q）; 0.143222. 注：液压油的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中油类物质的值2500t；白乳胶、浸渍树脂的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2其他危险物质临界值推荐值中的危害水环境物质（急性毒性类别1）的值100t；废液压油桶、废活性炭等危废的临界量保守考虑按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的值50t。. 项目Q=0.143222<1，确定项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表1可知，项目仅需对环境风险进行简单分析。 7.2风险源识别及影响途径 大气：浸渍树脂、液压油、废活性炭等遇明火等引起火灾、爆炸事故，燃烧会产生CO2、SO2、CO，产生大气污染，对人身安全及周边大气环境造成一定影响；废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，有机废气直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 地表水、地下水、土壤：白乳胶、浸渍树脂、液压油等发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水、土壤，对地表水、地下水水质、土壤造成不同程度污染。 危废仓库的废液压油桶内残留意外泄漏，若“四防”措施不到位，泄漏物将影响外环境并通过地面渗漏进而影响土壤和地下水。 7.3风险防范措施 （1）贮运工程风险防范措施 ①原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 ②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ③合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 （2）废气事故排放防范措施 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ③项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放。 ④项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 （3）固废暂存及转移过程环境风险措施 ①按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）等要求做好地面硬化、防渗处理。废活性炭袋装密闭暂存，废液压油桶加盖密闭暂存。堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 ②建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。 ③加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 ④经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑤危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 7.4 环境风险分析结论 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目通过加强环境管理，可以把本项目存在的环境风险降低至可接受的程度。项目在落实本评价提出的各项风险防范和应急措施的前提下，本项目环境风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需设置电磁辐射环境保护措施。 9、环境监测计划 9.1“三同时”验收监测方案 表4-39 验收监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; FQ1进出口; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 监测2天，一天3次; 江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准. 二甲苯; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 在企业上风向厂界外10米范围内设参照点，下风向厂界外10米范围内或最大落地浓度处设2~4个监控点; 二甲苯; 监测2天，一天3次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 监测2天，一天4次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 废水; 污水排口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 监测2天，每天4次; 《污水综合排放标准》（GB9879-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，以及泰兴市滨江污水处理厂接管要求. 噪声; 厂界东、西、南、北侧; Leq(A); 监测2天，昼间监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 9.2环境应急监测方案 根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），建设项目环境应急监测计划如下表。 表4-40 环境应急监测计划 监测类型; 监测因子; 监测时间和频次; 监测布点. 大气环境; 非甲烷总烃、SO2、NOX、CO2、CO; 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。; FQ1、厂区外上风向1个、下风向3个. 水环境; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 雨水排口、可能受影响的河流设置监测点。可能受影响的河流为郭庄中沟，应设置对照断面、控制断面、削减断面. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | FQ1 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 15m高排气筒FQ1直接排放 | 江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准 |
|  |  |  | 浸渍、烘干废气 | 二甲苯 | 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒FQ1排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 无组织 | 浸渍、烘干工序未捕集的废气 |  | 二甲苯 | 加强车间自然通风 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 危废仓库废气 |  | 二甲苯 | 活性炭吸附装置+气体导出口排放 |  |
|  |  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 |  | COD、SS、 NH3-N、TP、TN | 化粪池，10 m3 （依托厂区现有） | 《污水综合排放标准》（GB9879-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，及泰兴市滨江污水处理厂接管要求 |
| 声环境 |  | 生产车间 |  | 设备噪声 | 厂房隔声、减振垫、隔声罩、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |  |
| 固体废物 |  | 建设项目产生的固废主要为生活垃圾、废纸边角料、不合格品、废劳保用品、废液压油桶、废活性炭。其中，废纸边角料、不合格品属于一般固废，企业收集后外售物资部门；废液压油桶、废活性炭属于危险废物，企业收集后委托有资质单位处理；生活垃圾、废劳保用品定期由环卫部门清运。 暂存场所能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2- 1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）等要求。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对项目进行分区防控。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | （1）贮运工程风险防范措施 ①原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 ②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ③合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 （2）废气事故排放防范措施 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ③项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放。 ④项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 （3）固废暂存及转移过程环境风险措施 ①按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）等要求做好地面硬化、防渗处理。废活性炭袋装密闭暂存，废液压油桶加盖密闭暂存。堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 ②建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。 ③加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 ④经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑤危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 建设项目竣工后，按照规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C2239]其他纸制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十七、造纸和纸制品业22 ”中“38 纸制品制造223”的“有工业废水或者废气排放的”，对应实施简化管理。本项目建成后需申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求张贴标识。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 （3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果 编写验收监测报告。 建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》 （苏环办[2020]101 号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 建设项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，江苏昌之宇新材料有限公司纸管生产项目在拟建地建设是可行的： 2、建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保本项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识。 （3）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （4）上述评价结果是根据江苏昌之宇新材料有限公司提供的项目规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应向环保部门另行申报。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | +0.054 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.0192 | +0.0192 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | +0.016 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | 0.1496 | +0.1496 |
|  | 无组织 | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
| 废水 |  | 水量 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | +288 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0.0864 | +0.0864 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.0576 | +0.0576 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0.0101 | +0.0101 |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | +0.0012 |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.0115 | +0.0115 |
| 一般固废 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  |  | 废纸边角料 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  |  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 危险废物 |  | 废液压油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2.63 | +2.63 |
|  |  | 废劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |