- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目 名 称：    年产6000台（套）6MW-12MW风电冷却设备扩建项目

建设单位（盖章）：  江苏兆胜科技股份有限公司

编   制  日  期 ：       2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产6000台（套）6MW-12MW风电冷却设备扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-321283-89-02-196633 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 蒋新志 | 联系方式 | 13852880986 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇澄江西路168号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度58分21.946秒，32度7分47.455秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3499 其他未列明通用设备制造 业 | 建设项目行业类别 | 三十一、通用设备制造业，69 其他通用设备制造业349 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泰兴市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰行审备〔2022〕101号 |  |
| 总投资（万元） |  | 6000 | 环保投资（万元） | 300 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18912 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》等相关产业政策，本项目为年产6000台（套）6MW-12MW风电冷却设备扩建项目，属于通用设备制造业，产品、工艺、生产能力均不属于限制或淘汰类项目，符合现行国家产业政策，为允许类项目；所用设备和工艺不属于国家淘汰或明令禁止范畴，符合国家和地方产业政策。 项目已经泰兴市行政审批局备案，备案号：泰行审备〔2022〕101号。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 A.与江苏省生态空间管控区域规划相符性 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），与本项目距离最近的生态红线区域为如泰运河清水通道维护区，距离3.3km，因此本项目不在《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中确定的生态红线区域范围内，符合生态保护红线要求。本项目距离较近的生态红线区域情况详见表1-3。 ## 表1-3 与本项目距离较近的生态红线区域 地区; 名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 距离. 一级管控区; 二级管控区. 泰兴市; 如泰运河清水通道维护区; 清水通道维护区; -; 如泰运河两侧100m; 3.3km. 由上表可知，本项目距离最近的生态红线区域为如泰运河清水通道维护区，距离3.3km，不在管控范围内。因此本项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的国家级生态红线区域为：泰兴国家古银杏公园（专类园），其具体范围为“泰兴国家古银杏公园（专类园）总体规划中的生态保育区和核心景观区范围”。 本项目位于泰兴市澄江路，不在江苏省陆域生态保护红线区域名录中，不会导致江苏省国家级生态保护红线区域生态服务功能下降。 （2）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》和《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 本项目位于江苏省泰兴市澄江西一路3号，根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发【2020】49号）和关于印发《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（泰环发【2020】94号），本项目所在园区属于重点管控单元。 ## 表1-4 《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》对照分析 类别; 内容要求; 对照简析; 相符性. 空间布局约束; - 禁止建设：禁止引进与园区产业定位不相符的项目；园区不得引进高耗水、排放有毒有害污染物废水量较大的高污染项目及环境风险高的企业；禁止引进产生废气不易处理的项目，排放有毒有害气体、严重影响人体健康的项目，无组织废气排放量大的项目，以及可能产生异味或有毒有害气体，对环境可能造成较大影响的项目；入区企业生产工艺落后的和污染严重的，一律禁止进入园区。; - 本项目属于通用设备制造业，不属于高耗水、排放有毒有害污染物废水量较大的高污染项目，不属于产生废气不易于处理的项目; 相符. 污染物排放管控; - （1）废气污染物：二氧化硫20.0吨/年、NOx 107.94吨/年；烟尘9.09吨/年。（2）废水污染物：废水量 336.4万m3/a、COD 168.2 吨/年、氨氮16.82吨/年。; - 本项目污染物排放量废气：粉尘2.8377吨/年；; 相符. 环境风险防控; - （1）园区应建立环境风险防控措施。 - （2）园区应编制企业应急预案，并加强演练，落实环境影响减缓措施和风险防范措施，园区与企业风险联动。建立事故; - 园区已建立环境风险防控措施。园区已建立事故风险应急预案，编制企业应急预案，园区与企业风险联动。; 相符. 资源开发效率要求; - （1）单位工业增加值水耗不高于0.85吨/万元。 - （2）单位工业增加值能耗指标值不高于 0.1 吨标煤/万元。; - 单位工业增加值水耗不高于 0.85 吨/万元。单位工业增加值综合能耗不高于0.1吨标煤/万元; 相符. 综上所述，本项目符合《关于印发《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知》（泰环发[2020]94号）的要求。 （3）环境质量底线 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，泰兴市城区环境空气为环境空气质量不达标区，超标因子为O3。目前泰州市为改善区域环境空气质量，发布《泰州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等整治方案，多措并举扎实开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9.1个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （4）资源利用上线 项目采取的节能技术成熟、措施可行，有利于提高能源利用率；在设计上选用的工艺和设备处于当前国内先进水平，基本符合国家、行业和地方相关节能法律、法规、政策、标准等的规定要求。项目主要消耗的能源为电力，项目用能品种及用能结构符合项目生产工艺及所选设备的用能特点，用能总量及结构合理。 项目用水来源于市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。因此，拟建项目用水、用电均在当地供应能力范围内，不突破区域资源上线。 （5）环境准入负面清单 ①《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版） 表1-5 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析 长江办〔2022〕7号 关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线，不属于旅游和生产经营类项目。不涉及风景名胜核心景区的岸线。. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区内的投资建设项目。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于利用、占用长江流域河湖岸线项目，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资的项目，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内的投资建设项目。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。. 表1-6 园区负面准入清单 类别; 优先引入项目及规模; 禁止引入类别. 装备制造; 工程机械仪表、仪器精密仪器农机制造电工电讯; 电镀、铸造、表面处理类企业；淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙、线路板项目、普通微小型球轴承制造项目等。禁止建设未列入国家船舶工业中长期规划的船用柴油机制造项目；禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质的项目；禁止建设生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和严重污染环境的项目。. 电子信息; 微电子、计算机硬件工业、网络及通讯设备工业、环保设备及太阳能工业的机械加工和组装; 不符合国家政策；不符合产业定位；不满足清洁生产水平一级标准；工艺落后；电镀. 新材料; 新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井)；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量≥200 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产；农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产；生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用；真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料；; 不符合国家政策 不符合产业定位 不满足清洁生产水平二级以上标准 工艺落后. 成品医药; 不涉及化工生产的新型制剂技术及产品、新型化学合成药及半合成药、产品包装; 医药化工原料制造、医药中间体制造. 日用品; 不涉及化工生产的日用品制造、产品包装; 日用化工原料、助剂、添加剂等制造. 根据泰兴经济开发区高新技术产业园发展总体规划（2015-2030 年）的审查意见，园区禁止进入“不符合国家政策，不符合产业定位，不满足清洁生产水平二级以上标准 ，工艺落后”本项目为风电冷却设备生产，属于装备制造类别，不在园区负面清单内，符合园区的规划。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、环保相关规范文件相符性分析 （1）“263”政策相符性分析 对照《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》(苏政办发[2017]30号)、《泰州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》(泰政办发[2017]63号)的通知，没有与本项目相关要求，本项目主要排放的污染物为废气、噪声和固废。生活污水经化粪池处理后接管污水处理厂；废气经处理后可达标排放；噪声经合理布置、隔声等降噪措施后可达标排放；本项目设备均使用电能，固废均合理处置，故本项目符合“两减六治三提升”的相关要求。 表1-7 本项目与“二六三”相符性分析 文件; 要求; 相符性分析. 市政府办公室关于印发泰兴市《“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知(泰发[2017]73号); - （一）减少煤炭消费总量 4.大力发展清洁能源。提高天然气利用水平，大力开发风能、生物质能，全面推进绿色建筑发展，推广屋顶分布式光伏发电，在工业制造、交通运输、农业生产等重点领域推进电能替代，到2020年，非化石能源占一次能源比重达到省定目标。; 本项目加热为电加热. - （四）推进重点工业行业VOCs治理 - 3、完成印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业行业VOCs综合治理。无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例高于70%。有机溶剂的转运、储存等环节，采取密闭措施。加强有机废气分类收集与处理，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施。; 项目喷漆房采用全部密闭、负压集中抽风设置，喷漆废气先通过吸附棉除尘，有机废气再经1套二级活性炭吸附处理装置处理后由1根15米排气筒排放. 省政府办公厅关于印发江苏省“江苏省两减六治三提升”专项行动实施方案的通知(苏政办发〔2017〕30号); - 2017年底前，印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。. （3）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2020]62号）相符性 根据关于印发《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2020]62号）：持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。严格控制燃煤机组新增装机规模，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，继续推进电能替代燃煤和燃油。 本项目加热方式为电加热，项目喷漆房采用全部密闭、负压集中抽风设置，做到密闭化、连续化，有机废气采用二级活性炭吸附的处理方法，废气经处理后达标排放。因此本项目建设符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2020]62号）的相关要求。 （4）与其他挥发性有机物相关文件的相符性 本项目喷漆工序产生漆雾、有机废气，根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》公告2013年第31号、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）、关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办[2014]128号）、江苏省挥发性有机物污染防治管理办法（省政府令第119号）、关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）等相关文件，本项目废气收集、处理与规范的相符性分析见表1-8： 表1-8 与其他大气污染防治相关规划相符性对照表 序号; 相关文件名称; 主要内容; 相符性分析; 符合性. 1; 公告 2013年第31号; （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs 净化、回收措施的露天喷涂作业；6.含VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目喷漆房采用全部密闭、负压集中抽风设置，做到密闭化、连续化，有机废气采用二级活性炭吸附的处理方法，废气经处理后达标排放; 符合. 2; 环大气[2017]121号; 加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制。工程机械制造行业。推广使用高固体分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 项目主要使用水性漆，部分采用高固份油性漆，喷漆房采用全部密闭、负压集中抽风设置，做到密闭化、连续化，有机废气采用二级活性炭吸附的处理方法，废气经处理后达标排放; 符合. 3; 省政府令第119号; 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 项目喷漆房采用全部密闭、负压集中抽风设置，做到密闭化、连续化，有机废气采用二级活性炭吸附的处理方法，废气经处理后达标排放。项目产生废包装桶、废活性炭等危险废物均置于危废暂存库，委托有资质单位处置。; 符合. 4; 环大气〔2020〕33号; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 项目主要使用水性漆，部分采用高固份油性漆，喷漆房采用全部密闭、负压集中抽风设置，做到密闭化、连续化，有机废气采用二级活性炭吸附的处理方法，废气经处理后达标排放; 符合. 苏环办[2014]128号; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时有限采用吸附浓缩-高温炭烧、微生物处理、填料塔吸附等技术金华处理后达标排放。; 本项目喷漆房有机废气采用“二级活性炭吸附”的处理方法。. 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCS含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。; 本项目主要使用水性漆，部分采用高固份油性漆. 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。; 项目喷漆房采用全部密闭、负压集中抽风设置，做到密闭化、连续化，有机废气采用二级活性炭吸附的处理方法，废气经处理后达标排放. 烘干废气应采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气系统一并处理。; 本项目烘干废气经过二级活性炭吸附后高空排放。. 喷漆废气应采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附-催化氧化、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。; 本项目喷漆房废气采用“吸附棉+二级活性炭吸附”的处理方法。. 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效净化装置。; 本项目喷涂过程安装有净化装置。. 溶剂储存可参考《江苏省化工废气污染防治技术规范》相关要求。; 本项目使用的油漆均为桶装，储存在油漆库。. 鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂， 禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨; 本项目主要使用水性漆，部分采用高固份油性漆. （5）省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）相符性 表1-9 与苏大气办〔2021〕2号）的相符性分析 序号; 指南要求; 项目情况; 相符性. （一）明确替代要求; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品; 企业严格把关原材料的采购，采用环保型原辅料、生产工艺和装备。项目使用的水性漆56t/a，固体成分75%、挥发组分占15%，VOCs的含量为180g/L＜250g/L；项目使用高固份低VOCs含量油性漆固体成分75%、挥发组分占25%，VOCs的含量为398g/L＜420g/L; 符合. （二）严格准入条件; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）; 项目所使用的水性漆与油性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020的相关要求; 符合. （三）强化排查整治; 各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 项目主要使用水性漆，部分采用高固份油性漆，企业按照要求建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况; 符合. （四）建立正面清单; 各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。; 项目主要使用水性漆，部分采用高固份油性漆，产生的VOCs收集和净化处理率均不低于90%。本项目产生的VOCs使用活性炭吸附装置吸附处理，可实现达标排放; 符合. （五）完善标准制度; 根据国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，进一步完善地方行业涂装标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，年底前，出台工业涂装、工程机械和钢结构、包装印刷、木材加工、纺织染整、玻璃钢制品6个行业江苏省地方排放标准。我省范围内流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，鼓励在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型。; 项目所使用的水性漆与油性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020的相关要求; 符合. 4、建设项目环境影响评价分类管理名录相符性分析 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》（2017修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的有关要求，本项目属于“三十一、通用设备制造业34通用零部件制造348”中“其他”，故应编制环境影响报告表。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 2、主要产品及产能 表2-1 产品方案 3、生产设施 建设项目主要生产设施及设施参数一览表，见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 4、原辅材料 项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料用量一览表 表2-4 本项目水性漆主要成分配比表 表2-5 本项目油性漆主要成分配比表 表2-6 项目用漆组分含量表 本项目水性油漆来自迈实涂料(上海)有限公司，主要使用水性漆（水性无机锌车间底漆 P1901）为成品油漆，外购的油漆配水后直接使用；本项目所用油性漆为底漆（环氧树脂漆）、面漆（快干聚氨酯面漆），外购的油漆和稀释剂按3:1的比例调配后使用。 项目所用油漆MSDS详见附件。 根据厂家提供的资料，油漆的密度约为1.05g/cm3，稀释剂密度为0.65g/cm3由上表可知，本项目所用溶剂型涂料中VOC含量约为【（3*0.25+1）÷（3÷1.05+1÷0.65）】*1000=398克/L，水性涂料中VOC含量约为180克/L，对照低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）中机械设备涂料VOC含量的要求，溶剂型涂料VOC含量应低于420克/L，水性涂料VOC含量应低于250克/L，所以本项目所用油漆符合相关技术要求，根据表1-6分析可知，本项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）相符。 表2-7 主要原辅料理化性质、毒性毒理 5、建设内容 建设项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程如下表2-8。 表2-8项目公用及辅助工程一览表 6、劳动定员及班制 本项目不新增劳动定员，从现有职工中进行调剂。 7、项目周边概况 本项目位于泰兴市滨江镇澄江西路168号；周边各侧均为园区内其他企业。本项目的地理位置图见图1；项目平面布置示意图见图3；本项目与生态红线位置图见图4；项目500m概况图见图2。 8、厂区平面布置 建设项目位于泰兴市滨江镇澄江西路168号，在现有厂区内进行生产。项目设置一个生产车间，车间主要包含组焊区、喷漆区、抛丸区等。纵观厂房总平面布置图，工艺流程布置合理顺畅，有利于生产、运输和管理，降低能耗；各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。 9、水平衡分析 本项目无废水排放 - 水性漆物料平衡分析 本项目非甲烷总烃平衡情况见表2-9，油漆固体成分平衡情况见表2-10。 表2-9 水性漆VOC平衡表（t/a） 表2-10 油漆固体成分物料平衡表（t/a） 水性漆涂料平衡图见图2-1。 图2-1 水性漆平衡图（t/a） 11、油性漆物料平衡 本项目油性漆中VOC平衡见表2-11，固体成分物料平衡见表2-12。 表2-11 油性漆VOC（含二甲苯）平衡表（t/a） 表2-12 油性漆固体成分物料平衡表（t/a） 本项目油性漆物料平衡图见图2-2所示。 1.75 0.175 1.575 1.4175 0.1575 2.25 1.68 0.54 0.03 0.513 0.027 0.48 0.033 10% 90% ## 图2-2 油性漆物料平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要为对现有车间内设备安装，不涉及土建施工，因此不对施工期影响进行分析。 2、营运期生产工艺流程 本项目产品为风电冷却设备，生产工艺流程如下。 图2-3 生产工艺流程及主要产污点 本项目产污环节分析见表2-9。 表2-13 产污环节一览表 类别; 代码; 产污环节; 污染因子. 废气; G1; 下料; 粉尘. G2; 焊接; 粉尘. G3; 抛丸; 粉尘. G4; 喷漆; 漆雾、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、醋酸酯类. 固废; S1; 下料; 废边角料. S2; 切割; 废乳化液. S3; 废气处理; 废活性炭. 废过滤棉. 废包装桶. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有工程环保手续履行情况 现有审批及验收情况详见下表： 表2-14 现有项目环保手续执行情况 序号; 项目名称; 环评类型; 设计能力; 环评批复时间（及档案号）; 环保工程验收（及档案号）; 生产状况. 1; 年产12000台/ 套特种冷却设 备项目; 报告表; 年产 12000 台/ 套特种冷却设备项目; 泰兴市环境保护局 2017.11.9; 自主验收2019.9.24 固废验收监察意见 泰州市泰兴生态环 境执法局 2019.10.24; 正常生产. 2; 年产4000台/套 6MW-12MW风电 冷却系统生产线; 报告表; 年产 4000 台/套 6MW- 12MW 风电冷却系统生产线; (泰行审批 (泰兴) [2021]20213号); 自主验收2022.10.09; 正常生产. 3; 年产 1000 台板翅式换热器; 报告表; 年产1000台板翅式换热器; 2023年3月14日取得批复泰环审（泰兴）﹝2023﹞048号; 尚未建设. 2、现有项目建设内容 现有项目产品方案见下表。 表2-15 现有项目产品方案一览表 工程名称; 产品名称; 年设计生产能力（台）套/年; 年最大运行时数/h. 年产12000 台/套特种冷却设备项目; 2. 1MW 以上低速区风力发电用冷却设备; 3700; 2400. 机车用冷却系统; 1300. 其他特种冷却设备; 7000. 年产4000 台/套6MW- 12MW风电冷却系统生产线; 风电冷却系统; 4000. 年产1000台板翅式换热器; 板翅式换热器; 1000台. 3、现有项目污染物排放情况 （1）废水 现有主要废水为生活污水。经化粪池处理后经市政管网排入滨江污水处理厂。 （2）废气 现有项目废气主要为切割、打磨废气、抛丸废气、焊接废气及喷漆、烘干废气。喷漆及烘干废气经“干式吸附棉+二级活性炭吸附装置”+1#15米排气筒有组织排放，并配有在线监测设施；抛丸废气经滤筒除尘器处理后+2#15米排气筒有组织排放；切割、打磨废气经“干式吸附+静电除尘装置”+3#15 米排气筒有组织排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 （3）噪声 现有项目主要噪声源为冷却塔风机、空压机、废气处理风机、泵等设备，噪声源经减振降噪和距离衰减后，各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 （4）固废 现有项目产生的固体废物包括边角料、焊渣、废钢砂、不合格品、废气处理设施集尘、废滤芯、废活性炭、废吸附棉、漆渣、废包装桶、废机油、废切削液、洗枪水和生活垃圾。危险废物委托盐城星宇辉丰环保科技有限公司处置，一般固废综合外卖利用，生活垃圾由环卫部门统一处理，所有固废均妥善处理、处置，固废实现零排放。 4、现有项目污染防治措施及达标排放情况 根据无锡精纬计量检验检测有限公司出具的验收检测报告(环)2022检（综合）第（1786）号，验收监测期间： (1)废水 项目废水接管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准及滨江污水处理厂接管标准。 (2)废气 项目有组织废气中1#排气筒漆雾、非甲烷总烃，2#排气筒颗粒物，3#排气筒颗粒物排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准；厂界颗粒物、、漆雾、非甲烷总烃无组织排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中无组织排放监控浓度限值。 (3) 噪声 项目昼间厂界噪声监测值符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 (4) 固废 项目产生的各类固废均得到有效处置。 5、排污许可证手续 国家对生产经营过程中排放废气、废水、产生环境噪声污染和固体废物的行为实行许可证管理制度。企业已于2020年3月5日取得了排污许可证，编号为9132120058849790X1001U，2022年6月根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》应为登记管理，随后企业注销排污许可证，重新填报排污登记。 6、项目污染物排放情况 现有污染物排放情况详见下表2-16。 表2-16 现有项目污染物排放量情况 单位：t/a 污染物名称; 现有项目许可排放量; 现有项目实际排放量. 废水; 废水量; 5246; 5226. COD; 2.615; 0.106. NH3-N; 0.183; 0.0336. SS; 2.109; 0.071. 总磷; 0.0418; 0.00327. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.3247; 0.1063. 颗粒物; 1.4588; 0.2691. 无组织; 非甲烷总烃; 0.1709; 0.002. 颗粒物; 0.3874; 0.047. 固废; 0; 0. 注：实际排放量为一期、二期项目验收排放量之和。 5、现有工程存在的环保问题及解决方案 经现场调查，现有项目生产期间各环保治理设施运行正常，污染物达标排放，无现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 ## 根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2021年作为评价基准年。 ## 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，2021年，我市城区环境空气质量与2020年相比有所改善，优良天数为293天，城区环境空气质量优良天数比率为80.3%，较去年同期上升了4.1个百分点。 ## 2021年，我市城区环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度为31微克/立方米，比2020年降低了8.8%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为54微克/立方米，比2020年降低了5.3%；二氧化硫年均浓度为9微克/立方米，与2020年持平；二氧化氮年均浓度为27微克/立方米，比2020年降低了3.6%；一氧化碳浓度为1.1毫克/立方米，比2020年降低了15.4%；臭氧浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。2020年，我市城区环境空气质量与2019年相比有所改善，城区环境空气质量优良天数比率为76.2%，较去年同期下降1.9个百分点。 根据2021年泰兴市城区环境空气监测数据，2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物达标情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; μg/m3; 9; 60; 15; 达标. NO2; μg/m3; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; μg/m3; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; μg/m3; 31; 35; 88.57; 达标. CO; 24小时平均; mg/m3; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 187; 160; 116.88; 不达标. 泰兴市城区环境空气6项指标中臭氧浓度仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 2、地表水环境 - （1）区域环境地表水质量达标情况 2021年，全市水环境质量较2020年有所改善。2021年，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9.1个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%。 （一）国家“水十条”考核断面 古马干河马甸闸西断面为国家“水十条”考核断面。2021年整体水质达到Ⅲ类水质标准，与2020年相比水质保持稳定。 （二）省考核断面 我市共设置7个省考核断面，分别为如泰运河冷库码头和砂石场、靖泰界河毗芦大桥、西姜黄河姜十线大桥、天星港天星桥、东姜黄河中桥、焦土港沿江大道，其中后四个断面为“十四五”新增断面。2021年，7个断面全年平均水质均为Ⅲ类，达到水质考核目标要求。与2021年相比，冷库码头、砂石场、毗芦大桥3个断面水质类别无变化。 羌溪河大庆桥断面为省级城市水环境考核断面。2021年，大庆桥断面全年平均水质为Ⅳ类水质，不能满足考核目标要求，与2020年相比，该断面水质类别无变化，影响水质的主要污染因子为氨氮、总磷。 （三）泰州市考核断面 我市共设置6个泰州市级考核断面，分别为长江过船码头、东姜黄河北关桥、靖泰界河广陵大桥、焦土港张桥大桥、宣堡港宣堡大桥、西姜黄河霍庄桥。2021年，过船码头为Ⅱ类水质，张桥大桥、宣堡大桥、霍庄桥、广陵大桥、北关桥5个断面为Ⅲ类水质，满足功能区划要求。与2020年相比，6个断面水质类别均无变化。 3、声环境 本项目建设地点位于泰兴市澄江西路，所属用地性质为工业用地。根据声功能区划相关要求，当地声功能区划为3类。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目在现有厂房内进行生产，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求： 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 的要求：需要明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 项目厂界外500m内环境保护目标为王家庄。 - 声环境 - 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发 〔2020〕1 号）以及现场踏勘，项目所在地不属于江苏省生态空间管控区域规划区域。 本项目周围主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 主要环境敏感目标 环境; 坐标（°）; 环境保护对象; 距厂界最近距离m; 方位; 规模（户/人）; 环境功能. X; Y. 大气; 120.984288°; 32.134354°; 大众村九组; 460; SE; 45; 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二类区. 噪声; 项目周边50米范围内没有声环境敏感目标. 地表水; /; /; 洋思港; 420; 北; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; /; /; 如泰运河清水通道维护区; 3300; 北; /; 水源水质保护. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放 项目运营期喷漆工序产生的非甲烷总烃执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）表1和表3中标准；涂装过程排放的漆雾颗粒物、二甲苯、苯系物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）表1表3标准；醋酸酯类执行《上海市大气污染物综合排放标准》DB31933-2015表1表3标准。具体标准值见表3-4、3-5。 表3-4 大气污染物排放标准 序号; 污染因子; 最高允许 排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度m; 排放速率; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃（喷漆）; 50; 15; 1.8; 周界外浓度最高点; 6; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/ 4147—2021）表1表3. 2; 漆雾; 15; 15; 0.51; 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）表1表3. 3; 颗粒物; 20; 15; 1; 1.0. 4; 二甲苯; 10; 15; 0.72; 0.2. 5; 苯系物; 25; 15; 1.6; 0.4. 6; 醋酸酯类; 50; 15; 1.0; 0.5; 《上海市大气污染物综合排放标准》DB31933-2015表1表3. 表3-5 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值(mg/m3) 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 监控点. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 依据; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准一览表 单位：dB(A) 标 准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; 65; 55. 3、固废标准 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目各种污染物排放总量见表3-12。 表3-12 本项目建成后全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类 别; 现有项目批复量; 扩建项目; 以新带老削减量; 扩建后全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 5246; 0; 0; 0; 0; 5246. COD; 2.615; 0; 0; 0; 0; 2.615. SS; 2.109; 0; 0; 0; 0; 2.109. 总磷; 0.0418; 0; 0; 0; 0; 0.0418. 氨氮; 0.183; 0; 0; 0; 0; 0.183. 废气; 有组织; VOC类物质; 0.3247; 9.135; 8.2215; 0.9135; 0; 1.2382. 其中; 非甲烷总烃; 0.3247; 7.83; 7.047; 0.783; 1.1077. 二甲苯; 0; 0.9; 0.81; 0.09; 0.09. 醋酸酯类; 0; 0.135; 0.1215; 0.0135; 0; 0.0135. 苯系物; 0; 0.27; 0.243; 0.027; 0; 0.027. 漆雾; 0; 10.341; 9.824; 0.517; 0; 0.517. 颗粒物; 1.4588; 19.036; 18.08; 0.951; 0; 2.4098. 无组织; VOC类物质; 0.1709; 1.015; 0; 1.015; 0; 1.1859. 其中; 非甲烷总烃; 0.1709; 0.87; 0; 0.87; 0; 1.04. 二甲苯; 0; 0.1; 0; 0.1; 0; 0.1. 醋酸酯类; 0; 0.015; 0; 0.015; 0; 0.015. 苯系物; 0; 0.03; 0; 0.03; 0; 0.03. 漆雾; 0; 1.119; 0; 1.119; 0; 1.119. 颗粒物; 0.3874; 0.2507; 0; 0.2507; 0; 0.6381. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废边角料; 0; 35; 35; 0; 0; 0. 收集尘; 0; 18; 18; 0; 0; 0. 危险废物; 废机油; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0. 废切削液; 0; 0.3; 0.3; 0; 0; 0. 废包装桶; 0; 3.2; 3.2; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 27.2; 27.2; 0; 0; 0. 废过滤棉; 0; 50; 50; 0; 0; 0. 废漆渣; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0. 本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》为二十九、通用设备制造业34，其他，为登记管理，对照本项目所属行业类别，结合国家发布的通用工序《排污许可证申请与核发技术规范》（锅炉、水处理、工业炉窑、表面处理等），本项目废水、废气排放口不属于主要排放口。因此不需申请总量交易，只需进行总量平衡。 本项目无废水产生，废气污染物因子颗粒物（漆雾）、VOCs在泰兴市范围内平衡。 （1）废气 项目建成后,全厂新增有组织废气排放量为颗粒物0.951t/a，漆雾0.517t/a，非甲烷总烃0.783t/a，二甲苯0.09t/a，醋酸酯类0.0135t/a，苯系物0.027t/a；新增无组织颗粒物0.2507t/a，漆雾1.119t/a，非甲烷总烃0.87t/a，二甲苯0.1t/a，苯系物0.03t/a，醋酸酯类0.015t/a。 （2）废水 本项目不新增废水 （3）固废 本项目固体废弃物均妥善处置，零排放，无需进行总量平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有车间进行生产，施工期主要进行设备安装和相关配套设施的建设。施工期较短，污染较小，本次环评不再进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目在正常营运生产状况下对外环境的影响主要表现为废水、废气、噪声、固废。 - 废气 1.1废气产排污环节及污染物种类 本项目营运期产生的废气污染物主要为下料粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气。 （1）下料粉尘 本项目下料工段通过激光切割、氧气切割和等离子切割方式对钢板剪切到客户所需要的尺寸，拼装工段打磨工艺在下料区域进行，打磨废气纳入下料废气总计核算。参照“全国第二次污染源普查”《机械行业系数手册》，下料工段粉尘产污系数为1.1kg/t（原料）-1.5kg/t（原料），本次产污系数取1.5kg/t（原料），打磨工段粉尘产污系数为2.19kg/t（原料），本项目下料钢板共计约700t/a，粉尘产生量为1.05t/a，本项目仅打磨焊接毛刺等部分，打磨钢板约300t/a，粉尘产生量为0.657t/a。下料及打磨工序粉尘废气经集气罩收集后通过袋式除尘装置处理后通过15m高排气筒排放，收集效率按90%计，处理效率按95%计。 （2）焊接烟尘 本项目组装过程部分零部件需要通过焊接工艺完成，本项目采用二氧化碳气体保护焊，焊料采用实芯焊丝，年用量约100t/a，实芯焊丝烟尘量一般在5~8g/kg焊丝，二氧化碳气体保护焊过程中，烟尘量按8g/kg估算，则本项目焊接烟尘量为0.8t/a，企业拟采用移动式焊接烟尘净化器对该股废气进行收集处置，处置率约为90%，剩余废气0.08t/a以无组织形式散发。 （3）抛丸粉尘 抛丸是为了清理工件表面的毛刺和氧化皮等，将工件置于抛丸机的机舱内，启动抛丸机，抛丸机高速旋转的叶轮，将钢丸以60-80m/s的高速度抛向工件，利用钢丸与工件表面的摩擦作用从而有效的清理工件表面。参考同类企业中关于抛丸粉尘的介绍，抛丸粉尘产生量约为待抛物用量的5‰，本项目待抛工件约为3500t/a，则抛丸粉尘的产生量约为17.5t/a。抛丸产生的粉尘采取负压收集的形式，通过抛丸机配套布袋除尘器处理，布袋除尘器效率按照95%计，抛丸尾气通过15m高的排气筒排放，则有组织抛丸粉尘排放量约为0.875t/a。年有效运行时间2400h，由于抛丸机工作时设备密闭，故捕集率按照100%考虑。 （4）喷漆废气 本项目采用人工喷漆，项目喷漆后在喷漆房内烘干固化即可，烘干采用电加热，固化废气纳入喷漆废气一起核算。 本项目喷涂使用的油漆包含水性漆与油性漆两种，根据两种油漆的物料平衡可知，VOC产生量为10.15t/a。考虑到开门进出影响，少量废气经门逃逸而出，VOC1.105t/a以无组织形式逃逸。剩余VOC约9.135t/a进入喷漆废气处理装置处理。漆雾产生量约为11.46t/a，考虑到开门进出影响，少量废气经门逃逸而出，漆雾1.119t/a以无组织形式逃逸。剩余漆雾约10.341t/a进入喷漆废气处理装置处理。 1.2废气处理措施评价 ①废气收集措施 抛丸粉尘：企业设有2条抛丸线，抛丸机均自带除尘设施，处理后合并通过一根15m高排气筒排放排放。 下料打磨粉尘：下料打磨粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘装置处理后通过一根15m高排气筒排放。 焊接粉尘：本项目焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器进行处理，剩余未经处理的废气在车间无组织排放。 喷漆废气：通过“吸附棉+二级活性炭吸附装置”处理，考虑到开门进出影响，约1%的废气经门逃逸而出，剩余99%废气将逸散在密闭喷漆房，吸附棉装置对漆雾的处置效率以90%计，活性炭吸附装置对非甲烷总烃处置效率以90%计，处理后尾气通过一根15米排气筒排空； 图4.1-1 本项目废气收集措施流程图 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②污染治理措施 布袋除尘器——除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘 粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范围之内，这个过程实现了粉尘的二次 沉降。经过二次粉尘沉降后废气的含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼。布袋除尘的除尘效率可达95%以上（引用《甘肃兰药药业有限公司兰州新区医药工业基地项目一期工程项目竣工验收报告》结论）。具体参数如下 ## 表4.1-1 本项目布袋除尘装置参数 参数名称; 技术参数值. 设计风量QNm3/h; 10000. 过滤面积m2; 80. 过滤风速m/min; 1.2. 滤袋数量（条）; 100. 脉冲阀数量; 10个. 出口粉尘浓度（mg/Nm3）; ＜200. 除尘效率（％）; ≥95. 设备阻力（Pa）; 1200. 滤袋允许使用温度℃; ≤130℃. 引风机功率; 7.5KW. 活性炭吸附——活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。 本项目采用颗粒活性炭。本项目活性炭孔隙率50~75%、比表面积 1000~1500m2/g、微孔容积 0.6~0.8cm3/g，颗粒活性炭具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治理中普遍应用。本项目废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附分解，从而起到净化作用。活性炭对有机废气的吸附效率为70%-95%，本项目活性炭吸附效率按照90%计。 活性炭的吸附原理：活性炭吸附废气中的有机溶剂是非常适合的。这是因为其他吸附剂具有亲水性，能吸附气体中的水分子，而对无极性或弱极性的有机溶剂，吸附率低：而活性炭则相反，它具有疏水性，对有机溶剂有较高的吸附效率。进入吸附箱的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。该工艺在国内运用成熟，类比调查显示，活性炭吸附苯类、醇类、酮类、醚类、酯类等有机气体单级最低吸附效率大于90%。 具体参数见下表： 表4.1-4 活性炭吸附装置设备参数 参数名称; 技术参数值. 设计风量Q; 15000Nm3/h. 箱体规格; L3m×W1.5m×H2m. 碳层规格; L1.2m×W1.0m×H0.4m. 层数; 3层. 活性炭类型; 蜂窝状活性炭. 比表面积; 900-1600m2/g. 孔体积; 0.63cm3/g. 活性炭密度ρ; 0.55g/cm3. 停留时间T; 0.69s. 气流速度v; 0.58m/s. 填充量M; 4950 kg. 碘值; 800 mg/g. 套数; 2套. 更换频次; 每85d更换1次. 吸附阻力损失; 450Pa. 净化效率; 90%. 吸入温度; ＜45℃，25℃最佳. 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，根据以下公式计算活性炭更换周期。 ## T=m×s÷c×10−6×Q×t 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；0.55*3*1.5*2*1000=4950kg。 s—动态吸附量，%；本项目取15%。 c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；本项目取70.74‬mg/m3。 Q—风量，m3/h；本项目取15000m3/h。 t—运行时间，h/d；本项目取8h/d。 则活性炭的更换周期=T=4950×0.15÷70.74×10−6×15000×8≈85.8天。 活性炭吸附装置活性炭85.8天更换一次，为保证处理效率，要求建设单位喷漆废气活性炭吸附装置活性炭85工作日更换一次；吸附装置采用碘值≥800mg/g蜂窝状活性炭填充。装置运行过程中产生的废活性炭为危险废物，安全暂存于危险废物暂存间，定期委托给有资质的危废单位进行安全处置。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》HJ 942-2018，本项目采取的废气污染防治措施属于可行技术。 表4.1-5 废气处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 是否属于污染防治可行技术指南中可行性技术; 是否属于排污许可技术规范中可行性技术. 下料; 颗粒物; 布袋除尘器; 否; 是. 抛丸; 颗粒物; 布袋除尘器; 否; 是. 焊接; 颗粒物; 布袋除尘器; 否; 是. 喷漆、烘干; 漆雾、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物; 吸附棉+二级活性炭吸附; 否; 是. ③废气排放情况 经处理后，有组织废气排放量为颗粒物0.951t/a，漆雾0.517t/a，非甲烷总烃0.783t/a，二甲苯0.09t/a，醋酸酯类0.0135t/a，苯系物0.027t/a。本项目有组织废气排放情况见表4.1-6。根据表4.1-6，本项目有组织颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、醋酸酯类、二甲苯的排放速率和排放浓度符合《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB 32/ 4147—2021）表1、表3、《上海市大气污染物综合排放标准》DB31933-2015表1表3、《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）表1表3标准。 生产车间未收集的废气量为颗粒物0.2507t/a，漆雾1.119t/a，非甲烷总烃0.87t/a，二甲苯0.1t/a，醋酸酯类0.015t/a，苯系物0.03t/a，于车间内无组织排放。本项目无组织废气排放情况见表4.1-7。 |

表4.1-6  项目车间有组织废气产生排放情况

| 污染源 | 废气量Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 处理效率 % | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排放时间h | 核算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度m | 直径m | 温度 ℃ |  |  |
| 喷漆废气 | 15000 | 非甲烷总烃 | 217.3 | 3.26 | 7.83 | 二级活性炭吸附 | 90 | 21.7 | 0.326 | 0.783 | 50 | 1.8 | 15 | 0.4 | 25 | 2400 | 物料核算法 |
|  |  | 二甲苯 | 25 | 0.375 | 0.9 |  | 90 | 2.5 | 0.0375 | 0.09 | 10 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 醋酸酯类 | 3.73 | 0.056 | 0.135 |  | 90 | 0.373 | 0.0056 | 0.0135 | 50 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯系物 | 7.53 | 0.113 | 0.27 |  | 90 | 0.753 | 0.0113 | 0.027 | 25 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 漆雾 | 286.6 | 4.3 | 10.341 | 吸附棉 | 95 | 14.33 | 0.215 | 0.517 | 10 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 下料打磨废气 | 10000 | 颗粒物 | 64 | 0.64 | 1.5363 | 袋式除尘 | 95 | 3.2 | 0.032 | 0.076 | 20 | 1.0 | 15 | 0.4 | 25 | 2400 | 系数法 |
| 抛丸废气 | 40000 | 颗粒物 | 182 | 1.82 | 17.5 | 袋式除尘 | 95 | 9.11 | 0.091 | 0.875 | 20 | 1.0 | 15 | 0.4 | 25 | 2400 | 系数法 |

表4.1-7  无组织废气排放情况

| 序号 | 废气名称 | 污染物产生单元或装置 | 产生量t/a | 治理措施 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 面源长度m | 面源宽度m | 面源高度m | 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 下料 | 0.1707 | 布袋除尘器，加强室内通风 | 0.071 | 0.1707 | 200 | 80 | 8 | 2400 |
| 2 | 粉尘 | 焊接 | 0.08 | 移动式焊接烟尘净化器 | 0.033 | 0.08 | 200 | 80 | 8 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 喷漆 | 0.87 | 加强室内通风 | 0.36 | 0.87 | 200 | 80 | 8 |  |
| 4 | 二甲苯 |  | 0.1 |  | 0.042 | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | 醋酸酯类 |  | 0.015 |  | 0.006 | 0.015 |  |  |  |  |
| 6 | 苯系物 |  | 0.03 |  | 0.0125 | 0.03 |  |  |  |  |
| 7 | 漆雾 |  | 1.119 |  | 0.466 | 1.119 |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1.3废气对周围环境影响预测分析 ①预测模型及方法 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN软件进行预测，用于评价等级及评价范围的确定，并用于计算本项目面源的一次浓度最大值及对应距离。估算模式采用参数见表4.1-8。 表4.1-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度（℃）; 39.1. 最低环境温度（℃）; -11.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离（km）; /. 岸线方向（°）; /. ②评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表4.1-9 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③评价因子及污染源强 大气污染源点源参数调查清单见表4.1-10。面源参数调查清单见表4.1-11。 表4.1-10 大气点源参数调查清单 污染源名称; 排气筒底部中心坐 标; 排气筒底部海 拔高度/m; 排气筒参数; 排放工况; 污染物名称; 排放速率 /(kg/h). X; Y; 高度 /m; 内径 /m; 温度 /℃; 流速 /(m3/h). FQ1; 119.978644; 32.126270; 3; 15; 0.4; 25; 15000; 正常; 非甲烷总烃; 0.326. 二甲苯; 0.0375. 醋酸酯类; 0.0056. 苯系物; 0.0113. 漆雾; 0.215. FQ2; 119.978632; 32.126256; 3; 15; 0.4; 25; 10000; 正常; 颗粒物; 0.032. FQ3; 119.978632; 32.126256; 3; 15; 0.4; 25; 40000; 正常; 颗粒物; 0.091. 表4.1-11 大气面源参数调查清单（矩形面源） 污染 源名称; 面源中心点 坐标; 面源海拔高度 /m; 面源 长度 /m; 面源 宽度 /m; 与正 北向夹角/°; 面源 有效 排放高度/m; 年排放小时数 /h; 排放工况; 污染物名称; 排放 速率/ （kg/h）. X; Y. 车间; 119.978632; 32.126256; 3; 80; 20; 0; 8; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.36. 二甲苯; 0.042. 醋酸酯类; 0.006. 苯系物; 0.0125. 漆雾; 0.466. 颗粒物; 0.104. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下。 表4.1-12 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 名称; 污染物 名称; 下风向预测最大地面浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向最大浓度距离（m）. FQ1排气筒; 漆雾; 9.49E-03; 2.11; 74. 二甲苯; 1.46E-03; 0.73; 74. 苯系物; 6.43E-04; 0.55; 74. 醋酸酯类; 2.36E-04; 0.13; 74. 非甲烷总烃; 9.12E-03; 0.76; 74. FQ2排气筒; 颗粒物; 9.32E-03; 1.76; 74. FQ3排气筒; 颗粒物; 1.46E-02; 2.73; 74. 生产车间; 颗粒物; 4.12E-02; 3.8547; 25. 漆雾; 9.49E-03; 1.11; 25. 二甲苯; 1.59E-03; 2.79; 25. 苯系物; 7.32E-04; 1.56; 25. 醋酸酯类; 2.35E-04; 0.62; 25. 非甲烷总烃; 2.24E-02; 1.87; 25. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的有颗粒物Pmax值为3.8547%小于10%，属于二级评价。通过以上预测分析可知，本项目的大气污染物排放对当地环境空气质量影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | ⑥非正常工况 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目生产中产生的所有工艺废气收集经分质处理后达标排放。若废气处理装置未正常运行，处理效率降低，造成废气的非正常排放事故。根据本项目废气产生及排放情况，本次评价考虑处理喷漆、烘干废气的“二级活性炭吸附装置”处理效率下降为0%、非正常排放时间为1h的状况。 表4.1-13 非正常工况有废气最大排放源强 污染源; 污染物名称; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（kg）; 应对措施. 喷漆; 非甲烷总烃; 217.3; 3.26; 3.26; 公司安排日常巡查人员，配备便携式VOC监测仪，并定期对废气处理装置进行维护和保养，定期更换活性炭、过滤网。发现故障或效率降低立即检修，直至排除故障；加强职工的环保培训，杜绝运行过程中的不规范操作. 二甲苯; 25; 0.375; 0.375. 醋酸酯类; 3.73; 0.056; 0.056. 苯系物; 7.53; 0.113; 0.113. 漆雾; 286.6; 4.3; 4.3. 下料; 颗粒物; 64; 0.64; 0.64. 抛丸; 颗粒物; 182; 1.82; 1.82. ⑦污染物排放达标情况 本项目废气主要为下料粉尘、焊接粉尘、抛丸粉尘、喷漆废气 喷漆废气经“吸附棉+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高排气筒排放。经预测，有组织非甲烷总烃及颗粒物排放浓度及排放速率能够满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB 32/ 4147—2021）表1、表3标准。 抛丸粉尘、下料粉尘经过布袋除尘器处置后经15m高的排气筒排空、焊接烟尘经布袋除尘器处理后在车间无组织排放，剩余未捕集废气在车间无组织排放。无组织排放非甲烷总烃和漆雾能够满足《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂界监控点浓度限值。 1.4废气排放总量 表4.1-14 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 废气排放口. 1; FQ1; 非甲烷总烃; 21.7; 0.326; 0.783. 二甲苯; 2.5; 0.0375; 0.09. 醋酸酯类; 0.373; 0.0056; 0.0135. 苯系物; 0.753; 0.0113; 0.027. 漆雾; 14.33; 0.215; 0.517. 2; FQ2; 颗粒物; 3.2; 0.032; 0.076. 3; FQ3; 颗粒物; 9.11; 0.091; 0.875. 有组织 排放总计; 非甲烷总烃; 0.783. 二甲苯; 0.09. 醋酸酯类; 0.0135. 苯系物; 0.027. 颗粒物; 0.951. 漆雾; 0.517. 表4.1-15 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 下料; 颗粒物; 加强室内通风; 江苏省大气污染物综合排放标准 （DB32/4041-2021）标准、《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）; 0.5; 0.1707. 2; 喷漆; 非甲烷总烃; 4.0; 0.87. 二甲苯; 0.2; 0.1. 醋酸酯类; 0.5; 0.015. 苯系物; 0.4; 0.03. 漆雾; 0.5; 1.119. 3; 焊接; 颗粒物; 0.5; 0.08. 无组织排放总计. 喷漆房; 非甲烷总烃; 0.87. 二甲苯; 0.1. 醋酸酯类; 0.015. 苯系物; 0.03. 颗粒物; 0.2507. 漆雾; 1.119. 表4.1-16 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.653. 2; 二甲苯; 0.19. 3; 醋酸酯类; 0.0285. 4; 苯系物; 0.057. 5; 颗粒物; 1.2017. 6; 漆雾; 1.636. 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。废气污染源监测计划见下表。 表4.1-17 本项目运营期废气污染源监测计划表 类别; 排口; 排气筒编号; 监测方式; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 喷漆废气排口; FQ1; 手动监测; 非甲烷总烃、漆雾、二甲苯、醋酸酯类、苯系物; 1次/年. 下料废气排空; FQ2; 颗粒物; 1次/年. 抛丸废气排口; FQ3; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 上、下风向; 手动监测; 非甲烷总烃、漆雾、颗粒物、二甲苯、苯系物、醋酸酯类; 1次/半年. |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2、废水 2.废水 本项目不新增废水污染物。 3、噪声 （1）噪声产生及排放情况 本项目的主要噪声源是生产设备运行产生的噪声，其噪声源强约70~90dB（A）。 采取相关措施后噪声影响情况见表4.3-1。 表4.3-1 建设项目噪声源一览表 序号; 设备名称; 数量; 台/套; 位置; 降噪措施; 降噪效果. 1; 卷板机; 1; 台; 生产车间; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 2; 送料机; 4; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 3; 数控冲床; 4; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 4; 液压折弯机; 2; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 5; 液压闸式剪板机; 1; 套; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 6; 数控摆式剪板机; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 7; 电液同步数控折弯机; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 8; 空压机; 1; 套; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 9; 华恒数控等离子切割机; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 10; 上海通用数控门式切割机; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 11; 激光切割机; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 12; 电焊机; 6; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 13; 摇臂钻床; 5; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 14; 数控车床; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 15; 翻边机; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 16; 胀管机; 2; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 17; 二氧化碳保护焊机; 22; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 18; 氩弧焊机; 2; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 19; 多功能型材弯曲机; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. 20; 锯床; 1; 台; 隔声、减振; ≥20dB（A）. （2）降噪措施 - 合理布局，选购低噪声设备； - 高噪声设备设隔振基础或铺垫减振垫； - 在风机与管道连接部分做软连接； - 在设备运行过程中注意运行设施的维护。 （3）达标分析 - 厂界达标分析 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A.1工业噪声预测模式。 ①室外声源 a、某个点源在预测点的倍频带声压级 Lpr=Lw+Dc−A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； b、如果已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）： Q=9.0×10−4(Ap0.95)×Mw×Pv(T+273) 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算： LA(r)=101gi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 式中：Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ⊿Li——i倍频带A计权网络修正值，dB。 c、在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−TL+6 式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 项目噪声排放对厂界的噪声影响如下： 表4.3-2 项目厂界噪声预测结果一览表 厂界; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间. 东厂界; 54.1; 65. 南厂界; 58.4; 65. 西厂界; 59.8; 65. 北厂界; 60.7; 65. 上表可知，在采取降噪措施和距离衰减后，项目各厂界外1m处的昼间噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准。 （4）监测要求 表4.3-3 项目噪声监测要求 监测点位; 监测指标; 监测设施; 监测频次. 东厂界外1m; 昼、夜间Leq(A); 手工; 1次/季. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. |
|  | 4、固废 4.1固废产生及处置情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关技术要求，结合本项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、理化性质及其产生、利用和处置量。 废边角料：机加工工序会产生金属边角料，本项目原料用量3500t/a，类比同类项目，废边角料产生量约为原料用量的0.1%，因此废边角料产生量35t/a，属于一般固废，由物资质部门回收处置； 收集尘：项目废气处理装置采用滤芯集中除尘回收器以及脉冲清灰可移动式滤筒除尘，根据物料核算，收集的粉尘量约8.5t/a，收集后外售处置； 废机油：本项目润滑油可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理。据建设单位的技术人员介绍，项目用于生产设备上的润滑油一般每隔半年更换一次，润滑油总计用量约5t/a，使用过程中约70%损耗，则废机油产生量约1.5t/a，属危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，委托有资质单位处理； 废切削液：据建设单位的技术人员介绍，项目用于生产设备上的切削液一般每隔半年更换一次，切削液总计用量约0.04t/a，使用过程中约60%损耗，废切削液产生量约0.016t/a，属于危险废物，危废类别HW09，代码900-006-09，拟交由有资质单位处置。 废包装桶：包括废机油、乳化液、油漆等包装桶，年产生量约4000只，按0.8㎏/只计，产生量约3.2t/a，属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49），交予有资质单位处置。 废活性炭：项目处理有机废气过程中会产生废活性炭，本项目有组织有机废气进入活性炭吸附量为9.4t/a，参考《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，根据表4.1-4中活性炭参数可知，活性炭装填量约为4.95t，更换周期为85个工作日，符合苏环办[2022]218号中相关要求，本项目年生产时间为300天，因此更换次数约为4次，需要17.8t的活性炭用于吸附，因此每年产生的废活性炭量约为27.2t。属于危险固废，由有资质单位处理。 废过滤棉：本项目喷漆房墙体及房顶均安装有漆雾过滤棉用于过滤漆渣，为保证废气处理效率，需定期更换，根据企业提供的资料，产生量约为5t/a，属于危险废物，废物类别：HW49，代码：900-041-49，交予有资质单位处置。 废漆渣：喷漆过程部分漆料未上漆，通过沉降等方式形成漆渣，部分以漆雾形式挥发，被漆雾过滤器收集，凝结后形成漆渣拍打掉落，根据企业提供资料，废漆渣产生量约为10t/a，废物类别：HW12，代码：900-250-12，交予有资质单位处置。 b、固体废物的属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)的规定，对本项目产生的物质依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物，结果如下4.4-1、4.4-2： 表4.4-1 本项目副产物产生情况及属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 钢板、钢管; 35; √; /; 《固体废物鉴别标准通则（GB 34330-2017）》、《国家危险废物名录》（2021）. 2; 收集尘; 废气处理; 固态; 颗粒物; 18; √; /. 3; 废机油; 机械设备; 液态; 废机油; 1.5; √; /. 4; 废切削液; 剪板机等; 液态; 废切削液; 0.016; √; /. 5; 废包装桶; 润滑油、液压油使用; 固态; 废包装桶; 3.2; √; /. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 27.2; √; /. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 废过滤棉; 5; √; /. 8; 废漆渣; 喷漆工序; 固态; 废漆渣; 10; √; /. 表4.4-2 危险废物产生汇总表 ## 危废名称; ## 危废类别及代码; ## 行业来源; ## 产生量t/a; ## 产生工序; ## 形态; ## 主要成分; ## 有害成分; ## 危险特性; ## 防治措施. 废机油; HW08，900-214-08; ## 非特定行业; 1.5; 机械设备; 液态; 润滑油; 润滑油; ## T，I; ## 暂存于危废暂存间、交由有资质单位处置. 废切削液; HW09，900-006-09; 0.016; 剪板机等; 液态; 切削液; 切削液; ## T，I. 废包装桶; HW49，900-041-49; 3.2; 润滑油、液压油使用; 固态; 矿物油; 矿物油; ## T/In. 废活性炭; HW49，900-041-49; 27.2; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; ## T/In. 废过滤棉; HW49，900-041-49; 5; 废气处理; 固态; 过滤棉; 过滤棉; ## T/In. 废漆渣; HW12，900-250-12; 10; 喷漆工序; 固态; 漆渣; 漆渣; ## T，I. 注：腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In） 4.2固体废物贮存场环保标识牌设置要求 本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4.4.-3： 表4.4-3 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废 暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 厂区门口; 提示标志; 正方形边框; 蓝色; 白色. 危险废物 暂存场所; 警示标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. 贮存设施内部分区警示标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 包装识别标签; /; 桔黄色; 黑色. 4.3一般固废环境管理要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设. ①贮存场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施； ②贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； ③贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； ④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； ⑤危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外； ⑥贮存场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护； ⑦易产生扬尘的贮存应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 本项目一般固废堆场占地面积100m2，设置在车间西侧。 堆场主要放置机加工产生的金属边角料、废铁屑等，根据企业提供数据占地约50m2，约每3个月转运一次，其余产生的收集尘等拟采用容量为5t的袋子储存，每只袋子占地面积约1m2，共计需3只袋子，占地面积约为3m2。因此本项目所产生的一般固废暂存共需54m2区域暂存，本次项目一般固废暂存区容量100m2可以满足贮存需求。 4.4危险废物环境管理要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中要求进行。 （1）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相符性分析 表4.4.-4 本项目与苏环办【2019】327号文相符性分析一览表 序号; 文件相关内容; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危险废物为废漆桶、废活性炭等，分类密封存储于危废暂存仓库内，及时委托有资质的单位处理。; 符合. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治措施; ①废活性炭等燃烧，导致周边人员中毒，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火能引起燃烧。②危废管理防治措施：a、建立健全的环保机构，配置必要的监测、监控仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对危险废物实行全过程跟踪管理；b、危废暂存仓库安装门窗、灭火器及监控摄像头，加强通风，避免通风不畅引起火灾。c、危废暂存仓库地面做防渗处理，并设有导流沟和收集池，防止液体危险废物泄露外流；d、在出现故障的情况下立即停产，防止因此造成废气的事故性排放。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目危险废物采用密闭塑胶桶加盖和吨袋密闭分别储存，在危废仓库内实行分区、分类贮存。; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置; 危废暂存仓库设置在带有防雷装置的车间内，危废仓库密闭，设置导流渠，并对底部进行防渗措施，仓库内设有禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等）。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。; 符合. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品。; 符合. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]14）号）要求，按照《环》保护图形》志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1）95）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物）别标识规划化设置要求”的规定）; 本项目厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 本项目危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等。; 符合. 9; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物）存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评已对危废仓库的建设提出监控要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 10; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-201）），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017））进行分析，均为固体废物，无副产品产生。; 符合. 11; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相关要求。 （2）危险废物收集要求及分析 危险废物在收集时，清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （3）危险废物暂存及转移要求及分析 本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在本项目厂区内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过一年。具体要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，地面采用防渗并设置收集导流沟等； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。 ⑦建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑧在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑨规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 ⑩本项目危废暂存过程中可能有少量废气产生，企业对危废进行密闭暂存。废活性炭、废过滤棉采用桶装暂存，暂存桶上做加盖处理；废包装桶上亦进行加盖。此外危废仓库地面刷环氧地坪，做好防渗处理。采取一系列措施后，本项目无需进行危废废气的收集处置。本项目在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控。 ⑪加强执法、环评、固管人员能力建设，加大对生态环境部门基层管理人员的业务培训力度，定期开展培训及技术交流，制定统一的执法依据和执法标准，明确危险废物现场执法检查清单。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表4.4-5。 表4.4-5 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废库; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区西侧; 80m2; 桶装; 100t; 3个月. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 托盘. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装. 6; 废漆渣; HW12; 900-250-12; 袋装. 危废堆场设置合理性分析： ①本项目现有危废库占地面积80m2，贮存能力约为100t，目前使用率约为20%，有足够的余量用于暂存本项目产生的危险废物，同时现有的危废仓库已建按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。 ②本项目涉及的危废产生量合计约48t/a，转运周期为1个月~3个月，则暂存期内危废量最多为20t，废机油、废切削液由胶桶收集，胶桶每只容重150kg，占地0.4m2，据企业提供资料所需总暂存面积32m2。因此企业设置的80m2危废间，基本可以满足危废贮存的要求。 （4）危险废物运输要求及分析 企业危险废物运输要求做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，须持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处。 ⑥驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内驾驶时间累计不超过8小时。 因此企业危废运输过程中对环境影响较小。 （5）危险废物处置要求及分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》 “严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省泰兴市，周边主要的危废处置单位有泰州联泰固废处置有限公司、江苏爱科固体废物处理有限公司等。 ①泰州联泰固废处置有限公司泰兴市危险废物安全填埋场工程（一期）泰兴市危险废物安全填埋场工程（一期）位于江苏泰兴经济开发区马甸水产良种场北侧，古马干河南侧，地理坐标东经119°56′，北纬32°13′，隶属泰兴市滨江镇管辖。该填埋场座落于泰兴经济开发区，项目厂址距长江4 km，距S336 省道1.2km，距泰兴市区约10km，离高港区约11km，水陆交通十分方便。一期项目的处理规模为30000t/a，填埋主要废物种类约24种，分别为：HW07热处理含氰废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW30含铊废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物，项目占地面积4.72万m3，其中填埋区占地面积2.91万m2（库内面积，不含围堤和隔离带），总库容为32.41万m3，使用年限约13 年。该固废填埋场已经建成运转，主要服务范围为泰兴周围化工企业，本项目危险废物属于该填埋场接受范围内，届时本项目废活性炭（HW49）、水处理更换废水（HW49）、废包装桶（HW49）可一并委托其安全处置。 ②江苏爱科固体废物处理有限公司，2015年开始投资1.1亿元，建设地点位于泰兴经济开发区内（通江河以北，闸北路以东地块），处理能力为1.5万吨固废处置；焚烧处理危险废物能力为15000t/a，处置的工业危险废物主要为：HW02医药废物、HW03废药物药品、HW04农药废物、HW06有机溶剂废物、HW08废矿物油、HW09废乳化液、HW11蒸（精）馏残渣、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW41废卤化有机溶剂、HW42废有机溶剂、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物，爱科公司已于2017年8月建成运行。届时本项目废活性炭（HW49）、水处理更换废水（HW49）、废包装桶（HW49）、废吸附棉（HW12）、废机油（HW08）、含机油废旧抹布（HW08）可一并委托其安全处置。 （6）危险废物风险防范措施 ①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施； ②危废贮存设施内地面必须采取硬化等防渗措施，地面须设置泄露液体收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池(容积由企业根据实际自定)，收集池废水须设置废水导排管或泵或人工方式，将废液废水收集作为危废处置。仓库门口须有围堰(缓坡)或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。 ③加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。 - 地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1地下水、土壤污染类型及途径 项目运营期地下水、土壤污染源主要为生产过程中产生的颗粒物大气沉降，污水因输送管道及处理设施破损发生渗漏。针对企业生产过程中废气、废水产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。 5.2地下、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表4.5-1。 表4.5-1本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治 分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 喷漆房、危废库; 对危废暂存场所已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）进行防渗；依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般污染防治区; 一般固废暂存场所; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 3; 生产车间. 4; 简单防渗区; 办公; 一般地面硬化. 5.3跟踪监测 本项目行业类别为通用设备制造业，为污染型项目。 ①根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I、II、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类本项目不开展地下水环境影响评价。经调查，本项目区域地下水环境敏感程度为不敏感，项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 ②本项目为污染影响型项目，对照《环境影响评价技术导则土壤环境 （HJ964-2018）》中附录A土壤环境影响评价项目类别，属于表 A.1“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-使用有机涂层的”；根据环境部部长信箱“关于土壤导则分类的咨询”：经对《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“制造业”中“用品制造行业”涉及喷漆工艺的企业现场考察，在采取必要的污染防治措施且监管规范的情况下，该行业对土壤环境产生的影响较小，导则执行时可将“制造业”中“用品制造行业”涉及喷漆工艺的建设项目的土壤环境影响评价项目类别定为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。本项目喷漆工序在密闭喷漆房内进行，喷漆废气经吸附棉+二级活性炭吸附装置处理后经过15m排气筒排空，污染防治措施可行，对土壤环境产生的影响较小，因此项目类别定为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 项目无需进行跟踪监测。 6、生态环境影响及保护措施 本项目在现有厂区内进行建设，不涉及产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有环境保护目标的，因此，无需展开相关分析及明确保护措施。 7、环境风险分析 7.1风险源识别 对照《危险化学品目录（2018）》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目所含有害物质的最大储存量及分布位置见下表。 表4.7-1 项目涉及的危险物料最大储存量及分布位置 序号; 名称; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存位置. 1; 油漆、稀释剂; 5.7; 桶装; 原料仓库. 2; 切削液; 0.04; 桶装. 3; 机油; 0.5; 桶装. 4; 废活性炭; 5; 危废专用桶; 危废仓库. 5; 废切削液; 0.01; 危废专用桶. 6; 废包装桶; 0.64; 危废专用桶. 7; 废吸附棉; 2; 危废专用桶. 8; 废机油; 0.100; 危废专用桶. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对物质临界量的规定，确定危险物质的临界量。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质的总量与其临界量的比值（Q）。 式中：q1、q2、qn-每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn-各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 本项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表4.7-2 危险物质最大储存量及临界量 物料量; 最大储存量t; 临界量t; q/Q; 是否重大危险. 油漆; 5.7; 10; 0.725; 否. 废活性炭; 5; 50; 否. 废切削液; 0.01; 50; 否. 废包装桶; 0.64; 50; 否. 废吸附棉; 2; 50; 否. 废机油; 0.100; 50; 否. 根据计算Q=0.725<1，确定本项目环境风险潜势为I，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量，无需开展环评风险专项评价。 表4.7-3 各生产单元潜在危险分析 序号; 风险类型; 危险部位; 主要危险物料; 事故类型; 事故成因. 1; 喷漆房; 喷漆、烘干工序; 漆雾、VOC; 车间无组织粉尘浓度大导致的火灾爆炸事故、设备破裂、误操作; 腐蚀、误操作、管道容器破损，导致泄漏. 2; 贮存系统有害物质泄漏; 原料堆放区域; 油漆、切削液等; 火灾、爆炸. 3; 污染控制系统; 尾气处理装置; 颗粒物、VOC; 事故排放; 腐蚀、误操作. 危废库; 废切削液、废机油; 渗漏; 防渗材料损坏. 7.2环境风险识别 ①油漆、切削液在生产使用过程中发生渗漏污染土壤及地下水。 ②危险废物泄漏。项目固废实施分类收集，危险废物均委托有资质的单位妥善处理。危废若在贮存场地发生泄漏将可能污染贮存场地土壤或地下水；若在运输途中发生泄漏，将对外环境造成影响或危险。 ③由于设备非正常运转、停水停电、管理人员操作失误等原因均可导致环保措施失灵，导致各类废物废气未经处理直接排放，对周围环境产生影响。 7.3环境风险防范措施及应急要求 本项目环境风险较低，环保装置出现事故概率较低，就算出现，及时停止生产，可有效控制超标排放带来的环境风险。本次主要关注安全事故带来的次生环境污染事故，本次环评针对可能存在的事故，本次评价建议如下： （1）建议企业严格按照江苏省生态环境厅（苏环办[2020]16号）以及（苏环办[2020]101号）文等要求，针对本项目主动征求应急管理、消防等部门要求，完善相关安全、消防等备案手续。 （2）加强现场管理，杜绝各类明火，配备必要的消防应急设施。 （3）建立巡检制度，杜绝电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等现象的发生。 （4）加强对车间无组织颗粒物浓度的定期监测。 （5）设置负责危险废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作，建立危险废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。对本项目从事危险废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 表4.7-7 与苏环办[2020]101号相符性对照表 序号; 主要内容; 相符性分析; 符合性. 二、建立危险废物监管联动机制; 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 本项目设置负责危险废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作，建立危险废物管理责任制; 符合. 三、建立环境治理设施监管联动机制; 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。; 项目方对环境治理设施建设、运行、维护、拆除严格把关，环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 符合. ①火灾安全防范措施 I、项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范（GB50016-2014）》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）》和《火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 II、项目内部道路宽度符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。 III、设置消防水池和防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。 ②危险废物泄漏防范措施 设置负责危险废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作，建立危险废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。对本项目从事危险废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ③实验操作人员安全防范措施 按照国家有关规定制定科学严格的管理制定和操作规程，并监督执行，对进入实验室的实验人员按照相关要求佩戴防护口罩、手套、实验服等。同时，在实验室设计中应认真考虑清、污物流向，避免由物流线路不合理引发交叉污染。 ④化学品安全管理制度 I、建立危险化学品实验室（化验室、试验场）各类试剂定期汇总登记制度。实验室定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 II、废气、废液、固体废物、噪声等污染物排放频繁、超出排放标准的实验室，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。 III、加强实验室管理和实验操作人员固废分类宣传教育，涉重（尤其是涉及到汞、砷、铬、镉、铅等重金属的实验）及其他有毒有害物质废液等务必倒入废液桶收集后委托有资质单位处理，禁止直接倾倒进入城市下水道，一旦发生涉重及其他有毒有害物质废液倒入下水道的事故，须将废水引入事故池，随后将废水自行处理达到接管标准后排放或委托有资质单位处置。 7.4分析结论 建设项目环境风险简单分析内容表见表4.7-5。 表4.7-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产6000台（套）6MW-12MW风电冷却设备扩建项目. 建设地点; 泰兴市滨江镇澄江西路. 地理坐标; 经度; 119度58分21.946秒; 纬度; 32度7分47.455秒. 主要危险物质及分布; 原料车间、喷漆房、危废库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 化学品泄漏、火灾事故，对周围环境产生影响；危废泄漏，对外环境噪声影响或危险；设备非正常运转、管理人员操作失误等原因导致实验室环保措施失灵，导致各类废物（废气、污水）未经处理直接排放，对周围环境产生影响。. 风险防范措施要求; ①建设单位应按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，加强各项储运设施的日常保修和监管。 ②建立危险废物管理责任制。对项目从事危险废物收集、运送、贮存等工作人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。③建立化学品安全管理制度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目运行过程中存在着化学品泄漏风险，必须严格按照有关规范标准的要求对各类设施等进行监控和管理。在认真落实评价所提出的风险防范措施后，本项目的环境风险可控，风险水平是可以接受的. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需设置电磁辐射环境保护措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 颗粒物、漆雾、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、醋酸酯类 | 喷漆房自带漆雾预处理系统（吸附棉）去除漆雾，有机废气经二级活性炭吸附处理装置+15米排气筒排空、抛丸下料废气经过布袋除尘处置后15m排气筒排空 | 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/ 4147—2021）表1表3、 《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）表3、《上海市大气污染物综合排放标准》DB31933-2015表1表3 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、漆雾、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、醋酸酯类 | 加强通风 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 各类设备运行噪声 | 噪声 | 建筑隔声等措施 | 厂界噪声可符合GB12348 -2008 3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般固废包括废边角料、收集的粉尘，产生量合计53t/a，物资回收部门处置。 ②危险废物包括废活性炭、废切削液、废包装桶、废吸附棉、废机油产生量合计48t/a，交由有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、贮运工程风险防范措施 a.原料不得露天堆放，远离火种、热源，与易燃或可燃物分开存放； b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 2、废气事故排放防范措施 a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； 3、固废暂存环境风险措施 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等要求做好地面硬化、防渗处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 ⑧企业需要根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3484]机械零部件加工。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业”中“69通用零部件制造348”的“其他”， 对照名录，本项目无需申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 （3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，该项目选址较为合理，项目各项污染防治措施得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，但项目方仍需落实各项环保治理措施、强化现场管理，规范生产，在此基础上，项目建设具有可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办： 审核： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日