- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 年加工绣花40万片、印花150万片

建设单位(盖章)： 泰兴义达纺织科技有限公司

编制日期：            2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工绣花40万片、印花150万片项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-321283-89-01-409498 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 江苏 省 泰兴 市分界镇工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | ( 120 度 19分 51 秒， 32 度 16 分 27秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1713棉印染精加工 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业 28 棉纺织及印染精加工 171 |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 泰兴市行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 泰行审备[2022]792号 |
| 总投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 19 |
| 环保投资占比(%) | 9.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，专项评价设置原则详见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标②的建设项目. 地表水; 新增生产废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。 本项目不涉及排放有毒有害污染物废气、无生产废水外排，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，不属于新增河道取水的污染类建设项目，不属于海洋工程建设项目，故无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《泰兴市分界镇总体规划(2018-2030)》 审批机关：泰兴市人民政府 批前公示时间：2020.2.26 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《泰兴市分界镇总体规划》(2018-2030)，项目用地为村庄建设用地，村庄建设用地包括：宅基地、公益性公共设施用地和经营性用地。其中经营性用地是包括工业、商业、旅游、娱乐、商品住宅等用地。根据土地证：不动产权第0029617号以及附图5 分界镇镇区控制性详细规划图，项目所在地规划为“二类工业用地”，故符合《泰兴市分界镇总体规划》(2018-2030)。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、环境影响评价工作类别筛分 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境保护分类管理目录》(2021版，2021年1月1日起实施)，本项目类别为“十四、纺织业 28 棉纺织及印染精加工 171”，其中有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的需编制报告书，有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的需编制报告表，本项目不涉及洗毛、脱胶、缫丝工艺的；没有使用有机溶剂的涂层工艺；仅涉及数码印花，故需编制报告表。故本项目应编制报告表。 二、与“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 (1)与生态空间管控区域相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域监督管理办法的通知》(苏政办发[2021]20号)、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》(苏政办发[2021]3号)、《泰兴市生态空间管控区域优化调整方案》(泰兴市人民政府，2021年9月)以及《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》(苏自然资[2021]1526号)中规定，本项目所在地附近生态空间保护区域规划见下表： 表1-2 本项目所在地生态空间保护区域规划 地区; 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积(平方公里); 方位,距离. 国家级生态保护红线; 生态空间管控区域; 国家级生态保护红线; 生态空间管控区域. 对照上表，本项目距西如泰运河(泰兴市)清水通道维护区约114m，不在西如泰运河(泰兴市)清水通道维护区管控范围内，且本项目不从事生态空间管控区禁止的生产活动，故本项目建设符合江苏省生态空间管控区域保护规划。 泰兴市生态空间区域保护规划图见附图4。 (2)泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 根据《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(泰环发[2020]94号)文件规定，泰州市优先保护单元71个、重点管控单元180个，一般管控单元99个。各设区市应结合区域发展格局、生态环境问题及生态环境目标要求，制定市域管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和生态空间管控区域的重大民生项目、重大基础设施项目，应优化空间布局、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式，依法依规履行手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 本项目位于分界镇工业区，在工业园区内，属于重点管控单元。环境管控单元编码(ZH32128320841)，生态环境准入清单如下： 表1-3“三线一单”生态准入清单要求 环境管控单元名称; 管控单元分类; 生态环境准入清单; 对照分析. 根据上表，本项目符合《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中重点管控单元“江苏省泰兴市分界镇工业园区”的生态环境准入清单。 2、环境质量底线 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》数据，2021年，泰兴市城区环境空气中细颗粒物(PM2.5)年均浓度为31微克/立方米，比2020年降低了8.8%；可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为54微克/立方米，比2020年降低了5.3%；二氧化硫年均浓度为9微克/立方米，与2020年持平；二氧化氮年均浓度为27微克/立方米，比2020年降低了3.6%；一氧化碳浓度为1.1毫克/立方米，比2020年降低了15.4%；臭氧浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、NO2、CO与2020年同比有所下降，SO2与2020年持平，臭氧浓度同比有所上升，仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，积极开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 本项目所在地附近水体为如泰运河，根据《2021年泰州市环境质量状况公报》，如泰运河监测值可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的要求。 本项目噪声经过监测，北厂界昼间噪声预测值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；东、南、西厂界昼间噪声预测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。因此，本项目的建设符合声环境质量底线的要求。 本项目建设后会产生一定的污染物，如废气、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 综上，本项目建设不会降低周边环境质量。 3、资源利用上线 本项目采取的节能技术成熟、措施可行，有利于提高能源利用率；在设计上选用的工艺和设备处于当前国内先进水平，基本符合国家、行业和地方相关节能法律、法规、政策、标准等的规定要求。项目主要消耗的能源为电力，项目用能品种及用能结构符合项目生产工艺及所选设备的用能特点，用能总量及结构合理，不超出当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。根据《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》对照分析，见下表。 表1-4 泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单对照分析预判情况 类别; 负面清单内容; 对照简析; 是否满足. 是. 本项目符合现行国家产业、行业政策，经查《市场准入负面清单》(2022版本)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 三、“两减六治三提升”相符性分析 根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》(苏发(2016)47号)、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》(苏政办发[2017]30号)： “两减”是指减少煤炭消费总量和减少落后化工产能。 “六治”，是指治理太湖及长江流域水环境 、生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖污染、挥发性有机物和环境隐患。 “三提升”，是指提升生态保护水平、环境经济政策调控水平和环境执法监管水平。 结合本项目生产特点，分析对照《“两减六治三提升”专项行动方案》，进行“两减六治三提升”相符性分析，具体见下表： 表1-5 本项目建设与苏政办发[2017]30号文相符性分析 政策文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 综上，本项目与“两减六治三提升”方案相符。 五、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知(国发[2018]22号)》相符性分析 表1-6 与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知(国发[2018]22号)》相符性分析 文件要求; 对照分析; 是否相符. 综上，本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知(国发[2018]22号)》相符。 六、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号)相符性 表1-7 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号)对照分析 文件要求; 对照分析. 综上，本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知相符。 - 七、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号文)相符性 - 表1-8 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号文)相符性分析 文件要求; 对照分析. 综上，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号文)相符 八、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 “总体要求：以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCS与NOX协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全民加强基础能力 建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCS污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。 主要目标：到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCS污染减排，排放总量下降 10%以上。通过与NOX 等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 主要任务：......5、因地制宜推进其他工业行业VOCs 综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs 治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs 排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs 排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs 排放治理。 本项目为年加工绣花40万片、印花150万片项目，本项目主要为印花、烘干工艺，采用水性低VOCs胶浆。印花、烘干产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理由15m排气筒达标排放。 综上，本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知相符。 九、与《江苏省大气污染防治条例》(2018年修订)相符性分析 根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修改的《江苏省大气污染防治条例》，本项目与该条例的相符性分析主要体现在以下几个方面： ①第二十六条 本省实施煤炭消费总量控制：省发展改革行政主管部门应当会同有关部门制定能源结构调整规划，确定燃煤总量控制目标，规定实施步骤，逐步实现燃煤总量负增长。设区的市、县(市)人民政府应当按照燃煤总量控制目标，制定削减燃煤和清洁能源改造计划并组织实施。县级以上地方人民政府应当采取有利于燃煤总量削减的经济、技术政策和措施，改进能源结构，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代。 本项目使用电能，属于清洁能源，与《江苏省大气污染防治条例》相符。 ②第三十七条 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。 本项目主要采用水性低VOCs胶浆。印花、烘干产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理由15m排气筒达标排放，废气可满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准。 综上，本项目与《江苏省大气污染防治条例》相符。 - 十、与“关于印发《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则(试行)》的通知”相符性分析 表1-9 长江经济带发展负面清单指南对照分析预判情况 要求; 对照简析; 是否满足. - 综上，本项目与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则(试行)》的通知相符。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 泰兴义达纺织科技有限公司成立于2021年10月29日，公司注册地址为泰兴市分界镇繁荣南路8号。经营范围：许可项目∶医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目∶自然科学研究和试验发展∶服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售∶服装辅料销售；面料纺织加工；绣花加工；针纺织品及原料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；印刷专用设备制造；复印和胶印设备销售；医用口罩批发；医用口罩零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；面料印染加工∶特种劳动防护用品生产∶特种劳动防护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 泰兴义达纺织科技有限公司总投资200万元租赁厂房，购置生产及辅助设备建设加工绣花片、印花片项目。项目建成后，可形成年加工绣花40万片、印花150万片的生产能力。 二、项目主要内容 1、项目概况 项目名称：年加工绣花40万片、印花150万片； 行业类别：C1713棉印染精加工； 建设单位：泰兴义达纺织科技有限公司； 建设性质：新建； 项目总投资：200万元； 建设地点：泰兴市分界镇工业园区； 劳动定员：职工13人，公司不设食堂； 工作制度：全年工作日310天，实行一班制，每班8小时，年工作时间2480h。 - 项目地理位置、周围环境及平面布置 本项目位于泰兴市分界镇工业园区，详细地理位置见附图1。 本项目北侧为居民楼，东、南、西侧均为其他企业。周围环境详见图2。 本项目生产车间布置热压机、印花机、烘干机、粘合机等设备。车间平面布置见附图3。 - 项目主要建设内容及规模 项目主体工程及建设规模见表2-1。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称; 产品名称; 设计能力(单位); 年运转时数. 4、项目公用及辅助工程 公用及辅助工程见表2-2。 表2-2 项目公用及辅助工程 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 三、主要原辅材料、主要生产设备 1、原辅材料 营运期主要原辅材料见表2-3。 表2-3 营运期主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 年用量; 来源及运输. 表2-4 主要原辅料理化性质、毒性毒理 序号; 原辅材料名称; 主要成分及理化特性; 易燃易爆性; 毒性. 2、主要生产设备 营运期主要生产设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量/台; 辅助设备. - 四、水量平衡 (1)生活用水：本项目职工的生活用水主要为卫生设施废水，按照国家《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)修订(自2020年3月1日实施)，员工生活用水定额为每人每班30～50L，本报告采用50L/人·班计，本项目职工人数13人，工作时间290天，则员工生活用水量约为234t/a。根据类比分析，排水量为用水量的80%，损耗20%。 (2)网版清洗用水：据建设方介绍，网版曝光后用水冲洗网版，批次印花结束更换图案时需要用水清洗网版，据建设方介绍，年用水量约70t/a，损耗按10%计。经厂内污水处理站处理后循环使用，不外排。 生活用水 化粪池 接管分界污水处理有限公司 234 187.2 187.2 损耗46.8 网版清洗用水 污水处理站 损耗6 损耗4 自来水 10 70 64 60 244 图2-1 项目水量平衡图(单位：t/a) |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁泰兴市分界镇工业园区标准厂房进行项目建设，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。施工期主要是生产设备的安装、调试，时间较短，污染主要是施工人员的生活污水、生活垃圾及设备安装噪声影响，设备安装期的影响较短暂，安装结束环境污染随之消除，故本次环评不对施工期进行分析。 2、营运期 印花工艺流程如下图所示 - 网版制作 绘图、打印 网版涂胶 浸泡、冲洗 烘干 网版 W1 G1 图2-2 网版制作流程及主要产污环节示意图 (2)印花流程 调色 印花 高温烘干 胶浆、水浆、色素等 成品 G2 G3、N1 G4 布料(客供) 图例： G——废气 W——废水 S——固废 N——噪声 图2-3 印花流程及主要产污环节示意图 工艺流程简述： (1)网版制作 根据客人提供的图案电子档进行画图，画好并打印在透明菲林片上；把打印好的菲林片贴在上好感光胶的丝印网版上放在曝光机上进行曝光；把曝光过后的网版放在清水里浸泡一段时间然后用高压水枪把图案轮廓冲洗出来。网版涂胶时产生有机废气G1，网版冲洗时产生废水W1。 (2)印花流程 根据客户提供图案颜色色号，用胶浆或者水浆配色素调出对应的色号色；将调好的浆料根据颜色加在对应的网版中，根据工艺顺序进行丝网印刷；当全部颜色印刷完后打开烘干机进行高温烘干。调色时产生有机废气G2，印花过程中产生有机废气G3和噪声N1，烘干时产生有机废气G4。 绣花工艺流程图如下所示。 绣花线、布料 定位 电脑绣花 整理 成品 S1 N2 图2-4 绣花工艺流程图 工艺流程简述 根据客户设计好的图案，将电脑绣花制版软件导出输入到绣花机，在绣花机上穿好所需的绣花线，在绣框上绣花位处垫纸衬或薄膜纸，并用双面胶固定绣花片，开启电脑绣花机进行自动绣花。将绣好的绣花件进行外观检验。人工修剪多余的线头，撕去多余的纸衬或薄膜。对于客人要求形状精准高的用激光切割机进行切割加工。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的现有污染情况及主要环保问题 本项目租赁泰兴市坤阳服饰有限公司1600m2厂房作为生产车间。该厂房原 为泰兴立镒刺绣有限公司服装刺绣、印花生产项目。泰兴立镒刺绣有限公司成立于2015年08月26日，注册地址位于泰兴市分界镇繁荣南路8号，经营范围：刺绣、印花加工；服装、缝纫线、织带生产。 一、公司原有项目环保手续情况 《泰兴立镒刺绣有限公司服装刺绣、印花生产项目环境影响报告表》于2020年4月1日取得了泰兴市行政审批局的审批意见(泰行审批(泰兴)[2020]20111号)，批准建设服装刺绣、印花生产项目。(环评批复见附件) 二、原有项目产品方案 表2-6 项目主体工程及产品方案 工程名称; 产品名称; 设计能力(单位); 年运转时数. 三、原有项目原辅材料 表2-7 原有项目原辅材料表 序号; 原料名称; 年用量(单位); 储存方式; 用途. 四、原有项目主体生产设备 表2-8 主要设备一览表 序号; 名称; 数量(台/套); 产地. - 五、原有项目工艺流程见下图 1、刺绣工艺流程详见图2-5 图2-5 刺绣流程及主要产污环节示意图 2、印花工艺流程详见图2-5～2-6. (1)网板制作 图2-6 网板制作流程及主要产污环节示意图 (2)印花流程 图2-7 印花流程及主要产污环节示意图 六、原有项目污染情况 1、废水 原有项目产生网版清洗用水，经场内污水处理站处理后循环使用，不外排；员工生活用水经化粪池处理后由周边农户运作农肥。根据《泰兴立镒刺绣有限公司服装刺绣、印花生产项目环境影响报告表》，项目水污染物产生情况如下表所示， 表2-9 项目生活污水污染物产生情况 排放源; 污染物名称; 废水量t/a; 产生浓度mg/; 产生量t/a. 表2-10 项目生产废水污染物产生情况 排放源; 污染物名称; 废水量t/a; 产生浓度mg/l; 产生量t/a. 2、废气 根据原环评报告原有项目废气主要为印花调浆、印花及干燥过程产生的有机废气，以无组织形式排放。 3、固废 不合格品、包装废料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运；废包装桶、污水处理设施污泥委托有资质的单位处置。固废经合理处置后“零”排放，不产生二次污染，对周围环境无影响。 - 表2-11 原有项目固废污染物排放量汇总 种类; 污染物名称; 产生量t/a; 排放去向. 4、噪声 根据原环评报告厂界噪声预测情况如下表所示： 表2-12 最近厂界噪声贡献值预测情况 单位：dB(A) 厂界; 噪声源; 数量; 噪声值dB(A); 车间合成噪声dB(A); 车间隔声量dB(A); 距预测点距离m; 距离衰减值 dB(A); 噪声贡献值dB(A). 原项目噪声源经墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值≤48.6dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区类别2类区标准限值：昼间≤60dB(A)。原项目夜间不生产，故夜间噪声也达标。 - 原有项目排放情况 种类; 污染物名称; 排放量t/a; 排放去向. - 八、原有项目主要环保问题 - 原有项目在生产过程中执行了环保“三同时”制度，落实了环境影响报告表及审批意见要求，已通过竣工环境保护验收，因此，没有与本项目相关的主要环保问题。 - 九、原有项目周围企事业单位、居民的投诉、抱怨等 - 无。 - 十、排污许可管理 该企业已于2022年1月17日注销了排污许可证 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状: 一、环境空气质量 (1)区域环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9ug/m3; 60ug/m3; 15; 达标. NO2; 27ug/m3; 40ug/m3; 67.5; 达标. PM10; 54ug/m3; 70ug/m3; 77.14; 达标. PM2.5; 31ug/m3; 35ug/m3; 88.57; 达标. CO; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 8小时均值; 187ug/m3; 160ug/m3; 16.88 不达标. 2021年，O3浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、NO2、CO与2020年同比有所下降，SO2与2020年持平，臭氧浓度同比有所上升，仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，积极开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 - 其他污染物环境质量现状评价 本项目所在区域非甲烷总烃环境质量现状数据引用《启乐(江苏)金属有限公司年产5000吨铝型材制造环境影响评价报告表》中的历史监测数据，监测点位为韩庄小区，位于项目区西南侧8529m，监测时间为2020.09.12~2020.09.18。引用数据有效性分析：①引用2021年4月19日-2021年4月25日7天历史监测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年大气的检测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。因此监测数据可以引用，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测统计与分析 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 评价标准(mg/m3); 达标情况. 经度; 纬度. 韩庄小区; 120.239692; 32.231613; 非甲烷总烃; 0.28-0.58; 29; 2.0; 达标. 综上数据所示，项目所在地大气环境质量较好，非甲烷总烃无超标现象，符合相关要求。 - 二、地表水环境质量 根据《2021年泰州市环境质量状况公报》2021年，省考核断面水质达标率和优Ⅲ比例均为92.3%；国家考核断面(11个断面)水质达标率和优Ⅲ比例均为91.7%；无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。项目建设所在地附近水体为如泰运河，2021年，如泰运河水质为Ⅲ类。 三、环境噪声 建设项目地点位于分界镇工业园区，项目北侧为居民楼，东、南、西侧均为其他企业，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，需进行噪声监测。根据噪声监测报告，建设项目所在地各监测点的昼间环境噪声，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准限值的要求(具体见噪声监测报告)。 四、生态环境现状调查 本项目位于泰兴市分界镇工业园区，租赁泰兴市分界镇工业园区内标准厂房进行纺织品精加工项目，不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》[苏政发(2020)1号]规定的生态红线区内，没有列入国家重点生态保护目录中“自然保护区、风景名胜区”及文物保护的相关内容。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不开展生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目为棉纺织品精加工项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不开展电磁辐射监测与评价。 六、地下水、土壤环境现状 本项目为棉纺织品精加工项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目的周边情况，本次评价调查了项目周边500m范围内环境空气保护目标。见表3-3及附图2。 表3-3 环境空气保护一览表 环境空气保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X/m; Y/m. 声环境、地表水保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境敏感目标 环境要素; 环境保护对象; 相对厂界最近距/m; 方位; 规模; 环境功能. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目印花、烘干工序产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1、3中标准，具体见表3-5。 表3-5 废气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高容许排放速率; 无组织排放浓度限值(mg/m3); 标准来源. 排气筒(m); 排放速率(kg/h). 二、废水 项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后接管分界污水处理有限公司，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，也应符合泰兴市分界污水处理有限公司设计接管水质要求。泰兴市分界污水处理公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体数值见下表： 表3-6 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; 泰兴市分界污水处理有限公司接管标准; 污水处理厂尾水 排放标准. pH; 6-9(无量纲); 6-9（无量纲）; 6-9（无量纲）. COD; 500; 350; 50. BOD5; 300; 150; 10. SS; 400; 70; 10. NH3-N; 45; 30; 5（8）*. TP; 8; 5; 0.5. TN; 70; 70; 15. 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 生产废水经厂内污水处理站处理后回用于生产，不外排。 - 三、噪声 根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)(2015-01-01实施)，项目所在地北侧为居民区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类厂界环境噪声排放限值，东、西、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类厂界环境噪声排放限制具体标准值见下表。 表3-7 厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 标 准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 四、固废 一般固废暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求；危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 总量 控制 指标 | 一、总量控制因子 根据本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：大气污染物总量控制因子：挥发性有机物(以非甲烷总烃作为考核指标)。 二、总量控制指标 项目污染物总量申请表见表3-8。 表3-8 项目污染物排放总量 (单位：t/a) 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 接管量(t/a); 外排环境量(t/a). 三、平衡方案 - 大气污染物：本项目建成后新增大气污染物非甲烷总烃(有组织)0.06t/a，非甲烷总烃(无组织)0.0344t/a，向泰兴市生态环境局大气科办理总量平衡方案，根据《泰兴义达纺织科技有限公司年加工绣花40万片、印花150万片项目环境影响报告表废气污染物减量替代方案》泰环审【2022】**号，新增非甲烷总烃排放量在——————中平衡。 水污染物：本项目生活污水经化粪池处理后接管分界污水处理有限公司；生产废水经厂内污水处理设备处理后回用于网版冲洗，不外排。不申请总量。 固体废物：固体废弃物均妥善处置，零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁泰兴市坤阳服饰有限公司1600m2厂房进行项目建设，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。施工期主要是生产设备的安装、调试，时间较短，污染主要是施工人员的生活污水、生活垃圾及设备安装噪声影响，设备安装期的影响较短暂，安装结束环境污染随之消除，故本次环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、项目排放废气情况 (1)网版制作废气 网版涂感光胶完成后需要清洗和烘干网版，主要作用是烘干网版上的水分。因感光胶性质稳定且年使用量很小，在本项目工作条件下不挥发，只存在极少量未聚合的单体，产生的挥发性有机物极少，故不做定量分析。 (2)台胶挥发废气 手工印花时在手工台板桌上刷上台胶，再将客供布料粘贴固定在台板桌上进行印花。纺织印染工业的排污许可证申请与核发技术规范中无可参考的工艺产污，本项目类比《泰兴立镒刺绣有限公司服装刺绣、印花生产项目环评报告表》(2020年4月取得泰兴市行政审批局审批意见)以及物质理化性质，台板胶的主要成分与本项目相似，台板胶的主要成分均为丙烯酸酯。根据丙烯酸酯的性质可知，丙烯酸酯在260度以下不分解，而本项目手工印花过程在室温中进行，因此基本不会导致丙烯酸酯的分解，但是可能会导致丙烯酸酯中含有极少量的挥发性烃类随水蒸气排出，因此此过程产生的废气主要为少量挥发性烃类，由于挥发量极少，本项目不做定量计算，仅做定性分析。 (3)印花废气 印花调浆、印花及干燥过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供的资料，本项目印花工序所使用主要的是胶浆和色素，根据企业提供的材料，胶浆中溶剂主要挥发成分含量按8%计，本项目胶浆用量为4t/a；因此企业醇类有机废气(以非甲烷总烃进行表征)产生量约为0.32t/a。色素中挥发分含量主要为10%，本项目色素用量为0.1t/a；因此有机废气(以非甲烷总烃进行表征)产生量约为0.01t/a。共计约为0.33t/a。 本项目产生的印花废气经集气罩收集(收集效率90％)后通过活性炭吸附装置处理(处理效率在80％)后15m高排气筒排放，则未收集的印花废气共计0.033t/a，在车间内无组织排放。 项目有组织废气排放情况见表4-1、项目无组织废气排放情况见表4-2。 表4-1 有组织废气排放情况一览表 排气筒; 工段; 污染物名称; 排气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放情况; 执行标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 表4-2 无组织排放废气放情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 产生量(t/a); 治理措施; 排放量(t/a); 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源有效高度(m). 2、项目非正常排放废气情况。 在本项目废气处理装置出现故障时，发生事故排放，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。本次环评按活性炭吸附处理装置失效，废气不经处理直接事故排放计算，各种污染物的去除率为0。事故排放情况下源强见表4-3。 表4-3 事故排放情况下源强 污染源位置; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 3、废气处理措施评述 (1)废气产生点及处理方式 本项目废气治理措施如下： 表4-4 项目废气治理措施一览表 位置; 污染源; 污染源编号; 污染物种类; 废气收集方式; 收集效率; 处理方式; 处理效率; 排放方式. 表4-5 项目废气治理措施可行性分析一览表 污染源; 治理措施; 参照文件; 推荐可行技术; 相符性分析. 本项目废气处理措施如下图： 印花、烘干废气 活性炭吸附装置 15m高排气筒 图4-1 项目废气处理工艺流程图 (2)废气防治措施可行性分析 本项目印花废气经集气罩收集后进活性炭吸附装置处理后经由一根15m高排气筒排放； ①废气处理装置可行性分析 活性炭吸附原理：活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物(VOC)。吸附法主要是采用固体吸附材料来吸附净化废气中的有害物质，一般指活性炭或炭纤维吸附处理，效率一般在90％以上，适合于大多数VOC类废气。本项目产生的有机废气浓度较低，故本报告活性炭吸附装置对有机废气的去除率保守取80%。 表4-5 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 技术指标. 1; 配套排风机风量(m3/h); 8000. 2; 外观; 平整均匀、无破损. 3; 设备尺寸(m); 2.5*1.5*1.5. 4; 吸附风速(m/s); ＜0.8. 5; 吸附截面积(m2); >3. 6; 填充量(kg); 300. 7; 吸附效率(%); 80. 8; 更换周期; 一年三次. 活性炭吸附工艺成熟、操作简便；废气收集、输送、过程控制参数和活性炭装运、处理等与《大气污染物治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求相符，技术可行。活性炭平均吸附量取0.3g有机废气/g活性炭。活性炭吸附装置安装压差计，便于随时监控压力、流速，随着活性炭逐渐趋于饱和，当指示压力表的数字大于一定值时必须进行更换。 类比国内同类处理装置，按照要求及时更换；建立活性炭更换记录台账，确保活性炭处于有效吸附状态，使废气污染物能得到有效处理；废气治理系统应纳入管理中，并配备专业管理人员和技术人员；企业应建立治理工程运行状况、设施维护等的记录制度；更换下的废活性炭委托有资质单位进行处置。废活性炭在厂内暂存必须符合暂存要求，存放在密闭的桶内，防止被吸附的有机废气解析释放出来，并且暂存处应做好防风、防雨、防渗漏措施，避免对环境产生二次污染。 综上所述，本项目保守取活性炭吸附对有机废气总去除效率为80%。 ②长期稳定达标排放性分析 建设项目15米高排气筒污染物排放浓度及速率为非甲烷总烃3.02mg/m3，0.024kg/h，能够达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1标准； ③经济可行性分析 建设项目设置1套活性炭吸附装置，废气处理环保投资10万元，约占其总投资的5%，主要用于废气处理设施方面，在可接受范围内。建设项目废气处理措施年运行成本约为1万元，运行成本较低，在可接受范围内。因此，从经济上来说，废气处理方案是可行的。 ④排气筒设置的合理性分析 本项目排气筒高度设置为15米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)烟囱(排气筒)最低允许高度要求。 本项目排气筒直径为0.35m，排风量为8000m3/h，风速为15m/s。排气筒风速符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 ⑤废气处理装置稳定运行的管理要求 废气处理设施安排专人负责运行维护，并制定岗位操作规程，严格按照规程进行维护、保养等工作，具体要求如下： ①应按规定的工艺设备和废气处理设备之间的开车、停车顺序启闭设备。一般废气处理装置应在工艺设备启动之前启动，以防废气未处理扩散到大气中； ②废气处理设施运转后，应将调节阀门固定或作出标志，不应随意改动； ③加强日常维护，日常维护的主要任务是消除设备、管道、排气罩、清扫孔、观察孔等处的漏风，调节好系统的供液量、风量和风压，排除一切可能产生故障的隐患。 ④要定期消除管道和设备的积尘等沉积物管道中堵塞常见的故障，其原因主要是： a、由于漏风或个别部件阻力增大，造成某些管段风速减小； b、管道内温度降低，湿度过高，水蒸气凝结，使粉尘容易黏附； c、系统的水平管段过长，或弯管曲率半径过小； d、排气罩吸入的空气中的含尘浓度过高等； ⑤加强设备的检修，专业检修人员应每月全面检查一次所有净化设施，根据实际情况决定检修的内容、时间、要求及方法等。 综上所述，项目所采用的废气处理工艺及设施能够有效收集并去除废气，选用的设备成熟可靠，运行稳定，在保养维护得当的情况下能够稳定运行并能达到预期处理效果。 ⑥无组织废气防治措施 本项目无组织排放废气主要为未捕集的印花、烘干废气。通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，本项目应特别注意无组织废气的防治。建设单位拟采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： (1)从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中将加强对生产各加工工序的监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免各工序中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 (2)加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 (3)加强人员培训教育，严格操作规范，控制工艺温度和压力参数，确保废气处理装置正常工作，减少因操作失误或废气处理设备异常引起的废气无组织排放。 (4)合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 以上各项措施可以有效地减少无组织排放气体量，防止造成环境污染。 4、废气排放口基本情况 本项目有组织废气排放口基本情况见表4-7，无组织废气排放基本情况见表4-8，废正常排放口基本情况见表4-9。 表4-7 大气点源参数调查清单 点源编号; 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物名称; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度. 表4-8 大气面源参数调查清单 编号; 污染源位置; 面源海拔高度/m; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 排放工况; 污染物名称; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度. 表4-9 非正常排放参数 点源编号; 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物名称; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度. 5、废气污染物排放核算情况 项目有组织排放量核算见表4-10，项目无组织排放量核算见表4-11，全厂大气污染物年排放量核算见表4-12，项目非正常排放量核算见表4-13。 表4-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 主要排放口. 1. 主要排放口合计. /; /; /. 1; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计. 表4-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1. 无组织排放总计. 无组织排放总计. 表4-12 大气污染物年排放量核算表 单位：t/a 表4-13 非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 6、项目废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目营运期废气污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表4-14。 表4-14 运营期环境监测方案 类别; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 7、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，已确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式 -AERSCREEN进行估算，各污染物下风向预测最大落地浓度、占标率见下表 表4-15 污染物下风向预测最大地面浓度、占标率预测一览表 类别; 污染源位置; 污染物; 最大落地浓度(μg/m³); 最大落地浓度占标率Pmax(%); 下风向最大浓度出现距离m. 由上表可知，本项目无组织排放的废气污染物下风向最大落地浓度较小，均满足相应污染物环境质量标准要求，对周围影响较小，则厂界外大气污染物短期贡献浓度占标率不会超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 8、大气环境影响分析 本项目印花、烘干废气经收集进活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。根据废气治理措施可行性论证，有组织排放的非甲烷总烃排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准；通过加强车间通风减轻未收集的无组织排放废气对周围环境的影响，无组织排放废气能够满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中标准。 为减少非正常工况下污染物对区域环境质量的影响，需要避免事故发生，加强预警，同时加强废气处理设施的维护和管理，及时更换易损部件，确保废气治理措施的正常运转。 本项目产生废气工段采取有效的防治措施，能够有效削减有机废气的排放，满足达标排放的要求。预计本项目废气对外环境影响小。 二、废水 本项目废水主要为职工的生活污水为和网版冲洗及清洗废水。 1、生活污水 (1)排放情况 本项目生活污水约为187.2t/a，污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷及总氮，经化粪池处理后接管泰兴市分界污水处理厂进行处理，达标后排入广德港。污染物产生及排放情况见下表。 表4-16 本项目废水污染源强和排放情况 类别; 废水量 t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. (2)废水环境保护措施可行性分析 建设项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水187.2t/a经化粪池处理后接管泰兴市分界污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18948-2002)表1中一级A标准后尾水排入广德港。 (3)废水接管可行性 项目所在地属于分界工业聚集区内污水管网已铺设到位，本项目污水接管到泰兴市分界污水处理厂处理。 ①污水处理厂概况 根据泰兴市分界污水处理有限公司环评以及环评批复文件（泰行审批（泰兴）[2018]20437号），泰兴市分界污水处理有限公司位于泰兴市分界镇广德港东侧、化工路北侧，设有1个污水入河排污口，入河排污口设置于广德港东岸、广德桥北约15米。新建格栅池、调节池、A级生物处理池（缺氧池）、O级生物处理池、高效沉淀池、中间水池、清水池、污泥池、设备间等建（构）筑物，项目建设规模为500m3/d，一期工程现已建成。 泰兴市分界污水处理有限公司采用格栅+调节+ A/O生物接触氧化+混凝沉淀+过滤污水处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- 2002)的一级A排放标准后排放。 图4-3 污水处理工艺示意图 根据泰兴市分界污水处理有限公司一期工程实际运行情况，在严格执行污水处理厂接管标准的前提下，采用以上污水处理工艺，可使污水处理厂出水水质稳定符合GB18918- 2002一级A标准。 ②污水水量处理可行 目前污水管网已铺设至本项目所在地，本项目外排至泰兴市分界污水处理有限公司的废水主要为生活污水，其出水可达到泰兴市分界污水处理有限公司接管标准，接管水量约为8t/d，占污水处理厂现有一期工程处理能力的1.6%。因此建设项目生产废水纳入泰兴市分界污水处理有限公司处理可行。从水量、水质、接管条件看，本项目接管可行。 ③污水水质处理可行 本项目污水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1中B类标准以及污水厂接管标准要求的排放浓度限值，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管至泰兴市分界污水处理有限公司处理是可行的。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 表4-18 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量(t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污水处理厂外排标准浓度限值(mg/L). 备注：括号外是指为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表4-19 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议*. 名称; 浓度限值. *指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值. 本项目生活污水经化粪池预处理后能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准、泰兴市分界污水处理有限公司设计接管水质要求。污水接管泰兴市分界污水处理有限公司处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准排入广德港。 本项目无生产废水产生，产生生活污水2400t/a，生活污水化粪池处理后接管泰兴市分界污水处理有限公司，尾水排入广德港。因此，本项目建成后污水处置有保障，不会对周边水体环境造成不良影响。 本次评价对污水转移提出以下措施： - 明确废水相应责任人，保留相应的台账记录。 - 注意做好安全标识：在清掏化粪池前，首先应该在化粪池周边做好安全标识，防止过往行人意外掉进池内；不可在化粪池旁吸烟或使用明火。 - 在污水运输过程中，运输车辆必须密闭，以防止物料洒落。 - 加强绿化。厂区四周绿化，特别在离居民最近的西侧，种植吸附能力较好的高大乔木+灌木交叉种植。 - e、安全管理。在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；加强污水运输管理，专车运输并封闭性处理，车辆底部加装防漏衬垫，同时合理选择运输路线和运输时间，减少环境和沿线居民的不利影响。 2、生产废水 厂内生产废水主要为网版冲洗及清洗废水64t/a，本项目不使用重铬酸盐系感光胶，故晒版废水中不含六价铬、总铬等重金属污染因子。类比同类型企业—泰兴立镒刺绣有限公司(泰兴立镒刺绣有限公司服装刺绣、印花生产项目)，污染物产生情况见下表。 表4-20 项目生活污水污染物产生情况 排放源; 污染物名称; 废水量t/a; 产生浓度mg/l; 产生量t/a. 本项目网版冲洗及清洗废水经厂内废水处理设施处理后会用于网版清洗，不外排。 (1)处理工艺流程 企业购置污水处理设施处理生产废水，实际生产中厂方污水处理设施采用絮凝沉淀的工艺处理，该污水处理设施工作原理为： 选用无机絮凝剂和有机阴离子配制成水溶液加入废水中，便会产生压缩双电层，使废水中的悬浮微粒失去稳定性，胶粒物相互凝聚使微粒增大，形成絮凝体、矾花。絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀，从而去除废水中的大量悬浮物，从而达到水处理的效果。 (2)设备及参数 设备及参数详见表4-21： 表4-21 污水处理设备及参数 产品名称; 污水处理设备; 工作气压; /. (3)处理效果及回用可行性分析 本项目生产废水约为0.2t/d，该污水处理设施日处理能力可达0.5t/d，可以满足本项目的处理量。本项目废水中主要污染物为pH、COD、SS、氨氮，根据建设方的回用水标准要求，经污水处理设施处理后出水水质见下表： 表4-22 废水处理单元预期处理效率一览表 污染物 处理工段; COD (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L). 综上所述，本项目产生的生产废水经处理后能达到回用要求回用于网版冲洗，废水回用可行。因此，本项目对周围水环境基本无影响。 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声源为印花线上的烘干机、热压机、污水处理设备泵机等设备，噪声值在70~80之间； 项目方拟采取的消声降噪措施主要有： (1)控制设备噪声：对设备供应商提出噪音控制要求，选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声等； (2)建筑隔声：将主要设备安装于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽； (3)合理规划、布局：在总图设计上科学规划，合理布局，将噪声设备集中布置于生产车间、集中管理，使之远离厂界，以充分利用距离衰减，减小项目运行对外界声环境的影响。 综上，本项目预计综合降噪效果不低于20dB(A)。 噪声持续排放时间为白天工作时长8h。 本项目噪声源强及距离最近各厂界距离(以生产区离厂界的距离计算)为见下表： 表4-23 项目主要噪声污染源一览表 序号; 设备名称; 数量 (台); 单台源强dB(A); 叠加值; 所在车间(工段)名称; 治理措施. 2、噪声达标分析 预测模式：噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A.2、附录B.1.3工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ①室内点声源的预测 A、如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处 (或窗户) 室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1、LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2= LP1- (TL + 6) 式中： TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 B、室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw—点声源声功率级(A 计权或倍频带)； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4， 当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1 −α) C、室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplij —室内j 声源i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 D、室外靠近围护结构处的总的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i 倍频带的的隔声量，dB； E、室外声压级换算成等效的室外声源： Lw t=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—)靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。 ②室外点声源的预测 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0 处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T 时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个 tj ——在T 时间内j 声源工作时间，s。 ④预测结果与分析 本项目各厂界噪声预测情况见下表4-24。 表4-24 最近厂界噪声贡献值预测情况(昼间) 单位：dB(A) 厂界; 噪声源; 叠加值; 隔声/消声量; 距预测点距离/m; 距离衰减值; 噪声贡献值. 根据上表，本项目噪声源经墙体隔声、距离衰减后，企业东、南、西厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区类别3类区标准限值：昼间≤65dB(A)；项目北厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境功能区类别2类区标准限值：昼间≤60dB(A)。本项目夜间不生产，故夜间噪声也达标。 3、项目噪声监测要求 表4-25 项目运营期噪声监测方案 监测类别; 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频次. - 四、固体废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关技术要求，结合本项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、理化性质及其产生、利用和处置量。 - 1、固体废物的产生情况 本项目产生的固废包括废包装箱、废水处理设施污泥、废包装桶和员工生活垃圾等。 (1)废包装箱；本项目产生的废包装箱产生量约为0.05t/a，回收利用。 (2)废包装桶：项目生产过程中使用原辅材料产生的废弃包装桶年产生量约为300个，约0.2t/a。根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》(环函【2014】126号)： “一、根据2006年原环保总局、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合发布的《固体废物鉴别导则(试行)》，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。据此，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。 二、用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是由原所有者回收并重新用于包装或盛装该危险废物的包装物、容器。 三、为空置含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回首过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管”。 根据环保部《关于环函〔2014〕126号文中原所有者是否包括供应商、经销商等有关问题的请示》(浙环〔2017〕4号)的函复：“原所有者”，是指原生产该包装物、容器的企业事业单位或其他生产经营者。供应商、经销商具有危险废物经营许可证，且将回收的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器交给原生产该包装物、容器的企业事业单位或其他生产经营者重新用于原始用途的，可视为原所有者。 本项目废包装桶属于复函中提出的“用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物”， (3)废水处理设施污泥：项目废水产生量约64t/a，预计沉淀污泥脱水后产生量约0.4t/a。 (4)废活性炭：项目废气处理装置需定期更换活性炭，故产生废活性炭。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》(苏环办〔2021〕218号)中附件“涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求”中活性炭更换周期计算公式： T=m×S÷(c×10-6×Q×t) 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg；本项目取150kg/套。 S——动态吸附量，%；(根据建设方提供设计方案，取值30%) c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；本项目取12。 Q——风量，单位m3/h；本项目取8000。 - t——运行时间，单位h/d。本项目取8h。 根据计算，项目活性炭的更换周期约60天更换一次，则一年更换6次，则本项目废活性炭产生量约为1.1376t/a(含有机废气0.2376t/a)。 (5)生活垃圾：项目投产后职工人数共13人，根据环卫部门的统计，生活垃圾按1.23kg/d人计算，生活垃圾产生量为5.756t/a。 2、固体废物的属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330—2017)，对本项目产生的物质(除目标产物，即：产品、副产品外)，依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，本项目固体废物属性判定结果详见表4-26所示。 表4-26 本项目副产物产生情况及属性判定表 序号; 副产物名称 (编号); 产生源; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判定. 固体废物; 副产品. 3、固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》(2021年)以及《固体废物鉴别标准通则》(GB34330—2017)，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 项目固体废物分析结果汇总见表4-27，营运危险废物汇总见表4-28。 表4-27 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及代码; 产生量(t/a); 处置方法. 表4-28 营运期危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. *注：上表危险特性中“T 指毒性”。 4、固废产生及处理处置情况汇总 本项目营运后产生的固废主要为废包装箱、废水处理设施污泥、和员工生活垃圾等，要求通过合理的处置途径进行处置，具体处置办法见表4-29。 表4-29 建设项目固废处置情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 处置量(t/a); 处置/利用方式. 项目产生的危险废物均委托有资质单位托运处置，符合环保要求。 5、安全贮存技术要求 A、一般固废暂存场所要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设。 ①贮存场、填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施； ②贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； ③贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； ④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； ⑤危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外； ⑥贮存场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护； ⑦易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 B、危险废物相关要求 1)危险废物储存及储存场所防护措施 根据《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号文，对危险废物的贮存要求如下： ①对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位需建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并建立危险废物标志。警示标志必须按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防 治工作的实施意见》(苏环办[2019]327 号)的规定设置；禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理； ②危险废物的贮存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有防风、防晒、防雨设施； ③基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒； ④用于存放液体、半固危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； ⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，对危险废物的贮存要求如下： ①在常温常压下不水解、挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放； ②禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装； ③无法装入常用容器的危险废物可防漏胶袋等盛装； ④装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与表面之间保留100毫米以上的空间。 2)危险废物贮存容器要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物贮存容器要求如下： ①当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②盛装危险废物的容器及材质要满足相应强度要求； ③盛装危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 3)危险废物处理过程要求 ①项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 ②处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 由上可见，项目的固体废物得到了妥善的处置。但本项目危险固废在厂内暂存期间如管理不善，发生流失、渗漏，易造成土壤及水环境污染。因此，固体废物在厂内暂存期间应根据《危险废物贮存污染控制标准》加强管理，堆放场地具备防渗、防流失措施。此外，固体废物在外运过程可能发生抛散、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。 C、生活垃圾相关要求 生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 6、固废贮存场所设置规范 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办(2019)327号]，具体要求见表4-30。 表4-30 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目拟实施情况; 是否相符. 1; 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 企业通讯设备、照明设施和消防设施齐全; 符合. 2; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。; 企业危废在危废仓库内分类分区暂存，废水处理设施污泥、废活性炭放密封容器中加盖后放在防渗漏托盘上，废包装桶加盖密封，暂存在危废仓库，危废仓库设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置; 符合. 3; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及有毒气体; 符合. 4; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 符合. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 6; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目不涉及有机废气扩散的危险废物。; 符合. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定); 项目建成后，企业将在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定); 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 企业涉及的所有危险废物收集、贮存、运输、利用、处置设施、场所应依据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)所示标签中危险废物相关图形标志设置标志牌。一般固废暂存区图示如表4-31所示，危废暂存区如表4-32所示。 表4-31 一般固废暂存间的环境保护图形标志 暂存间名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂存间; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-32 险废物标识牌图案样式 危险废物标识名称; 图案样式; 设置规范. 贮存设施警示标志牌; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 (1)尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 (2)颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 (3)材料：采用1.5-2mm 冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单(含种类名称、危险特性、环评批文)、监制单位等信息。. 贮存设施内部分区警示标志牌; 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm 处。 2.规格参数 (1)尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 (2)颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 (3)材料：采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 立式固定式贮存设施警示标志牌; - 设置位置 立式固定在每一处储罐、贮槽等不适合平面固定的贮存设 施外部紧邻区域，标志牌顶端距离地面 200cm 处。不得破 坏防渗区域。 2.规格参数 (1)尺寸：标志牌90cm×60cm。三角形警示标志边长42cm，外檐 2.5cm。 - 颜色与字体：标志牌主板颜色、字体与平面固定式贮 存设施警示标志牌一致，立柱颜色为黄色。 - 底板材料：与平面固定式贮存设施警示标志牌材料一 致。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、 管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、危险废物名称、危险特性、危险废物环评批文、环境污 染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 危险废物信息公开栏; 1. 设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。 2. 规格参数 (1)尺寸：底板120cm×80cm。 (2)颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 (3)材料：底板采用5mm铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。. 包装识别标签; 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 (1)尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 (2)颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 (3)材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 (1)主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 (2)化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 (3)危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A 所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 (4)安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 (5)危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. 系挂式标签. 以上标志需设置在醒目处，且标志牌应保持清晰、完整，当发现形象随坏，颜色污染或有变化、褪色等不符合要求的情况，应及时维修或者更换，检查时间至少每年一次。有多种危险废物的单位应根据情况设置分区提示标志，标明危险废物特征和贮存量。 以上固废全部做到妥善处置，实现了无害化。 7、危险废物贮存设施视频监控布设 危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 贮存设施全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为、仓库内部所有位置危险废物情况装卸区域全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。 危废运输车辆通道(含车辆出口和入口)全景视频监控，清晰记录车辆出入情况，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。 8、危险废物暂存情况 根据固废性质分类处理：项目各类危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，并委托有资质的单位集中处置，生活垃圾环卫清运。 本项目固废均可得到妥善处置。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物收集、贮存、运输、利用和处置环节采取的污染防治措施，需列表明确危险废物贮存场所(设施)的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见4-33。 表4-33 营运期危险废物贮存场所(设施)基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 形态; 位置; 占地面积; 产废周期; 贮存能力; 贮存周期. 本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废间建设在车间外，危废间的选址合理。项目危废产生量合计约1.5376t/a，则厂内暂存期间内危废量最多为0.4t，因此企业设置5m2危废间，基本可以满足危废贮存的要求。 9、运输过程的环境影响分析 项目危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 本项目危险废物委托资质单位进行公路运输，危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控。转移前应事先应作出周密的运输计划和行驶路线，其中须包括有效的废物泄漏情况下的应急措施，转移过程密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到“零”排放。 五、土壤及地下水 1、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)中4.2.2章节及附录A中表A.1，本项目为棉纺织品印花项目，属于制造业——纺织、化纤皮革等服装、鞋制造中“其他”，则该项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 根据6.2.2.2，建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下表： 表4-34 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据上表判定本项目所在地土壤敏感程度为不敏感。 本项目占地面积为小型(≤5hm2)。 根据6.2.2.3判定评价工作等级，判定如下： 表4-35 污染影响型评价工作等级划分 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目项目类别为III类，占地规模为小型，土壤敏感程度为不敏感，故可不开展土壤环境影响评价。 2、地下水影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A中“O 纺织化纤-120、纺织品制造”中“其他”项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部部令第16号，2021年1月1日实施)，本项目环评类别为环境影响评价报告表。因此，本项目属于IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。本报告着重评价地下水防渗漏措施： 根据工程分析可知，物料可能会对区域的地下水等造成影响，污染物对地下水的影响主要是由于污染物迁移通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 为了更好的保护土地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。结合项目工艺特点，液体原料堆放区、危废暂存间重点防渗。 表4-36 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治 分区; 分区位置; 防渗要求. 本项目对可能产生土壤影响和地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水。因此项目不会对区域土壤、地下水环境产生明显影响。 六、生态 本项目位于泰兴市分界镇工业园区，租赁园区内的标准厂房进行生产，不涉及新增用地，不涉及生态环境评价。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 1、评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录中附录B及《重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目原辅材料不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，故拟建项目主要风险物质为危险物质等。 ②风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表4-37 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); IV*; IV; III; III. 环境中度敏感区(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感区(E3); III; III; II; I. 注：IV*为极高环境风险. P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中对应的临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按则下式计算物质总量与其临界值比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn 式中：q1，q2，......qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，......Qn—每种危险物质的临界值，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表4-38 Q值计算表 序号; 原料名称; 厂界最大储存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 根据以上分析，本项目Q值小于1，故环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，评价工作等级划分见下表： 表4-39 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价内容工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型的说明. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，项目风险评价工作等级为简单分析。 2、源项分析 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。本项目贮存区泄漏事故的发生概率不为零，本项目原料均为无毒或低毒物质，若及时发现，立即采取措施，消除其影响。 因此，结合项目特点，本项目最大可信事故确定为原料库的试剂泄漏遇明火等点火源引起火灾事故以及原辅料和成品遇明火燃烧之后对大气产生的二次污染。目前国内同类型企业绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 3、风险分析 ①物质危险性识别及风险分析 胶浆、盖面浆、水性浆、色素泄漏可能造成水体或土壤污染事故； 危险废物在暂存过程中包装容器破损，造成危废泄露。 ②生产过程中可能存在的风险 生产过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落，原辅料泄漏等危险。 ③公用工程、贮运工程及环保工程可能存在的风险 配电间存在触电的危险、短路造成的火灾、爆炸等危险；机械设备可能导致机械伤害、触电等事故。 4、风险防范措施及应急要求 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①原料库所有材料均选用不燃和阻燃材料。 ②贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在原料库原料泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 ③危险区的隔离 发生突发环境事件时，应重点关注环境敏感目标处的污染情况，及时在做好居民点的隔离工作。 隔离区域内非事故处理人员不得入内；下风向隔离距离范围内的居民处于有害接触的之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。 事件危害区域划定后，应根据现场环境检测和当时气象资料，可进一步扩大或缩小划定事件危区域。 ④现场人员清点、撤离方式及安置地点 应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区；意外泄漏时，隔离区范围内人员必须紧急疏散。查清是否有人留在污染区与着火区。 事故现场人员撤离线路图：危险部位→车间安全出口→公司大门外。 人员全部撤离完毕后由主管人员及时清点事故现场的工作人员数目。非事故现场的人员快速疏散至远离危险区域的地方，尽量撤离至厂区上风向位置。救援人员撤离前，清点人数报告受伤人员的实际情况，确定人员全部撤出后报告人员的安全情况。 对公司周边的工厂，根据火灾爆炸事故的大小，对公司及人员的疏散由公司的应急救援指挥部负责通知疏散。并告知安全注意事项。 5、分析结论 (1)项目危险因素 本项目主要的危险物质为：胶浆、色素等。 主要使用、储存点位：原料仓库、生产车间、危废仓库。 主要危险因素为泄漏、火灾次生/伴生污染。 (2)环境敏感性及事故环境影响 本项目周边1000米范围内有工业企业，周围环境敏感目标以居民村庄为主。 各车间、仓库地面均采取防渗处理，发生泄漏后可以及时发现、处理，不会造成长期泄漏下渗进入土壤，并污染地下水的情况发生。 (3)环境风险评价结论与建议 通过对本项目的风险调查、环境风险潜势初判、评价等级识别、环境影响途径及危害后果、风险防范措施等环节分析可知，本项目危险物质主要为胶浆等。经过风险评价可知，在落实各项环境风险防控措施、加强危险物质的管理的前提下，本项目环境风险是可防可控的。 根据本项目环境风险可能影响的范围与程度，建议完善液态原料仓库应急泄漏收集、吸附、防火措施；各风险防范措施应及时维护及使用培训，确保有效性、时效性。本项目事故类型及风险防控措施具体见下表4-40。 表4-40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工绣花40万片、印花150万片项目. 建设地点. 地理坐标. 主要危险物质及分布. 环境影响途径及危害后果. 风险防控措施要求. 填表说明(列出项目相关信息及评价说明) 本项目危险废物存在一定的危险性，由于Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据， 本项目评价工作等级为简单分析。本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受. 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射评价。 九、项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表详见表4-41。 表4-41 三同时验收一览表 项目 名称; 年加工绣花40万片、印花150万片项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施(建设数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资(万元); 验收标准; 完成 时间. 废水. 废气. 噪声. 固废. 绿化; —; —; 依托现有; —. 环境管理 (机构、监测能力等). 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等). “以新带老”措施; —; —; —. 总量平衡具体方案. 环保投资合计. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  |  |  |  |
| 地表水环境 |  |  |  |  |
| 声环境 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合地方总体规划、土地利用规划、环境功能要求，项目的实施具有良好的经济效益、社会效益。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环境管理，污染物都能做到达标排放；污染物排放符合总量控制要求；项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目符合环保审批原则，实施该项目是可行的。

预审意见： 公 章 经办： 审核： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 审核： 签发： 年 月 日

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
| 废水 | COD、SS、氨氮、TP、总氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废纸箱 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 废水处理设施污泥 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.1376 | / | 1.1376 | +1.1376 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附    图

- 附图1 地理位置图；

- 附图2 周围环境图；

- 附图3 平面布置图；

- 附图4 生态红线区；

- 附图5 泰兴市分界镇总体规划图

附    件

1、建设项目环境影响评价审批申请表；

2、建设单位提交环评审批申请的承诺；

3、企业法人营业执照；

4、法人代表身份证复印件；

5、项目备案证；

6、土地证；

7、租赁合同；

8、节能承诺表；

9、企业承诺；

10、原有项目环评批复；

11、噪声监测报告；

12、胶浆MSDS；

13、环评委托书；

14、委托代理书；

15、确认单；

16、全本公示委托书；

17、公示截图；

18、公众参与；

19、工程师现场图；

20、环评单位承诺书；

21、满意度调查表。