- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 泰兴市兴源港口管理有限公司（原滨江通用码头）新增经营货种--砂石类

建设单位（盖章）：泰兴市兴源港口管理有限公司

编制日期：       2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泰兴市兴源港口管理有限公司（原滨江通用码头）新增经营货种--砂石类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-321283-89-02-835544 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇长江中路18号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 55 分 15.349 秒， 32 度 7 分 49.786 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业—139.干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头—其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 码头平台529 m×37 m，占用岸线529m |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泰兴市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰行审备〔2022〕1009号 |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |  |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目类别属于“五十二、交通运输业、管道运输业—139.干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头—其他”，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）建设项目属于“干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头类涉及到粉尘项目”，需开展大气环境影响专项报告编制。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《泰州港总体规划》 批复文件名称：省政府关于泰州港总体规划的批复 审批部门：江苏省人民政府 批复文号：苏政复〔2013〕109 号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《泰州港总体规划环境影响报告书》 批复文件名称：关于《泰州港总体规划环境影响报告书》的审查意见 审批部门：江苏省环境保护厅 批复文号：苏环审〔2009〕205 号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《泰州港总体规划（2035 年）》的符合性分析 根据《泰州港总体规划（2035 年）》中相关规划内容：泰兴港区主要为泰兴地方经济和沿江开发服务，以液体化工品和临港工业发展所需的散杂货运输为主。泰兴港区范围上起东夹江，下至靖泰界河口，自然岸线全长约 24.0km，包括港口岸线、船舶工业岸线、生态保护岸线。 过船作业区位于东夹江至跃进闸之间，岸线长约8.6km。过船作业区结合泰兴经济开发区的建设，将发展成为设施先进、品种多样、专业化程度高的化工原料集散中心，同时兼顾泰兴经济开发区和泰兴城市发展的散杂货运输。 经对照，本项目位于过船作业区规划的通用泊位区内，本项目岸线529m，已取得《交通运输部关于泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头工程使用港口岸线的批复》（交规划函[2014]518号）。本码头，外档设70000DWT通用泊位2个，内档设1000DWT散货泊位3个(水工结构按靠泊2000DWT 散货船设计)，主要从事散货及件杂货等固体物料的运输，符合泰州港过船作业区通用泊位区的岸线功能，符合《泰州港总体规划（2035 年）》中相关要求。 2、与《泰州港总体规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析 规划环评审查意见要求开展项目环评时，重点论证项目实施对饮用水源取水口、引江河取水口、沿江重要生态湿地保护的影响。本工程本身不涉及上述区域。 2009 年 5 月，江苏省环境保护厅以“苏环审〔2009〕205 号”审查通过《泰州港总体规划环境影响报告书》。对照《泰州港总体规划环境影响报告书》及其审查意见的要求，本项目相符性对照见表 1-1。 表1-1项目与泰州港总体规划环境影响报告书及其审查意见相符性一览表 规划环评审查意见; 本项目拟采取措施; 相符性. （一）泰州港总体规划在布局上与通榆河相关保护区和泰州市饮用水源保护区存在矛盾，泰州港的杨湾高港作业区均有部分区域进入通榆河主要供水河道引江河的一级保护区（两侧各1公里），新港作业区部分区域位于雅桥水厂取水口二级保护区。按照国家及地方有关法律法规的规定，应对上述三个作业区规划布局进行相应调整，确保港区利用岸线不得进入通榆河主要供水河道引江河的一级保护区和水源保护区的二级保护区范围内。; 本项目利用岸线不在通榆河主要供水河道引江河的一级保护区和水源保护区的二级保护区范围内。; 相符. （二）泰州港规划部分岸线利用规划，与《江苏省重要生态功能保护区区域规划》不相符。应将中联兴港至上青龙港、川心港至美人港西300米段、七圩港以西600米段三段岸线调整为生态岸线。天星洲、江心洲为重要湿地，应限制开发建设，对湿地予以保护。鉴于蟛蜞港至罗家桥港段距离雅桥取水口较近，且部分位于2级保护区内，建议将蟛蜞港至罗家桥港段岸线调整为生态岸线。; 本工程位于七圩港以东，不占用规划生态岸线。也不占用天星洲、江心洲重要湿地。; 相符. （三）紧邻水源保护区的高港、杨湾、永安、新港等作业区，要合理确定港区经营货种，严格限制运输石油、化工等易产生水环境污染的货种。高港作业区不宜布设油品泊位区，小明沟至古马干河江段通用泊位区不再设置化工码头，切实加强现有油品及化工码头的整治工作和事故风险防范措施及应急预案，并尽快予以搬迁，确保引江河及泰州三水厂等取水安全。; 本项目位于过船作业区，货种为大豆、木薯干、盐、豆粕、植物油等散货，不属于易产生水环境污染的货种。; 相符. （四）加快泰兴三水厂取水口搬迁工作，确保在2009年底前关闭。泰兴三水厂取水口关闭前，在相应饮用水源保护区范围内，不得建设与国家及地方有关饮用水源保护规定不符的项目。; 本项目不在泰兴三水厂水源保护区范围内。; 相符. （五）制定并完善泰州港总体规划港区水污染防治控制对策，推进港区及周边区域污水处理设施的建设，严格落实各项港区水污染防治措施，港区生产污水应实现达标排放，加强对进出及过往泰州港船舶的含油废水收集处理。; 本项目船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。; 相符. （六）港区规划及具体项目选址要避开鱼类产卵区、洄游通道及沙洲等环境敏感点。加强对重要江滩湿地岸线、严重淤积或崩塌岸线以及近期不具备开发条件岸线的保护。在规划实施过程中，落实《报告书》提出的各项生态保护措施。; 1、本项目区域附近无鱼类产卵区，不在重要湿地范围内。2、本项目不涉及重要江滩湿地岸线、严重淤积或崩塌岸线以及近期不具备开发条件岸线。3、本项目废水、固废均得到妥善处置，落实《报告书》提出的各项生态保护措施。; 相符. （七）泰州港规划的6处锚地10处停泊区以及具有液体化工品储运功能的作业区是泰州港应重点防范的风险源容易发生溢油化学品泄漏等环境污染事故，应在总体规划中补充应急体系建设相关内容，着眼于未来泰州港的船舶污染凤险隐患，完善区域联动协调应急管理体系，设置区域性应急设备储备库合理配置应急设备设施。; 本项目建设内容无锚地，不涉及规划的6处锚地10处停泊区以及具有液体化工品储运功能的作业区。; 相符. 由表可见，本项目贯彻了《泰州港总体规划环境影响报告书》及其审查意见提出的环境保护要求。 3、与江苏省沿江沿海港口布局规划（2015－2030 年）相符性分析 2017 年江苏省政府办公厅印发了《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》，规划的战略目标为到 2030 年，打造专业化的江海联运港区，构建便捷的港口集疏运通道，提升国际化的港口服务能力，基本建成布局合理、资源集约、保障有力、绿色平安的现代化港口体系。其中，泰州港包括高港、泰兴和靖江港区。以服务临港产业和苏中地区经济社会发展为主，同时为长江中上游地区提供中转运输服务。本项目位于泰州港泰兴港区，与规划相符。 表1-2 码头与江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）的环保要求相容性分析 规划环境影响篇章要求; 本项目码头情况; 相容性分析. （一）集约高效利用港口资源。着力推动港口总体减量、布局优化、集约高效发展，提升港口绿色发展水平。着力优化港口布局，取消与水源保护地、生态红线区域等有冲突的港口岸线，明确港口建设必须满足水源地保护相关规定等。集约高效利用资源，推动港口集约、集中发展，加强低效港口资源整合，严控新增港口岸线资源利用，提升资源利用效率。; 本项目码头岸线已通过专家评审，且与水源保护地、生态红线、生态空间管控区等均没有冲突，港口所有污水均不外排，满足水环境保护相关规定。; 相容. （二）提升港口污染防治能力。推进港口污染物接收处理设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力，统筹规划建设船舶化学品洗舱水接收站。加强港口粉尘综合防治，港口露天堆场需设置防风抑尘网、围墙、防护林等防尘屏障。加强港口噪声防治，选用低噪声动力设备，并设隔声、消声装置。加强港口清洁能源推广应用，加快靠港船舶使用岸电基础设施建设，积极推进港作机械“油改电”和港口水平运输机械“油改气”，推进港口 水平运输机械应用LNG。; 本项目不涉及化学品吞吐，不产生化学品洗舱水；项目码头货物装卸粉尘采用喷雾炮、洒水抑尘等措施，减少无组织粉尘排放；项目通过低噪声动力设备，并设隔声、消声装置减轻噪声污染，码头设置岸电设施，供靠港船舶使用岸电。; 相容. （三）强化港口突发环境事件风险防控。危化品码头企业应开展突发环境事件风险评估，完善环境应急预案并备案，同时纳入项目环评。定期开展危险货物装卸专项治理。港区内成立污染事故应急机构，加强污染应急队伍建设。; 本项目不属于危化品码头，企业加强风险管理、配备围油栏、吸油毡等风险防范措施，并进行环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制。; 相容. （四）做好港口环境保护工作。在实施港口项目建设时，严格执行港口项目环境影响评价和环境保护“三同时”要求，提倡生态环保设计，严格落实环境保护，加强施工期间环境保护工作，确保污染物排放达标，同时推进港区绿化建设。在港口生产运营过程中，应加强环境保护管理工作。。; 本项目在建设时，将严格执行港口项目环境影响评价和环境保护“三同时”要求，采用雨污分流等生态环保设计，严格落实环境保护，通过管理等手段加强施工期间环境保护工作，确保污染物排放达标，并确保绿化建设到位。; 相容. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 （1）生态红线 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）和《泰兴市生态空间管控区域优化调整方案》（泰兴市人民政府，2021 年 9 月），本项目所在地附近主要生态空间管控区域为长江（高港区）重要湿地、如泰运河（泰兴市）清水通道维护区，经现场勘查，距离本项目最近的生态空间管控区为长江（高港区）重要湿地，位于本项目上游4.5 km，距离较远，因此，项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）。 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），泰兴市境内国家级生态保护红线区为泰兴国家古银杏公园，距离项目所在地超过10km。 （2）环境质量底线 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》： 大气环境：2021年，泰兴市城区环境空气6项指标中臭氧浓度仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。②地表水环境：2021年，泰兴市水环境质量较2020年有所改善。2021年，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9.个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%。③声环境：2021 年，城市区域环境噪声昼间平均等效声级为56.1分贝，与2020年相比，平均等效声级下降了0.2分贝。 随着《泰州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《泰州市向环境污染宣战 2019 年实施方案》（泰环宣指办〔2019〕1 号）等环境整治方案的实施，多措并举扎实开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。本项目码头所在长江江段水体 pH 值、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、溶解氧等水质指标满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，悬浮物指标满足《地表水资源质量标准》二级标准要求。项目区域环境噪声状况良好，声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 本次改建项目码头新增货种砂石，现有项目货种为干散货（大豆、木薯干及盐）和件杂货（豆粨、植物油），无危险品货种。项目装卸作业产生的粉尘经雾炮机、洒水抑尘等措施治理后，可达标排放，对区域环境空气质量影响较小。船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。项目采用低噪声设备，并采取隔声减振措施，可确保项目周边声环境质量满足相应环保要求。项目产生的固体废物全部妥善处置，对周围环境影响较小。综上，项目在采取各项环境保护措施后，不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所使用的资源主要为水、电、土地。项目用水依托泰兴自来水厂；项目属于码头项目，已取得使用港口岸线的批复（批复文号：交规划函[2014]518号）。本项目能源为电能，为清洁能源，区域供电能力能满足项目用电需求，不超过当地资源利用上线。因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 ①对照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55 号），本项目不在其负面清单范围内，具体相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与苏长江办发[2022]55 号文件相符性分析 管控条款; 本项目情况; 是否相符. 一、河段利用与岸线开发; 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划( 2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划( 2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目码头位于过船作业区，符合泰州港规划; 相符. 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区; 相符. 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区; 相符. 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不涉及; 相符. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目码头位于长江岸线，已取得使用港口岸线的批复（批复文号：交规划函[2014]518号）; 相符. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 相符. 二、区域活动; 7、禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 相符. 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不属于; 相符. 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 相符. 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不涉及太湖流域; 相符. 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目; 相符. 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于高污染项目; 相符. 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目; 相符. 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目与周边化工企业的距离符合安全距离要求; 相符. 三、产业发展; 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于; 相符. 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于; 相符. 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于; 相符. 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于; 相符. 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 相符. 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不属于其他法律法规及相关政策文件规定的禁止项目; 相符. ②本项目与《中国精细化工（泰兴）开发园区发展规划（2015-2030）环境影响报告书》提出的园区限制、禁止入区清单相符性分析 - 表1-4 环境准入负面清单要求及负面清单 类别; 具体内容. 环境准入基本要求; 项目引进原则; ①坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目； ②提高引入企业产品之间的关联度，发展上下游产业链系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应； ③鼓励具有先进、科学环境管理水平以及具有国际竞争能力的企业入区； ④根据本地区环境承载能力控制化工区合理的发展规模，严格控制特征污染因子项目的排放总量； ⑤根据园区基础设施的配备情况确定进区企业的类别。. 鼓励入区项目; 根据园区的发展规划，在引进项目时，要严格把关，严格按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），坚持发展高起点、高技术含量、高附加值的项目。 （1）化工领域：重点引进氯乙烯及下游产品链企业、以甲醇为原料的高新技术及大型企业、具有乙烯和丙烯衍生产品开发技术和深加工能力的企业以及生产苯乙烯及衍生产品、顺丁烯二酸酐衍生产品等功能型、应用型高分子产品的企业。尤其要针对欧美、台湾等主要工业国家和地区的化工龙头企业重点出击，引进一批国际、国内化工行业内知名的重大项目。 （2）非化工领域：以济川医药产业园为载体，加大医药原料药、成品药项目的招引力度，促进园区医药产业加速发展，加快形成新的增长点。 （3）优先发展类项目包括： ①氯碱化工新材料：氯乙烯及下游产品链、有机氟材料、磷化工（高性能阻燃剂）等；②高端精细化学品新材料：聚丙烯酰胺、丙烯酸酯类、聚碳酯、吸水性树脂、涂料等高分子合成材料；③化工新材料：水泥混凝剂、沥青碳纤维、碳质产品、泡沫塑料、橡胶、ABS、聚碳酯、树脂涂料等高分子合成材料。 ④其他：能利用园区内其它企业的产品、中间产品和废弃物为原料的，或能为其它企业提供生产原料，构成“产品链”、能实现“循环经济”的项目. 原则; ①禁止引进不符合经济规模要求、国家明令禁止建设的“十五小”及“新五小”项目； ②禁止引进国家禁止或准备禁止的生产项目，以及明令淘汰的、对环境和资源均造成较大危害的落后工艺和落后设备； ③禁止引进生产方式落后、高耗能、高水耗等严重浪费资源的项目； ④禁止引进不符合国家相关产业政策和国家省市相关政策的项目； ⑤限制引进与园区产业方向不一致的项目； ⑥禁止引进农药及其中间体、染料及染料中间体等高污染行业的项目。. 禁止入区的项目; （1）精细化工：农药及其中间体、染料及染料中间体等项目；（2）化工新材料：溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂项目；（3）医药：古龙酸、维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12 （综合利用除外）、维生素E原料生产装置；青霉素工业盐；（4）其他：①不符合国家相关产业政策、不符合园区产业定位和国家省市相关政策的企业；②不满足清洁生产水平二级以上标准；③列入《环境保护综合名录》“高污染、高环境风险”产品名录中的产品。. 本项目为码头增加货物品种，不新增长江岸线，不改变码头性质，仍为通用码头，对照《中国精细化工（泰兴）开发园区发展规划（2015-2030）环境影响报告书》环境准入负面清单内，本项目不在其负面清单范围内。 综上，本次码头新增经营货种（砂石类），不属于《市场准入负面清单》（2022 年版）中禁止准入类和限制准入类项目，不属于《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉》（长江办〔2022〕7 号）及《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行）2022 年版〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55 号）中禁止类项目，也不属于《中国精细化工（泰兴）开发园区发展规划（2015-2030）环境影响报告书》园区限制、禁止入区清单中限制或禁止引入类别项目。 （5）本项目与《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022 年动态更新）>的通知》相符性分析 对照《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022 年动态更新）>的通知》，本项目位于泰兴市滨江镇长江中路18号，位于中国精细化工（泰兴）开发园区，属于泰兴市重点管控单元。 - 表1-5 中国精细化工（泰兴）开发园区“三线一单”生态环境准入清单要求 类别; 要求; - 相符性分析; - 相符性. 空间布局约束; 1、优先引入： 重点发展以下符合氯碱、烯烃产业链上补链、延链、强链项目： （1）化工产业：①以氢气、氯气、乙烯（环氧乙烷、氯乙烯、苯乙烯）、丙烯（环氧丙烷/丙烯酸）四大原料资源衍生发展精细化学品、专用化学品、特殊化学品、功能性化学品等；②化工新材料：高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品、含氟 ODS替代品和含氟高分子材料等氟硅新材料。 （2）高效新能源产业：锂电池正极材料、锂电池电解液、锂电池电解液溶剂、隔膜材料等电池化学品项目。 （3）医药和日化产业：化学和生物制药、油脂化学品、表面活性剂、特种脂肪胺等项目。 2、禁止引入： （1）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 （2）禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 （3）禁止引入污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》和《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。 3、其他： （1）项目布局不得违反《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》规定的河段利用与岸线开发、区域活动、产业发展要求，以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》管控要求。 （2）化工区边界与居住区之间设置不少于 500 米宽的隔离带，隔离带内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。; - 本项目为码头增加货物品种项目，物料装卸过程粉尘经喷雾炮、洒水抑尘等措施处理后，排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）标准要求。对照《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》，本项目不属于园区禁止入区项目。本项目不新增长江岸线，不改变码头性质，符合园区用地规划，不违反《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》规定的河段利用与岸线开发、区域活动、产业发展要求，以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》管控要求。园区及周边500米隔离带范围内的居民已陆续搬迁，今后不再新建学校、医院、居民住宅等敏感目标; - 相符. - 污染物排放管控; - 1、总体要求： - （1）排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 - （2）新、改、扩建项目应严格采取先进适用工艺技术和装备，新建化工企业达到清洁生产一级水平，对有异味气体（氨、硫化氢等）排放的项目应达到国际先进水平。 - （3）化工园区应于 2030 年前达到碳排放峰值。 - 2、环境质量： - （1）大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D其他污染物空气质量浓度参考限值等。 - （2）长江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类水标准，区域内如泰运河、古马干河执行Ⅲ类水标准。 - （3）土壤达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第二类用地标准。 - 3、排污总量： - 园区污染物排放量严格落实限值限量管理要求，按照环境质量只能更好不能变坏的原则，根据上年度环境质量考核情况，动态确定园区污染物允许排放总量。; - 项目物料装卸过程产生粉尘经喷雾炮、洒水抑尘等措施处理后，排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）标准；项目船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，2021年泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、NO2、CO、SO2达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧浓度未达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。目前泰兴市已实施《污染防治攻坚战》等整治方案，积极开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善，长江（评价断面）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水标准。; - 相符. - 环境风险防控; - 1、健全环境风险防控体系，编制园区环境应急预案，完善环境预警与应急指挥平台，建设园区公共事故应急池，构建园区与企业环境风险联动机制，建立环境应急救援机构。 - 2、建设清下水闸控系统，完善厂区、内河、长江三级环境风险防控体系，落实环境风险防控措施。 - 3、对生产、使用、存储或释放风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，督促重点环境风险企业开展环境风险隐患排查整改，强化危险化学品运输管理。 - 4、制定在产企业土壤和地下水污染隐患排查治理制度及监控预警方案。 - 5、加强对关闭搬迁化工企业拆除活动的监管，对搬迁遗留场地开展污染调查、风险评估和风险管控。; - 园区已建立事故风险应急预案、设置应急监测点、配备应急物资和救援力量等，具备完善的环境风险防控措施。企业进行清污分流，企业已开展突发环境事件风险评估。; - 相符. - 资源开发效率要求; - 1.单位工业增加值水耗不高于9 吨/万元。 - 2.单位工业增加值综合能耗指标值不高于 0.5 吨标煤/万元。; - 根据现有项目环评，项目建成后企业单位工业增加值水耗不高于 9 吨/万元，单位工业增加值综合能耗指标值不高于0.5 吨标煤/万元。; - 相符. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策符合性分析 本项目行业类别为[G5532]货运港口，对照国家发改委2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订），本项目不在限制或淘汰类范围内，是允许建设的项目；因此，本项目符合国家产业政策的要求。 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9 号）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《泰州市产业结构调整指导目录（2016 年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类。项目建设符合地方的产业政策要求。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 3、选址及用地规划相符性 根据《江苏省泰兴经济开发区控制性详细规划局部调整（2021）》，本项目所在为港口用地。此外，本项目不属于国土资源部《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323 号）中的限制用地、禁止用地项目。 4、与《中华人民共和国长江保护法》（自 2021 年 3 月 1 日起试行）相符性分析 表1-6 本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 文件要求; - 相符性分析; - 相符性. - 第二章. 第二十条 国家对长江流域国土空间实施用途管制。长江流域县级以上地方人民政府自然资源主管部门依照国土空间规划，对所辖长江流域国土空间实施分区、分类用途管制。 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主 管部门不得办理规划许可。; - 本项目属于通用码头，已取得使用港口岸线的批复（批复文号：交规划函[2014]518号）; - 相符. - 第二十一条 国务院水行政主管部门统筹长江流域水资源合理配置、统一调度和高效利用，组织实施取用水总量控制和消耗强度控制管理制度。 - 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 - 国务院自然资源主管部门负责统筹长江流域新增建设用地总量控制和计划安排。; - 根据《2021 年泰兴市生态环境状况公报》，长江（评价断面）达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水标准；本项目建成后将严格执行污染物排放总量控制措施。; - 相符. - 第二十二条 长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。 - 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; - 本项目不占用生态红线，不占用生态空间管控区，本项目不属于重污染企业。; - 相符. - 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 - 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 - 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 本项目码头为通用码头，位于如泰运河下游1.6km，属于规划的如泰运河下游400m至新段港下游700m处泰兴港区通用泊位区，并已取得使用港口岸线的批复（批复文号：交规划函[2014]518号），符合对该岸线的功能区划与定位。 - 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库。; - 相符. - 第三章 资源保护. - 第四十二条 ……禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; - 本项目不涉及; - /. - 第四章 水污染防治. - 第四十三条 国务院生态环境主管部门和长江流域地方各级人民政府应当采取有效措施，加大对长江流域的水污染防治、监管力度，预防、控制和减少水环境污染。; - 项目船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。; - 相符. - 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; - 本项目固体废物分类收集，分类处置，可实现零排放。; - 相符. - 责任保险与财务担保相结合机制。具体办法由国务院交通运输主管部门会同国务院有关部门制定。 - 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; - 本项目为码头项目，运输货种为散货和件杂货，不涉及剧毒化学品和其他危险化学品运输。; - 相符. 5、与《省政府关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》相符性分析 根据《省政府关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发〔2016〕96 号）要求：“优化沿江产业空间布局，制定更加严格的产业准入目录。统筹规划沿江岸线资源，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。” 本项目码头为通用码头，位于如泰运河下游1.6km，属于规划的如泰运河下游400m至新段港下游700m处泰兴港区通用泊位区，并已取得使用港口岸线的批复（批复文号：交规划函[2014]518号），符合对该岸线的功能区划与定位。且本项目不属于新建布局重化工园区和危化品码头，不属于石油化工、煤化工等中重度化工项目。因此，项目建设符合《省政府关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》的要求。 6、与《关于加强港口码头环境保护长效监管的通知》（苏交执法【2020】26号）相符性分析 为进一步提升江苏省港口码头环境保护治理水平，保障内河航运健康绿色高质量发展，推动建立港口码头环境保护长效监管机制，江苏省交通运输厅、江苏省生态环境厅制定了《关于加强港口码头环境保护长效监管的通知》。 1、严格落实生态环境保护规划和控制要求。对不符合港口规划和产业政策、不符合生态红线区域保护规划、不符合港口码头环境保护要求的港口项目，一律不准办理环保审批手续，并采取关停、吊销《港口经营许可证》的方式实施淘汰关闭。对未取得环保手续的，交通运输部门一律不予办理相关行政许可。生态环境部门依法依规开展港口码头新、改、扩建设项目的环境影响评价审批工作，指导企业严格执行“三同时”制度，落实各项环境保护目标任务和措施要求。 2、切实提高港口码头环境保护设施配置。加强港口码头、船舶运输环境管理。切实加强废水、废气、垃圾收集处理，加强港口码头自身环保设施和船舶水污染物接收设施的配置，确保正常运行，并按排污许可证要求做好大气、水环境污染防治相关指标的自行监测工作。 3、加强港口码头扬尘污染控制。全面推进从事煤炭、矿石、干散货等易起尘货种作业的港口码头物料堆场，设置围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施或实现封闭储存。对从事易起尘作业货种的港口码头，装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 本次改建项目新增砂石类货种，物料装卸过程采取喷雾炮、洒水抑尘等措施，减少无组织粉尘的排放；项目船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。 综上所述，项目总体符合《关于加强港口码头环境保护长效监管的通知》（苏交执法【2020】26号）要求。 7、与《江苏省大气污染防治条例》相符性 根据《江苏省大气污染防治条例》第四十八条：船舶向大气排放污染物，应当符合有关排放标准。禁止船舶在内河水域使用焚烧炉或者焚烧船舶垃圾。禁止载运危险货物船舶在城市市区航道、通航密集区、渡区、船闸、大型桥梁、水下通道等内河水域进行舱室驱气或者熏舱作业。船舶在海港港区内使用焚烧炉、进行驱气等作业应当按照国家有关规定报经有关部门批准后实施。交通运输行政主管部门负责推进船舶油气动力改造工作。发展改革行政主管部门应当将靠港船舶岸电系统建设编入清洁能源利用发展规划。 第五十一条：钢铁、火电、建材等企业和港口码头、建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。 本项目船舶靠岸后使用岸电，靠港作业的船舶均处于主机停运状态，耗油较少，仅船舶靠岸、离岸过程产生少量废气，船舶废气满足《MARPOL73/78》公约标准。本项目船舶不涉及危险货物载运，不使用焚烧炉或者焚烧船舶垃圾。 本项目码头作业区域、车辆运输道路均已采用水泥硬化，码头不设置堆场；新增易起尘货种砂石装卸过程采取喷雾炮、洒水抑尘等措施，减少无组织粉尘的排放。 通过上述整改措施，本项目符合《江苏省大气污染防治措施》相关要求。 8、与《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》相符性 2017年3月24日，省交通运输厅、省环境保护厅联合发布了《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案(2017-2020年)》，其中“2、装卸设备粉尘控制措”施规定，装卸机械采取适用的抑尘措施，在不利气象条件下停止作业。装卸船机、带斗门机、堆场堆取料设备、翻车机、装车机等宜采用湿法除尘抑尘方式。带式输送机除需要与装卸设备配套的部分外应采用皮带罩或廊道予以封闭，同时考虑安全要求，避免火灾和烟肉效应。“4、道路扬尘控制措施”港区主干道及辅助道路进行铺装、硬化处理，并对破损路面应及时修复。 本项目装卸设备按要求采用湿法除尘抑尘方式，码头前沿拟进行铺装、硬化处理，且不利气象条件下提出了停止作业的要求，与《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施案(2017-2020年)》相关要求相符。 9、与《关于印发江苏省港口与船舶大气污染防治工作方案的通知》（苏环办[2022]258号）相符性分析 - 表1-7 项目建设与《关于印发江苏省港口与船舶大气污染防治工作方案的通 - 知》相符性分析 文件要求; - 相符性分析; - 相符性. - 加强粉尘污染防治. 干散货码头应采取综合抑尘措施。在确保安全的前提下，2023年6月底前、2023年底前、2024年底前，大型及以上、中型、小型干散货港口分别建成封闭式料仓和封闭式皮带廊道运输系统，港口码头粉尘综合防治率达100%。; - 本项目码头采取综合抑尘措施。; - 相符. - 1. 一般干散货码头 - 装卸作业要求：装卸船机、带斗门机、堆场堆取料设备、翻车机、装车机等应采用湿法除尘抑尘方式。装船机、卸船机皮带头部设置密闭罩，装船机尾车、臂架皮带机两侧及装船机行走段皮带机、卸船机行走段皮带机设置挡风板。控制装卸作业落差，堆料作业落差宜在2米以内，装卸车、船作业落差宜在1.5米以内。 - 输送作业要求：建设封闭式皮带廊道运输系统，带式输送机除需要与装卸设备配套的部分外应采用皮带罩或廊道予以封闭，同时考虑安全要求。转接站应在转接落料、抑尘点处设置导料槽、密闭罩、防尘帘等密闭设施，并优先采用干雾抑尘、微动力除尘、静电除尘、布袋除尘等方式。 - 转运作业要求：码头堆场应在港区出口处设置车辆清洗的专用场地，冲洗范围应包括车轮和车架，外出车辆应冲洗干净后方可驶离港区。进出港干散货运输车辆覆盖、封闭率达到100%，车辆冲洗率达到100%。鼓励有条件的港口企业设置车辆自动冲洗场地，并在汽车装卸作业点配备移动式远程射雾器进行喷雾抑尘。 - 堆存要求：按照交通运输部《港口干散货封闭式料仓工艺设计规范》要求，推进建设筒仓、弯顶圆型料仓、条型仓、平房仓等封闭式料仓。煤炭封闭式料仓可选用筒仓、穹顶圆型料仓、条型仓等形式。矿石封闭式料仓可选用条型仓。化肥封闭式料仓可选用平房仓。水泥封闭式料仓可采用筒仓。尚未进入封闭式料仓的物料，应根据需要对堆场设置防风抑尘网、围墙等防尘屏障。防风抑尘网高度宜取堆垛高度1.1-1.5倍，且高出堆垛部分不应小于1米，开孔率为30-40%，堆场的运输通道应机械吸尘、清扫。除不宜洒水降尘的货种外，大型堆场应配备固定式喷枪洒水（或高杆喷雾）抑尘系统，小型堆场也可采用移动式洒水（或高杆喷雾)设施。 - 道路粉尘控制：港区主干道及辅助道路进行铺装、硬化处理，地面硬化率达到100%，并对破损路面及时修复。干散货码头均需配备洒水车，码头堆场内硬化道路冲洗或清扫频次不低于2次天，保持港区道路路面湿润、不产生粉尘。; - 本项目装卸作业措施：抓斗卸料粉尘采用喷雾抑尘、装卸作业时按要求控制落差。转运作业：厂区设置车辆冲洗场地，散货车辆外出时均冲洗干净后方可驶离港区。堆存措施：本项目大豆、盐和木薯等散货均在仓库内堆存和装卸，起尘很小。道路抑尘措施：道路铺砌、洒水抑尘。; - 相符. 10、与《自然资源部办公厅发文同意江苏省正式启用“三区三线”划定成果》（自然资办函[2022]2207号）相符性分析 根据《自然资源部办公厅发文同意江苏省正式启用“三区三线”划定成果》（自然资办函[2022]2207号），“三区三线”，“三区三线”指的是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界。本项目位于泰兴市滨江镇长江中路18号，位于长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游1.6km，太平洋液化气专用码头上游约 1km，属于港口用地，不涉及“三区三线”，故项目建设与自然资办函[2022]2207号相符。 11、与《市政府关于印发<泰兴市“十四五”生态环境保护规划>的通知》（泰政发[2021]19号）相符性分析 - 表1-8 项目建设与《市政府关于印发<泰兴市“十四五”生态环境保护规划> - 的通知》相符性分析 文件要求 (涉及主要内容); - 相符性分析; - 相符性. - 第二节 统筹推进大气污染防治，协同实现减污降碳. 3、强化移动源污染防治，深化机动车船污染控制 鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和农业机械，加快清洁能源船舶、非道路移动机械的推广使用。优化完善城区机动车限行、禁行区域，设立醒目标志，并纳入抓拍处罚。严格实施高污染车辆限行制度，充分利用限行电子监控点位，加强黄标车、无标车限行管理。加速重型柴油车的更新淘汰，鼓励更换混合动力汽车和小排量客车。实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品行动，全链条治理柴油车超标排放。……开展船舶燃油质量抽检，督促到港船舶使用符合长三角船舶排放控制区要求燃油，严厉打击不合格油品，有序推进港口储存和装卸、油品装船油气回收治理任务。加大移动机械控制力度，2023 年起施工的移动机械必须达到国III 及以上标准。; - 本项目不涉及油品运输，装卸设备均采用清洁柴油机械。; - 相符. - 第三节 坚持“三水共治”，推进区域水环境协同治理. - 3、巩固、推进黑臭水体治理，持续深化水污染治理 - 加强泰兴港等船舶港口污染控制。积极开展通航船舶管控及船舶污染治理，增强港口及码头垃圾、污水收集、转运及处理处置设施建设。强化到港船舶生活污水、垃圾处置设施监管，清理取缔沿江、通江河口“三无”船舶，加快化学品洗舱站的建设，大力推进靠港船舶使用岸电，加快淘汰老旧船舶，确保船籍港船舶按照规定配备相应的污染物储存和处置设施。; - 本项目均采用先进的船舶和机械运输设备，靠港船舶使用岸电。本项目船舶含油废水和船舶生活污水均委托有资质单位处置，船舶生活垃圾由岸边垃圾箱分类储存，定期委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置。根据环保措施内容，项目运行产生发的废水、废气、固废治理措施均可行。; - 相符. - 第四节 着力修复长江生态环境，全面推进长江大保护. - 3、开展长江生态修复行动，推进长江泰兴段生态修复工程建设 - 开展长江生态修复行动。加大天星洲生态湿地保护力度，推进长江沿线湿地公园建设，加大长江沿线绿化建设力度，建设生态防护林带。打造长江水道生态涵养带，推进洲岛防护林建设，保护完善天星洲岸线防护林。加强港口、园区与城镇间的绿化隔离带建设，在泰兴经济开发区与主邻近城市区间建设不低于500米宽的隔离带，虹桥工业园区等其他工业园区周围根据产业类型和用地状况建设适当宽度的绿化带。严格控制保护区内建设占用，强制清退河道内各种违法建设。推动芦坝港上游1.7 公里-焦土港夹江岸段与天星洲生态岸段整体谋划，打造夹江两岸相得益彰的生态景观，取消夹江水体渔业养殖功能，禁止在江堤外侧迎水坡围网养殖，恢复岸线的自然状态。; - 本项目水域分布有芦苇、荻等植物群落，沿江路临江侧有构树、夹竹桃、葎草及蒿等，芦苇为优势种，加强港口与城镇之间的绿化隔离带建设。本项目用地不涉及保护区，已取得使用港口岸线的批复（批复文号：交规划函[2014]518号）。; - 相符. - 4、优化沿江产业布局，推动长江经济带绿色发展 - 严格约束长江流域泰兴段空间布局。坚持“共抓大保护、不搞大开发”，加大沿江重点地区产业布局调整力度。着力解决“重化围江”问题，严格遵守长江岸线准入条件，严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等优先管控区，新建工业类和污染类项目。强化工业集聚区污染治理，沿江全部工业园区、集聚区必须建成污水集中处理设施及自动在线监控装置。通过建立化学品电子台账、严控特征污染物名录库等，加强沿江化工园区生态环境风险管控。; - 本项目属于货运港口项目，不属于危化品码头，项目所在地不涉及优先管控区。; - 相符. - 第六节 推进固废综合治理，提升固废监管水平. - 3、科学统筹全市固废处置能力建设 - 优化危废处置能力。组织修编《泰兴市危废治理专项规划》，坚持科学引领，合理规划。2021年底前建成泰州润泰固废处理有限公司刚性安全填埋场。加强对船舶废水、废液的治理，推进泰兴市船舶废水、废液治理项目（泰兴市滨江镇）建设。积极推进泰兴精细化工产业危废收集暂存中心等“绿色群岛”项目建设。针对中小企业数量多、产废量小、危废转移难等问题，以危废收集“绿岛”项目建设为切入点，在滨江、黄桥等重点园区（乡镇）统筹规划建设危废集中收集、贮存设施，帮助小微企业解决危废处理难题。; - 本项目船舶含油废水和船舶生活污水均委托有资质单位处置。; - 相符. - 4、降低环境风险，提高固废管控要求 - 加强危废产生、经营企业监管，降低环境风险。危险废物经营单位必须依据《危险废物经营许可证管理办法》申领危险废物经营许可证，严防无证经营和违规经营。持续推进危险废物安全专项整治三年行动，依托“三管合一”综合环境信息平台，开发建设危废全流程动态管控系统。构建《危险废物转移过程控制信息化管理平台》，所有危废产生、经营单位必须建立对危险废物的产生、收集、运输、贮存、利用和处置等各环节的报告、留档制度，实现覆盖危险废物全生命周期的监管体系。危险废物经营单位贮存危险废物的时间原则上不得超过一年，危险废物产生单位暂存危险废物的时间原则上不得超过三个月，贮存设施周转的累积贮存量不得超过经营能力的十分之一。严格执行危险废物交换转移联单制度，防止危废随意倾倒、转移。重点加强化工产业危废监管力度，对年产危废量 500 吨以上以及累计贮存危废 2000 吨以上的化工企业，列入重点监管名单。; - 本项目不涉及危险废物经营，码头陆域生产废物、生活垃圾收集后集中送至城市垃圾处理场处理。危废委托有资质单位处置。船舶垃圾不上岸，由泰州市冠科船舶服务有限公司统一收集处理。; - 相符. - 第九节 强化风险防控，守牢环境安全底线. - 3、加强应急能力与应急队伍建设 - 根据省、市、县三级应急响应工作机制，健全上下游，区域间、部门间突发生态环境事件发生。加快环境应急队伍建设，全面形成与生态环境安全形势相匹配的环境应急能力，形成满足突发环境事件风险防控和应急处置技术，全要素规范化编制修订应急预案，实现涉危涉重企业电子化备案全覆盖。到 2022 年，完成县级及以上政府突发环境事件应急预案修编。 - …… - 制定危险品运输过程中可能产生的泄漏、爆炸等的应急措施，严格保障危险化学品通过长江运输的环境安全。开展泰兴经济开发区等园区的环境风险评估，编制污染事故应急反应预案，建立全市应急响应平台尤其是开展化工开发区有毒有害的气体预警监测能力建设。; - 本项目为码头项目，不涉及危险品和有毒有害气体。项目已编制应急预案，按要求在码头平台设置污水沟、码头平台面下方沿纵向均匀设置污水池(32m3×8)，其中5 个用作事故应急池。; - 相符. - 8、防范沿江环境风险 - 加强对长江干线上过往船舶管控，严禁单壳化学品船和 600 载重吨以上单壳油船进入长江干线；长江干线上港口、船舶修造厂产生的废水、固废必须经收集处理，并严格实施船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度。重点维护港口、船舶修造厂建成船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收设施，确保正常运行，防止二次污染。; - 本项目不涉及单壳化学品船和600载重吨以上单壳油船，本项目船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。; - 相符. - 12、项目编制报告表依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）规定，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业 139、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”中的其他，因此，本项目编制环境影响评价报告表。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于泰兴市滨江镇长江中路18号，长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游 1.6km，太平洋液化气专用码头上游约 1km，属于长江流域，地理坐标为：119 度 55 分 15.349 秒， 32 度 7 分 49.786 秒。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、基本情况 泰兴市兴源港口管理有限公司位于泰兴市滨江镇福泰路1号，是泰兴市港口集团的子公司，成立于2021-11-12，经营范围包含：许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业管理;商业综合体管理服务;国际船舶代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。项目码头为原泰兴港区过船作业区滨江通用码头，位于泰兴市滨江镇长江中路18号，长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游1.6km，太平洋液化气专用码头上游约1km，主要从事散货及件杂货等固体物料的运输。 泰兴港区过船作业区滨江通用码头于2014年经泰兴市发改委备案（备案号：泰发改投[2014]599 号），并由中交第二航务工程勘察设计院有限公司于2015年3月编制完成《泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头工程环境影响报告书》，于2015年3月获得泰兴市环保局批复（泰环字[2015]23 号）。2020年9月委托泰兴市大润环保科技有限公司编制完成《泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头工程一阶段竣工环境保护验收调查报告》，并通过验收。目前，码头岸线长度529m，外档设70000DWT通用泊位2个，内档设1000DWT散货泊位3个(水工结构按靠泊2000DWT散货船设计)。码头吞吐量537万吨，其中：进口472万吨，出口65万吨，货种为大豆、木薯干、盐、豆粕、植物油等，泊位年作业天数 330 天/年。 为满足泰兴市新增矿建材料水运需求，承接泰兴内河港码头整治、拆除非法码头后转移的矿建材料运量，缓解道路运输压力，降低企业物流成本，企业决定在原有经营品种的基础上增加砂石类经营品种，吞吐量500万吨/年，并新增雾炮机、清扫器、洗扫机等抑尘设备及其他辅助设备设施。 2、项目建设规模及经营货物 本项目增加运输货物类别主要为砂石类，新增货种吞吐量为500万吨/年，利用现有泊位进行作业。 3、工程内容 本次新增货种项目主要内容为：增加运输货物类别，主要为砂石类，增加雾炮机和除尘抑尘设施。现有码头主要经济技术指标见表2-2。 新增货种前后主体工程及配套工程组成内容见表2-3。 表2-3 工程内容组成情况一览表 工程 类别; 项目; 现有工程; 新增货种后工程. 主体工程; 码头; 码头总长度529m，其中2个70000DWT通用码头泊位长度为529m；3个1000DWT内档泊位长度为220m，吞吐量537万吨/年; 利用现有码头进行输运，新增砂石类货种，新增吞吐量500万吨/年. 堆场; 堆场南北方向长度最宽765米，东西向宽度287.5米~404米，共布置3个盐仓库、1个大豆筒仓、2个木薯干堆场、2个豆粕仓库、2个植物油仓库及部分预留堆场，货种无消毒作业。陆域面积22.9万平方米，年作业 350天。; 本项目不涉及。砂石物料经码头门机卸料至汽车货箱后，直接外运至江苏中泰建发集团有限公司，不在码头堆存。. 公辅工程; 给排水; 水源采用城市自来水，排水采用雨污分流。其中，船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。; 与现有工程一致. 消防; 码头采用低压消防系统; 与现有工程一致. 供电照明; 10KV变电所1座，电源引自港外市电; 与现有工程一致. 岸电; /; 2套6kv/6.6kv、3套0.4kv、5套380kv. 供热和制冷; 沐浴室采用空气源热泵热水机组供热；自然通风。综合楼采用智能多联式变频空调系统，侯工楼采用性热泵空调; 与现有工程一致. 控制; 采用 DCS（集散控制系统）技术，选用 PLC 设备作为控制核心。包括码头前沿物料输送线、港区内物料输送线，筒仓工艺区，除尘系统，电子秤计量系统及报警系统等; 与现有工程一致. 环保工程; 除尘系统; 码头面漏斗设置吸尘罩和干式除尘装置，木薯干堆场设置密闭仓库; 新增8台雾炮机对装卸过程粉尘进行喷雾抑尘；新增1台清扫机、1套洗扫机对码头作业区域以及运输道路进行不间断清扫；新增1台洗轮机对对进出港口和场地运输车辆轮胎进行清洗；所有作业车辆厢体运输过程中全覆盖，确保无扬尘. 噪声处理; 尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减震等措施。; 利用现有环保措施. 固废处理; 设有危废暂存库12m2; 利用现有环保措施. 环境风险; 围油栏、吸油毡等应急物资; 利用现有环保措施. 4、主要机械设备 码头装卸机械设备详见表2-4。 5、装卸工艺及产污环节 5.1 装卸工艺 5.2 产污环节 6、工作制度及劳动人员 本项目无新增劳动人员，工作制度与现有工程一致，年营运330天，昼夜24小时作业。劳动定员393人。 7、水平衡 |
| 总平面及现场布置 | 本次改建项目仅新增货种，不新增长江岸线，不改变码头性质。项目码头位于长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游1.6km，码头岸线长度529m，外档设70000DWT 通用泊位2个，内档设1000DWT 散货泊位3个(水工结构按靠泊2000DWT散货船设计)。码头货种为大豆、木薯干、盐、豆粕、植物油等，本次新增砂石类。本项目平面布置情况见附图。 |
| 施工方案 | 本项目施工期主要为雾炮机、清扫机、洗扫机、洗轮机等抑尘装置和岸电设施的安装阶段，无新增建筑物和构筑物。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 本项目位于泰兴市滨江镇长江中路18号，根据《江苏省政府关于印发江苏省主体功能区规划的通知》（苏政发〔2014〕20号），泰州市泰兴市属于重点开发区域。作为我国工业化和城镇化最具潜力的地区之一，该区域的功能定位是：我国东部地区重要的经济增长极，具有较强国际竞争力的制造业基地；具有全国影响的新型城镇密集带；辐射带动能力强的新亚欧大陆桥东方桥头堡，我国重要的综合交通枢纽和对外开放的窗口；我国重要的高效农业示范区；全省率先基本实现现代化的重要保障区。 2、生态环境区划 本项目位于泰兴市滨江镇长江中路18号，长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游1.6km，厂界周围500米土地利用现状：该项目西侧为沿江南路，北侧、东侧和南侧为长江。周围环境概况详见附图。 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49 号）、《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（泰环发[2020]94 号）和《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022 年动态更新）>的通知》（泰环发[2022]73号），本项目所在区域属于一般管控单元。经分析，项目不涉及国家生态保护红线和生态空间管控区域的管理规定，不会降低生态环境功能，不减少生态环境面积，不改变生态环境性质。 3、环境功能划分 水环境功能区划：根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030 年）》（苏环办[2022]82 号文），长江水质目标为Ⅱ类。 大气环境功能区划：项目所在区域为环境空气二类功能区。 声环境功能区划：根据泰兴经济开发区规划环评中的环境功能区划，园区内交通干线两侧40米范围内为4类区外，其它均为3类区，交通干线（沿江大道）两侧分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其它执行3类标准。本项目所在区域声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、生态环境现状调查 （1）土地利用现状 本工程土地利用现状主要为硬化路面、钢结构厂房、栈桥式平台等。 （2）植被现状 根据现场踏勘调查，项目码头区域已经硬化，植被稀少。 （3）动物资源 评价范围受人类活动干扰大，陆生野生动物资源不丰富，且多为常见种类，主要包括常见鸟类、小型兽类、两栖类和爬行类等。两栖类主要有中华蟾蜍和蛙等；爬行动物主要有蛇、石龙子等，也有少量的乌龟、鳖；兽类很少，主要为鼠类等；鸟类资源相对其他种类较多，以鹳形目和小型雀形目鸟类为主，如白鹭、四声杜鹃、家燕、喜鹊、麻雀等。家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等。 评价范围内未发现国家重点陆生保护动物。 （4）水生生态 本次评价生态现状调查采用现场踏勘和借鉴已有资料的方式。水生生态数据引用《长江南京以下 12.5 米深水航道二期工程竣工环境保护验收调查报告》中于 2016 年 6 月~2018 年 5 月落成洲水域、靖江福姜沙水域等点位进行的水生生态调查资料进行分析。 ①水生植物 根据现场踏勘，长江中下游沿岸水生植物主要是湿生植物类型，挺水植物和沉水植物相对较少。工程所在岸线已经硬化，沿岸基本无水生植被。 ②浮游植物 根据《长江南京以下12.5米深水航道二期工程竣工环境保护验收调查报告》，2016年6月至2018年5月共鉴定出浮游植物蓝藻门(Cyanophyta)、硅藻门(Bacillariophyta) 、 裸藻门(Euglenophyta) 、绿藻门(Chlorophyta) 、隐藻门(Cryptophyta)、金藻门(Chrysophyta)、甲藻门(Pyrrophyta)和黄藻门(Xanthophyta)8门66属148种(包括变种和变型)。其中绿藻门最多，共25属59种，占浮游植物种类总数的39.9%；其次为硅藻门(17属43种)，占29.1%；蓝藻门(10属22种)，占14.9%；裸藻门(4属13种)，占8.8%，其它门类种类数稍少。浮游植物密度为0.34×105-7.77×10ind./L，平均2.30×105ind/L；生物量为0.01-056mg/L，平均0.13mg/L。 ③浮游动物 根据《长江南京以下12.5米深水航道二期工程竣工环境保护验收调查报告》，共鉴定出原生动物(Protozoa)、轮虫类(Rotifera)、枝角类(Cladocera)、桡足类(Copepoda)共4门55属140种。其中，原生动物物种数最多，为21属69种，占浮游动物物种总数的比例为49.29%；其次为桡足类有13属29种，占20.71%；枝角类有13属26种，占18.57%轮虫类有8属16种，占11.43%。浮游动物密度为0.00-1400.45 ind/L，平均264.8 ind/L；生物量为0.001-1.339mg/L，平均0.043mg/L。 ④底栖生物 根据《长江南京以下12.5米深水航道二期工程竣工环境保护验收调查报告》，在2016年6月至2018年5月的5次调查中，共采集到环节动物(Annelida)、软体动物(Mollusca)和节肢动物(Arthropoda)3门44属53种，其中环节动物19属27种，占总种类的 50.9%；节肢动物14属14种，占26.4%；软体动物1属12种，占22.6%。底栖动物密度为0.00-160.00ind/m2，平均13.27ind/m2，生物量为0.00-52.77g/m2，平均 1.05g/m2。 ⑤鱼类 根据《长江南京以下12.5米深水航道二期工程竣工环境保护验收调查报告》，共采集早期资源45种及残鱼，隶属于6 目 9 科 37 属。其中鲤科 31 种，占种类总数的 67.39%；鲿科、银鱼科各有 3 种，均占种类总数的 6.52%；鳅科、鮨科、鰕虎鱼科各有 2 种，均占种类总数的 435%；鲅科、鳀科、塘鳢科均仅有 1 种，均占种类总数的 2.17%。鱼类早期资源密度为 0-212.7ind/100m3。 ⑥渔业资源 根据《长江南京以下12.5米深水航道二期工程竣工环境保护验收调查报告》，统计2016~2018 年所有渔获物显示，共采集渔获物 81 种 11891 尾，隶属于 12 目 25 科 61 属，其中：鱼类 11 目 20 科 55 属 75 种 7851 尾、数量百分比66.0%、重量百分比 98.8%，非鱼类(十足目)5 科 6 属 6 种 4040 尾、数量百分比34.0%、重量百分比1.2%。 物种数显示，鲤形目 43 种，占种类总数的 53.09%；鲈形目 14 种，占鱼类种类总数的 17.28%；鲇形目 8 种，占鱼类种类总数的 9.88%；鲑形目、鲻形目各 2 种，分别占鱼类种类总数的 2.47%；鲽形目、鲱形目、颌针鱼目、鳗鲡目、鲀形目、鲟形目各 1 种，分别占鱼类种类总数的 1.23%；十足目 6 种，占种类总数的 7.41%。 报告中调查到鱼类75种7851尾，其中：常规调查共计鱼类72种、隶属于10目19科52 属，数量为 5673 尾、占比72.3%，重量为 62723kg 占比95.7%；拖网调查共计鱼类27种、隶属于8目12科22属，数量为 2178 尾、占比 27.7%，重量为 28.3kg、占比4.3%。 报告中对调查的75种鱼类统计显示，鲢(1887.1)、光泽黄颡鱼(1632.0)等 2 种鱼类为调查水域优势种；鳊、刀鲚、鲫等 11 种鱼类为调查水域主要种；棒花鱼、长吻脆、银鲴等 15 种鱼类为调查水域常见种；大鳍鱬、小黄黝鱼、鳡等 14 种鱼类为调查水域少见种；黄尾鲴、中华刺鳅、鲂等 33 种鱼类为调查水域稀有种，日本沼虾、中华绒螯蟹为非鱼类优势种。 5、水土保持区划 根据《全国水土保持区划（2015-2030）》，项目区属于南方红壤区-江淮下游平原农田防护水质维护区-苏中沿江平原农田防护水质维护区。根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农[2014]48 号文）、《泰州市水土保持规划》，本项目区属市级水土流失重点预防区，执行生产建设类一级标准。 项目区水土流失以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/(km2•a)，土壤侵蚀模数背景值取为300t/（km2•a），侵蚀强度为微度。本项目不涉及水土保持敏感区。 6、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据泰州市大气环境功能区划，本项目所在区域属于二类区。根据《泰州市生态环境质量报告书（2021 年）》，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表3-1 2021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 浓度占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 日均值第 98 百分位数浓度; 18; 150; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. 日均值第 98 百分位数浓度; 70; 80; 87.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. 日均值第 95 百分位数浓度; 106; 150; 70.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. 日均值第 95 百分位数浓度; 66; 75; 88; 达标. CO; 日均值第 95 百分位数浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数; 187; 160; 116.9; 超标. 泰兴市城区环境空气 6 项指标中臭氧浓度仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 （2）地表水环境质量现状 建设项目周围主要河流为如泰运河和长江。 1）如泰运河环境现状 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，如泰运河整条河流年平均水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 根据江苏省省控地表水水质数据发布系统发布的9~10月江苏省省控地表水水质监测数据，如泰运河冷库码头断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，详见表3-2。 2）长江环境现状 长江环境现状监测数据引用《泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头工程一阶段竣工环境保护验收调查报告》监测数据。监测日期为2020年8月6日-7日、2020年8月31日-9月1日，监测数据在有效期内，监测点位在本项目地表水评价范围内，引用该监测数据具有代表性、可行性。 ①监测断面 本项目在评价江段设置3个监测断面，每个断面设两条垂线（江中和江边），位置详见表3-3。断面分别位于项目所在地上游200米、项目所在地、项目所在地下游500米处。 表3-3 地表水监测断面布置一览表 断面编号; 断面位置; 离岸距离; 监测项目; 监测频次. 长江; I-1; 项目所在地上游200米; 300米; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类; 监测2天， 2次/天·点. I-2; 1000米. II-1; 项目所在地; 300米. II-2; 1000米. III-1; 项目所在地下游500米; 300米. III-2; 1000米. ②监测项目：pH、SS、高锰酸盐指数、COD、BOD5、总磷、石油类、氨氮、总氮。 ③监测时间：2020年8月6日-7日、8月31日-9月1日，监测2天，每天两次。 ④监测和分析方法：根据国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。 监测结果及评价： 项目所在地及长江上、下游3个监测断面的 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类水质标准要求。 7、声环境 全市功能区定点噪声监测点位7个，其中1类功能区3个，2类功能区1个，3类功能区1个，4类功能区2个；2021年，我市1类区、2类区、3类区、4类区噪声监测结果均符合标准要求，昼夜等效声级分别为51.0分贝、55.0分贝、57.8分贝、63.1分贝。 建设项目位于泰兴市滨江镇长江中路18号，长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游1.6km，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行现状监测。 8、土壤及地下水环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需进行土壤及地下水环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有项目概述 泰兴市兴源港口管理有限公司位于泰兴市滨江镇福泰路1号，是泰兴市港口集团的子公司，成立于2021-11-12，主要从事港口经营、企业管理、国际船舶代理。项目码头为原泰兴港区过船作业区滨江通用码头，位于泰兴市滨江镇长江中路18号，长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游1.6km，太平洋液化气专用码头上游约1km，主要从事散货及件杂货等固体物料的运输。码头岸线长度529m，外档设70000DWT通用泊位2个，内档设1000DWT散货泊位3个(水工结构按靠泊2000DWT散货船设计)。码头吞吐量537万吨，其中：进口472万吨，出口65万吨，货种为大豆、木薯干、盐、豆粕、植物油等，泊位年作业天数 330 天/年。 泰兴港区过船作业区滨江通用码头于2014年经泰兴市发改委备案（备案号：泰发改投[2014]599 号），并由中交第二航务工程勘察设计院有限公司于2015年3月编制完成《泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头工程环境影响报告书》，于2015年3月获得泰兴市环保局批复（泰环字[2015]23 号）。2020年9月委托泰兴市大润环保科技有限公司编制完成《泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头工程一阶段竣工环境保护验收调查报告》，并通过验收。 2、主体工程 现有项目产品方案及建设情况 （1）码头吞吐量、经营货种情况 泰兴市兴源港口管理有限公司现有外档设70000DWT通用泊位2个，内档设1000DWT散货泊位3个。现有码头设计吞吐量见表3-5。 表3-5 现有码头设计吞吐量 单位：万吨 - 序号; - 货种名称; - 吞吐量*; - 备注. - 1; - 大豆; - 312; - 主要依托码头现有装卸设备、罐区、堆场和仓库。. - 2; - 木薯干; - 70. - 3; - 盐; - 90. - 4; - 豆粕; - 55. - 5; - 植物油; - 10. - 合计; - 537. *注：码头现有货种吞吐量为环评设计吞吐量，实际货种吞吐量会因市场需求和经营状况而产生波动，但实际吞吐量不会超过环评设计吞吐量。 （2）主要装卸设备 表3-6 现有主要装卸设备情况表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 门机; 40t-35m; 台; 6. 16t-25m; 台; 3. 2; 清舱机; 挖掘机; 台; 2. CLG375; 台; 6. 3; 漏斗（带给料机）; 100 m3; 台; 6. 40 m3; 台; 3. 4; BC101皮带机; B=1400mm,V=3.15m/s; 米; 220. 5; BC102皮带机; B=1200mm,V=1m/s; 米; 220. 6; BC201皮带机; B=1400mm,V=3.15m/s; 米; 402. 7; BC202皮带机; B=1200mm,V=1m/s; 米; 395. 8; BC301皮带机; B=1400mm,V=3.15m/s; 米; 140. 9; BC302皮带机; B=1200mm,V=1m/s; 米; 140. 10; BC401皮带机; B=1400mm,V=3.15m/s; 米; 212. 11; BC402皮带机; B=1200mm,V=1m/s; 米; 142. 12; BC501皮带机; B=1400mm,V=3.15m/s; 米; 85. 13; BC502皮带机; B=1200mm,V=1m/s; 米; 450. 14; 自卸汽车; 载重量：30t; 台; 4. 15; 筒仓群设备; /; 套; 1. 16; 装车楼及设备; /; 套; 1. 17; 牵引车; Q20; 台; 6. 18; 平板车; 20t; 台; 12. 19; 单斗装载机; ZL50; 台; 10. 20; 叉车; 5t; 台; 3. 10t; 台; 3. 21; 移动式皮带机; L=20m; 台; 5. 3、生产工艺情况 （1）散货进口 a.大豆进口：船→门机→自卸汽车→港区外； b.盐进口：船→门机→自卸汽车→港区外； c.木薯干进口：船→门机→自卸汽车→港区外； d.植物油进口：船（船泵）→软管→码头输油管道→后方储油罐； 目前卸料漏斗、皮带机系统均尚未建设，大豆、盐、木薯干卸船时，门机卸下的物料直接装车，由自卸汽车运输至港区外。 （2）清舱 为满足大豆卸船的清仓需要，配备装载机作为其清仓；木薯干的清仓采用挖掘机作业；散盐清仓由人工完成。 （3）件杂货出口 a.豆粕出口：牵引平板车→门机→船 豆粕水平运输由牵引平板车完成，码头装船作业由已配备门座起重机完成。 b.植物油出口：后方储油罐（发货泵）→码头输油管道→软管→船 4、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废气 本次改建在港区进出口设有1洗轮机对进出港口和场地运输车辆轮胎进行清洗，同时码头面还设置1洗扫车和1清扫车，对码头作业区域以及运输道路进行不间断清扫，并且砂石料密度较大，车辆厢体运输过程中全覆盖，基本无道路扬尘产生。此外，码头设置10套岸电设备供船舶停靠时船舶使用，岸电位于码头前沿，以方便船舶获取电力。船舶岸电系统代替船舶辅机为停靠的船舶提供能源，可避免辅机工作时的废气污染，仅在船舶靠岸和驶离码头时产生少量的船舶尾气，不对其进行定量分析。 现有项目运营期间废气主要为散货作业起尘、汽车尾气。 ①散货作业起尘 现有项目工程装卸散货为大豆、盐和木薯，均由门式起重机卸料至汽车后运出港外。卸料、装车过程门机低开低放，降低高差，可有效减少装卸作业粉尘发生量；对港区内道路、码头面、堆场及时清扫并洒水，减少起尘。 现有项目码头装卸粉尘根据《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107—2020）中附录E颗粒物无组织实际排放量核算参考方法计算。 货类起尘调节系数取值见表3-7。 ## 表 3-7 通用散货码头排污单位颗粒物排污系数表 主要生产单元; 生产工艺; 作业方式与粉尘污染防治措施; 排污系数（kg/t）. 泊位; 卸船; 采用桥式、门座式等抓斗卸船机; 0.03450. 输送系统; 装车; 连续式装车; 0.01385. 表3-8 货类起尘调节系数取值表 货类; 系数值. 煤炭; 1.0. 金属矿石; 1.27. 非金属矿石; 0.4. 水泥; 1.04. 粮食; 0.1. 矿建材料及其他; 0.6. 现有项目散货属于粮食类，年吞吐量382万吨，计算粉尘量如下。 E装车=R×G×β×10−3=3820000×0.01385×0.1×10−3=5.2907t E卸船=R×G×β×10−3=3820000×0.03450×0.1×10−3=13.179t 经计算，现有项目散货作业起尘产生量为18.4697 t/a，同时企业还采取门机低开低放、降低装卸高差、外运车辆设置封闭式车厢等措施，降低粉尘排放，除尘效率取90%，则本项目物料装卸粉尘排放量为1.847 t/a。 ②汽车尾气 现有项目码头作业区运输车辆日均车流量为385辆/天。根据《港口建设项目环境影响评价规范》推荐的机动车辆污染物排放系数，根据港区车流量和汽车在港区内的行驶距离，按载重车为柴油车，车辆在港区内平均行驶距离0.2 km，估算得集疏运车辆在港区内汽车尾气排放量SO2为0.075 kg/d，CO为0.627 kg/d，NOx为1.032 kg/d，烃类为0.103 kg/d。全年发生量分别为SO2：0.0247 t/a，CO：0.2069 t/a，NOx：0.3405 t/a，烃类：0.0341t/a。 现有项目废气排放情况如下 表3-9 现有项目废气排放情况 项目; 污染物; 产生状况; 治理措施; 排放状况; 排放形式. 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 散货作业起尘; 颗粒物; 2.3320; 18.4697; 干式除尘; 0.2332; 1.847; 无组织排放. 汽车尾气; SO2; 0.0031; 0.0247; 使用清洁能源; 0.0031; 0.0247. NOx; 0.0429; 0.3405; 0.0429; 0.3405. CO; 0.0261; 0.2069; 0.0261; 0.2069. 烃类; 0.0043; 0.0341; 0.0043; 0.0341. （2）废水 现有项目运营期废水主要为船舶污水、码头面冲洗水和初期雨水、流动机械冲洗水及工作人员生活污水。 ①码头面冲洗水 码头装卸作业完毕后，在码头平台上可能洒落有少量粉尘，清扫后及时对码头平台进行冲洗。根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），码头及装卸平台冲洗水量指标可取3L/m2·次计算，项目码头面17809m2。年冲洗次数按照码头靠港船舶次数100次计算，码头地面冲洗水总用量5343t，产污系数按照0.9计算，则年地面冲洗废水产生量为4809t，其主要污染物为SS，排放浓度按300mg/L计，全年发生量为1.44t/a。 ②初期雨水 式中：Q：雨水设计流量，L/s； ：径流系数，取0.9； F：汇流面积，ha，码头汇流面积17809 m2； q：暴雨量，L/s·ha，采用苏中地区暴雨强度公示： 式中：p：设计降雨重现期，取2年； t：初期雨水时间，取10分钟； 计算得暴雨量为237.95 L/s·ha，年暴雨次数取30，则初期雨水量为229m3/次，年初期雨水量为6870m3/a。初期雨污水中SS平均浓度取300mg/L，SS年产生量为2.1t。 ③码头作业区生活污水 现有项目运营投产后定员393人，每人每天耗水按120L计，排水量按用水量的0.8考虑，年作业天数为330天，生活污水排放总量为12450t/a。主要污染物为COD：300mg/L，NH3-N：35mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，其发生量分别为COD：3735kg/a，NH3-N：435.8 kg/a，BOD5：2490 kg/a，SS：2490 kg/a。 ④流动机械冲洗水和机修间冲洗水 现有项目流动机械约32辆，按每天50%的机械需要冲洗，用水量为0.5t/辆，则流动机械冲洗水产生量为8t/d，即2640t/a。根据类比监测资料，该类废水的主要污染物为SS和石油类，浓度分别为50mg/L和200mg/L，其年发生量分别为132kg/a和528kg/a。 现有项目配备的设备返修率约为5%，用水量为0.8t/台，则机修间油污水产生量为422.4t/a。石油类浓度约为2000mg/L，则石油类发生量为844.8kg/a。 ⑤船舶废水 根据《港口建设项目环境保护设计规范》，舱底油污水产生量为：7万吨级船舶9.27t/d·艘。根据船舶年到港次数和滞港时间，估算得到滞港期间船舶舱底油污水发生量为742t/a，未经处理的舱底油污水浓度为石油类5000mg/L，石油类的发生量为3710kg/a，委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置。 根据设计代表船型及船员数，7万吨级船舶以24人/艘估算，生活污水量按每人每天日平均150L计算，船舶生活污水的发生量约为288 t/a，委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置。 现有项目废水排放情况如下 表3-10 现有项目废水产生情况 来源; 污水发生量(m3/a); 污染物; 污染物浓度(mg/L); 采取措施前污染物年总量（kg/a）; 采取措施后污染物年总量（kg/a）; 备 注. 流动机械冲洗水; 2640; SS; 50; 132; 26.4; 油水分离器处理后排入泰兴市滨江污水处理厂. 石油类; 200; 528; 2.64. 机修间冲洗水; 422.4; 石油类; 2000; 844.8; 0.42. 码头作业面 冲洗水; 4809; SS; 300; 1443; 48.1; 接管泰兴市滨江污水厂处理. 码头初期雨水; 6870; SS; 300; 2061; 68.7. 码头作业区生活污水; 12450; COD; 300; 3735; 622.5; 委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置. BOD5; 200; 2490; 124.5. 氨氮; 35; 435.8; 99.6. SS; 200; 2490; 124.5. 船舶生活污水; 288; COD; 300; 86.4; 委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置. BOD5; 200; 57.6‬. 氨氮; 30; 8.64. 船舶舱底油污水; 742; 石油类; 5000; 3710; 委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置. （3）噪声 现有项目运营期噪声产生源主要为门式起重机、汽车等机械设备，企业设备选型选择符合声环境标准的低噪声设备，个别高噪声源强设备采取消声隔声设施；办公楼及辅建区空地加强绿化工作，既可以降低噪声，又起到美化工作环境的作用。经采取此类措施后，现有项目昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。 （4）固废 现有项目运营期产生的固废主要为码头工作人员生活垃圾、到港船舶固体废物和含油棉纱、抹布以及污水处理站含油废物、污泥等危险废物。 ①码头工作人员生活垃圾 现有项目定员393人，按每人每天产生1kg生活垃圾测算，生活垃圾的产生量为129.69 t/a，企业委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置。 ②到港船舶固体废物 根据船型船舶年到港次数、滞港时间及船员数，按每人每天产生1.5kg计算，到港船舶生活垃圾发生量为2.88t/a。到港船舶生产废物按每装卸1000t货物产生20kg废物(散货、绳头、破损的包装材料等扫仓废物)，船舶固体废物年发生量按散杂货物通过量，计算得10.7t/a，企业委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置。 ③危险废物 现有项目危险废物主要为机修间擦洗用的含油棉纱、抹布以及污水处理站含油废物、污泥等。其中工程擦洗用棉纱、抹布等危险固废年产生量约为1t/a，废油发生量约为1.8t/a、废渣发生量约为0.1t/a，企业收集后委托泰兴市福昌环保科技有限公司处置。 现有项目固废产生情况 表3-11 原有项目的污染物排放总量 污染物类别; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 外排量（t/a）; 治理措施. 固废; 生活垃圾; 129.69; 129.69; 0; 泰州市冠科船舶服务有限公司处置. 到港船舶垃圾; 13.58; 13.58; 0. 维修废弃物; 1; 1; 0; 泰兴市福昌环保科技有限公司处置. 废油; 1.8; 1.8; 0. 废渣; 0.1; 0.1; 0. 5、污染防治措施及环境影响情况 （1）废水 泰兴市大润环保科技有限公司于2020年8月6日-7日对码头废水总排口进行监测，监测结果见表3-12，监测结果表明废水总排口排放废水中的COD、BOD5、氨氮、SS、石油类日均排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及泰兴市滨江污水处理厂接管标准。 表3-12 废水总排口水质监测结果 单位：mg/L 监测点位; 监测日期; 监测频次; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; BOD5. 总排口; 2020.8.6; 第一次; 44; 12; 1.89; 0.71; 4.39; <0.06; 26.0. 第二次; 46; 12; 1.95; 0.70; 4.20; <0.06; 24.1. 第三次; 43; 10; 1.90; 0.76; 4.22; <0.06; 28.0. 平均值/范围; 44; 11; 1.91; 0.72; 4.27; <0.06; 26.0. 2020.8.7; 第一次; 42; 5; 1.88; 0.76; 4.22; <0.06; 27.3. 第二次; 44; 5; 1.91; 0.73; 4.34; <0.06; 29.3. 第三次; 46; 5; 1.90; 0.73; 4.22; <0.06; 24.1. 平均值/ 范围; 44; 5; 1.90; 0.74; 4.26; <0.06; 26.9. 标准值; 500; 400; 35; -; -; 20; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; -; -; 达标; 达标. （2）废气 泰兴市大润环保科技有限公司于2020年8月6日-7日对现有项目厂界无组织颗粒物浓度进行监测，废气监测结果表明，厂区无组织排放的颗粒物周界外浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放浓度限值要求，见表3-13。 表 3-13 无组织排放监测结果 单位：mg/m3 监测因子; 监测日期; 监测频次; 监测点位; 标准值; 达标情况. 上风向; 下风向 1; 下风向 2; 下风向 3. 颗粒物; 2020.8.6; 第一次; 0.298; 0.478; 0.498; 0.465; 1.0; 达标. 第二次; 0.294; 0.487; 0.474; 0.465. 第三次; 0.298; 0.517; 0.485; 0.489. 2020.8.7; 第一次; 0.280; 0.474; 0.481; 0.483. 第二次; 0.244; 0.46; 0.504; 0.466. 第三次; 0.329; 0.496; 0.472; 0.457. （3）噪声 泰兴市大润环保科技有限公司于2020年8月6日-7日对码头厂界环境噪声进行监测，噪声监测结果表明，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）3 类标准要求，满足达标排放的要求，见表3-14。 表3-15 厂界噪声监测结果单位：dB（A） 监测点位; 2020.8.6; 2020.8.7. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 54.3; 46.6; 56.4; 45.6. 南厂界; 52.9; 45.4; 56.7; 46.5. 西厂界; 53.6; 45.3; 56.8; 46.6. 北厂界; 52.6; 45.6; 55.8; 48.7. 标准值; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （4）固废 现有项目港区工作人员生活垃圾及到港船舶扫舱、作业区玉米及木薯装卸产生的少量生产垃圾由泰州市冠科船舶服务有限公司清运处置；船舶垃圾委托有资质单位泰州冠科船舶服务有限公司收集处理；废油（属危险废物）全部交由有危废处置资质的泰兴市福昌环保科技有限公司处置。 5、污染物排放总量控制情况 表3-15 污染物总量核算及对照表 监测点位; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 年运行时间（天）; 接管总量 （t/a）; 环评预估排放总量（t/a）; 是否满足总量要求. 总排放口; 废水量; -; 330; 11679; 27191; 满足. COD; 44.14; 0.516; 0.62; 满足. 氨氮; 1.91; 0.0223; 0.10; 满足. 经对比分析，现有项目污染物排放总量未超出环评批复的总量指标，满足总量控制要求。 6、现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 现有项目生产期间各环保治理设施运行正常，污染物达标排放。到目前为止现有项目无环境污染纠纷和污染事故发生。 7、现有排污许可证制度执行情况 现有工程属于“货运港口”，行业代码 G5532，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，应实行简化管理。现有项目已按相关规定于2022年2月25日申请了排污许可证（证书编号：91321283056671604Q001Q）。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘及拟建项目周边情况，本项目附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，500m范围内没有园林古迹，也没有政府法令指定保护的名胜古迹，确定本项目的环境保护目标见下表： 表3-16 环境保护敏感目标表 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离(km); 规模; 保护级别. 大气环境; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二类区. 地表水 环境; 泰州市三水厂取水口; NNW; 上游、14.5; 40万t/d，生活用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体. 泰兴滨江供水有限公司（原开发区水厂）取水口; E; 码头内侧、85m; 5万t/d工业用水. 泰兴养殖场 （长江支流东夹江内）; N; 上游、6.0; 1600亩; /. 生态环境; 天星洲重要湿地; SE; 下游、9.4; 1.79 km2; 湿地生态系统保护，二级管控区. 长江（高港区）重要湿地; NW; 上游、4.5; 9.9 km2. 如泰运河清水通道维护区; N; 上游、6.6; 5.32 km2; 水源水质保护，二级管控区. 长江评价范围内江段珍稀水生生物、珍稀鱼类等; /; /; /; /. 图3-1 码头周边 500m 环境示意图 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氮氧化物、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告 2018 年第 29 号）中二级标准。具体见表3-17。 表3-17 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. PM2.5; 年平均; 35 μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）. 24 小时平均; 75 μg/m3. PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24 小时平均; 150 μg/m3. SO2; 年平均; 60 μg/m3. 24 小时平均; 150 μg/m3. 1 小时平均; 500 μg/m3. NO2; 年平均; 40 μg/m3. 24 小时平均; 80 μg/m3. 1 小时平均; 200 μg/m3. TSP; 年平均; 200 μg/m3. 24 小时平均; 300 μg/m3. CO; 24 小时平均; 4 mg/m3. 1 小时平均; 10 mg/m3. O3; 日最大 8 小时平均; 160 μg/m3. 1 小时平均; 200 μg/m3. NOx; 年平均; 50 μg/m3. 24 小时平均; 100 μg/m3. 1 小时平均; 250 μg/m3. （2）地表水 长江泰兴段、如泰运河自长江口至泰兴镇杨园段（包括园区段）水环境分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类、Ⅲ类标准，SS 参照水利部的水质标准执行。 表3-18 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，除pH外 序号; 项目; Ⅱ类标准; III类标准; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)表1 中标准. 2; CODcr; ≤15; ≤20. 3; 氨氮; ≤0.5; ≤1.0. 4; 总磷; ≤0.1; ≤0.2. 5; 挥发酚; ≤0.002; ≤0.005. 6; 石油类; ≤0.05; ≤0.05. 7; 高锰酸盐指数; ≤4; ≤6. 8; BOD5; ≤3; ≤4. 9; SS; ≤25; ≤30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. （3）环境噪声 根据《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）、《声环境质量标准》（GB3096-2008），村庄原则上执行1类声环境功能要求；工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（执行 4 类声环境功能区划要求以外的地区）可局部或全部执行 2 类声环境功能区要求；独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行 3 类声环境功能区要求；位于交通干线两侧一定距离（参考 GB/T15190 第 8.3 条规定）内的噪声敏感建筑物执行 4 类声环境功能区要求。 本项目位于泰兴市滨江镇长江中路18号，位于长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游1.6km，太平洋液化气专用码头上游约 1km，不属于泰兴市中心城区，500 米范围内不存在居民点，工程独立于村庄、集镇之外。本项目所在区域声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，具体标准限值见表3-19。 表3-19 声环境质量标准（单位：dB（A）） 声环境功能区划; 评价标准（dB（A））. 昼间; 夜间. 执行标准; 厂界; 3类; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 项目运行期大气污染物主要为砂石料装卸船转运过程中产生的少量颗粒物。执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表3中无组织排放限值。 表3-20 大气污染物排放标准 污染物; 无组织; 执行标准. 监控点限（mg/m3）; 监控位置. 颗粒物; 其他; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 船舶废气排放执行《MARPOL73/78》公约标准，详见表3-21。 # 表 3-21 船舶废气排放标准 SO2; NO2(g/kw·h). N＜130; 2000＞N＞130; N＞2000. 燃油中硫份小于4.5%; 17; 45×N-0.2; 9.8. 注：N 为柴油机输出功率（kW） （2）废水排放标准 ①生产污水 本项目码头冲洗水、初期雨水接管泰兴市滨江污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泰兴市滨江污水处理厂接管标准，经过泰兴市滨江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。具体数值见表3-22。 表3-22 污水排放标准主要指标值表 单位：mg/L，pH 无量纲 项目; 接管标准; 依据; 排放标准; 依据. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准及滨江污水处理厂接管标准; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一 级 A 标准. SS; 400; 10. BOD5; 300; 10. COD; 500; 50. 氨氮; 35; 8. 石油类; 20; 1. ②船舶污水 本项目营运期船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置，到港船舶污染物执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）要求。具体见表3-23。 表3-23 船舶污染物排放标准 管理规定及标准; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）或规定. 《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》; 石油类; 进入该海域的船舶应当进行铅封，禁止排放；船舶所产生的油类污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施. 《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）; SS、BOD5; BOD5不大于50、SS不大于150. 船舶垃圾; 塑料制品禁止投入水域；漂浮物距最近陆地 25海里以内禁止投弃入海；食品废弃物及其它垃圾未经粉碎禁止在距最近陆地 12 海里以内投弃入海. （3）噪声排放标准 营运期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准，标准值见表3-24。 表3-24 噪声评价标准（dB(A)） 评价范围; 等效声级Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）. 昼间; 夜间. 厂界; 65; 55; 3类. （4）固体废物 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。船舶垃圾执行《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552-2018)， 内河禁止倾倒船舶垃圾。 |
| 其他 | 根据工程分析，本项目污染物排放总量控制指标见表3-25。 表3-25 本项目总量控制指标 种类; 污染物名称; 原有项目接管/排放量/固废产生量; 改建项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量/固废产生量; 改建前后变化量. 产生量; 削减量; 接管/排放量. 废气; 无组织; 颗粒物; 2.807; 103.5; 102.982; 0.518; 0.96; 2.365; -0.442. SO2; 0.823; 0.2716; 0; 0.2716; 0.7983; 0.2963; -0.5267. NOx; 0.7496; 0.0326; 0; 0.0326; 0.4091; 0.3731; -0.3765. CO; 6.5455; 0.4467; 0; 0.4467; 6.3386; 0.6536; -5.8919. 烃类; 1.0759; 0.0446; 0; 0.0446; 1.0418; 0.0787; -0.9972. 废水; 废水量; 14741.4‬; 4809; 0; 4809; 0; 19550.4; +4809. SS; 0.1432; 1.44; 1.3919; 0.0481; 0; 0.1649; +0.0481. 石油类; 0.00306; 0; 0; 0; 0; 0.00306; 0. 固废; 生活垃圾; 129.69; 0; 0; 0; 0; 129.69; 0. 到港船舶垃圾; 13.58; 3.6; 3.6; 0; -3.72; 17.18; -0.12. 维修废弃物; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 废油; 1.8; 0.3; 0.3; 0; 0; 2.1; +0.3. 废渣; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0.1; 0. 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）及江苏省生态环境厅的相关要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：颗粒物、SO2、NOx。 本项目行业类别属于[G5532]货运港口，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于简化管理的排污单位。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107—2020），本项目废气排放口为一般排放口，因此本项目废气污染物不需要进行总量交易，但相关关键污染因子排放总量需申请在泰兴市范围内平衡 （1）废气：本次改建项目通过新增雾炮机喷雾抑尘，新增洗扫机、清扫机对码头作业区域以及运输道路进行不间断清扫，新增洗轮机对进出港口和场地运输车辆轮胎进行清洗等除尘抑尘措施和新增岸电设施等环保措施，“以新带老”削减颗粒物0.96 t/a，SO2 0.7983 t/a、NOx 0.4091 t/a、CO 6.3386t/a、烃类1.0418t/a。经核算，改建后全厂排放颗粒物2.365 t/a，SO2 0.2963 t/a、NOx0.3731 t/a、CO 0.6536t/a、烃类0.0787t/a，均不突破现有项目核准排放量，无需申请总量。 （2）废水：本项目码头不新增员工，无新增生活污水产生。产生废水主要为码头平台面冲洗废水，排放量为4809 t/a，主要污染物排入外环境量：SS 0.15t/a，SS在泰兴市范围内平衡。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目无新增构筑物，仅新增雾炮机、清扫机、洗扫机、洗轮机等除尘抑尘装置和岸电设施。无土建及主体建筑建设阶段，施工期仅为设备安装调试阶段，施工过程无扬尘产生，仅产生噪声。 施工期主要声源为设备安装。噪声源强在70-80dB（A），经过距离衰减后，不会对周围声环境及环境保护目标产生明显影响。项目施工不涉及土建工程且工期较短，故施工期环境影响不作为重点分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气 本次改建项目运营期主要大气污染物为船舶和汽车尾气、装卸粉尘。本项目设置大气环境影响专项，具体环境影响分析详见大气专项。 2、废水 （1）废水产生及排放情况 本项目新增货种涉及的废水主要为船舶污水和港区生产废水，船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，不在码头排放；新增港区生产废水主要为码头面冲洗污水，码头平台面冲洗污水自流到污水沟后进入污水池，经污水泵和污水管排入泰兴市滨江污水处理处理厂处理。本项目不新增工作人员，无新增生活污水。 （1）码头平台面冲洗污水 码头装卸作业完毕后，在码头平台上可能洒落有少量粉尘，清扫后及时对码头平台进行冲洗。新增码头面冲洗次数根据新增货种增加靠港船舶次数计算，项目代表船型70000DWT，实际载货量约5万吨，则增加靠港船舶次数约100次/年，码头面冲洗水量指标3L/m2·次，以7万吨级泊位，码头面最大冲洗面积17809 m2计算，新增用水量约为5343 t/a，排污系数以0.9计，则排放量为4809 t/a。根据建设单位现有实际运行情况，其主要污染物为SS，排放浓度按300mg/L计，排放量约为1.44 t/a。 （2）船舶舱底油污水 根据《港口建设项目环境保护设计规范》，舱底油污水产生量为：7万吨级船舶9.27t/d·艘。根据建设单位提供的资料，船舶停泊时间约为1天，停泊次数约为100次，估算得到新增滞港期间船舶舱底油污水产生量为927 t/a，未经处理的舱底油污水浓度为石油类5000mg/L，排放量为4.635 t/a，委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置。 （3）船舶生活污水 根据设计代表船型及船员数，7万吨级船舶以24人/艘估计，船员生活用水量取150 L/d·人，新增船舶生活污水的发生量为360 m3/a，其主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷，产生浓度按400mg/L、200mg/L、30mg/L及3mg/L计，其全年产生量分别为0.144t/a、0.072t/a、0.0108t/a、0.0011 t/a，委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理。 （4）抑尘用水 项目码头共有四台门式起重机，每台门式起重机设置2台雾炮机，共计8台，每台最大日用水量10t。项目新增砂石类到港船舶年工作时间为100天，则装卸抑尘用水量约为8000t/a。抑尘用水主要被砂石料吸收，无废水排放。 本项目水污染物产生及排放情况见表4-1和表4-2。 表4-1 项目废水产生情况一览表 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况. 名称; 浓度（mg/L); 产生量（t/a). - 码头平台面冲洗污水; 4809; SS; 300; 1.44. 表4-2 项目营运期水污染物产生及排放情况表 废水来源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 处理情况; 排放情况. 名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理设施; 接管情况. 接管浓度mg/L; 接管量t/a. 码头平台面冲洗污水; 4809; SS; 300; 1.44; 污水池; 10; 0.0481. （2）地表水环境影响分析 1）废水排放情况 本项目新增货种涉及的废水主要为船舶污水和港区生产废水，船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，不在码头排放；新增港区生产废水主要为码头平台面冲洗污水，码头平台面冲洗污水自流到污水沟后进入污水池，经污水泵和污水管排入泰兴市滨江污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后排放长江。本项目不新增工作人员，无新增生活污水。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，无需进行影响预测，主要分析新增废水依托现有污水设施和纳入泰兴市滨江污水处理厂处理的可行性。 2）依托污水处理设施情况介绍 改建项目码头平台面冲洗污水自流到污水沟后进入污水池，经污水泵和污水管直接排入开发区污水管网，污水排放量为4809t/a。 现有项目码头平台面下方沿纵向均匀设置污水池(32m3×8)，码头面冲洗水和初期雨污水自流到污水沟后进入污水池，经污水泵和污水管直接排入开发区污水管网。码头初期雨污水量不发生改变，仍为229 m3/次，码头作业面冲洗水日最大发生量为54m3/d，沉淀调节池总量满足收集码头作业面冲洗水及初期雨污水的要求。 3）泰兴市滨江污水处理厂简介 ① 处理能力和服务范围 泰兴市滨江污水处理厂位于园区西南洋思港北、长江岸边，占地面积44372m2，1999年投资近1亿元人民币建设污水处理一期工程，设计处理规模为3万t/d（二期工程建成后总规模为10万t/d），一期初始处理技术采用A2/O－PACT（粉末活性炭）工艺主要处理园区1万t/d化工废水，为满足环境管理要求，2008年采用水解酸化、好氧、膜分离（MP-MBR）工艺进行提标改造，处理规模为3.0万m3/d（其中工业废水2万m3/d、生活污水1万m3/d）。污水处理厂服务范围主要为泰兴经济开发区及其周边，为满足污水处理技术要求，结合泰兴城区生活污水处理，一期工程接纳园区2万m3/d工业废水和城区1万m3/d生活污水，二期为3万m3/d工业废水和城区4万m3/d生活污水。 ②污水处理厂进、出水质要求 污水处理厂进水水质主要采用GB8978-96三级标准，同时结合园区企业污水实际情况补充部分控制指标；出水达到GB18918-2002一级A标准排放。园区内各企业的工业废水，经自行预处理达到接管标准后，送至污水处理厂集中处理，尾水排入长江。 ③污水处理厂现采用的处理工艺及运行情况。 污水处理厂现污水处理流程见图4-1。 图4-1 泰兴市滨江污水处理厂改造后的工艺流程图 污水厂处理工艺简述：生活污水首先自流进入粗格栅井，经过格栅过滤去除漂浮杂物，然后经提升泵至细格栅与沉砂池，经过细格栅滤除细小漂浮物并在沉砂池中去除泥砂后，自流进MP-MBR池好氧段；工业污水通过管网收集到污水处理厂后，先通过细格栅滤除悬浮杂物，再进入调节池均质并调节适当pH，稳定进水水质；然后进絮凝池，在此进行加药、搅拌、絮凝反应，通过沉淀进行初次固液分离——完成物化处理过程，降低COD、SS等；絮凝沉淀后的出水进入MP－MBR的水解酸化段，通过厌氧处理分解部分大分子有机物，提高废水可生化性；经水解酸化后，污水进入MP－MBR好氧段，与生活污水混合（或独立）进行好氧生化处理，进一步降解有机物。好氧处理后的污水进入MP－MBR的膜分离段，通过膜的隔离实现固液分离，产出达标水。 系统好氧生化所需的氧气由鼓风机房配备的鼓风机提供，同时鼓风机还为MBR膜吹扫提供充足空气。系统产生的污泥，由污泥泵提升输送至污泥池，然后进入带预浓缩的带式脱水机进行脱水减容，最后再集中外运处置。系统中所需要的药剂则由加药间提供。同时，为确保系统的长期稳定运行，设置粉末活性炭投加装置，在系统受到较为严重冲击时，可在好氧区及膜分离区投加粉末活性炭在改善污泥凝聚性能的同时，吸附部分污染物质，提高系统的处理能力及抗冲击能力。 废水处理的设计方向为化工废水、印染废水和生活废水。经MP-MBR技术改造后，泰兴市滨江污水处理厂出水达到GB18918-2002一级A标准排放。 表4-3 污水处理厂接管标准指标 序号; 污染物名称; 单位; 进水限值. 1; pH; -; 6~9. 2; 化学需氧量(CODCr); mg/l; ≤500. 3; 五日生化需氧量(BOD5); mg/l; ≤500. 4; 悬浮物(SS); mg/l; ≤100. 5; 色度; 倍; ≤500. 6; TP; mg/l; ≤3.0. 7; 氨氮; mg/l; ≤35. 8; 挥发酚; mg/l; ≤5.0. 9; 石油类; mg/l; ≤20. 10; 苯胺; mg/l; ≤5.0. 11; 硝基苯类; mg/l; ≤5.0. 12; 总氮; mg/l; ≤75. 本项目废水源强及开发区污水处理厂接管标准见表4-4。 表4-4 废水源强及污水处理厂接管标准对比 单位mg/L 项目; 产生浓度; 处理设施; 综合废水污染物接管浓度; 污水处理厂接管标准. COD; 129; 污水池、化粪池; 21; 500. BOD5; 86; 4; 500. 氨氮; 15; 3; 35. SS; 256; 10; 100. 通过表4-4对废水源强、综合废水接管时污染物浓度及污水处理厂接管标准对比可知，本工程废水经预处理后可达到泰兴市滨江污水处理厂接管标准。 3、噪声 （1）污染源分析 本项目噪声主要来源为停靠船舶启动、行驶以及码头门机装卸机械作业产生的噪声。根据同类设备的类比调查和现场实测数据的方法，得本工程主要作业机械的噪声源强资料。因为本项目附近无声环境敏感目标，故仅进行厂界达标论证。 ## 表 4-5 项目噪声源强一览表（dB(A)） 序号; 噪声源（设备）名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 处理措施后噪声源强. 1; 门式起重机; 4座; 90; 减震; 80. （2）声环境影响分析 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。根据项目各个噪声源的特征，项目的噪声源均为室外声源。 1）室外声源预测模式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr)、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据本项目情况，声源户外传播衰减主要考虑几何发散引起的衰减，忽略大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽等方面引起声源传播衰减。 无指向性点声源几何发散引起的衰减计算公式如下。 Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置 r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 2）预测点的等效声级贡献值 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 3）噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 4）预测结果 厂界噪声预测结果分别见下表。 表4-6 建设项目厂界噪声结果表（单位：dB(A)） 序号; 设备; 降噪后源强; 数量 （台/套）; 降噪效果; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 门式起重机; 90; 4; -10; 48.87; 45.68; 31.47; 42.33. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据以上预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。本次评价认为项目投产后，噪声排放满足相关标准，对环境影响较小，不会改变当地声环境功能区划。 4、固体废物 （1）固废产生及处置情况 本项目不新增员工，不新增生活垃圾。本项目固废主要为机械维修产生的废油、船舶生活垃圾。 1）船舶生活垃圾 根据设计代表船型、年到港次数、滞留时间及船员数，发生量按1.5 kg/天·人计，到港船舶生活垃圾发生量为3.6 t/a，收集后委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置。 2）废油 机械维修产生的废油，根据建设单位提供的资料估算，产生量约为0.3 t/a。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。项目运营期产生的固废属性判定见表4-7。 表4-7 固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 船舶生活垃圾; 人员生活; 固态; 废纸、废弃食品包装袋等; 3.6; √; /; 4.1h）; 5.le）. 2; 废油; 机械维修; 液态; 矿物油; 0.3; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 上表中《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来源鉴别中“4.1c）”表示：因沾染、掺入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求，二不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质；“4.1h）”表示：因丧失原有功能而无法继续使用的物质。《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）处置鉴别中“5.1e）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定的其他处置方式。. 表4-8 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 人员生活; /; 船舶生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 3.6; 委托有资质单位处理; 3.6; 泰州市冠科船舶服务有限公司. 机械维修; 门式起重机; 废油; 危险废物; 0.3; 委托有资质单位处理; 0.3; 泰兴市福昌环保科技有限公司. 项目固体废物产生及排放情况分析结果汇总见表4-9，危险废物产生情况见表4-10。 ## 表 4-9 本项目固废产生及处置情况 序号; 固体废物; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 船舶生活垃圾; 一般固废; 人员生活; 固态; 废纸、废弃食品包装袋等; 其他; 900-999-99; 3.6; 泰州市冠科船舶服务有限公司处置. 注：*废物类别和废物代码参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）. 表4-10 本项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-214-08; 0.3; 机械维修; 液态; 矿物油; T，I; 3个月; 泰兴市福昌环保科技有限公司处置. 注：*危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity,In）。 *危险废物类别、危险废物代码、危险特性参照《国家危险废物名录》（2021年版）。. （2）固体废物环境影响分析 本项目产生的废油属于危险废物，收集后暂存于危废仓库内，及时委托泰兴市福昌环保科技有限公司处置；船舶生活垃圾属于一般固废，收集后委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置。 本项目所有固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对照附录 A“土壤环境影响评价项目分类”，属于“交通运输仓储邮政业-其他”，本项目属于Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。另外，本次工程码头构筑物不发生变化，不涉及土壤环境，因此，项目营运期对土壤环境影响较小。 6、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“130、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他”，属于Ⅳ类，因此，本项目可不开展地下水环境影响评价，营运期产生的各类废水均能妥善处理，不外排，对地下水环境影响较小。 7、生态环境 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价分级的要求，项目占用岸线529 m，占地面积为229000m2，占地面积≤2km2，建设地位于泰兴市滨江镇长江中路18号，生态敏感性属于一般区域。根据生态影响评价工作等级划分表，本项目生态环境影响评价等级为三级。 ## 表 4-11 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2~20km2 或长度50km~100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. （2）环境影响分析 1）对长江水质的影响 从工程分析可以看出，建设项目对生态环境的影响主要为对水域环境的影响，对陆域生态环境影响较小。对水域生态环境造成影响的主要因素有：船舶含油污水、船舶生活污水、码头平台冲洗废水、流动机械和车辆冲洗废水、初期雨水、散货堆场冲洗废水。 ①船舶舱底油污水的影响分析 船舶舱底油污水为含油污水，如果不加处理直接排入长江，将会对该水域一定范围内的水生生物和水质产生一定影响。主要表现为： a.如果油膜较厚且连成片，将使排放点附近水域水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。 b.油污染还可能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生紊乱。 c.动物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大多漂浮在水体表层，若表层油污染浓度较高，则对生物种类的破坏性较大。 d.溶解和分散在水体中的油类，较易侵入水生生物的上皮细胞，破坏动植物的细胞质膜和线粒体膜，损害生物的酶系统和蛋白质结构，导致基础代谢活动出现障碍，引起生物种类异常。 e.油膜不溶于水，随水体扩散，容易造成下游水质污染，破坏饮用水水源保护区内的水质。本项目码头前沿设置含油污水收集桶，将船舶舱底油污水统一收集，定期交由泰州市冠科船舶服务有限公司处置，不向外环境排放。 ②船舶生活污水、码头平台冲洗废水、流动机械和车辆冲洗废水、初期雨水、散货堆场冲洗废水的影响分析 船舶生活污水的主要污染物为COD、SS、氨氮、TP和TN，机修间含油污水、码头平台冲洗废水、流动机械和车辆冲洗废水、初期雨水、散货堆场冲洗废水的主要污染物为 COD、SS、石油类。如果这部分污水不加处理直接排入长江，将会对该水域一定范围内的水质和水生生物产生一定影响。主要表现为：生活污水中的有机物进入水体，将消耗水体中的溶解氧，降低水中溶解氧的含量，影响水生生物代谢和呼吸，使好氧生物生长受到抑制、厌氧和兼氧生物种类快速繁殖，从而改变原有的种类结构，引起生态平衡失调。 本项目船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。因此，该部分废水经采取有效的污染防治措施后，不会对工程所在水域水质产生较大影响，对周围水体的水生生物影响不大。 2）对水生生态的影响 本项目码头泊位不占用长江的主航道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除富有生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 综上，本项目所产生的污水都得到合理有效的处理，不向长江排放，不会影响长江水质及水生生态系统。 8、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和营运期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）环境风险识别 本项目为码头新增货种项目，主要建设内容为在现有泊位上增加砂石类货种，以及增加配套除尘抑尘设施。码头带来的事故风险主要为：①运输船舶在恶劣气象和水文等情况下的触礁和船舶间碰撞等事故；②船舶靠泊码头过程与码头平台发生碰撞和靠泊后装卸作业过程被其他船舶碰撞造成的泄漏事故。 根据行业特点及生产作业特点，事故①地点主要发生在航行过程中，不在本项目本评价范围内。本项目涉及的环境风险为事故②船舶溢油风险和事故。项目码头新增货种后，涉及的环境风险事故仍为溢油风险事故，无新增其他环境风险事故。 （2）风险评价等级判定 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，判断重大危险源。 ①当单元内存在的危险物质为单一品种时，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②当单元内存在的危险物质为多品种时，若满足下列公式，则定为重大危险源。 q1Q1+q2Q2+…+qnQn≥1 式中：q1、q2、qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn——各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。 本项目为新增货种项目，环境风险因子与现有工程一致，仍为船用燃料油，无新增其他环境风险因子。 根据我国散货船船舶吨位与燃油量关系调查资料，7.9万吨级大富海号散货船船舶燃油舱总重量最大为3535t, 燃油舱数量为4个，平均每个燃油舱容量约为884吨。结合本工程的实际情况，考虑出现最不利情况下的较大溢油事故，码头船舶在进港靠泊或装卸船作业期间发生碰撞，造成燃料油舱破裂，根据《船舶污染海洋环境风险评价技术规范》（试行）要求，按一个燃油舱燃油实载率90％考虑泄漏入江，燃料油入江量最大约800t/次。 ## 表 4-12 环境风险物质情况统计表 环境风险单元; 风险物质名称; 最大存在总量 qi（t）; 临界量Qi（t）; qi/Qi. 码头区域; 燃料油（柴油）; 800; 2500; 0.32. ∑qi/Qi; 0.32. （3）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中C对危险物质总量与其临界量比值（Q）的规定，当Q＜1时，项目风险潜势为 I 级。本项目Q值远小于1，因此本项目风险潜势为I级。项目本身无物质危险性和功能性危险源，风险概率的发生由间接行为导致，主要环境风险为船舶燃料油泄漏，属可燃、易燃危险性物质，非重大危险源，因此环境风险评价工作等级为二级。 （4）环境风险敏感目标情况 项目位于长江下游感潮河段，根据调查，本项目所在地长江上下游 20km 范围内主要分布的敏感区为天星洲重要湿地、长江（靖江市）重要湿地、长江（江阴市）重要湿地、沿江森林公园、长江西石桥饮用水水源保护区、长江魏村饮用水水源保护区。 （5）风险识别危害 ①火灾爆炸危险性 油品多属于易燃性物质，同时又有易蒸发的特点，挥发后与空气形成可燃性混合物，当混合物浓度达到一定比例时，遇到火种就可能燃烧和爆炸。通常采用闪点作为易燃液体的标准，凡闪点≤61℃的液体均为易燃液体。燃料油的闪点一般＞120℃，因此，燃料油不属于易燃液体。 ②健康危害性 化学物质对人体健康的危害性通常是指物质的毒性，物质毒性危害程度极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害四个级别。表4-13给出了毒物危害程度分级标准。对照燃料油理化性质和毒物危害程度分级可见，燃料油对人体健康的危害程度属中度危害。 表4-13 船用180/380#燃料油性质 分析项目; RME25; RMF25; RMG35; RMH35. 密度15℃ kg/cm3，≤; 0.991; 0.991. 粘度15℃ mm2/s，≤; 25; 35. 闪点℃，≥; 60; 60. 冬季品质，≤; 30; 30. 夏季品质，≤; 30; 30. 残碳%(m/m)，≤; 15; 20; 18; 22. 灰份%(m/m)，≤; 0.10; 0.15; 0.15; 0.20. 水%(v/v)，≤; 1.0; 1.0. 硫%(m/m)，≤; 5.0; 5.0. 钒mg/kg，≤; 200; 500; 300; 600. 铝+硅mg/kg，≤; 80; 80. 总残余物%(m/m)，≤; 0.10; 0.10. 表4-14 物质危险性标准 指标; 危害程度分级. Ⅰ（极度危害）; Ⅱ（高度危害）; Ⅲ（中度危害）; Ⅳ（轻度危害）. 中毒 危害; 吸入LC50，mg/m3; ＜20; 200－; 2000－; ＞20000. 经皮LD50，mg/kg; ＜100; 100－; 500－; ＞2500. 经口LD50，mg/kg; ＜25; 25－; 500－; ＞5000. 急性中毒; 易发生中毒后果严重; 可发生中毒愈后良好; 偶可发中毒; 未见急性中毒有急性影响. 慢性中毒; 患病率高≥5%; 患病率较高≤5% 或发生率较高≥20%; 偶发中毒病例或发生率较高≥10%; 无慢性中毒 有慢性影响. 慢性中毒后果; 脱离接触后继续发展或不能治愈; 脱离接触后 可基本治愈; 脱离接触后可恢复不致严重后果; 脱离接触后自行恢复无不良后果. 致癌性; 人体致癌物; 可疑人体致癌物; 实验动物致癌性; 无致癌性. 最高容许浓度，mg/m3; ＜0.1; 0.1－; 1.0－; ＞1.0. （6）环境风险预测 本项目为新增货种项目，无新增装卸和储运设施，码头到港船舶数量变化量较小。因此，本项目新增货种后，船舶溢油事故源强不变，风险预测工况不变，无需再重新进行船舶溢油风险预测。本项目引用现有项目《泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头工程环境影响报告书》风险评价结论进行分析预测。 ①溢油预测模型 溢油进入水体后发生扩展、漂移、扩散等油膜组分保持恒定的输移过程和蒸发、溶解、乳化等油膜组分发生变化的风化过程。评价溢油模型采用“油粒子”模型，该模型可以很好地模拟上述物理化学过程，另外，“油粒子”模型是基于拉格朗日体系具有稳定性和高效率性特点。“油粒子”模型就是把溢油离散为大量的油粒子，每个油粒子代表一定的油量，油膜就是有这些大量的油粒子所组成的“云团”。 输移过程 油粒子的输移包括了扩展、漂移、扩散等过程，这些过程的是油粒子位置发生变化的主要原因，而油粒子的组分在这些过程中不发生变化。 1、扩展运动 溢油自身扩展过程是指溢油在扩展系油膜在重力、黏性力和表面张力综合作用下的运动，在溢油的初期(数10小时内)扩展过程起到支配的作用。随着油膜逐渐变薄，油膜开始破碎，扩展作用也随之减弱。 采用惯性力-重力公式计算初始油膜的面积，并在该尺度内分配“油粒子”的初始位置。其计算公式可以表示为： 其中，A0为初始面积；，为水的密度，为油的密度；g为重力加速度；V0为溢油的初始体积，为水的运动粘度；K1，K2为经验系数，在计算中分别取为0.57和0.725。 考虑到溢油的内力，也即惯性力、重力、黏性力、表面张力等在油膜变化和运动中的作用，本次评价假设在油膜厚度不均的区域存在一种“扩展力”，这种“扩展力”能够产生扩展速度推动油膜从厚度较高的区域向厚度较低的区域移动。油膜厚度梯度的计算是基于矩形或正方形网格建立起来的，这套网格将独立于计算水动力的网格。因此，网格单元内油膜扩展速度的计算公式可以用下式表示： 其中，和分别为网格单元在x、y方向上的厚度梯度分布；而k为扩展系数，其计算原理以Fay理论为基础，主要是为了使扩散系数对油品敏感，比如，不同的油品因为其密度的不同使得该油品的扩展系数不同。其计算公式为： 其中，K1为经验系数，其值一般取为10。 2、漂移运动 油粒子漂移的作用力是水流和风拽力，油粒子总漂移速度为： 式中：UW为江面以上10m处的风速；Us为表面流速；α为风漂移系数，一般在0.03～0.05之间。 二维水动力模型计算的流速是沿水深方向平均值，而油粒子所计算流速是表面流速，因此本评价假设表面流速为平均流速值1.1-1.5倍。 二维水动力计算结果中的流速计算点位于各离散的网格点，而“油粒子”模型中绝大部分时间里粒子不是正好处于这些点上，因此需要对流速值内插。 3、紊动扩散 假定水平扩散各向同性，一个时间步长内α方向上的可能扩散距离Sα可表示为： Sα=R−116DαΔt 其中R−11为-1～1之间的随机数，Dα为α方向上的扩散系数。 风化过程 油粒子的风化包括蒸发、溶解和乳化等各项风化过程，在这些过程中油粒子的组成发生变化，但油粒子水平位置没有变化。 1、蒸发 蒸发将使溢油量减小，同时改变溢油的密度和粘性等物理性质。依据Reed(1989)提供的蒸发分数公式： DFVDT=−FVMAX−FV1−FVθ 其中Fv为蒸发量占液体总量的分数，Fvmax为最大蒸发分数，如果Fvmax-Fv≤0时取值0，T为时间，蒸发系数依据stiver和Mackay（1985）的参数化公式： θ=KATV0=KTδ 其中K=2.5×10−3UW0.78,UW为江面以上10m处的风速，A为油膜面积，V0为溢油初始体积，δ为油膜厚度，T为时间。 2、乳化 溢油的乳化过程受风速、波浪、油的厚道、环境温度、油风化程度等因素的影响，一般用含水率表示乳化程度。依据Mackay(1980)和Zagorski(1982)提供的含水率公式： DFWDT=C1UW+11−FC2 其中，Fw为乳化物的含水率，C1＝2.1*10-6，Uw为风速，家用燃料油C2＝0.25、原油和重油C2＝0.7（Reed，1989），T为时间。 3、溢油性质变化 随着蒸发和乳化等变化过程的进行，残留在水体中的溢油性质也不断发生变化，主要表现为： 溢油体积的变化 Vt=V01−FVt1−Fwt 溢油密度变化 ρ＝1−Fw0.6ρ0−0.34Fv+ρ0+Fwρw 其中：ρ0为乳化前油的初始密度，ρw为水密度。 4、参数选取 根据溢油种类，确定模型输入参数，见表4-15。 表4-15 溢油模型参数选取 溢油量; 800; 粒子数; 1500000. 油的运动粘度; 180cSt; 比重; 0.95×103kg/m3. 时间步长; 1min; 水运动粘性系数; 1.31×10-6m2/sec. 乳化系数; 2.1*10-6sec-1; 风向; 不利风向NW、SE. 蒸发系数; 0.01day-1; 风速; 丰水期3.4m/s 枯水期 3.0m/s. ②预测结果 丰水期 涨潮时，油膜开始向码头上游方向漂移，发生溢油后即对滨江供水有限公司取水口产生污染影响；1h40min后油膜到达东夹江进口水域，油膜厚度为2.6mm，由于东夹江进口设有闸门，事故发生后，应急队伍可以立即关闭闸门，油膜不会对夹江里的养殖场产生影响；3.0h后油膜未到泰州市三水厂取水口便在落潮流的影响开始往下漂移；4h10mim后油膜到再次到达滨江供水有限公司取水口处，油膜厚度为0.6mm，取水口处水质受到油污染；6h20min后油膜到达到天星洲重要湿地，油膜厚度为0.37mm，对该湿地环境产生油污染。 落潮时，油膜向码头下游方向漂移，发生溢油后即对滨江供水有限公司取水口产生污染影响；油膜在2.5h后到达码头下游的天星洲重要湿地，油膜厚度为0.78mm，对湿地环境产生油污染。溢油事故对不会对码头上游的泰州市三水厂取水口水质和东夹江养殖场产生污染影响。 枯水期 涨潮时，油膜开始向码头上游方向漂移，发生溢油后即对滨江供水有限公司取水口产生污染影响；1h10min后油膜到达东夹江进口水域，油膜厚度为2.5mm，由于东夹江进口设有闸门，事故发生后，应急队伍可以立即关闭闸门，油膜不会对夹江里的养殖场产生影响；3h50min后油膜到达泰州市三水厂取水口，油膜厚度为0.29mm，取水口水质受到污染影响；5h50min后油膜在落潮流作用下往下漂移，7h40min后油膜到再次到达滨江供水有限公司取水口处，油膜厚度为0.12mm，取水口处水质再次受到油污染；11h20min后油膜到达到天星洲重要湿地，油膜厚度为0.16mm，对该湿地环境产生油污染。 落潮时，油膜向码头下游方向漂移，发生溢油后即对滨江供水有限公司取水口产生污染影响；油膜在3.5h后到达码头下游的天星洲重要湿地，油膜厚度为0.38mm，对湿地环境产生油污染。溢油事故对不会对码头上游的泰州市三水厂取水口水质和东夹江养殖场产生污染影响。 由于溢油事故中无论是溢油量还是溢油时间均有较大的不确定性，为此，一旦发生事故需尽快启动溢油应急预案进行处理。溢油事故本身对生态环境影响巨大，需对溢油事故严加防范杜绝发生，避免造成经济损失和环境污染。 为保护长江水质，必须通过严格的环境管理，尽量杜绝此类事故的发生。并通过建立有关制度、完善设备，提高人员素质和制定溢油应急计划，采取适当的控制溢油事故措施，以控制溢油事故的污染。一旦发生风险事故，应立即启动溢油事故应急计划，采取事故应急措施，降低溢油事故对环境的影响。 （7）溢油事故影响分析 本项目作业时一旦发生溢油泄漏，油膜会随着水流向下游漂移扩散。由于溢油油种多为燃料油，密度较小，溢油中的较轻组分含量高，且较轻组分油易挥发，因此对事发处的大气环境有一定影响。另外油膜对水生生物和渔业资源的影响也较大。油品不同组分中，低沸点的芳香族烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，均会对水生生物构成威胁和危害，直至死亡。 （一）对重要湿地、饮用水水源保护区等生态敏感区的影响 未采取措施情况下，涨潮时，发生溢油事故后油膜约1h40min（丰水期）、1h10min（枯水期）后到达东夹江口，由于东夹江内养殖区域主要靠近东夹江东南面，已用围堰与主水道隔开，且东夹江进口设有闸门，事故发生后，1小时内应急队伍完全可以关闭闸门，油膜不会对夹江里的养殖场产生影响。落潮时，无论丰水期还是枯水期，溢油事故发生后油膜均不会到达东夹江口，不会对养殖场产生影响。 丰水期、枯水期涨潮、落潮期间发生溢油事故，均对码头下游的天星洲重要湿地产生污染影响，油膜覆盖在滩地或植物根部，会影响湿地植被如芦苇和狗尾草的生长，破坏鸟类的栖息环境。 （二）水生生物急性中毒效应 一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内水域形成污染，对长江的水生生物、鱼类较大。以石油污染为例，其危害是由石油的化学组成、特性及其在航道内的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。 （三）对鱼类的影响 ①对鱼类的急性毒性测试 根据近年来对几种不同的鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96hLC50 值为0.5～3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。 ②石油类在鱼体内的蓄积残留分析 石油类在鱼体中积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以 20 号燃料油为例，石油类浓度 0.01mg/L 时，7 天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30 天内会使绝大多数鱼类产生异味。 ③对浮游植物的影响 石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为 0.1～10.0mg/L，一般为 1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于 0.1mg/L 时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。 ④对浮游动物的影响 浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为 0.1～15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性（终生性）浮游动物幼体的敏感性大于阶段性（临时性）的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目码头位于泰兴市滨江镇长江中路18号，长江下游扬中河段太平洲左汊如泰运河河口下游 1.6km，太平洋液化气专用码头上游约 1km，不涉及国家生态保护红线和生态空间管控区域，符合江苏省生态红线区域保护规划。本项目位于《泰州港总体规划》规划的泰州港过船作业区通用泊位区内，符合泰州港总体规划。此外本项目占用岸线529m，已取得使用港口岸线的批复（批复文号：交规划函[2014]518号）。 因此，本项目厂区具有环境合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本次项目为新增货种项目，无新增建筑物及构筑物，仅新增货物运输种类和除尘抑尘装置。因此无土建及主体建筑建设阶段，施工期仅为设备安装及调试阶段，不会对生态环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 本项目营运期间对生态环境的影响主要为对水域环境的影响，对陆域生态环境影响很小，采取强化厂区绿化苗木的管理和养护等措施。对水域生态环境造成影响的主要因素有：码头船舶运输、掉头、停靠、码头作业及项目产生的废水等对水生生态的影响。分析如下： （1）对鱼类的干扰影响 根据调查，码头船舶运输、掉头、停靠、码头作业影响范围为码头边缘外的水域，港口船舶的活动将在一定程度上影响到鱼类的活动，船舶离港一段时间后，该影响即可消除，不会对鱼类生存及洄游产生大的不利的影响。但如果项目废水不加处理直接排入项目所在水域，将会对鱼类的鱼类生存产生一定影响。因此，建设单位要加强管理及废水治理，预防污水直接进入附近水体，从而保护鱼类良好的生存环境。 （2）船舶运行、掉头、停靠对浮游及底栖生物的干扰影响船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对港区水域水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 2、废气治理措施 （1）措施内容 本项目废气主要为装卸粉尘、汽车尾气、船舶废气，均为无组织排放。项目设置雾炮机对卸料过程进行喷雾抑尘，在港区进出口设置洗轮机对进出港口和场地运输车辆轮胎进行清洗，码头面定期洒水并设置洗扫车和清扫车对码头作业区域以及运输道路进行不间断清扫，此外车辆厢体运输过程中全覆盖，确保无扬尘；码头面设置岸电设施确保无船舶尾气排放；汽车通过使用清洁能源的方式建设尾气排放。 （2）治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），散货码头排污单位废气污染防治可行技术主要为封闭、湿式除尘/抑尘、覆盖等，本项目主要采用喷雾抑尘、洒水抑尘等措施，符合排污规范指定的可行技术要求。 根据前文分析，本项目废气治理措施满足《江苏省大气污染防治条例》(2018 年修订)、《关于印发江苏省港口与船舶大气污染防治工作方案的通知》（苏环办[2022]258 号）、《关于印发泰州市港口码头环保问题整改标准（试行）的通知》（泰环宣指办[2020]28 号）等文件要求。 3、地表水环境保护措施 （1）措施内容 运营期船舶生活污水、船舶油污水通过泵和软管分别抽至本项目码头平台设置的码头生活污水、油污水接收装置，接收上岸后分别委托泰兴市成兴青山环保有限公司、泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理；码头面冲洗水或初期雨污水自流到污水沟后进入污水池，经污水泵和污水管排入泰兴市滨江污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后经排入长江；码头生活污水经化粪池预处理后，委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置。 （2）治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），间接排放情况下，生活污水处理可行技术为格栅、调节沉淀等预处理和生物处理等措施，本项目生活污水经化粪池处理属于生物处理措施，属于可行技术；含尘废水处理不外排时，其处理可行技术为调节沉淀、絮凝沉淀、过滤消毒，本项目含尘废水经污水池处理后接管泰兴市滨江污水处理厂，处理工艺为调节沉淀，处理后污染物浓度满足滨江污水处理厂的接管要求，属于可行技术。 综上，本项目废水处理系统是可行的。 4、噪声治理措施 （1）措施内容 本项目主要噪声源有门式起重机、汽车等，噪声源强约70～90dB（A），采取以下措施：合理安排运输计划和运输时间，尽量避免夜间运输；设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装减震设施；部分高噪声设备，可添加吸声板、隔声防护装置，可有效降低噪声对周边声环境影响。 （2）治理措施可行性分析 根据环境影响预测分析结果，项目投产后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准对环境影响较小，不会改变当地声环境功能区划。 5、固废治理措施 （1）固废收集 厂区应建固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用塑料桶进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134 号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （2）固废暂存 厂区应将危险固废与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放、陆域生活垃圾与船舶生活垃圾分开堆放。 本项目一般固废暂存堆场应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求设置。 本项目在码头面设置有一个12m2 的危废暂存间作为危险废物临时暂存场地，及时委托泰兴市福昌环保科技有限公司进行收集处置，不在厂区内长期贮存。危废暂存间作为危险废物临时暂存场地，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置。具体要求如下： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④建设单位收集危险废物后，放置在厂内的危废集装箱同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑤建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账； ⑥在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑦危险废物委托收集处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 （3）危险废物运输 本项目危废由泰兴市福昌环保科技有限公司使用专业运输车进行运输，运输过程按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行，对环境造成影响可接受。 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 （4）固体废物处置方法及可行性分析 1）固体废物处置方法 项目固废按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 a、项目一般固废的贮存、处置需按 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）执行。本项目船舶垃圾、码头生活垃圾委托有资质单位泰州冠科船舶服务有限公司收集处理。 b、项目危险固废处置严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托有资质的单位进行收集处置。本项目废油（属危险废物）全部交由有危废处置资质的泰兴市福昌环保科技有限公司处置。 c、项目固废收集处置时，应按要求建立台账管理制度；对于危险固废委托收集处置时，应严格执行报批和转移联单等制度，确保固废能得到有效的收集处置。 2）危废收集处置可行性分析 本项目危废主要为废油，由塑料桶包装后临时暂存于厂内12m2的危废暂存间内，及时委托泰兴市福昌环保科技有限公司进行收集转运处置。 本项目危废暂存间危废暂存能力约10 t，本项目危废最大暂存量为0.3 t，故本项目设置的危废暂存间可以满足厂内危废临时暂存需求。 泰兴市福昌环保科技有限公司位于泰兴经济开发区内，是专业从事工业危险废物和医疗废物焚烧处置的经营单位，2006 年年底通过了泰州市环保局组织的竣工验收。该公司焚核准经营范围有：焚烧处置医疗废物（HW02）、废药品、药物（HW03）、农药废物（HW04）、有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、废乳化液（HW09）、精（蒸）馏残液（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废碱（HW35）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、废卤化有机溶剂（HW41）、有机溶剂废物（HW42）、含有机卤化物废物（HW45） 综上，本项目危废在厂内现有危废暂存间内临时贮存，及时委托泰兴市福昌环保科技有限公司进行收集处置是可行的。 6、地下水、土壤治理措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，项目将采取分区防控措施，具体分区防渗情况详见表5-1。 表5-1 项目污染物划分及防渗要求 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 重点污染防治区; 污水输送、收集管道、事故应急池、生产污水处理站、油污水处理站、洗车平台; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行。. 一般污染防治区; 散货堆场、件杂货堆场、机修间、生产污水处理站设备间、生产消防泵房; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行. 简单防渗区; 办公楼、门房、变电所、地磅房; 一般地面硬化. 7、环境风险保护措施 为避免事故的发生或减少事故后的污染影响，建议建设单位制定事故防范措施，并配备相当数量的吸油毡、水泵、围油栏等应急设备和器材，可采取的防范措施如下： ①制定严格的船舶靠泊管理制度，码头区域船舶一律听从码头操作台指挥，做到规范靠离和有序停泊，码头调度人员应熟练和了解靠岸船舶的速度要求及相应的操作规范，从管理角度最大限度地减少船舶碰撞事故的发生。 ②码头水域范围内设置明显的航道标识以保证过往船只和码头靠离船只的通行协调性。 ③码头须配备一定的应急设备，并建立应急救援队伍。当发生重大溢油事故时，本区内的应急队伍和设备不能满足应急反应需要时，应迅速请求上级部门支援。 ④一旦发生船舶碰撞溢油环境风险事故，船方与码头方应及时沟通，及时报告主管部门（海事部门、生态环境局、海事局、公安消防部门等）并实施溢油应急计划，同时要求建设单位、船方共同协作，及时用隔油栏、吸油毡等进行控制、防护，使事故产生的影响减至最小，最大程度减少对水环境影响。本项目拟采取的溢油事故应急设施有： 表5-2 溢油应急设施 名称; 规格型号; 数量; 存放地点. 吸油毡; 52cm*42cm*30c m; 100 箱; 仓库. 围油栏; XFW-800; 600 米; 仓库. 救生圈; /; 若干; 码头. 救生衣; /; 若干; 码头. 国际消防水带 通用接口; /; 2 套; 码头. ⑤相关部门接到污染事故报告后，应根据事故性质、污染程度和救助要求，迅速组织评估应急反应等级，并同时组织力量，调用清污设备实施救援，建设单位应协助有关部门清除污染。 ⑥除向上述公安、环保等部门及时汇报外，应同时派出环境专业人员和监测人员到场工作，对水体污染带进行监测和分析，并视情况采取必要的公告、处理等措施。 ⑦企业应制定突发环境事件应急预案，企业突发环境事件应急预案是泰州市滨江镇突发事件应急预案的下级预案，当突发环境事件级别较低时，启动本公司突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高时，本应急预案同时与《泰州市突发环境事件应急预案》、《泰兴市突发环境事件应急预案》以及周边企业应急预案等相衔接。当本公司发生需要上级力量帮助救援的突发环境事件时，本预案与上级应急预案衔接，并与当地政府、港口/海事等部门应急联动。为防止和及时处理各种事故，建设单位应根据码头装卸作业环节及可能出现的事故情况编制码头事故专项应急预案，明确有关水污染事故应急方案等，并定期组织演练，及时补充、维护应急物资。 本项目为新增货种项目，本次货种的增加通过调整现有货种的周转量来实现，无新增装卸和储运设施，码头到港船舶数量变化量较小。因此，本项目新增货种后，船舶溢油事故源强不变，风险预测工况不变，无需再重新进行船舶溢油风险预测。 现有工程已于2020 年9月23编制备案的《泰兴市滨江港口开发有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号：321283-2020-077-L。 ⑧针对运输过程发生的船舶侧翻引起的货物（砂石料）散落在河道中，应联合水上部门，及时清理河道，防止其妨碍河道行洪能力，保障河道行洪畅通。同时，加强船舶运输管理，保障船舶运输安全。 ⑨厂内存在柴油、机油、包装袋、粮食等易燃物质，如导致火灾发生，消防尾水需进行收集，严禁随意排放，需设置事故应急池。现有项目码头平台面下方沿纵向均匀设置污水池(32m3×8)，其中 5个用作事故应急池。 8、环境管理与自行监测计划 （1）环境管理制度 企业应加强环境管理，设置环境管理机构，制定环境管理制度，具体如下： ①建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ②控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ③认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 ④定期对工作人员进行环境保护知识的教育，加强环保知识宣传，明确环境保护的重要性，严格执行各种环境保护规章制度 ⑤环保奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩条例，使各岗位人员树立保护环境的思想。对爱护环保治理设施、节能降耗、改善工作环境的行为实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及能源浪费者一律予以重罚。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 码头（HJ 1107—2020）》，建设单位定期委托有资质的检（监） 测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： ①污染源监测 ## 表5-3 建设项目运营期污染源监测 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 无组织废气; 厂界上风向 1个点、下风向3 个点; 颗粒物; 每半年一次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准要求. SO2、NOx; 每年一次. 废水; 废水排口; pH、COD、氨氮、 总磷、总氮、BOD5、石油类; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及滨江污水处理厂接管标准. SS; 每半年一次. 噪声; 厂界; 等效连续A 声级; 每季度监测 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. ②应急监测计划 本次环评过程中提出建设项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： a.大气环境监测 监测因子：颗粒物、NOX、SO2、CO。 监测时间和频次：发生火灾时会产生CO、SO2，此时需要对大气中的CO、SO2进行应急监测。按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能各设置1个测点，厂界设监控点。 b.水环境监测 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：长江上游、下游各设1个监测断面。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目环保投资约50万元，占项目总投资的10%。 表5-4 建设项目环保投资表 项目名称; 泰兴市兴源港口管理有限公司（原滨江通用码头）新增经营货种--砂石类. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准; 环保投资 （万元）; 完成时间. 废气; 卸料粉尘; 颗粒物; 雾炮机喷雾、洗轮机清洗、清扫机和洗扫机不断清扫; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准要求; 40; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 船舶尾气; SO2、NOx; 岸电设施. 汽车尾气; SO2、NOx; 清洁能源. 废水; 初期雨水、码头面平台冲洗废水; SS; 污水池收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理; 执行泰兴市滨江污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准; /. 船舶生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水收集桶; 泰州市冠科船舶服务有限公司处置; 3. 船舶舱底油污水; 石油类; 含油污水收集桶; 泰兴市成兴青山环保有限公司处置. 码头生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置; 2. 噪声; 码头和陆域噪声; Leq(A); 隔声减震、厂房隔声、绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准; 2. 固废; 固废; 船舶生活垃圾; 泰州市冠科船舶服务有限公司处置; 不产生二次污染 “零” 排放; 1. 废油; 泰兴市福昌环保科技有限公司处置. 事故应急措施; 5个32m3污水池; 满足事故废水暂存; /. 雨污分流 管网建设; /; 雨污分流; 计入主体工程. 环境管理; 自行监测、验收监测; 1. 生态保护; 地表水水质、水生生态系统保护; 1. 排污口规范化设置; 污水排放口; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; /. 卫生防护距离设置; 50m; /. 合计; 50. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 强化厂区绿化苗木的管理和养护 | / |
| 水生生态 | / | / | 加强对船舶和人员的管理，充分认识到保护生态环境的重要性；船舶垃圾、船舶废水接收处置 | 无废水流入长江 |
| 地表水环境 | / | / | 项目船舶舱底油污水委托泰兴市成兴青山环保有限公司处置，船舶生活污水委托泰州市冠科船舶服务有限公司收集处理，码头冲洗水、初期雨水收集后接管泰兴市滨江污水处理厂处理，码头作业区生活污水经化粪池预处理后委托泰州市冠科船舶服务有限公司外运处置 | 含尘雨污水不向地表水体排放，船舶污水由有资质的单位接收处理 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声按照设备、合理安排作业时间 | 满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 | 设备基础减震，合理布局；加强机械、车辆的保养、维修；距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 码头门式起重机物料装卸处设置雾炮机，实现抓取货物的实时随动抑尘；码头平台面洒水抑尘，并设置清扫机和洗扫机对码头作业区域以及运输道路进行不间断清扫；港区进出口设洗轮机对进出港口和场地运输车辆轮胎进行清洗；车辆厢体运输过程中全覆盖，确保无扬尘；码头设施岸电设施，建少船舶尾气排放；使用合格的燃料油，添加助燃剂，减少车辆尾气中污染物的排放量；加强运输的规划组织管理，合理规划行驶路线；减少船舶停靠时间 | 满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准要求 |
| 固体废物 | / | / | 废油暂存危废间，定期交由泰兴市福昌环保科技有限公司处置进行处理；船舶垃圾由船方委托泰州市冠科船舶服务有限公司处置接收处理 | 有效处置、不外排 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定严格的船舶靠舶管理制度；加强航海人员培训教育，提高操作技能和安全意识；码头水域范围内设置明显的航道标识；加强船岸配合，严格按操作规程进行解、系缆作业；码头须配备一定的应急设备，并建立应急救援队伍 | 应急物资更新到位 |
| 环境监测 | / | / | 废气（四周厂界无组织监测） | 满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准要求 |
|  |  |  | 噪声（四侧厂界外 1m） | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其他 | / | / | / |  |

- 七、结论

本项目码头货种新增货种项目，工程的建设符合国家产业政策及地区发展规划，选址符合地区总体规划，运营期污染物达标排放，对环境的影响满足环境功能区要求。 在严格执行国家各项环境保护法律、法规，全面加强监督管理和认真落实报告书提出的各项环保措施，严格落实“三同时”管理，杜绝船舶污染事故等环境污染风险事故的基础上。从生态环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。 建议： （1）加强宣传教育，增加职工的环保意识，建立健全各环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 （2）完善环境风险应急预案和溢油风险应急管理体系，并按照现行的规范、规定配备应急物资，严格落实，加强风险管理，使事故风险发生率降至较小程度。 （3）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能将噪声影响降低到最低限度。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 | 2.807 | 3.767 | 0 | 0.518 | 0.96 | 2.365 | -0.442 |
|  |  | SO2 | 0.823 | 1.6213 | 0 | 0.2716 | 0.7983 | 0.2963 | -0.5267 |
|  |  | NOx | 0.7496 | 1.1587 | 0 | 0.0326 | 0.4091 | 0.3731 | -0.3765 |
|  |  | CO | 6.5455 | 12.8841 | 0 | 0.4467 | 6.3386 | 0.6536 | -5.8919 |
|  |  | 烃类 | 1.0759 | 2.1177 | 0 | 0.0446 | 1.0418 | 0.0787 | -0.9972 |
| 废水 |  | 水量 | 14741.4 | 14741.4 | 0 | 4809 | 0 | 19550.4 | +4809 |
|  |  | SS | 0.1432 | 0.1432 | 0 | 0.0481 | 0 | 0.1649 | +0.0481 |
|  |  | 石油类 | 0.00306 | 0.00306 | 0 | 0 | 0 | 0.00306 | 0 |
| 固废 |  | 生活垃圾 | 129.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.69 | 0 |
|  |  | 到港船舶垃圾 | 13.58 | 0 | 0 | 3.6 | -3.72 | 17.18 | -0.12 |
|  |  | 维修废弃物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 废油 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | +0.3 |
|  |  | 废渣 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 附表 1 | 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- | --- | --- |

填表单位(盖章)：泰兴市兴源港口管理有限公司	填表人(签字)：曾卫华	项目经办人(签字)：曾卫华

| 建设项目 | 项目名称 |  | 泰兴市兴源港口管理有限公司（原滨江通用码头）新增经营货种--砂石类 |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 泰兴市滨江镇长江中路18号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目代码 |  | 2212-321283-89-02-835544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设内容、规模 |  | 新增货种-砂石类 |  |  |  | 计划开工时间 |  |  |  | 2023年2月 |  |  |  |  |
|  | 项目建设周期 |  | 2个月 |  |  |  | 预计投产时间 |  |  |  | 2023年4月 |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价行业类别 |  | 五十二、交通运输业、管道运输业—139.干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头—其他 |  |  |  | 国民经济行业类型 |  |  |  | 【G5532】货运港口 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 改建 |  |  |  | 项目申请类别 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 现有工程排污许可证编号 (改、扩建项目) |  | 91321283056671604Q001Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  | / |  |  |  | 规划环评文件名 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | / |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 建设地点中心坐标 (非线性工程) |  | 经度 | 119.917471 | 纬度 | 32.129770 | 环境影响评价文件类别 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标(线性工程) |  | 起点经度 | / | 起点纬度 | / | 终点经度 |  | / |  | 终点纬度 |  | / | 工程长度 | / |
|  | 总投资(万元) |  | 500 |  |  |  | 环保投资(万元) |  |  |  | 50 |  |  | 所占比例(%) | 10 |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 泰兴市兴源港口管理有限公司 |  | 法人代表 | 曾卫华 | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 泰兴市涛聚环保科技有限公司 |  |  | 证书编号 | / |
|  | 通讯地址 |  | 泰兴市滨江镇长江中路18号 |  | 技术负责人 | 曾卫华 |  |  | 通讯地址 |  | 泰兴市中南世纪城19幢1-1006室 |  |  | 联系电话 | 18796408288 |
|  | 统一社会信用代码 (组织机构代码) |  | 91321283MA27E205X9 |  | 联系电话 | 13615186660 |  |  | 环评文件项目负责人 |  | / |  |  |  |  |
| 污染物排放量 | 污染物 |  | 现有工程 （已建+在建） |  | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  | 排放方式 |  |
|  |  |  | ①实际排放量 (吨/年) | ②许可排放量 (吨/年) | ③预测排放量 (吨/年) | ④“以新带老”削减量 (吨/年) |  | ⑤区域平衡替代本工程削减量 (吨/年) |  | ⑥预测排放总量 (吨/年) |  | ⑦排放增减量 (吨/年) |  |  |  |
|  | 废水 | 废水量 | 14741.4 | 14741.4 | 4809 | / |  | / |  | 19550.4 |  | +4809 |  | £不排放 R间接排放：市政管网 £集中式工业污水处理厂 □直接排放：受纳水体 |  |
|  |  | COD | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | SS | 0.1432 | 0.1432 | 0.0481 | / |  | / |  | 0.1649 |  | +0.0481 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | TP | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | TN | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.00306 | 0.00306 | / | / |  | / |  | 0.00306 |  | / |  |  |  |
|  | 废气 | 颗粒物 | 1.847 | 2.807 | 0.518 | 0.96 |  | / |  | 2.365 |  | -0.442 |  | 达标排放 |  |
|  |  | SO2 | 0.0247 | 0.823 | 0.2716 | 0.7983 |  | / |  | 0.2963 |  | -0.5267 |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.3405 | 0.7496 | 0.0326 | 0.4091 |  | / |  | 0.3731 |  | -0.3765 |  |  |  |
|  |  | CO | 0.2069 | 6.5455 | 0.4467 | 6.3386 |  | / |  | 0.6536 |  | -5.8919 |  |  |  |
|  |  | 烃类 | 0.0341 | 1.0759 | 0.0446 | 1.0418 |  | / |  | 0.0787 |  | -0.9972 |  |  |  |