建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：＿磁重联合流程物理法选别铁精粉

和水泥铁质项目

建设单位：  泰兴市中泰环境科技有限公司

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 磁重联合流程物理法选别铁精粉和水泥铁质校正剂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2210-321283-89-01-939782 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曹建明 | 联系方式 | 18796798117 |
| 建设地点 |  | 江苏省泰兴市河失镇河仙路北侧 （河失镇工业集聚区，租用江苏亚晨精密机械有限公司厂房） |  |  |
| 地理坐标 |  | （120 度 7 分 25.003 秒，32 度 11 分 51.284 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 【C4210】金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42金属废料和碎屑加工 处理 421 |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泰兴市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰行审备〔2022〕808号 |
| 总投资（万元） |  | 2191.1 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.46 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7700 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《河失镇土地利用总体规划（2006－2020年）修改方案》 2、审批机关：江苏省人民政府 3、审批文件：《省政府关于同意泰兴市及所辖乡（镇、街道）土地利用总体规划修改方案的批复》 4、审批文件文号：苏政复〔2020〕3号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 在河失镇土地利用总体规划中，河失镇允许建设区主要包括乡镇工业集中区、乡政府所在地、农村居民点和新增建设用地布局区域，根据附图6泰兴市土地利用总体规划图，本项目属于新增建设用地，因此属于允许建设区，不在限制建设区范围内，因此符合《河失镇土地利用总体规划（2006－2020年）修改方案》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离本项目最近的国家级生态保护红线区域为泰兴国家古银杏公园（专类园），位于本项目的西北侧，直线距离约为11.7km，本项目不在上述国家级生态保护红线区域内，本项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相关要求相符。 ②根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1526号），与本项目最近的生态空间管控区域范围为如泰运河清水通道维护区，位于本项目北侧，直接距离约590m，本项目不在江苏省生态空间管控区域范围之内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 （2）环境质量底线 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》 ①大气环境：泰兴市城区环境空气6项指标中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮年均值均能达到《环境空气质量标准》中的二级标准要求，一氧化碳日均浓度能达到《环境空气质量标准》中的二级标准要求。但臭氧浓度同比有所上升，仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，实施《污染防治攻坚战》等整治方案，积极开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 ②地表水环境：2021年，全市水环境质量较2020年有所改善。2021年，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9.1个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%。 ③声环境：全市功能区定点噪声监测点位7个，其中1类功能区3个，2类功能区1个，3类功能区1个，4类功能区2个；2021年，我市1类区、2类区、3类区、4类区噪声监测结果均符合标准要求，昼夜等效声级分别为51.0分贝、55.0分贝、57.8分贝、63.1分贝。 本项目位于江苏省泰兴市河失镇工业集聚区，项目所在地环境质量较好，项目建设后会产生一定的污染物，如堆场及装卸进料扬尘、生活污水、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 综上，本项目建设不会降低周边环境质量。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于江苏省泰兴市河失镇工业集聚区，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。根据《泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单》对照分析，见下表1-4。 表1-1 与泰州市企业投资新建项目产业政策负面清单对照分析 类别; 负面清单内; 对照简析. 第二产业; 1、项目投资(不包括土地费用)低于3亿元的化工项目； 2、城市主城区、居民集中区、饮用水水源地的化工生产企业； 3、化工集中区外的废油加工项目； 4、工艺落后的电镀项目； 5、通榆河一、二级保护区内不符合内河港口总体规划或者未取得合法手续的港口、码头； 6、皮革生产项目； 7、粘胶短纤维及长丝生产项目(环保性项目除外)； 8、规模1万锭以下的小型棉纺项目； 9、未进入有电镀产业定位的园区的电镀项目； 10、未进入涉重片区的涉重项目； 11、饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目； 12、饮用水水源二级保护区内装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； 13、通榆河一级、二级保护区内新建、扩建港口、码头、水上加油、加气站点(符合规划的除外)； 14、农药中间体项目(国家鼓励类除外)； 15、医药中间体(国家鼓励类或主产品为泰州市范围内成品药生产配套的除外)； 16、造纸生产项目； 17、年屠宰生猪30万头及以下、活禽2000万只以下的屠宰建设项目； 18、含有酿造发酵工艺的生产项目； 19、印染项目； 20、钢铁行业(炼铁、炼钢、轧钢)项目； 21、有色金属冶炼项目； 22、水泥生产项目； 23、平板玻璃； 24、不符合各类园区产业定位的工业项目(不符定位的轻污染项目和退城入园项目除外)； 25、废水未达标排放的化工项目。; 本项目为【C4210】金属废料和碎屑加工处理，不属于化工、电镀、废油加工、内河港口、皮革生产、棉纺、农药、医药、造纸、屠宰、发酵、印染、炼铁、炼钢、轧钢、冶炼、水泥、平板玻璃等项目。本项目不在饮用水水源一级保护区和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。. 本项目符合现行国家产业、行业政策，经查《市场准入负面清单》(2020版本)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 （5）环境管控单元 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目位于江苏省泰兴市河失镇工业集聚区，属于重点管控单元。重点管控单元，指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 - 表1-2 本项目与重点管控单元相符性分析 序号; - 要求; - 本项目情况; - 相符性分析. 1 - 空间布局约束：禁止化工、印染、电镀、高耗能。; - 本项目属于【C4210】金属废料和碎屑加工处理，不属于化工、印染、电镀、高耗能项目。; - 相符. 2; - 污染物排放管控：（1）加强工业园区水污染防治。全面推动专业化废水集中处理和雨污分流设施建设，逐步实现与生活污水分开收集、分质处理。推进污水处理厂水平衡核算，倒逼提高运行管理水平。推动企业预处理设施全部建设到位、重点污染行业废水明管输送、重点企业预处理污水排口和园区污水集中处理设施进出水口全部安装在线监控装置。 - （2）加强园区废气污染防治，持续推进工业污染源全面达标排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值，无组织排放较为严重的重点企业开展颗粒物无组织排放深度整治等。; - （1）本搬迁项目生产过程无生产废水排放、食堂废水隔油后与生活污水一起进入化粪池处理后接管河市镇污水处理厂出力达标排放。; - 相符. 3; - 环境风险管控：建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; - 企业将及时制定应急预案并与区域上级应急预案相衔接，并按照应急预案要求定期演练。; - 相符. 4; - 资源开发效率要求：禁止销售使用燃料为“Ⅱ 类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨 / 小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; - 本项目不涉及燃料的销售及使用。; - 相符. 由上表可知，本项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。江苏省环境管控单元图见附图5。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、与产业政策相符性 泰兴市行政审批局根据《江苏省企业投资项目备案暂行办法》对本项目准予备案（备案证号：泰行审备〔2022〕808号）。本项目为国民经济的行业类别中的【C4210】金属废料和碎屑加工处理，对照国家和地方产业政策《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《泰州市产业结构调整指导目录》(2016年本)、《市场准入负面清单》（2022 年版）（国家发展改革委、商务部，2022年3月2日发布）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长江办[2022]7号），本项目不属于淘汰和限制类项目，符合相关产业政策。 3、与“关于印发《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则(试行)》的通知”相符性分析 表1-3 长江经济带发展负面清单指南对照分析预判情况 要求; 对照简析; 是否满足. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目位于泰兴市河失镇工业集聚区，不涉及港口或码头。; 是. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的; 线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 是. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 是. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为磁重联合流程物理法选别铁精粉和水泥铁质校正剂项目，食堂废水隔油池隔油后与生活污水一起经化粪池处理后接管河市镇污水处理厂; 是. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、 河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区范围内; 是. 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家; 大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 本项目位于泰兴市河失镇工业集聚区，项目所在地不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 是. 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目所在地距离长江干流20.5km，不属于长江干支流1公里范围内。; 是. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目为金属废料和碎屑加工处理，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中限制及淘汰类; 是. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目为金属废料和碎屑加工处理，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 是. 综上，本项目符合“关于印发《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则(试行)》的通知”的相关要求。 4、与市政府关于印发《泰兴市“十四五”生态环境保护规划》的通知（泰政发[2021]19号）相符性分析 表1-4 与（泰政发[2021]19号）文件相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 强化空间管控。工业园区、工业集聚区外不得新上工业项目。对不符合园区定位的产业禁止批复，对处于重点管控单元外的企业进行提标改造，规范一般管控单元内的项目审批制度，健全园区规划环评审批制度。; 本项目位于泰兴市河失镇河仙路北侧聚区，属于河失镇工业集内。; 是. 4、加强道路扬尘综合整治对商砼企业，必须做好物料堆场覆盖抑尘，生产过程控制粉尘排放，地面及时洒水降尘，运输环节均要加强管理，冲洗车辆，减少粉尘排放。; 本项目原料堆场扬尘、装卸进料粉尘采取洒水抑尘保湿等抑尘措施。; 是. 5、严控固废处置能力盲目增长。原则上目前尚无危险废物及一般工业固废处置单位的乡镇（街道）、园区（工业集中区），不得再将危险废物处置利用类行业纳入区域产业定位，若纳入的，一律不予审批；暂停泰兴辖区范围内新建危废及一般工业固废利用处置经营类项目的审批，原则上“十四五”期间不接受新建处置危废及一般固废项目的审批；严格控制现有固体废物经营单位处置规模，“十四五”期间，原则上市生态环境局对现有危险废物及一般工业固废经营单位关于扩充处置能力、新增处置类别的改扩建项目不予审批。; 本项目为现有固废处置项目搬迁，不属于新建项目；亦不属于扩充处置能力、新增处置类别的改扩建项目; 是. 综上，本项目与《泰兴市“十四五”生态环境保护规划》相符。 3、其他相符性分析 本项目产品为铁精粉和水泥铁质校正剂，工艺流程包括进料、球磨、磁选、脱磁。项目原料厂房内堆场贮存、装卸进料产生的粉尘采用人工定期洒水抑尘。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发的建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42金属废料和碎屑加工处理 421”的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、 废铁、金属和金属化合物矿灰 及残渣、有色金属废料与碎屑、 废塑料、废轮胎、废船、含水 洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） ”类别，应该编制环境影响报告表。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 泰兴市中泰环境科技有限公司成立于2019年9月5日。2019年底公司投资2191.1万元，于泰兴市姚王镇泰姚路18号建设磁重联合流程物法选别铁精粉和水泥铁质校正剂项目，项目于都2020年1月取得泰州市行政审批局的批复手续，2020年7月通过项目竣工环保自主验收。因运营生产中发现现有厂区内仓储面积受限，为了更好的生存发展，公司拟投资2191.1万元租用江苏亚晨精密机械有限公司7700平方米闲置厂房进行搬迁改建。项目已经泰兴市行政审批局备案（备案证号：泰行审备 [2022]808号）。 ### 2、主要产品及产能 ### 项目生产方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案表 工程名称; 产品名称; 生产能力(单位); 年运转时数. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 磁重联合流程物理法选别铁精粉和水泥铁质校正剂项目; 超高纯磁铁精矿粉; 2万吨/年; 1万吨/年; -1万吨/年; 7200h. 铁精粉; 4万吨/年; -; -4万吨/年. 水泥铁质校正剂; 4万吨/年; 3万吨/年; -0.5万吨/年. 粒子钢; -; 7.5万吨/年; +7.5万吨/年. 3、生产设 本项目主要生产设施见表2-2。 表2-2 项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量(台/套); 备注. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 传送带; 9m*0.6m; 6; 6; 0; /. 2; 电机; 3kW; 0; 16; +16; /. 3; 7kW; 0; 6; +6; /. 4; 110kW; 0; 1; +1; /. 5; 210kW; 0; 1; +1; /. 6; 料斗; 3800*2800mm; 0; 4; +4; /. 7; 球磨机; 1500*4500mm; 0; 1; +1; /. 8; 1830*6500mm; 0; 1; +1; /. 9; 磁选机; 1800*2000mm; 0; 1; +1; /. 10; 2000*3000mm; 0; 1; +1; /. 11; 储水罐; 50m3; 2; 2; 0; /. 12; 压滤机; 250m2; 2; 2; 0; /. 13; 棒条筛; GZTE0720; 1; 0; -1; /. 14; 振动给料筛; GZG40-100; 1; 1; 0; /. 15; 铲车; 939/946; 2; 2; 0; /. 16; 一段球磨机; 2100×600; 1; 0; -1; /. 17; 一次磁选机（顺流式）; 1050×1800; 1; 0; -1; /. 18; 高堰式单螺旋分级机; 1050×1800; 1; 0; -1; /. 19; 脱磁分离机; 0-20t/h; 4; 4; 0; /. 20; 渣浆泵; 0-20t/h; 9; 4; -5; /. 21; 浸没式单螺旋分级机; 1500×9000; 1; 0; -1; /. 22; 二段球磨机; 1830×4500; 1; 0; -1; /. 23; 二次磁选机（顺流式）; 900×1800; 1; 0; -1; /. 24; 水力旋流器; 0-20t/h; 1; 0; -1; /. 25; 高频筛; 10m2; 2; 1; -1; /. 26; 一次分层选料机; 2200×1600; 1; 0; -1; /. 27; 三段球磨机; 1830×3500; 1; 0; -1; /. 28; 二次分层选料机; 2000×1600; 1; 0; -1; /. 29; 三次磁选机（顺流式）; 750×1800; 1; 0; -1; /. 30; 四次磁选机（半逆流式）; 750×1800; 1; 0; -1; /. 31; 三次分层选料机; 2200×1600; 1; 0; -1; /. 32; 四次分层选料机; 2200×1600; 1; 0; -1; /. 33; 陶瓷过滤器; 0-20t/h; 2; 0; -2; /. 34; 电式烘干机; 0-5t/h; 1; 0; -1; /. 35; 自动包装机; 50kg; 1; 0; -1; /. 36; 包装机; 0-5t/h; 1; 0; -1; /. 37; 循环泵; 0-120t/h; 3; 2; -1; /. 38; 循环池; 300m3; 0; 1; +1; /. 4、原辅材料 项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 规格、型号. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 低品位钢粒; 12万t; 11.5万t; -0.5万t; 30-50mm. 2; 机油; 0.2t; 0.3t; +0.1t; 50kg/桶. 3; 钢球; 15; 15t; 0; 120mm、100mm、80mm. 5、建设内容 建设项目主体工程、公用工程、环保工程、依托工程如下表。 表2-4 项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设单元名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 磁重联合流程物理法选别铁精粉和水泥铁质校正剂生产线; 铁精粉1万吨/年、 粒子钢10万吨/年、 水泥铁质校正剂0.5万吨/年; 7700m2，租赁江苏亚晨精密机械有限公司厂房. 公用 工程; 给水; 新鲜水2690t/a; 生产用水2000t/a; 泰兴市自来水公司提供. 生活用水600t/a. 食堂用水90t/a. 排水; 球磨废水、磁选废水; 汇集进入储水罐沉淀，经压滤后进入循环池循环使用. 生活污水、食堂废水; 食堂废水经隔油池后与生活污水一起进入化粪池处理后接管河失镇污水处理厂深度处理. 供电; 42万度/年; 供电部门提供. 环保 工程; 生活污水; 依托江苏亚晨精密机械有限公司现有化粪池; 经化粪池预处理后接管河失镇污水处理厂深度处理. 球磨废水、磁选废水; 2个50m3储水罐、 1个300m3循环水池; 收集进入储水罐，沉淀并经压滤后进入循环池循环使用. 堆场贮存防尘; 洒水抑尘保湿; 达标排放. 装卸进料. 固废暂存间; 30m2; 综合利用或无害化处置. 危废暂存间; 5m2. 5、水平衡 本项目生产和生活用新鲜水均由市政供水管供给，主要为员工生活用水、食堂用水、生产中球磨用水、磁选用水等。用水量根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》（苏水资[2015]33号）和《建筑给水设计规范》（GBJ15-88），具体说明为： ①员工生活用水：本项目职工共约20人，职工用水定额按100L/（人·d）计，则生活用水量为600m3/a。 ②食堂用水：根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014 年修订），食堂用水定额按15L/人·d计，本项目职工共约20人，则食堂用水量为90t/a。 ③生产用水：根据建设单位提供的资料，生产用水主要为球磨用水和磁选用水。球磨废水、磁选废水收集于储水罐中，沉淀后经压滤机压滤，压滤水进入循环池循环使用，不外排，循环量为10t/h，项目年工作时间为7200h，则球磨、磁选用水循环总量为72000t/a，循环水补充量为2000t/a。 项目水平衡图见下图2-1。 自来水2690 生活用水 损耗120 600 化粪池 480 河失镇污水处理厂 480 球磨、磁选用水 2000 74000 损耗2000 食堂用水 90 损耗18 72 隔油池 72 ### 图2-1 项目水平衡图 ### 6、劳动定员及班制 ### 项目定员20人，全年工作日300天，三班制，全年工作时间7200h。 ### 7、厂区平面布置 ### 泰兴市中泰环境科技有限公司租赁厂房位于泰兴市河失镇工业集聚区河仙路，周围均为其它工矿企业或待建空地。厂区设有1个主进出口 ，位于厂区南侧，厂区内东西各1个标准生产厂房分设两个相同的生产车间，车间中部南侧分别为原料库和成品库、副产品库；原料由原料库经传送带送入料斗进入车间北部球磨机、水洗磁辊等生产设备依工序生产。 各生产区在保证有足够的安全距离、满足防火要求的前提下，整个车间按功能分区集中布置。雨水采用暗管有组织排水，雨水排往道路旁边的雨水井内，然后经下水道排入厂内的排水管道内， 最后排入集聚区市政雨水管网。车间平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |

| - 工艺流程和产排污环节 | - 项目生产工艺流程如下： 进 料 N、G1 低品级粒子钢 球 磨 水 N、W1 细料 磁 选 粗料 水 N、W2 高磁 尾砂 脱 磁 粒子钢 储水槽 图例： S—固废 N—噪声 G—废气 W—废水 超高纯磁铁精矿粉成品 N、W3 压 滤 N、W3 水泥铁质校正剂 图2-2 项目生产工艺流程及主要产污点 工艺流程简要说明： - 进料：项目所用原料为钢铁生产企业产生的废料——低品级钢粒，铁含量在30%-60%之间，粒径在30-50mm。低品级钢粒通过传送带进入进料斗。该工序会产生噪声N、少量装卸进料粉尘G1。 - 球磨：本项目为湿式球磨。低品级钢粒由进料斗再次经传送带进入球磨机内，同时加入少量自来水，通过磨机的旋转靠大小不等钢球的冲击力将原料粉碎研磨，达到产品粒径要求，经球磨后的钢铁粒料粒径约为3-10mm。该工序会产生噪声N、球磨废水W1。 （3）磁选：经球磨后的钢铁粒料经绞龙出料时，在球磨机出口设有筛网，将球磨料进行分级，细料(粒径≤3mm)随水通过筛网进入磁选机，磁选机内的磁辊带有磁场，磁场强度根据产品要求调节，细料随着水流一起流经带有磁场的磁辊进行分选，吸附在磁辊表面的即为超高纯磁铁精矿粉，脱磁后进入超高纯磁铁精矿粉收集池。未被吸附的尾砂随水一起泵入储水罐；未通过筛网的粗料（粒径≥3mm）即为粒子钢，由料斗通过传送带输送至粒子钢堆存 池。该工序会产生噪声N、磁选废水W2。 （4）进入储水罐的尾砂经初步沉淀后，泵入压滤机，压滤后即为副产品水泥铁质校正剂，经传送带送入储存库。该工序会产生噪声N、磁选废水W3. 主要产污环节如下汇总： - 表2-5 主要产污环节 类别; - 代码; - 产生点位; - 性质; - 污染物; - 处理措施及排放去向. 废气; G1; 装卸进料; 装卸进料粉尘; 颗粒物; 无组织排放. 废水; W1; 球磨; 球磨废水; SS; 汇集进入循环水池循环使用. W2; 磁选; 磁选废水; SS. 噪声; - 各类生产设备; - 设备运行; - 噪声; - 噪声; - 隔声、减振. 固废; - S1; - 废水处理; 储水罐、循环池沉渣; 铁粉; - 收集后回用. - S2; - 职工生活; 生活垃圾; 塑料、纸等; - 收集后外售. S3; 设备维护; 废机油; 机油，杂质; 委托有资质单位处置. |
| --- | --- |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁亚晨精密机械有限公司7700平方米标准厂房，厂房建成后，企业用于成品堆放，未从事过生产活动。 项目所在区域目前大气、水、声环境质量较好，能达到其功能区的要求。因此，没有与本项目相关的现有污染情况及主要环保问题。 泰兴市中泰环境科技有限公司2019年底投资2191.1万元，于泰兴市姚王镇泰姚路18号建设磁重联合流程物理法选别铁精粉和水泥铁质校正剂项目，项目于都2020年1月取得泰州市行政审批局的批复手续，2020年7月通过项目竣工环保自主验收。 1、现有项目“三同时”履行情况 现有项目环保手续及实际运行情况详见下表2-6。 表2-6 现有项目建设情况一览表 项目名称; 环评批复情况; 项目建设情况; 验收情况; ## 排污许可. 磁重联合流程物理法选别铁精粉和水泥铁质校正剂项目; 2020年1月21日取得泰州市行政审批局批复（泰行审批 [2019]20043号）; 年产2吨超高纯磁铁精矿粉、4万吨铁精粉、4万吨水泥铁质校正剂; 2020年7月1日完成自主验收; 2023年3月2日获得排污许可回执，91321283MA201NHM70001Z. 2、项目组成 现有项目组成见下表2-7。 表2-7 现有项目组成表 类别; 建设单元名称; 设计能力/建筑面积; 备 注. 主体工程; 1#生产车间; 1F，3420m2; 位于厂区北侧，主要用于磁重联合流程物理法生产线. 辅助工程; 综合楼; 120m2; 位于厂区南侧，主要为行政办公场所. 配电房; -; 内设125KV变压器. 循环池; 2个200m3; 位于厂区侧. 浓密池; D=12米，H=4; 位于厂区侧. 公用工程; 给水系统; 7140t/a; 泰兴市自来水公司. 排水; -; 实行雨污分流；生活污水经化粪池预处理后由周边农户运作水肥. 供电; 200万度/年; 泰兴市供电局. 储运 工程; 原料堆放区; 200m2; 储存原料. 成品堆放区; 100m2; 储存成品. 副产品堆放区; 100m2; 储存副产品. 环保工程; 废水; -; 无生产废水产生；经化粪池预处理后由周边农户运作水肥. 废气; -; 原料堆放仓和装卸过程中产生的粉尘，通过布袋除尘器处理后经理念米排气筒排放. -; 车间未收集到的粉尘无组织达标排放. 固废; 环卫部门统一处理. 噪声污染防治; 减振、隔声等; 达GB12348-2008 2类区标准. 3、现有项目工艺流程 底流 底流 水循环 废水 废水 溢流 溢流 尾料 尾料 精料 筛上物 溢流 筛下物 精料 底流 废水 溢流 尾料 水循环 筛上物 溢流 溢流 精料 废水 尾料 原料 料仓 G1-1 粉尘 手动插板阀 振动给料机阀 大倾角皮带机机机阀 一段球磨阀 水 高堰式单螺旋分级 一次磁选阀 浓密机A 过滤脱水 循环水池 水泥铁质校正挤 脱磁阀 浸没式单螺旋分级 水力旋流 高频筛筛分 二段球磨阀 二次磁选阀 循环水池 水循环 一次重选阀 浓密机A 过滤脱水 水泥铁质校正挤 三段球磨阀 高频筛筛分 二次重选阀 三次磁选阀 四次磁选阀 三次重选阀 四次重选阀 浓密机B 过滤脱水 循环水池 水循环 铁精料 浓密机C阀 过滤脱水阀 循环水池 烘干 包装 超高纯氧化铁粉 水汽W1-1 图2-3 现有项目生产工艺流程及主要产污点 ## 工艺流程简述： ## （1）原料 用铲车将置于原料仓中的低品位氧化铁（含铁≥51%）铲放入料仓中，原料经管道直接输送至生产线。通过手动插板阀将物料经振动给料机送至一段球磨机。因原料在生产过程中全程为湿法操作，生产过程无粉尘产生。原料在原料堆放仓和铲车装载过程会有粉尘G1-1产生。 （2）一段球磨 一段球磨采用湿法操作，利用球磨机将原料球磨至粒度100目大小，后通过高堰式单螺旋分级机送至一次磁选机。 （3）一次磁选 磁选主要是利用各种矿物磁导率的不同，使它们通过一个磁场，由于不同矿物对磁场的反应不同，磁导率高的矿物被磁盘吸起，在失磁就掉下来，经过集料漏斗将其收集，磁导率低的不被吸起，留在物料中或随转动着的皮带，作为尾矿带出去而得以分离。 调节磁场，对一段磨料进行磁选，一次磁选尾料送至浓密池A内，浓密池A内物料经水泥铁质校正剂过滤器过滤脱水后得到副产物水泥铁质校正剂。 （4）分级 一次磁选精料经浸没式单螺旋分级后，螺旋分级溢流进入水力旋流器，螺旋分级底流进入二段球磨机；螺旋分级溢流进入水力旋流器后，水力旋流溢流进入高频筛进行筛分，水力旋流底流进入二段球磨机；高频筛进行筛分的筛下物进入到二级磁选机，筛上物回流至二段球磨机进行球磨。 （5）二段球磨： 浸没式单螺旋分级底流、水力旋流底流、高频筛筛上物进入二段球磨机，经二段球磨机磨至粒度为200目。 （6）二次磁选： 调节磁场，将二段磨料进行二次磁选，二次磁选尾料送至浓密池A内；二次磁选精料进入一次分层选矿机。一次重选溢流进入到浓密池A内。浓密池A内物料经水泥铁质校正剂过滤脱水后得到副产物水泥铁质校正剂。 一次重选底流进入三段球磨。 （7）三段球磨： 一次重现底流进入三段球磨机，经三段球磨机磨至粒度为400目的磨料。磨料经渣浆泵运输至高频筛进行筛分，筛上物由球磨机反运至三段球磨，筛下物进入二次分层选矿机。 （8）后处理： 高频筛筛下物经二次分层选矿机进行重选，二次重选底流进入三次磁选，三次磁选精料进入四次磁选，四次磁选精料进入分层选矿机进行三重选，底流进入分层选矿机进行四重选。四次重选（底流）精料进入过滤机脱水后进入烘干机烘干，得到最终产品超高纯四氧化三铁。 其中，设置磁场强度时，一次磁选大于二次磁选，二次磁选大于三次磁选，三次磁选大于四次磁选；二次重选溢流、三次磁选尾料、四次磁选尾料、三次重选溢流、四次重选溢流由渣浆泵输送至浓密池B内，浓密池B内物料经过滤脱水后得到副产物铁精料。 4、现有项目污染防治措施及达标可行性分析 2020年7月1日完成自主验收。验收内容如下： 一、环境保护设施落实情况 （1）废水 项目生产用水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后接管后送污水处理厂处理后达标排放。 ①项目有组织废气为原料堆场和装卸过程中产生的粉尘，加水收集后经布袋除尘装置处理后通过1根15米高（1＃）排气筒排放； ②未收集的原料堆场和装卸过程中产生的粉尘和铲车装运扬尘车间无组织排放。 （3）噪声 项目的噪声源主要为渣浆泵、球磨机与磁选机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强度介于75～90dB（A）之间，通过配制低噪声设备、减振、将其封闭于室内等隔音降噪措施后，降低其对周围环境的影响。 （4）固废 项目产生的固废包括生活垃圾、除尘装置收集的粉尘。生活垃圾由环卫部门清运处置，除尘粉尘回用于生产不外排。各类固体废物经分类处理后对周围环境影响较小。 二、环保设施调试效果和工程建设对环境的影响 根据泰兴市润天环境科技咨询有限公司《建设项目竣工环保验收监测报告表》表明： （1）废气 项目有组织颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；无组织废气颗粒物的检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3无组织排放监控浓度限值要求。 表 2-8 现有项目有组织废气排放情况一览表 污染源 名称; 主要污染物产; 量 治理措施; 处理效率（%）; 排气筒参数; 最终排放量; 排. 标准; 污染物 名称; 产生量（t; a）; 编号; 高度(m; ) 口径(m); 污染物 名称; 废气量（Nm3/h）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量（t/a）; 排放速率 kg/h; 排放浓度(mg/m3). 1#排气筒; 颗粒物; /; 布袋除尘器; /; 1#; 15; 0.3; 颗粒物; 1103; 3; 0.022; 0.188; -; 120. 表 2-9 现有项目无组织废气监测结果（单位：mg/m3） 监测 因子; 监测 日期; 监测频次; 1#厂界上风向; 2#厂界下风向; 3#厂界下风向; 4#厂界下风向; 喷漆房外1米; 最大值. 颗粒物; 2020 .6.19; 1; 0.240; 0.260; 0.280; 0.300; /; 0.30. 2; 0.200; 0.220; 0.240; 0.260; /. 3; 0.22; 0.240; 0.260; 0.; 300 /. 4; 0.240; 0.280; 0.300; 0.320; /. 2020. 6.20; 1; 0.200; 0.220; 0.30; 0.260; /; 0.32. 2; 0.220; 0.240; 0.240; 0.300; /. 3; 0.240; 0.260; 0.280; 0.300; /. 4; 0.220; 0.260; 0.280; 0.320; /. 标准; 1.0; /. （2）噪声 经监测，厂界东、西、南、北界外的昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 表2-10 现有项目噪声监测结果表 测点序号; 测点位置; 等 效 声 级. 2020-6-19; 2020-6-20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界外 1m; 54.6; 43.7; 55.1; 48.7. 2; 南厂界外 1m; 56.6; 46.9; 53.8; 43.7. 3; 西厂界外 1m; 57.1; 45.5; 53.0; 44.3. 4; 北厂界外 1m; 55.0; 46.9; 53.3; 44.5. 标准值（2 类）; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 固废 该项目生活垃圾收集后交由环卫部门处置；除尘粉尘回用于生产，不外排。 5、现有项目污染物排放情况汇总 表2-11 现有项目污染物排放情况汇总 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 接管量(t/a). 生活污水; 水量; 864; 0; 864. COD; 0.30; 0; 0.30. SS; 0.03; 0; 0.03. 氨氮; /; /; /. 总磷; /; /; /. 总氮; /; /; /. 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废气; 有组织; 颗粒物; 2.088; 1.90; 0.188. 无组织; 颗粒物; 0.209; 0; 0.209. 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 固废; 生活垃圾; 9; 9; 0. 一般固废; 1.691; 1.691; 0. 6、现有项目存在的主要问题及整改措施 现有项目建成后在多年运营中发现现有厂区内仓储面积受限，为了更好的生存发展，企业拟投资2191.100万元租赁江苏亚晨精密机械有限公司7700平方米现有标准厂房进行生产，将原生产线设备全部搬迁，老厂不再进行生产，同时优化废气处理设施。原环评中生产工艺较复杂、上料过程简单原始，本项目据现有环保管理要求，对生产工艺、上料方式进行了改进，减少了污染物的产生环节和产生量。 现有项目生产过程中较好的执行力各项环保政策制度，未受到任何举报、处罚。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量现状 | 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标情况 根据《2021年泰兴市生态环境状况公报》，2021年，城区环境空气质量优良天数比率为80.3%，比2020年同期上升了4.1个百分点。2021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2021年泰兴市主要空气污染物指标监测结果 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 15; 达标. NO2; μg/m3; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; μg/m3; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; μg/m3; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24小时平均值; mg/m3; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大; μg/m3; 187; 160; 116.9; 不达标. 2021年，泰兴市城区环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度为31微克/立方米，比2020年降低了8.8%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为54微克/立方米，比2020年降低了5.3%；二氧化硫年均浓度为9微克/立方米，与2020年持平；二氧化氮年均浓度为27微克/立方米，比2020年降低了3.6%；一氧化碳浓度为1.1毫克/立方米，比2020年降低了15.4%；臭氧浓度为187微克/立方米，比2020年上升了3.9%。 泰兴市城区环境空气6项指标中臭氧浓度仍是影响泰兴市城区环境空气质量的主要污染物，受其影响泰兴市城区环境空气质量未达二级标准，为环境空气质量不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，发布《2021年工作计划》、《泰兴市“十四五”生态环境规划》等规划，开展大气污染防治工作，持续改善区域环境空气质量。 根据泰州市泰兴生态环境局于2021年4月10日发布的《2021年工作计划》中提出：狠抓大气环境质量达标。深刻总结2020年臭氧污染防治经验教训，利用“天空地一体”科技监管手段，精准排查污染源头，“靶向”治理大气污染。细化两个省控空气质量监测点位1公里范围内餐饮、汽修、机动车、加油站治理清单，压实工作责任，扎实抓好点位周边“微环境”整治。推进“清洁城市”行动和“智慧工地”建设，加大雾炮车、洒水车的覆盖面、作业频次，落实施工工地“六个百分百”的要求，严控道路、工地扬尘。积极开展VOCs治理，严格落实重污染天气强制减排措施，加强应急管控督查。完善长效治气机制，建立健全监测研判、乡镇排名、执法监管、督办整改于一体的闭环工作机制，确保城区空气优良率达80%、PM2.5浓度不超过35微克/立方米。 全面做好新一轮中央环保督察迎检。全力做好第二轮中央环保督察迎检，对第一轮中央环保督察及“回头看”交办问题进行全面梳理，对已经办结的开展“回头看”，防止死灰复燃，对尚未办结的强化督查推进，确保在承诺时间内完成整改，力争在新一轮中央环保督察来临前全面“清零”；加强对省级环保督察交办问题的督查推进，做到“清单式”管理、“销号式”落实，严防虚假整改、敷衍整改行为，确保经得起各级检查和群众监督。同时，举一反三，认真核实生态环境部、省生态环境厅交办的信访办理情况，全面排查土壤污染、固废填埋、黑臭水体等问题，做到“发现在早、预警在先、处置在小”。 根据泰州市泰兴生态环境局于2021年10月15日发布的《泰兴市“十四五”生态环境规划》中第二节统筹推进大气污染防治，协同实现减污降碳： 加强源头管控，严防“散乱污”企业反弹：强化企业源头管控，严格项目准入门槛；强化PM2.5和O3精细化协同管控；深化VOCs污染防治，推进VOCs绿岛工程建设：大力推进重点行业VOCs源头替代，加强VOCs综合整治，推进绿岛工程建设，控制无组织排放，强化餐饮油烟VOCs治理，加强工业VOCs排放监管能力建设；强化移动源污染防治，深化机动车船污染控制；加强道路扬尘综合整治；建立污染预警防控体系，有效应对重污染天气：推进区域联防联控协同。 综上所述，大气环境相关整治方案完成后，区域环境空气质量将得到改善。 ## （2）补充监测 - 本次大气环境现状评价引用“泰兴高新技术产业开发区”现状监测数据，监测报告编号（2020）蓝翔检（综）字第（092）号 （蓝翔环境监测江苏有限公司），监测时间为2020年7月9日～7月15日，引用数据在三年有效期内，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求。监测点位与监测因子见表3-2，监测及评价结果详见表3-3。 表3-2 环境空气监测点位及监测项目一览表 编号; 测点名称; 方位; 距离(m); 监测项目; 备注. G6; 元仙村; ES; 1700; TSP; GB3095-2012二类区. 表3-3 大气监测及评价结果 （mg/m3） 监测项目（mg/m3）; 监测点位; 小时平均浓度监测结果. 最小值; 最大值; 平均值; 超标率(%); 最大污染指数. TSP; 元仙村; 0.132; 0.199; 0.151; 0; 0.0755. - 监测结果表明，监测点TSP小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP浓度限值要求。 2、地表水环境 2021年，全市水环境质量较2020年有所改善。2021年，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%，比2020年提升9.1个百分点；乡镇以上考核断面（46个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为76.1%。 （一）国家“水十条”考核断面 古马干河马甸闸西断面为国家“水十条”考核断面。2021年整体水质达到Ⅲ类水质标准，与2020年相比水质保持稳定。 （二）省考核断面 我市共设置7个省考核断面，分别为如泰运河冷库码头和砂石场、靖泰界河毗芦大桥、西姜黄河姜十线大桥、天星港天星桥、东姜黄河中桥、焦土港沿江大道，其中后四个断面为“十四五”新增断面。2021年，7个断面全年平均水质均为Ⅲ类，达到水质考核目标要求。与2020年相比，冷库码头、砂石场、毗芦大桥3个断面水质类别无变化。 羌溪河大庆桥断面为省级城市水环境考核断面。2021年，大庆桥断面全年平均水质为Ⅳ类水质，不能满足考核目标要求，与2020年相比，该断面水质类别无变化，影响水质的主要污染因子为氨氮、总磷。 （三）泰州市考核断面 我市共设置6个泰州市级考核断面，分别为长江过船码头、东姜黄河北关桥、靖泰界河广陵大桥、焦土港张桥大桥、宣堡港宣堡大桥、西姜黄河霍庄桥。2021年，过船码头为Ⅱ类水质，张桥大桥、宣堡大桥、霍庄桥、广陵大桥、北关桥5个断面为Ⅲ类水质，满足功能区划要求。与2020年相比，6个断面水质类别均无变化。 项目建设所在地附近水体为如泰运河，根据2021年度泰兴市生态环境状况公报数据，如泰运河主要水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目引用数据为生态环境主管部门发布的地表水达标情况的结论，引用可行。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，项目所在区域声环境状况较好，不需进行噪声现状监测。 4、生态环境 本项目位于泰兴市河失镇工业集聚区河仙路北侧，在已建厂区内建设。项目不新增用地，周边不存在生态保护目标，不需进行生态现状调查。 5、土壤、地下水环境 建设项目依托已建厂房进行生产，地面均已硬化。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目不需对土壤、地下水开展本底监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于江苏省泰州市泰兴市河失镇工业集聚区河仙路北侧，根据现场踏勘及拟建项目周边情况，确定本项目的环境空气保护目标见表3-4，声环境、地表水环境、地下水环境及生态环境保护目标见表3-4，环境保护目标分布图见附图1、2所示。 表3-4 环境空气保护一览表 环境空气保护目; 名称 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂; 方位 相对厂界距离(m). 东经; 北纬. 河头镇; 120.134947; 32.201827; 约3000人; 大气环境; 环境空气二; 区 E; 420. 御泉公馆; 120.135548; 32.201076; 300户/约900人; SE; 615. 河失初中; 120.139561; 32.200603; 师生约2000人; SE; 926. 河失东来小区; 120.137608; 32.199037; 600户/约1800人; SE; 842. 杜庄二组; 120.125796; 32.200335; 10户/约30人; NW; 424. 杜庄二组; 120.129325; 32.198629; 60户/约180人; SW; 156. 表3-5 地表水、生态环境保护目标一览表 - 环境 - 要素; - 环境保护 - 目标; - 方位; - 距离; - 规模; - 环境功能. - 声 - 环境; - 厂界; - /; - /; - /; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. - 地表水; 如泰运河; N; 590m; 小型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. - 生态环境*; - 泰兴国家古银杏公园（专类园）; - NW; - 11.7km; - 包括整个宣堡镇（镇区建成区和已划入国家级生态保护红线的区域除外）; - 种质资源保护. - 如泰运河（泰兴市）清水通道维护区; - N; - 590m; - 西至金沙中沟段（离入江口7.6公里）东至泰兴界，如泰运河及两岸各100米范围内; - 水源水质保护. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目废气主要为颗粒物。颗粒物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体标准限值见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准 执行标准; ## 污染物指标; ## 最高允许排放浓度mg/m3; ## 最高允许排放速率kg/h; ## 无组织监控浓度限值mg/ m3. ## 监控点; ## 限值. 《大气; 染物综合 放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准 颗粒物; /; /; 边界外浓度最高点; 1.0. 2、废水排放标准 本项目生产废水循环使用，不外排；食堂废水经隔油后与生活污水一起经化粪池处理后接管河失镇污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和河失镇污水处理厂污水接管标准及《污水排入城镇下水道水质等级标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准；河失镇污水处理厂处理后尾水最终排入跃进中沟，其出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表1一级A标准。 表3-7 项目废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 标准; 污染物名称; 浓度限值. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、河失镇污水处理厂污水接管标准; pH（无量纲）; 6～9. COD; 350. SS; 200. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质等级标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准; 氨氮; 20. TP; 4. TN; 40. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表1一级A标准; pH（无量纲）; 6～9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5(8). TP; 0.5. TN; 15. 动植物油; 1. 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-8。 表3-8 项目营运期噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界; 执行标准; 类别; 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界; 境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类; 60; 50. 3、固废贮存标准 项目产生的生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）要求进行危废暂存和处理。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 项目污染物排放总量见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量表（t/a） 种类; - 污染物名称; - 现有项目排放量; - 本项目; - “以新带老” - 削减量; - 建成后全厂排放量; - 建成后排放增减量. - 产生量; - 削减量; - 接管/排放量. 废气; - 有组织; - 颗粒物; 0.242; 0; - 0; 0; - 0.242; 0; -0.242. - SO2; 0.06; 0; - 0; - 0; 0.06; - 0; -0.06. - NOx; 0.281; 0; - 0; - 0; 0.281; - 0; -0.281. - 无组织; - 颗粒物; 0.229; 0.96; - 0; - 0.96; 0.229; - 0.731; -0.229. 废水; - 废水量; 864; 570; /; 570; 864; 570; -864. - COD 0.30; 0.171; /; 0.171; 0.30; 0.171; -0.30. - 氨氮; 0.03; 0.011; /; 0.011; 0.03; 0.011; -0.03. - 总磷; /; 0.001; /; 0.001; /; 0.001; +0.001. - 总氮; /; 0.016; /; 0.016; /; 0.016; +0.016. - 动植物油; /; 0.057; /; 0.057; /; 0.057; +0.057. 固废; - 生活垃圾; 9; 6; /; 0; /; 0; 0. - 一般固废; 1.691; 116.8; /; 0; /; 0; 0. - 危险固废; /; 0.255; /; 0; /; 0; 0. 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）及江苏省生态环境厅的相关要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：颗粒物、VOCs。 本项目主要产品为铁精粉和水泥铁质校正剂，各生产工艺涉及上料、一次球磨、磁选、脱磁等生产工艺，项目行业类别属于【C4210】金属废料和碎屑加工处理，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理的排污单位。 （1）废气：本项目建成后新增颗粒物（无组织）排放量为0.489t/a（扣除“以新带老”削减量0.471t/a）。项目颗粒物排放指标从河失镇关停企业——泰兴市东亚机械制造有限公司减排量中平衡，河失镇人民政府已出具项目平衡方案。 （2）废水：本项目生产废水循环使用不外排；食堂废水隔油池隔油后与生活污水一起进入化粪池处理后，接管河失镇污水处理厂集中处理。 （3）固废：本项目各类固体废物全部得到有效处置，可以实现零排放，无须申报总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目拟租赁江苏亚晨精密机械有限公司标准厂房，无需进行土建，施工期主要进行设备安装和相关配套设备的建设。本项目施工期较短，污染较小，对环境影响不大，因此本次环评不再进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响 1、废气 （1）废气产排污环节及污染物种类 本项目废气主要为装卸进料扬尘（G1）、原料堆场扬尘。 （2）废气污染物产生、收集处理和排放情况 本项目物料在运输、装卸、暂存过程中会产生一定量的扬尘，因本项目物料粒径、比重较大，粉尘产生量相对较小。物料在装卸运输及堆放期间粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中对应的排放因子和类比调查进行估算，计算数据详见下表。 表4-1 逸散性粉尘排放源数据一览表 无组织排放源; 排放量kg/t; 原料量 万t/a; 粉尘产生量t/a; 防治措施; 抑尘率; 粉尘排放量. 装卸进料扬尘; 0.02; 12; 2.4; 原料堆放在原料仓内，人工定期洒水抑尘保湿，保持原料表层含水率≥10%; 80%; 0.48. 堆场扬尘; 0.02; 12; 2.4; 80%; 0.48. 由上表计算可知，本项目原料在堆放及装卸进料过程中粉尘产生量约为4.8t/a，建设单位采取人工定期洒水抑尘，减少起尘量，抑尘率按80%计，粉尘排放量为0.96t/a。项目所在地厂房内通风良好，可无组织排放。 处理措施评价： 本项目运营期废气治理措施见图4-1。 人工洒水抑尘保湿 无组织排放 装卸进料扬尘 堆场扬尘 图4-1 废气处理措施图 表4-2 废气处理措施评价表 工序; 污染物; 处理措施; 是否属于污染防治可行技术指南中可行性技术; 是否属于排污许可技术规范中可行性技术. 堆场贮存、装卸进料; 颗粒物; 洒水抑尘; 是; 是. 本项目废气排放情况见下表。 表4-3 项目无组织废气排放情况 面源名称; - 污染物名称; - 排放量 - （t/a）; - 排放速率 - （kg/h）; - 排放源面积 - (长m*宽m); - 面源有效 - 高度（m）. 生产车间; - 堆场贮存、 - 装卸进料; - 颗粒物; - 0-96; - 0.32; - 55*140; - 8. 表4-4 建设项目无组织废气源强一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率kg/h. 东经; 北纬; 长度; 宽度; 与正北向夹角/°; 有效 高度. 厂区; 120.12315; 32.19741; 5; 55; 140; -30; 8m; 颗粒物; 0.118. （3）污染物排放达标情况 本项目废气污染物产生量较小，经采取有效的降尘措施后颗粒物 无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放浓度监控限值，故本项目所在地区可容纳本项目的废气排放。 同时建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制：1）加强生产管理，规范操作；2）加强通风，使无组织排放废气排放满足相应的浓度标准。 （4）废气排放总量及监测要求 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产 车间; 堆场贮存、装卸进料; 颗粒物; 洒水抑尘保湿; 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）; 1.0; 0.96. 无组织排放总计. 无组织排放合计; 颗粒物; - 0.96. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放. 1/（t/a; 颗粒物; 0.96. 参照《排污许可证申请与核发技术规范码头》（HJ 10107-2020），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。按照相关环保规定要求，需根据废气污染物排放情况设置采样点。本项目废气污染源监测计划见下表。 |
|  | 表4-7 废气污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 无组织; 厂界; 颗粒物; 半年一次; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. （5）大气环境影响 项目所在地2021年大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3浓度超标，属于不达标区。目前泰兴市为改善区域环境空气质量，发布《2021年工作计划》等规划，多措并举扎实开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。本项目的废气产生量较小，经采取有效防尘措施后，厂界颗粒物无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准要求。故本项目所在地区可容纳本项目的废气排放。 2、废水环境影响及保护措施 2.1废水产生及排放情况 本项目废水主要为生活污水、食堂废水，球磨、磁选废水。 （1）生活污水 本项目职工20人，生活污水生产量为480t/a。主要污染因子浓度分别为pH6～9（无量纲）、COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮20mg/L、总磷3mg/L、总氮30mg/L。生活污水经化粪池处理后接管河失污水处理厂。 （2）食堂废水 项目劳动定员20人，年工作300天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014 年修订），食堂废水产生量72t/a。主要污染因子浓度分别为pH 6-9（无量纲）、COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮15mg/L、总磷2mg/L、总氮20mg/L、动植物油200mg/L。经隔油池处理后的食堂废水，再经化粪池预处理后接管河失污水处理厂。 （3）球磨、磁选废水 本项目产品球磨、磁选废水循环使用，不外排。循环水量为10m3/h，根据年工作7200h/a计算，项目循环水量为72000m3/a，蒸发损失量约为循环量的2.8%计，则循环水补充量为2000t/a。 本项目主要水污染物产生及排放情况见下表。 |
|  | # 表4-8 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; ## 排放时间（h）. 核算方法; 产生废水量（m3/h）; 产生浓度(mg/L); 产生量（kg/h）; 工艺; 效率; 核算方法; 排放废水量(m3/h); 排放浓度(mg/L); 排放量（kg/h）. 员工生活; 员工生活; 生活污水; pH; 产污系数法; ### 0.067; 6～9（无量纲）; ### 化粪池; ### /; ### 排污系数法; ### 0.067; 6～9（无量纲）; ### 7200. COD; 400; 0.027; 300; 0.020. SS; 300; 0.020; 200; 0.013. 氨氮; 20; 0.001; 20; 0.001. TP; 3.0; 0.0002; 3.0; 0.0002. TN; 30; 0.002; 30; 0.002. 食堂; ### 食堂废水; ### 食堂废水; pH; 产污系数法; 0.01; 6～9（无量纲）; 隔油池+化粪池; /; ### 排污系数法; ### 0.01; 6～9（无量纲）. COD; 400; 0.004; 300; 0.003. SS; 300; 0.003; 200; 0.002. 氨氮; 15; 0.0002; 15; 0.0002. TP; 2.0; 0.00002; 2.0; 0.00002. TN; 20; 0.0002; 20; 0.0002. 动植物油; 200; 0.002; 50%; 100; 0.001. 球磨、磁选; 球磨机、磁选机; 球磨磁选废水; pH; 产污系数法; 0.28; 6～9（无量纲）; 沉淀、压滤; /; 汇集进入储水罐，经压滤后进入循环水池，循环使用不外排，定期补充损耗; ### /. SS; 1000; 2.0; 85%. # 表4-9 本项目主要水污染物排放情况 类别; 废水量 t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 480; pH; 6-9（无量纲）; 化粪池; 6-9（无量纲）; 生活污水经化粪池处理后接管河失污水处理厂. COD; 400; 0.192; 300; 0.144. SS; 300; 0.144; 200; 0.096. 氨氮; 20; 0.010; 20; 0.010. TP; 3.0; 0.001; 3.0; 0.001. TN; 30; 0.014; 30; 0.014. 食堂废水; 90; pH; 6-9（无量纲）; 隔油池+化粪池; 6-9（无量纲）; 食堂废水经隔油池+化粪池处理后接管河失污水处理厂. COD; 400; 0.036; 300; 0.027. SS; 300; 0.027; 200; 0.018. 氨氮; 15; 0.0014; 15; 0.0014. TP; 2.0; 0.0002; 2.0; 0.0002. TN; 20; 0.002; 20; 0.002. 动植物油; 200; 0.018; 100; 0.009. 综合废水; 570; pH; 6-9（无量纲）; 隔油池+化粪池; 6-9（无量纲）; 经隔油池+化粪池处理后接管河失污水处理厂. COD; 400; 0.228; 300; 0.171. SS; 300; 0.171; 200; 0.114. 氨氮; 20; 0.011; 20; 0.011. TP; 2.1; 0.0012; 2.1; 0.0012. TN; 28; 0.016; 28; 0.016. 动植物油; 200; 0.114; 100; 0.057. # 表4-10 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; - DW001; 水量; /; 1.9; 570. pH; 6-9（无量纲）. COD; 300; 0.0006; 0.171. SS; 200; 0.0004; 0.114. 氨氮; 20; 0.00004; 0.011. TP; 2.1; 0.000004; 0.001. TN; 28; 0.00005; 0.016. 动植物油; 100; 0.0002; 0.057. 全厂排放口合计; pH; 6-9（无量纲）. COD; 0.171. SS; 0.114. 氨氮; 0.011. TP; 0.001. TN; 0.016. 动植物油; 0.057. 2.2废水环境保护措施可行性分析 建设项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；经隔油池处理后的食堂废水，与生活污水再经化粪池预处理后接管河失污水处理厂，达标尾水排入跃进中沟。 （1）厂区内污水处理措施可行性分析 生活污水的主要污染物是pH、COD、SS、氨氮、TN、TP，食堂废水的主要污染物是pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油。 化粪池原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依此顺流至第二池，第一池主要截留含虫卵较多的粪便并发酵分解，第二池起着进一步发酵、沉淀的作用。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 食堂废水、生活污水总排放量约为1.9m3/d，现有化粪池容积为20m3，因此厂区化粪池具有足够的容纳能力，且处理工艺在技术上是可行的。 隔油池原理：油类物质的密度一般都比水小，在水中的存在状态可将其分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油，其中可浮油和分散油粒径较大，可以依靠油水比重差从水中分离，废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。 隔油池处理工艺对主要污染物处理效果情况见表4-11。 # 表4-11 隔油池废水处理效果情况表 处理单元; 水量（m3/a）; 指标; 单位：mg/L. COD; SS; 氨氮; TP; TN; 动植物油. 隔油池; 90; 进水; 400; 300; 15; 2.0; 20; 200. 去除效率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 50. 出水; 400; 300; 15; 2.0; 20; 100. 接管标准; /; ≤350; ≤200; ≤20; ≤4.0; ≤40; ≤100. 本项目食堂废水产生量为0.3m3/d，现有隔油池容积为5m3，因此厂区隔油池有足够的容量处理本项目的食堂废水。 （2）接管可行性 生活污水及食堂废水接管至河失污水处理厂集中处理，尾水排入跃进中沟。 河失污水处理厂概况： ①服务范围：泰兴市河失污水处理厂建成后服务于河失镇区范围，道路两侧的居民区及河失镇部分工业企业。本项目厂区位于接管服务范围内。 ②处理工艺：污水处理处理工艺采用“水解酸化+A2/O生物池+二沉池+高效澄清池+次氯酸钠消毒”，处理工艺如下。经处理后，尾水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排放至跃进中沟。 图4-1 河失污水处理厂污水处理工艺流程及产污环节图 ②污水水量处理可行 河失污水处理厂总设计规模为20000m3/d，分为两期建设，其中一期10000t/d，二期10000t/d。本项目生活污水、食堂废水废水排放量为1.9t/d，仅为河失污水处理厂一期处理能力的0.01%，从废水水量来说，待污水管网铺设到位后废水接管至该污水处理厂是可行的。 ③污水水质处理可行 本项目污水为生活污水、食堂废水，经隔油池处理后的食堂废水，与生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B类标准以及污水处理厂接管标准要求的排放浓度限值，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，待污水管网铺设到位后，废水接管至河失污水处理厂处理是可行的。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 # 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH COD SS 氨氮 TP TN; 河失污水处理厂; 间断; TW001; 化粪池; ### /; DW001; 是 □否; 一般排放口. 2; 食堂废水; pH COD SS 氨氮 TP TN 动植物油; 间断; TW001、TW002; 隔油池+化粪池; ### /. # 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 污水处理厂外排标准浓度限值（mg/L）. ## 经度; ## 纬度. 1; DW001; 120.12384; 32.19731; 0.057; 河失污水处理厂; 间断; /; 河失污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）*. TP; 0.5. TN; 15. 动植物油; 1. # *注：括号外是指为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声环境影响及保护措施 3.1噪声产生及排放情况 本项目的主要噪声源是电机、球墨机、磁选机、压滤机等设备的运行噪声，噪声值在70-85dB（A）之间。 建设单位主要噪声防治措施如下： （1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； （2）本项目设置24台电机，风机室外设置隔声罩，在安装时应自带减振底座，安装位置具有减振台基础。在风机的进出口装上消音装置，排风管道使用柔性软接头，能够大大降低噪声源噪声。 （3）合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 （4）厂区建设绿化隔离带，对噪声进行削减，减少对厂界外声环境影响。 本项目的主要噪声源强见下表4-14。 表4-14 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 降噪效果 dB（A）; 核算方法; 噪声值dB（A）. 电机; 频发; 类比法; 80; 厂房隔声、减振垫; -15; 类比法; 65; 7200. 球磨机; 85; -15; 70; 7200. 磁选机; 80; -15; 65; 7200. 压滤机; 75; -15; 60; 2400. 振动给料筛; 85; -15; 70; 7200. 铲车; 80; -15; 65; 2400. 渣浆泵; 80; -15; 65; 2400. 循环泵; 85; -15; 70; 7200. 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/ dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 电机; /; 80; 厂房隔声、减振垫; 10; 12; 1; 8; 63.6; 昼、 夜; 10; 46.8; 1（南侧最近）. 2; 球磨机; 85; -4; 29; 1; 4; 64.8; 10. 3; 磁选机; 80; -3; 45; 1; 4; 64.4; 10. 4; 压滤机; 75; 81; 88; 1; 26; 51.7; 10. 5; 振动给料筛; 85; 27; 45; 1; 14; 58.3; 10. 6; 铲车; 80; 16; 45; 1; 14; 58.7; 10. 7; 渣浆泵; 80; ### 8; ### 17; ### 1; ### 31; ### 59.5; 10. 8; 循环泵; 85; ### 25; ### 7; ### 1; ### 7; ### 64.4; 10. #### 注：以生产车间东南侧角落为（0，0，0）。 表4-16 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 厂房隔声; /; -10dB（A）; /. 减振垫; 24套; -5dB（A）; 2.0. 隔声罩; 16套; -5dB（A）; 1.5. 3.2噪声达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），经过对产噪设备设置减振垫、隔声等降噪措施，使噪声在传播途径上产生衰减。根据2020年6月现有项目噪声监测数据显示，本项目生产设备产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目位于河失镇工业集聚区，产噪设备基本位于厂区北侧。因此，项目对周围声环境影响较小。 3.3噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，对建设项目厂界噪声定期进行监测，每季度开展一次。 表4-17 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次，昼夜监测; 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废环境影响及保护措施 4.1固废产生及处置情况 建设项目产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、储水罐、循环池沉渣、废油桶、废机油。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作300天，一般生活垃圾按每人每天1.0kg计算，则产生量为6t/a，收集后由环卫部门清运。 （2）餐厨垃圾 餐厨垃圾主要为餐饮原料加工制作和职工就餐过程产生的残渣，其产生量按0.3kg/人•d计算，建设项目劳动定员20人，年工作300天，项目餐厨垃圾产生量约为1.8t/a，集中收集后由获得许可的单位收集处置。 （3）储水罐、循环池沉渣 本项目球磨后不含磁的尾砂随水一起泵入储水罐，再由储水罐泵入压滤机进行压滤，滤渣为项目副产品，压滤水与球磨废水、磁选废水一起汇集进入循环池循环使用。储水罐、循环池沉淀产生的沉渣约115t/a，定期清理与副产品一起出售。 （4）废机油 本项目根据设备运行情况不定期使用机油进行设备维护，产生废机油，年产生量约为0.24t/a，委托有资质单位处置。 （5）废油桶 本项目根据设备运行情况不定期使用机油进行设备维护，使用机油后产生废油桶，规格为50kg/桶，包装桶约重2.5kg，年产生量约为6个，则废油桶产生量约为0.015t/a，委托有资质单位处置。 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，判断固体废物的属性，具体见下表。 表4-18 固体废物属性判断（单位：t/a） 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; 纸张、塑料等; 6.; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 2; 餐厨垃圾; 食堂; 固; 食物残渣等; 1.8; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 3; 储水罐、循环池沉渣; 废水处理; 固; 钢铁; 115; √; /; 4.2a); 5.1e）. 4; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; 0.24; √; /; 4.1h）; 5.1e）. 5; 废油桶; 固; 油类、金属; 0.015; √; /; 4.1c）; 5.1e）. 上表中《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来源鉴别中“4.1c）”表示：因沾染、掺入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求，二不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质；“4.1h）”表示：因丧失原有功能而无法继续使用的物质；“4.2a）”表示：产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等。《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）处置鉴别中“5.1e）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定的其他处置方式. 表4-19 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 固体废物名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 职工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 6.0; 环卫部门定期清运; 6.0; 环卫部门. 餐厨垃圾; 1.8; 由获得许可的单位收集处置; 1.8; 获得许可的单位. 废水处理; /; 储水罐、循环池沉渣; 一般固废; 产污系数法; 115; 作为副产品出售; 115; 作为副产品出售. 设备维护; /; 废机油; 危险废物; 0.24; 委托有资质单位处置; 0.24; 危废处置. 废油桶; 0.015; 0.015. 项目固体废物产生及排放情况分析结果汇总见表4-19，危险废物产生情况见表4-20。 表4-20 本项目固废产生及处置情况 序号; 固体废物; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固; 纸张、塑料等; 其他废物; 900-999-99; 6.0; 环卫部门. 2; 餐厨垃圾; 食堂; 固; 食物残渣等; 其他废物; 900-999-99; 1.8; 获得许可的单位. 3; 储水罐、循环池沉渣; 一般固废; 废水处理; 固; 钢铁; 其他废物; 421-001-99; 115; 作为副产品出售. 注：*废物类别和废物代码参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020） 表4-21 本项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别*; 危险废物代码*; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.24; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 委托有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.015; 原料使用; 固态; 油类、金属; 矿物油; 1年; T，I. 备注：毒性（Toxicity,T），易燃性(Ignitability, I)，腐蚀性（Corrosivity, C）. 4.2固体废物贮存场环保标识牌设置要求 本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-22： 表4-22 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 标识; 图案样式; 设置规范. 贮存设施警示标志牌; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm 处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm 冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。. 贮存设施内部分区警示标志牌; 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm 处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm 铝板，不锈钢边框2cm 压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 危险废物信息公开栏; 1. 设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm 处。 2. 规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm 铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。. 包装识别标签; 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签0cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3） 危险情况： 指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. 4.3一般固废环境管理要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 ①贮存场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施； ②贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； ③贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； ④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； ⑤危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外； ⑥贮存场的环境保护图形标志应符合GB 15562.2的规定，并应定期检查和维护； ⑦易产生扬尘的贮存应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 一般固废堆场设置合理性分析： - 本项目利用现有项目设置占地面积30m2的一般固体废物仓库； ②本项目涉及的一般工业固废为：储水罐、循环池沉渣115 t/a，每个月转运一次，拟采用1t的袋子储存，每只袋子占地面积1m2，需要10只袋子3层叠放，所需最大暂存面积4m2。本项目所产生的一般工业固废共需约4m2区域暂存，考虑到分区暂存和运输通道的占地面积，因此本项目设置一般工业固废仓库面积为30m2，可以满足贮存需求。 4.4危险废物环境管理要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中要求进行。 （1）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相符性分析 表4-23 本项目与苏环办【2019】327号文相符性分析一览表 序号; 文件相关内容; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废仓库暂存危险废物密封、分区存放，定期委托持有危废经营许可证的单位处置。; 符合. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治措施; 废油桶、废机油加盖密闭暂存，风险较小，危废间四周单独设隔间。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废油桶、废机油加盖密闭暂存。; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置; 危废暂存仓库设置在带有防雷装置的车间内，危废仓库密闭，设置导流渠，并对底部进行防渗措施，仓库内设有禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等）。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。; 符合. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品。; 符合. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]14）号）要求，按照《环》保护图形》志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1）95）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物）别标识规划化设置要求”的规定）; 企业门口设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目临时贮存的危险废物因贮存时间较短，贮存量较少，挥发性较小，对环境影响较小，企业应设置气体导出口收集排放。; 符合. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物）存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 企业产生的固体废物均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）相关要求。 （2）危险废物收集要求及分析 危险废物在收集时，清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （3）危险废物暂存及转移要求及分析 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）要求设置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）以及省生态环境厅《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）要求进行。具体要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的规定设置警示标志。 ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，地面采用防渗并设置收集导流沟等。 ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称。 ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。 ⑦建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑧在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ⑨规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 ⑩项目危废暂存过程中可能有少量废气产生，企业对危废进行密闭暂存。废油桶、废机油加盖密闭暂存。此外危废仓库地面刷环氧地坪，做好防渗处理。项目在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表4-24。 表4-24 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废机油; HW08; 900-214-08; 车间北侧; 桶装; 5t; 1年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 危废堆场设置合理性分析： ①企业现有占地面积5m2的危废仓库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。企业现有危废仓库设置在本项目车间外东南侧。 ②本项目危废仓库暂存危废每三个月转运一次。项目废油桶0.015 t/a，最大暂存量为0.015t，加盖密封密封堆存，占地面积约为0.5 m2，故所需暂存面积约为0.5 m2；废机油桶装加盖密封，每只废机油桶占地面积约0.5m2，需5只桶，所需暂存面积约为1.5m2。综上所述，本项目产生的危废共需约2m2区域暂存，考虑到危废仓库的过道、导流渠、收集池、称重区等占地面积，因此企业5m2的危废仓库可以满足贮存需求。 （4）危险废物运输要求及分析 企业危险废物运输要求做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，须持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处。 ⑥驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内驾驶时间累计不超过8小时。 因此企业危废运输过程中对环境影响较小。 （5）危险废物处置要求及分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省泰兴市河失镇工业集聚区河仙路8号，周边主要的危废处置单位有溧阳中材环保有限公司、泰兴苏伊士废料处理有限公司等。危废处置单位情况见下表。 表4-25 处置单位情况表 本项目危废产生情况; 危废处置单位情况. 名称; 代码; 处置量（t/a）; 单位名称; ## 江苏开拓者环保材料有限公司; ## 江苏爱科固体废物处理有限公司. 废机油; HW08 900-214-08; 0.24; 许可量（t/a）; 55000; 15000. 地理位置; JSTZ1283OOD035-3; JS1283OOI548-4. 废油桶; HW08 900-249-08; 0.015; 许可证编号; 泰兴市新竹科技工业园元丰路; 泰兴经济开发区过船西路9号. 经营范围; 可处理本项目HW08废矿物油与含矿物油废物; 可处理本项目HW08废矿物油与含矿物油废物. 由上表可知，项目产生的危险固废可交由上述等单位进行处置，项目建设后危废处置可落实，因此，对周边环境影响较小。 （6）危险废物风险防范措施 ①加强企业危险废物管理人员的培训，了解危险废物危害性、分类贮存要求以及简单的前期处理措施； ②危废贮存设施内地面必须采取硬化等防渗措施，地面须设置泄露液体收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池（容积由企业根据实际自定），收集池废水须设置废水导排管或泵或人工方式，将废液废水收集作为危废处置。仓库门口须有围堰（缓坡）或截留沟，防止仓库废物向外泄漏。同时，仓库地面应保持干净整洁。 ③加强对危废贮存设施的巡查，尤其是台风、暴雨等恶劣天气时期，发现问题及时处理。 5、地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1地下水、土壤污染类型及途径 本项目不涉及重金属，不涉及生产废水，针对企业生产过程中废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，在采取各项防渗措施的基础上对土壤和地下水环境影响较小。 5.2地下、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表4-26。 表4-26 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废暂存场所; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般污染防治区; 一般固废暂存场所; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 3; 生产车间. 4; 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 5.3跟踪监测 根据导则，本项目位于泰兴市河失镇工业集聚区河仙路北侧，周边范围为不敏感，占地规模为小型，项目类别为Ⅲ类，无需进行跟踪监测；地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行跟踪监测。 6、生态环境影响及保护措施 本项目位于工业园区内，不涉及新增用地且项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需设置生态保护措施。 7、环境风险影响及保护措施 7、环境风险影响及保护措施 7.1风险源识别 对照《危险化学品目录（2018）》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目所含有害物质的最大储存量及分布位置见下表。 表4-27 本项目涉及的危险物料最大储存量及分布位置 序号; 名称; 最大存在量（t）; 储存方式; 分布位置. 1; 机油; 0.3; 桶装; 原料仓库中的液体原料暂存区. 2; 废机油; 0.24; 桶装; 危废仓库. 3; 废油桶; 0.015; 加盖密闭. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对物质临界量的规定，确定危险物质的临界量。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质的总量与其临界量的比值（Q）。 q1Q1+q2Q2+⋯qnQn>1 式中：q1、q2、qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn—各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 本项目车间较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个车间作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表4-28 危险物质最大储存量及临界量 名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 临界量依据; Q. 机油; 0.3; 2500; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）; 0.00012. 废机油; 0.24; 50; 0.0048. 废油桶; 0.015; 50; 0.0003. ΣQ; 0.00522. 注：*危险废物等临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）；油漆等混合物参照其中组份的临界量（如正丁醇、异丙醇等）从严设置。. 根据计算Q=0.00522<1，确定企业环境风险潜势为I，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需开展环评风险专项评价。 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 磁重联合流程物理法选别铁精粉和水泥铁质校正剂项目. 建设地点; （江苏）省; （泰兴）市; （/）区; （/）县; 泰兴市河失镇工业集聚区河仙路8号. 地理坐标; 经度（D）; 120.12379; 纬度（D）; 32.19733. 主要危险物质及分布; 原料区内机油，危废仓库内废机油、废油桶. 环境影响途径及危害后果; 大气：机油、废机油等遇明火等引起火灾、爆炸事故，燃烧会产生CO2、SO2、CO，产生大气污染，对人身安全及周边大气环境造成一定影响；有机废气直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 地表水、地下水、土壤胶黏剂等发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水、土壤，对地表水、地下水水质、土壤造成不同程度污染。危废仓库的废料等意外泄漏，若“四防”措施不到位，泄漏物将影响外环境并通过地面渗漏进而影响土壤和地下水。. 风险防范措施要求; 设置专人定期检查原料仓库及危废暂存间内的暂存情况；定期检查厂内 各风险防范措施的完善情况，设置应急物资，建立健全应急防范机制。严 格 按 照 《 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准 》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013年修改单设置、《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置贮存场所，做好固废的及时清运和处置工作，并落实危险废物落实转移联单制度等。. 填报说明：本项目涉及到的危废物质储存量较少，Q较小，厂区内通过液态原料分类堆放、划定防火区及地面防渗等措施后，可有效防范环境风险事故的发生。. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需设置电磁辐射环境保护措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）表4 中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B等级标准及河失污水处理厂接管要求 |
|  | 食堂废水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | 隔油池+化粪池 |  |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 墙体隔声、减振、距离衰减 | 各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 建设项目产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、储水罐沉渣、压滤滤渣、废油桶、废机油。 生活垃圾由环卫部门清运；餐厨垃圾由获得许可的单位收集处置；储水罐沉渣、压滤滤渣作为副产品出售；废油桶、废机油委托资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目产生的球磨、磁选废水沉淀、压滤处理后循环使用，且不涉及铅、铬、镍等重金属污染物，对土壤环境影响较小。 危废仓库地面采取相应的防渗措施后废机油、废油桶内残余物料等危废发生渗漏的可能性很小，对土壤及地下水的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、生产车间风险防范措施 a.职工上岗前加强安全教育培训，上岗时必须严格遵守操作规程，加强安全责任感。 b.生产车间具有良好的通风设施，正常工作状态下，排风系统需安装防火阀。加强安全设施、消防设施及检测报警及控制仪表的定期检测与日常维护、保养，若发现质量缺陷或故障，应及时排除，确保运行状态良好。 c.危险品储存区域（液体原辅料区）设置明显的禁火标志。 d.在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 2、贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，远离火种、热源，与易燃或可燃物分开存放； b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求； c.在液体原料贮存区域设环形沟，并进行地面防渗。 3、固废暂存环境风险措施 按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等要求做好地面硬化、防渗处理；废机油桶装密闭，废包装桶加盖密闭；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于【C4210】金属废料和碎屑加工处理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42金属废料和碎屑加工处理 421”的“其他”，对应实施登记管理。因此本项目无需申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求张贴标识。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 （3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |

- 结论

本项目符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划要求；项目生产过程中产生的污染物在采取有效的治理措施后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状。因此，从环保角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，环境影响是可行的。

预审意见： 经办： 审核： 签发： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 审核： 签发： 年 月 日

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.242 | 0.242 | 0 | - 0 | 0.242 | 0 | - -0.242 |
|  |  | - SO2 | 0.06 | 0.06 | 0 | - 0 | 0.06 | 0 | -0.06 |
|  |  | - NOx | 0.281 | 0.281 | 0 | - 0 | 0.281 | 0 | -0.281 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.229 | 0.229 | / | 0.96 | 0.229 | 0.489 | -0.209 |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 |  | 废水 | / | 864 | / | 570 | 864 | 570 | -864 |
|  |  | COD | / | 0.30 | / | 0.171 | 0.30 | 0.171 | -0.30 |
|  |  | 氨氮 | / | 0.03 | / | 0.011 | 0.03 | 0.011 | -0.03 |
|  |  | 总磷 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  |  | 总氮 | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
|  |  | 动植物油 | / | / | / | 0.057 | / | 0.057 | +0.057 |
| 一一般固废 |  | 生活垃圾 | / | 9 | / | 6 | 9 | 6 | -9 |
|  |  | 一般固废 | / | 1.691 | / | 116.8 | 1.691 | 116.8 | -1.691 |
| 危险废物 |  | 危险废物 | / | / | / | 0.255 | / | 0.255 | +0.255 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①